#### PR.E.325 - SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL PUNTO 4 DEL MODULO OFFERTA.

#### Tappeti filtranti zavorrati

#### Generalità – caratteristiche dei materiali

Sono costituiti da un telo di geotessuto zavorrato con blocchi di calcestruzzo, in modo che il peso complessivo sia dell’ordine di 1,82,8 kN/m2 secondo quanto previsto nel progetto, con la funzione di stabilizzazione e protezione dalla erosione dovuta alle correnti fluviali e ai moti ondosi delle scarpate e delle sponde di alvei fluviali e costieri.

Il telo di geotessuto dovrà essere costituito da polipropilene di alta densità, con le caratteristiche a seguito indicate, per le due tipologie più comunemente usate, di altezza H pari a 15 cm e a 20 cm rispettivamente:

CARATTERISTICA 	TIPO H15 	TIPO H20

- grammatura 	400600 g/m2 	9001100 g/m2

- resistenza alla trazione longitudinale 	170300 kN/m 	250300 kN/m

- allungamento longitudinale 	20% 	25%

- resistenza alla trazione trasversale 	3040 kN/m 	4060 kN/m

- allungamento longitudinale 	1020 % 	20%

- permeabilità all'acqua con battente idraulico di 1 m 	1020 Vm2/s	1318 Vm2/s

- percentuale massima fori di diametro  0,3 mm 	90% 	90%

- percentuale massima fori di diametro  0,5 mm 	80% 	80%

I dispositivi di ancoraggio dei cubetti di calcestruzzo cementizio al geotessuto dovranno essere costituiti da speciali chiodi di fibra sintetica altamente resistente (poliossimetilene) della lunghezza di 1015 cm circa e di diametro in testa di 3 cm, con le seguenti caratteristiche meccaniche:

TIPO H15 	TIPO H20

- resistenza a trazione 	 1,8 kN 	 2,53 kN

- resistenza al taglio 	 1,9 kN 	 2,53 kN

#### Prove di accettazione e controllo

Ciascun blocco dovrà essere ancorato al tessuto per mezzo di due o più chiodi a seconda delle necessità e delle previsioni di progetto. I blocchi di zavorra dovranno essere costituiti da calcestruzzo cementizio di classe Rck 200 gettato entro apposito cassero direttamente sul geotessuto già munito di chiodi di ancoraggio.

Il calcestruzzo potrà essere fornito preconfezionato e non sarà armato; i chiodi di ancoraggio saranno collocati in modo da tenere conto dell'allungamento del geotessuto.

La stabilizzazione della sponda con tappeto filtrante zavorrato dovrà essere ottenuta mediante la posa in acqua e fuori acqua di unità di fabbricazione di lunghezza variabile e larghezza pari a 2,53 m; il telo di geotessuto dovrà avere lunghezza maggiore rispetto a quella nominale dell'unità.

Le singole unità dovranno essere collocate in opera parallele le une alle altre, sovrapponendo la parte zavorrata sul lembo di geotessuto sporgente per almeno 20 cm sulla unità precedentemente posata. Dovranno essere adottati adeguati sistemi e dispositivi per garantire il posizionamento in opera del tappeto secondo il progetto.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

PARMA

##### BANDO DI GARA

1. STAZIONE APPALTANTE: Agenzia Interregionale per il fiume Po – Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma – Tel. 0521/7971 – Fax 0521/797360 –

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., come da determina a contrarre N. 678 del 09.04.2009;

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1. luogo di esecuzione: Comuni di Colorno (PR), Mezzani (PR) e Casalmaggiore (CR);

3.2. descrizione: Lavori in alveo per l’adeguamento del pennello della curva n. 27 in sponda destra del fiume Po nei Comuni di Colorno (PR), Mezzani (PR) e Casalmaggiore (CR); (manutenzione) PARMA (PR-E-325 M);

codice identificativo della gara – CIG 03035197CB;

codice unico di progetto – C.U.P. B89H09000010002;

3.3. importo complessivo dell’appalto: € 667.100,00 (Seicentosessantasettemi-

laecento/00) così suddiviso: € 647.000,00 (Seicentoquarantasettemila/00) per lavori a misura soggetti a ribasso, oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso € 20.100,00 (Ventimilaecento/00);

3.4.. Categoria OG/8 prevalente – Classifica Terza;

3.5.. modalità dei determinazione del corrispettivo: a misura;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (Duecentodieci) naturali e consecutive decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso la sede dell’Ente appaltante indicata al n.1 nei giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; è possibile acquistarne una copia presso la Tipografia Eliofototecnicabarbieri – Via Reggio, 45/a – Tel. 0521/944911 – Fax 0521/944846; il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet:www.agenziapo.it

La lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per la formulazione dell’offerta, firmata in copia conforme all’originale, potrà essere ritirata nei giorni e nell’orario suindicato presso la sede del predetto Ente appaltante.

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

6.1. termine di presentazione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 26.05.2009

6.2. indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPO – Via Garibaldi, 75 – 43100 Parma;

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;

6.4. apertura offerte: il giorno 27.05.2009 alle ore 9,30 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto costituita, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93;

9. FINANZIAMENTO: Fondi Cap. di bilancio dell’A.I.PO;

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. N. 34/2000;

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 34/2000) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

12. TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge 68/99;

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori ed alla presa visione degli elaborati progettuali, da dimostrarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo Decreto Legislativo e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/99 per una somma assicurata pari a € 650.000,00 (Seicentocinquantamila/00) e con il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità verso terzi indicato nell’art. 5 dello Schema di Contratto;

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;

h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del D.Lgs 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in EURO;

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo Schema di Contratto;

m) le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato Speciale di appalto-schema di contratto;

n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.

r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;

s) il responsabile del procedimento: Dr. Ing. Francesco Cerchia (Tel. 0521-797248).

IL DIRETTORE

(Dr. Ing. Luigi Fortunato)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO

AIPO

Ufficio Contratti - Parma

##### DISCIPLINARE DI GARA

###### Oggetto: Lavori in alveo per l’adeguamento del pennello della curva n. 27 in sponda destra del fiume Po nei Comuni di Colorno (PR), Mezzani (PR) e Casalmaggiore (CR); (manutenzione) PARMA (PR-E-325 M).

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 6.1) ed all’indirizzo di cui al punto 1) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi previo vidimazione dell’ Ufficio postale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 all’Ufficio Contratti della amministrazione aggiudicatrice sito in Via Garibaldi n. 75 – 43100 PARMA.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”; “B – Offerta economica”; “C – Offerta tecnica”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente,; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio: alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; (come da schema allegato n. 1)

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: (come da schema allegato n. 2)

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi in tutte le condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), e m bis) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e comma 2;

b) indicati i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e direttore tecnico se si tratta di imprese individuale, dei soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società nonché quelli di tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della gara; (come da schema allegato n. 2 e 3

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; ovvero dichiara che non esiste nessuna forma di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 C.C. con alcuna impresa; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

d) dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 1 comma 14 della Legge 22.11.02 n. 266 ovvero di non essersi avvalsa di piani di emersione non ancora conclusi;

e) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

f) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 c. 8 e specificamente che nessun soggetto dell’impresa è in situazione di controllato, controllante o collegato all’affidatario della progettazione dei lavori posti a base del presente appalto;

g) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di Gara, nello Schema di Contratto-Capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e negli elaborati grafici di progetto;

h) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

i) dichiara di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico.

Detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal certificato rilasciato dalla stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dei predetti elaborati (Ufficio Contratti – AIPO di Parma);

l) dichiara di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare, considerano che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;

Detta dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione dalla gara, dal certificato rilasciato dalla stazione appaltante, attestante che l’impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove debbono essere eseguiti i lavori.

A tal fine si informa che un funzionario della stazione appaltante sarà a disposizione delle imprese concorrenti per la visita al luogo dove debbono eseguirsi i lavori.

Il recapito telefonico dei tecnici designati per il sopralluogo, cui l’impresa potrà rivolgersi per stabilire il giorno e l’ora della suddetta visita sono:

Ing. Mirella Vergnani: 335-5768896

Geom. Massimo Marchesi: 335-206457

Si precisa che al sopralluogo ed alla presa visione della documentazione di progetto saranno ammessi esclusivamente:

- il legale rappresentante dell’impresa;

- un dipendente della stessa, munito a tal fine di specifica delega con firma autentica;

- il direttore tecnico dell’Impresa risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA.

m) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

n) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

o) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

p) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

q) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;

r) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

dichiara la propria condizione di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e di aver ottemperato alle norme della suddetta legge;

s) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;

t) indica il numero di codice di attività dell’Impresa, il numero e la data di iscrizione alla CC.I.AA. ( per i punti s) e t) come da   schema allegato n.1)

3) Attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA, (D.P.R. 34/2000) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

4) Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. è ammesso l’Avvalimento dei requisiti nei modi indicati dal suddetto articolo;

5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.):

dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

- (nel caso di A.T.I. VERTICALE) l’indicazione delle categorie relative alle lavorazioni che andranno ad eseguire le singole imprese costituenti l’A.T.I. medesima. (come dallo schema allegato n. 4)

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

8) dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’art. 118 - comma 2 - del D.Lgs 163/06 e. s.m.i., intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni (artt. 72,73, 74 D.P.R. 554/99);

9) quietanza del versamento ovvero, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Regolamento 123 del 12.03.2004, Scheda tecnica debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti relativa alla fidejussione bancaria o alla polizza assicurativa o alla polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/93, concernente la cauzione provvisoria di cui al punto 8) del bando di gara, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è svincolata per i concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, e per il concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;

Agli obblighi di cui sopra si farà fronte con le modalità previste dall’art.1, comma 4 del Regolamento n. 123 del 12.03.2004;

10) Ricevuta di versamento, in originale, della contribuzione di € 40,00 effettuata con le seguenti modalità:

- mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema riscossione”, all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale;

- sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA (codice fiscale 97163520584).

I partecipanti devono indicare nella causale:

  - il codice fiscale

  - il codice identificativo della gara (CIG): 03035197CB

11) Modello Gap “impresa partecipante” debitamente compilato.

Le dichiarazioni di cui al punto 2a) (limitatamente alla lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.) devono essere rese da tutti i soggetti indicati al punto 2b).

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le

documentazioni di cui ai punti 2), 3), 5),6) e 7) devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 8), e 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.

Le dichiarazioni e le documentazioni di cui punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

Nella busta “B – offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

  - Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per la formulazione dell’offerta, con i prezzi unitari offerti espressi in cifre ed in lettere, l’importo complessivo offerto;

  - Le giustificazioni dei prezzi unitari che concorrono a formare il prezzo complessivo ai sensi dell’art. 86 – comma 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

Nella busta “C – offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Documentazione atta a comprovare di aver già effettuato dei lavori simili o assimilabili all’intervento di cui all’oggetto.

- Proposta di miglioramento del progetto esecutivo;

- Valutazione tempo di esecuzione.

Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione delle offerte avverrà con i seguenti criteri:

| 1 | Valore tecnico delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche |  |  | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Proposte migliorative di natura qualitativa | 15 |  |
|  | 1.2 | Integrazioni tecnico e funzionali | 15 |  |
|  | Organizzazione tecnico operativa delle modalità esecutive e della struttura prevista per lo svolgimento delle prestazioni di esecuzione dei lavori |  |  |  |
|  | 1.3 | Modalità esecutive dei lavori | 10 |  |
|  | 1.4 | Organizzazione tecnico produttiva prevista per l’esecuzione dei lavori e per il miglioramento delle misure di sicurezza | 10 |  |
|  | 1.5 | Professionalità dei tecnici della struttura tecnico organizzativa di cantiere valutata in relazione al coordinamento delle attività e del miglioramento delle misure di sicurezza | 10 |  |
| 2 | Ribasso sul prezzo posto a base di gara |  |  | 30 |
| 3 | Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori |  |  | 10 |

2. Procedura di aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà sulla base di una valutazione effettuata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i., dalla amministrazione aggiudicatrice.

La commissione giudicatrice il giorno fissato al punto 6.4) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà:

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

- verificare che non hanno presentato offerte i concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 2) c) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34 – comma 1 - lettera b) e c), del D.Lgs 163/06 e s.m.i. partecipano alla gara, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il consorzio sia il consorziato con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 36 – comma 5 del su indicato Decreto Legislativo.

La commissione giudicatrice procede poi in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “C – Offerta tecnica”:

  - alla valutazione dalla documentazione contenuta nella busta “C – Offerta tecnica”;

  - all’assegnazione del relativo punteggio come di seguito indicato:

Valutazione offerta tecnica:

massimo 60 punti

L’offerta tecnica verrà valutata tenendo in considerazione:

a) lavoro similare: Il concorrente dovrà documentare il fatto di aver già effettuato dei lavori simili o assimilabili all’ intervento in oggetto.

Il concorrente dovrà presentare la documentazione relativa ad almeno un lavoro che dimostri la sua esperienza nella realizzazione di un’ opera similare.

b) proposta di miglioramento del progetto esecutivo: la proposta deve essere redatta sotto forma di relazioni, elaborati e quant’altro necessario ad illustrarla.

Si precisa che il progetto esecutivo non è suscettibile di modificazioni che alterino in maniera significativa la sostanzialità, la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera. La progettazione esecutiva approvata potrà essere utilmente ed unicamente migliorata con integrazioni tecniche esecutive proposte dall’offerente nel rispetto di tutti i pareri già acquisiti da questo Ente e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento ed in particolare dei vincoli idrogeologici, paesaggistici, ed ambientali.

Saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, a giudizio insindacabile della Commissione, il progetto posto a base di gara. Il concorrente dovrà pertanto indicare le tecnologie adottate (particolari costruttivi) e le modalità operative per realizzare l’opera, con particolare riferimento a quanto indicato nella tabella soprariportata.

Valutazione tempo di esecuzione:

massimo 10 punti

Il concorrente deve predisporre un proprio cronoprogramma dettagliato dei lavori che evidenzi l’eventuale risparmio temporale nell’esecuzione delle opere. Tale cronoprogramma dovrà essere elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione, in attinenza alla proposta tecnica migliorativa avanzata. Non sono ammesse proposte con tempi superiori a quelli individuati nel progettto esecutivo.

Alla migliore offerta sul tempo sarà attribuito il punteggio massimo di punti 10 ed alle altre sarà attribuito il punteggio in maniera proporzionale, secondo la seguente formula: A: 10 =B:X

dove : A = migliore riduzione tempo (espresso in % di ribasso)

B = riduzione altro concorrente (espresso in % di ribasso)

X = punteggio altro concorrente (espresso in % di ribasso)

La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno cinque giorni di anticipo, apre le buste “B – Offerta economica”, contenenti le offerte relative al ribasso offerto ed agli altri elementi di valutazione, procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

L’assegnazione del relativo punteggio avverrà come di seguito indicato:

A) Valutazione offerta economica:

massimo 30 punti

Non sono ammesse offerte in aumento.

Alla migliore offerta percentuale sarà attribuito il punteggio massimo di punti 30 ed alle

altre offerte sarà attribuito il punteggio in maniera proporzionale, secondo la seguente

formula: A: 30 =B:X

dove : A = migliore offerta (espressa in % di ribasso)

B = offerta altro concorrente (espressa in % di ribasso)

X = punteggio altro concorrente (fino alla quinta cifra decimale)

L’offerta economica dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture” secondo le modalità descritte all’art. 90 del D.P.R. 554/1999 . Ai sensi dell’art. 86 comma 5 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. dovranno essere fornite le giustificazioni delle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. Le giustificazioni dei prezzi dovranno contenere l’analisi del prezzo sulla base dello schema predisposto (verrà consegnato insieme alla lista delle categorie e lavorazioni) e corredate di ogni elemento utile a fornire la dimostrazione della congruità dell’offerta.

I concorrenti devono riportare nelle specifiche colonne, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre ed in lettere (i centesimi potranno essere indicati in cifre), ed i prodotti dei quantitativi indicati dall’Amministrazione per i predetti prezzi unitari offerti dai concorrenti medesimi (prezzi complessivi parziali).

I concorrenti dovranno poi indicare il prezzo complessivo offerto (in cifre e in lettere) derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali unitamente al conseguente ribasso percentuale (in cifre e in lettere).

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che l’offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa. La firma nell’ultimo foglio deve essere seguita dall'indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario.

La percentuale di ribasso da indicare in calce all’offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

L’offerta dovrà indicare il ribasso percentuale offerto fino al massimo di cinque cifre decimali.

Le medie saranno calcolate fino alla quinta cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la sesta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Alla variante progettuale migliorativa, nell’offerta economica, deve corrispondere la relativa voce di nuovo prezzo o la modifica delle quantità nella lavorazione già prevista nella lista delle categorie ovvero il non utilizzo di determinate lavorazioni.

Unitamente all’offerta, nella stessa busta chiusa devono essere inserite a pena di esclusione le giustificazioni relativamente alle voci di prezzo indicate nell’elenco prezzi che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.

Le giustificazioni dei prezzi dovranno contenere l’analisi del prezzo sulla base dello schema predisposto (verrà consegnato insieme alla lista delle categorie e lavorazioni) e corredate di ogni elemento utile a fornire la dimostrazione della congruità dell’offerta.

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerta che riporterà complessivamente il maggiore punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti applicando i parametri sopra descritti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L’Impresa che risulterà affidataria dell’appalto sarà tenuta a presentare, ai sensi dell’art. 2 della L. 266/2002, la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento.

Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti:

se di carattere tecnico all’Ufficio Servizio di Piena dell’A.I.PO di Parma Dr. Ing. Francesco Cerchia (Responsabile del procedimento) tel. 0521-797248;

se di carattere amministrativo all’Ufficio Contratti della sede A.I.PO Tel. 0521/797322.

IL DIRETTORE

(Dr. Ing. Luigi Fortunato)

ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

#### FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA

All’AGENZIA INTERREGIONALE

PER IL FIUME PO - A.I.PO

Strada Garibaldi, 75

43100 – PARMA

Oggetto dell’appalto: Lavori _________________________________________

Il/I sottoscritto/i _______________________________ nato/i il ________________ a ______________ e residente in _______________________________ (Prov. ____) Via ___________________________________ n. _______ nella sua qualità di ___________________ della Impresa ____________________________________con sede in ____________________ (Prov. _____) CAP ___________Via _____________________________n. ______C.F. n°. ____________________   P.I. n°. _______________________________________________Tel. n°. ___/_______ Fax n°. _____/_____________codice di attività ___________________ n.________data ____________________di iscrizione alla CC.I.AA.    (Nota 1),

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

CHIEDE/ CHIEDONO (Nota 1)

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei lavori indicato in oggetto come: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa)

 impresa singola;

 consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i.;

 consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Leg.vo 163/06e s.m.i.;

 in forma di costituita/costituenda associazione temporanea di Imprese di tipo: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare)

 orizzontale

 verticale

 misto

indicando quale Mandataria l’Impresa __________________________________

quali mandante/i le Imprese___________________________________________

di cui (completare solo se  pertinente) Imprese associate ai sensi dell’art. 95 comma 4 del DPR 554/99:

__________________________________________________________________

 consorzio ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i. indicando quale Mandataria l’Impresa__________________________________________________________

quali mandante/i le Imprese____________________________________________________________

_______________, li ____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 2) (Nota 3)

_________________________________

Note:

1) Nel caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese la presente domanda deve riportare i dati riferiti a ciascuna impresa componente la compagine, e deve essere sottoscritta da ciascuno dei legali rappresentanti.

2) La presente domanda di partecipazione alla gara può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata.

3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO N. 2 AL DISCIPLINARE DI GARA

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

All’AGENZIA INTERREGIONALE

PER IL FIUME PO - A.I.PO

Strada Garibaldi, 75

43100 - PARMA

Oggetto dell’appalto: Lavori________________________________________________________

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto _____________________________, nato a ______________________ il_____________________, e residente in________________in qualità di ____________________ dell’Impresa ______________________________________, con sede in __________________________, codice fiscale n. ____________________ partita I.V.A. n. ____________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

A)	di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m bis) del D.Leg.vo 163/2006 e sm.i. e specificamente;

a.a) - che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a.d) - che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

a.e) – che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;

a.f) – che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante; e che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;

a.g) - l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;

a.h) – che l’Impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori;

a.i) – l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’Impresa è stabilita;

a.m) - che nei confronti dei legali rappresentanti, degli amministratori e Procuratori non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all’art. 9, c. 2 lett. c), del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. 4/7/06 n. 223, convertito con modificazioni con la L. 4/8/06 n. 248;

a.mbis) – che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

- che i nominativi delle persone munite di poteri di rappresentanza e dei direttori Tecnici sono:

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

	che i nominativi dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della gara sono:

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

Sig._________________________nato a____________il__________ in qualità di__________

(presentare dichiarazione come da allegato 3)

	che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare, o del socio, o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza legale né del direttore tecnico;

- (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare se ricorre la 1^ ipotesi)

	di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese: (indicare denominazione, ragione sociale e sede)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

	di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

- l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. dall’art. 1 della Legge 266/2002 e s.m.;

- l’osservanza e l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 - comma 8 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e specificatamente che nessun soggetto dell’impresa è in situazione di controllato, controllante o collegato all’affidatario della progettazione dei lavori posti a base del presente appalto;

g)	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di progetto;

- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

- di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico;

l)	di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta che sta per fare, considerano che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;

o)	di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

p)	attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

q)	 (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa):

(nel caso di imprese che occupano non più di 15 e da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

r)	(nel caso di imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 e di aver ottemperato alle norme della suddetta legge 68/99;

5)	(riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa):

	(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c)e art. 36 – comma 5 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i.):

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale) _______________________________________________________________

e che gli stessi non partecipano alla presente gara in nessuna altra forma.

8)	(nel caso di impresa singola o di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i.):

Subappalto (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare):

 che intende affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le seguenti lavorazioni:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

 che intende eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto;

________________, li _____________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Nota 1) (Nota 2)

_________________________________

Note:

1) La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata.

2) Nel caso di costituenda Associazione Temporanea di Imprese, di Consorzi ordinari di concorrenti, di GEIE la presente dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento (già costituito o da costituirsi); Consorzio o GEIE;

3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO N. 3 AL DISCIPLINARE DI GARA

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

(a firma di ciascun soggetto, previsto dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Leg.vo n. 163/06 e s.m.i.)

All’AGENZIA INTERREGIONALE

PER IL FIUME PO - A.I.PO

Strada Garibaldi, 75

43100 - PARMA

Oggetto dell’appalto: Lavori ___________________________________________

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto _________________________________, nato a ___________________ il__________________, e residente in_____________________________________in qualità di ____________________ dell’Impresa _____________________________, con sede in __________________________________________________________, codice fiscale n. ____________________ partita I.V.A. n. ____________________,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

1.   CHE nei propri confronti e delle persone conviventi, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 31/5/1965;

2.  (riportare alternativamente l’una o l’altra delle ipotesi di seguito formulate e completare se ricorre la 2^ ipotesi):

 	CHE nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, ovvero sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non menzione , ovvero sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

 	CHE nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze

(indicare tutte le sentenze specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena, e/o la sanzione irrogata, le norme di legge violate) (Nota 1)

_______________________________________________________________

_______________, li ____________

IL _________________________ (Nota 2) (Nota 3)

__________________________________

Note:

(1) Il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei propri confronti essendo di competenza della stazione appaltante valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto

(2) La presente dichiarazione deve essere resa:

dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società.,e dai procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici in tutti i casi

ovvero:da CIASCUNO dei soggetti sopraindicati di CIASCUNA impresa componente il raggruppamento (già costituito o da costituirsi); Consorzio o GEIE.

(3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ALLEGATO N. 4 AL DISCIPLINARE DI GARA

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE

(a firma di ciascun  legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa)

All’AGENZIA INTERREGIONALE

PER IL FIUME PO - A.I.PO

Strada Garibaldi, 75

43100 - PARMA

Oggetto dell’appalto: Lavori _____________________________________________

Il sottoscritto _______________________________ nato il ________________ a ______________________ e residente in _______________________________ (Prov. ____) Via _____________________________ n. _______ nella sua qualità di ____________________________ della Impresa __________________________ ___________________con sede in ____________________________________ (Prov. _____) CAP ___________Via ____________________________________________n. ___________________C.F. n°. _______________________________   P.I. n°. ____________________________________Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________codice di attività ___________________     ;

il sottoscritto _______________________________ nato il ________________ a _______________ e residente in _______________________________ (Prov. ____) Via _______________________ n. _______ nella sua qualità di ____________________________ della Impresa __________________________ ___________________con sede in _____________________________ (Prov. _____) CAP ___________Via ____________________________________________n. ___________________C.F. n°. _______________________________   P.I. n°. _________________________________Tel. n°. ___/______________ Fax n°. _____/_____________codice di attività ___________________     (Nota 1),

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

SI IMPEGNANO

in caso di aggiudicazione, a costituire una associazione di tipo_____________________ (orizzontale/verticale/misto) e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo all’Impresa: ______________________________________________________________________

Le parti dell’opera, individuate secondo le categorie del bando, che saranno eseguite dalle singole imprese costituenti l’associazione sono:

Cat._________ nella misura del_______% : Impresa ___________________________________________

Cat._________ nella misura del_______% : Impresa ___________________________________________

Dichiarano, altresì: (riportare esclusivamente l’ipotesi che interessa e completare)

 che intendono affidare in subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, le seguenti lavorazioni:

_________________________________________________________________________________________

 che intendono eseguire in proprio tutte le prestazioni oggetto dell’appalto;

I LEGALI RAPPRESENTANTI  (Nota 1) (Nota 2) (Nota 3)

_________________________________

_________________________________

Note:

1) I dati devono essere riferiti a ciascuna impresa componente l’associazione/consorzio, e deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna Impresa.

2) La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche dal procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa a corredo la relativa procura, in originale o copia autenticata.

3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

# AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO #### Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

## CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO

Si attesta che il Sig.__________________________________________

in qualità di ________________________________________________

dell’Impresa_________________________________________________con sede in__________________________________________________

ha preso visione degli elaborati di progetto compreso il computo metrico relativi ai lavori in alveo per l’adeguamento del pennello della curva n. 27 in sponda destra del fiume Po nei Comuni di Colorno (PR), Mezzani (PR) e Casalmaggiore (CR); (manutenzione) PARMA (PR-E-325 M) in data odierna

Parma,

Il Funzionario Incaricato

Per ricevuta_______

# AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO #### Via Garibaldi 75 – 43100 PARMA

## CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI

Si attesta che il Sig.____________________________________

in qualità di __________________________________________

dell’Impresa__________________________________________con sede in__________________________________________

si è recato sul luogo dove debbono eseguirsi i : Lavori in alveo per l’adeguamento del pennello della curva n. 27 in sponda destra del fiume Po nei Comuni di Colorno (PR), Mezzani (PR) e Casalmaggiore (CR); (manutenzione) PARMA (PR-E-325 M) in data odierna.

________, lì

Il Funzionario Incaricato

Per ricevuta______________

VISITA SOPRALLUOGO FIUME PO NEI COMUNI DI COLORNO(PR) – MEZZANI (PR) – CASALMAGGIORE (CR)

(PR-E-325 M)

Per prendere appuntamento rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:

- Ing. Mirella Vergnani: 335-5768896

- Geom. Massimo Marchesi: 335-206457

CALENDARIO VISITE:

GIOVEDI’ 07 MAGGIO 2009 			ORE 10,00

GIOVEDI’ 14 MAGGIO 2009			ORE 10,00

GIOVEDI’ 21 MAGGIO 2009			ORE 10,00

LUNEDI’ 25 MAGGIO 2009			ORE 10,00

RITROVO AL LIDO DI CASALMAGGIORE (CR)