## Analisi delle principali interferenze

La presente relazione riporta l’indagine volta alla individuazione delle interferenze presenti sul territorio interessato dalle opere in progetto.

Nell’ambito dei sopralluoghi effettuati ed a seguito dei colloqui e dei contatti attivati con i principali Enti gestori dei sottoservizi sono state raccolte le informazioni riportate nel seguito.

Si ritiene importante precisare che, sebbene l’indagine sia stata condotta con la massima attenzione e facendo riferimento a tutte le informazioni disponibili ed alle evidenze sul campo, in sede esecutiva sarà opportuno – come d’abitudine – sottolineare il fatto che l’impresa appaltatrice dei lavori debba considerare i riferimenti ai sottoservizi interferenti solo come indicazioni che dovranno essere puntualmente verificate, prima dell’esecuzione delle opere, in contraddittorio con gli Enti gestori, anche attraverso opportune indagini e saggi in loco.

Linee elettriche

Per quanto riguarda le interferenze con le linee elettriche interrate e di superficie sono state contattate le società ENEL produzione, ENEL distribuzione ed ENEL TERNA.

Nessuna linea del gruppo ENEL produzione interessa la realizzazione delle arginature previste.

La rete di ENEL distribuzione si compone di cavi di media e bassa tensione interrati e aerei. I cavi interrati sono posizionati ad una profondità di circa 70 cm, mentre le linee aeree sono poste ad un’altezza di circa 7 m. Per una visione esaustiva di tutte le intersezioni esistenti con i tracciati arginali si rimanda alla planimetria allegata.

Per quanto riguarda i servizi gestiti da ENEL TERNA si segnala la presenza delle seguenti linee elettriche (vedi allegati sopra citati):

- Linea Gravellona-Verbania TERNA 041 – 132 kV. La linea TERNA 041 interseca, ad una quota dal piano campagna di circa 24.00 m, l’arginatura di progetto nel comune di Gravellona Toce in corrispondenza dello svincolo della SS 34;

- Linea Pallanzeno-Gravellons TERNA 435 – 132 kV. La linea TERNA 435 interseca tre volte l’arginatura di progetto. A partire da monte, la prima intersezione, ad una quota dal piano campagna di circa 18.00 m, è nel comune di Ornavasso in corrispondenza del campo sportivo. La seconda, ad una quota dal piano campagna di circa 14.00 m, è sul confine tra i comuni di Gravellona Toce e Mergozzo, nelle vicinanze di C. Passera. La terza, infine, ad una quota dal piano campagna di circa 28.00 m, è nel comune di Gravellona Toce in prossimità del depuratore;

- Linea Pallanzeno-Magenta TERNA 223 – 220 kV. La linea TERNA 223 interseca, ad una quota dal piano campagna di circa 10.50 m, l’arginatura di progetto nel comune di Mergozzo in località Pra Michelaccio;

- Linea dismessa TERNA 4262 – 50kV. La linea di alta tensione interseca, ad una quota dal piano campagna di circa 9.00 m, l’arginatura di progetto nel comune di Ornavasso in corrispondendenza del Rio San Carlo.

La valutazione della distanza dei cavi elettrici dal piano campagna è stata effettuata in base ai profili forniti da ENEL TERNA. La normativa a cui si è fatto riferimento per verificare le distanze dei conduttori dai rilevati arginali è il DM 21/3/1988.

Rete fognaria ed acquedotto.

Per ogni comune è stata fornita la posizione planimetrica della rete di distribuzione dell’acquedotto e della rete fognaria.

- Nel comune di Gravellona Toce sono previste due intersezioni, una con la tubazione fognaria di scarico proveniente dall’impianto di depurazione, l’altra con la rete di distribuzione di acqua potabile.

- Nel comune di Mergozzo sono presenti rami dell’acquedotto in località Osteria della Lanca e presso il campo sportivo. Lungo il tracciato ferroviario corre invece il collettore fognario diretto verso l’impianto di depurazione comunale.

- Nel comune di Ornavasso si segnalano diverse intersezioni con la rete fognaria e acquedottistica. Per una visione esaustiva delle sopracitate intersezioni esistenti con i tracciati arginali si rimanda agli allegati grafici sopra citati.

Rete GAS.

Per quanto riguarda i servizi gestiti da SNAM si segnalano, ad una profondità di circa un metro dal piano campagna, le seguenti condotte per il trasporto di gas naturale:

- Metanodotto di importazione proveniente dal Nord Europa DN 1200 – 48”;

- Metanodotto Masera-Mortarasia DN 850 – 34”;

- Metanodotto Novara-Domodossola DN 200 – 8”;

- Metanodotto derivazione per Verbania DN 150 – 6”

- Metanodotto allacciamento comune di Masera DN 100 – 4”;

Nei comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce, invece, i tracciati presenti sia in destra che in sinistra idrografica interferiscono più volte con i previsti rilevati arginali.

Per quanto riguarda i servizi gestiti da METANIMPIANTI sono state evidenziate due interferenze con la rete di distribuzione in comune di Ornavasso. Il primo tratto è posizionato a lato della SS 33, mentre l’altro è in prossimità del campo sportivo.

In ultimo, è presente una centrale di distribuzione dell’ITALGAS in località Passera, nel comune di Mergozzo. Dalla suddetta opera si staccano una tubazione diretta verso il campo sportivo ed un’altra in direzione del centro abitato.

Linee telefoniche

La rete telefonica gestita dalla TELECOM, costituita sia da cavi interrati che aerei, interseca le opere in progetto nei comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce.

In particolare, nei comuni di Ornavasso e Gravellona Toce, sono presenti cavi a servizio delle abitazioni a ridosso dell’argine in progetto. Nel comune di Mergozzo, invece, due cavidotti interrati di diametro pari a 200 e 30 mm corrono ad una profondità di 60 cm sul lato destro della strada che collega Gravellona Toce a Mergozzo.

## Rete idrografica minore

Parallelamente alle interferenze con i sottoservizi si è proceduto all’individuazione planimetrica del reticolo idrografico minore in prossimità delle opere in progetto. Nell’ambito della progettazione esecutiva si dovrà infatti tenere in debita considerazione la presenza sul territorio di corsi d’acqua che potrebbero interferire con il tracciato delle arginature.

Per quanto riguarda l’intervento TO-IS-05 “Ornavasso” si segnala la presenza di due piccoli rii che interferirebbero con il tracciato dell’arginatura nel tratto in cui questa corre ortogonalmente al corso del Toce, a monte dell’abitato di Ornavasso.

Nel seguito si segnala la presenza del rio S. Carlo, di cui si è già precedentemente accennato, in prossimità del quale è previsto che l’arginatura in progetto risvolti lungo il rio stesso.

Si segnala infine, in relazione all’intervento TO-IS-07 “Gravellona”, la presenza di due corsi d’acqua di dimensioni maggiori rispetto a quelli precedentemente citati che confluiscono nel Toce a monte dell’abitato di Gravellona interferendo entrambi con il tracciato di progetto (vedi al proposito la tavola allegata alla relazione idrologica).