I N D I C E

1	Introduzione	1

2	Aspetti fisici ed idraulici del corso d’acqua e dei bacini di interesse	2

3	Definizione degli idrogrammi di piena sintetici	3

3.1	Dati utilizzati	4

3.1.1	Idrogrammi di piena del fiume Toce a Candoglia	4

3.1.2	Portate al colmo del fiume Toce a Candoglia	5

3.2	Costruzione delle onde di piena sintetiche di assegnato tempo di ritorno del fiume Toce	7

3.2.1	Metodologie applicabili	7

3.2.2	Estrazione della massima portata media in assegnata durata ed individuazione della posizione del picco	9

3.2.3	Stima delle massime portate medie in assegnata durata assegnato tempo di ritorno	12

3.2.4	Curve di riduzione dei colmi di piena	22

3.2.5	Posizione del picco	24

3.2.6	Costruzione dell’idrogramma sintetico	25

3.2.7	Verifica delle portate al colmo di piena di assegnato tempo di ritorno utilizzando la serie completa dei massimi annuali	29

3.3	Considerazioni circa l’impiego dei soli dati idrometrici della sezione di Candoglia	32

3.4	Determinazione degli idrogrammi di piena sintetici nelle altre sezioni di interesse	33

3.4.1	Definizione di una legge regionale per la stima del valore medio di portata al colmo	35

3.4.2	Definizione di una legge regionale del rapporto di riduzione	37

3.4.3	Definizione della curva di crescita regionale	39

3.4.4	Definizione della legge regionale per la determinazione della posizione del picco degli idrogrammi sintetici	40

3.4.5	Calcolo degli idrogrammi di piena sintetici nelle sezioni di Crevoladossola e Domodossola	41

4	Analisi idrologica per la determinazione delle portate provenienti dai bacini scolanti intercettati dalle opere in progetto	43

4.1	Curve di probabilità pluviometrica	43

4.1.1	Dati disponibili	43

4.1.2	Metodologie di elaborazione dei dati pluviometrici	44

4.2	Determinazione degli idrogrammi sintetici di piena	47

4.2.1	Implementazione dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi	47

4.3	Risultati delle elaborazioni	51

Bibliografia	52

Appendice 1: Idrogrammi di piena nelle sezioni di Crevoladossola, Domodossola e Candoglia (T=10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni)	53

Appendice 2: Idrogrammi di piena affluenti minori intercettati dalle opere in progetto (T=10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni)	62

Appendice 3: Test statistici utilizzati	87

# Introduzione

La presente relazione riporta la descrizione della metodologia adottata e dei risultati conseguiti in ordine alla caratterizzazione del comportamento idrologico del fiume Toce nei tratti di interesse della presente progettazione, con specifico riferimento ai comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce.

Le opere suddette si riferiscono alla realizzazione di nuovi tratti di arginatura idonei al contenimento dei livelli della piena duecentenaria, a protezione di aree edificate ed infrastrutture esistenti.

Il presente studio idrologico è stato realizzato a partire dalle analisi condotte nell’ambito di uno studio di fattibilità dell’Autorità di Bacino del Po volto alla definizione del livello di rischio idraulico presente nella regione fluviale del Toce ed alla individuazione delle opere necessarie alla riduzione di detto rischio a livelli compatibili con le previsioni del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico).

Le analisi effettuate e riportate nel seguito hanno portato alla definizione di idrogrammi di piena sintetici, con prefissato tempo di ritorno, in corrispondenza di significative sezioni del corso d’acqua.

Per quanto concerne i tempi di ritorno sono stati considerati 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 e 500 anni.

In considerazione dell’ubicazione degli interventi in progetto, le sezioni significative alle quali si è fatto riferimento sono:

- Crevoladossola (a valle della confluenza tra il Toce, il Diveria e l’Isorno), con riferimento all’intervento TO-IS-01;

- Domodossola (a valle della confluenza tra il Toce, il Bogna e il Melezzo), con riferimento all’intervento TO-IS-01;

- Candoglia (in corrispondenza della sezione strumentata), progressiva kilometrica lungo l’asta fluviale: 10+351, con riferimento agli interventi TO-IS-05, TO-IS-06 e TO-IS-07.

# Aspetti fisici ed idraulici del corso d’acqua e dei bacini di interesse

Il Toce è un fiume la cui asta principale si trova in territorio Italiano (Regione Piemonte) ed il cui bacino, di estensione pari a circa 1780 km2, è collocato per il 10% in territorio svizzero. Gli affluenti principali sono: in riva sinistra, il torrente Isorno ed il torrente Melezzo Occidentale, mentre, in riva destra, il torrente Devero, il torrente Diveria, il torrente Bogna, il torrente Ovesca, il torrente Anza e il torrente Strona.

Dal punto di vista topografico il bacino presenta una forma triangolare con vertice diretto a nord e con base orientata secondo la direzione est – ovest, con uno sviluppo longitudinale massimo dell’asta di 80 km circa. Il vertice settentrionale, insinuato in territorio svizzero, si colloca in corrispondenza del Passo S.Giacomo (2313 m s.l.m.), quello occidentale giace in prossimità del massiccio del monte Rosa (4633 m s.l.m.), mentre quello orientale lambisce direttamente un ramo del lago Maggiore (193 m s.l.m.).

Il bacino del Toce presenta le caratteristiche topografiche proprie dei bacini alpini con un’altitudine media di circa 1600 m s.l.m. e con valli di origine glaciale caratterizzate da versanti assai ripidi che confinano le piane alluvionali lungo le quali scorrono il corso d’acqua ed i suoi affluenti.

Le aree interessate dal presente studio riguardano specificatamente i tratti prospicienti i comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce poco a monte della confluenza del Toce nel Lago Maggiore.

Il nodo idraulico di Masera è un punto molto complesso dell’asta fluviale; in tale zona, infatti, confluiscono nel Toce quattro dei suoi principali affluenti. All’inizio della piana (bacino di circa 370 km2) si immettono l’Isorno in sinistra (bacino 75.4 km2) ed il Diveria in destra (bacino 320.3 km2); nella parte mediana della piana confluiscono, invece, in sinistra il Melezzo Occidentale (bacino 51.9 km2) ed in destra il Bogna (bacino 96.2 km2).

Prima del tratto di interesse per gli interventi TO-IS-05, TO-IS-06 e TO-IS-07 il toce riceve poi il contributo di altri due importanti torrenti, entrambe in sponda sinistra: l’Ovesca (bacino 149.5 km2) e l’Anza (bacino 256.5 km2).

# Definizione degli idrogrammi di piena sintetici

Le metodologie di indagine utilizzabili per l’individuazione di onde di piena sintetiche in corrispondenza di una determinata sezione di deflusso di un alveo fluviale per predefiniti tempi di ritorno sono sostanzialmente due:

-	elaborazione diretta degli idrogrammi di piena reali, laddove siano disponibili serie storiche sufficientemente lunghe da consentire di effettuare elaborazioni statistiche attendibili;

-	applicazione di modelli di trasformazione afflussi-deflussi opportunamente tarati, a partire da uno ietogramma, esso pure sintetico, ottenuto dalla curva segnalatrice di possibilità pluviometrica.

La scelta tra una metodologia e l’altra dipende in modo sostanziale dalla disponibilità di serie di dati di precipitazione e/o di portata registrati.

L’elaborazione dei dati idrometrici, qualora disponibili, risulta in generale molto più affidabile dell’implementazione di modelli di trasformazione afflussi-deflussi per il cui impiego è necessario definire numerosi parametri caratteristici del comportamento idrologico del bacino che spesso non si è in grado di tarare se non sulla base di dati di letteratura.

Al crescere delle dimensioni del bacino d’interesse, inoltre, i modelli di trasformazione afflussi-deflussi risentono in maniera via via preponderante dell’incertezza legata alla definizione della distribuzione spazio-temporale delle precipitazioni. Tanto più è estesa l’area del bacino, infatti, tanto meno è probabile che le precipitazioni si verifichino in modo uniformemente distribuito sia come intensità di pioggia sia come andamento temporale dell’evento.

In questi casi un’analisi statistico-probabilistica basata sulle misure di precipitazione per ottenere una stima affidabile delle caratteristiche (portata al colmo e volume) delle onde di piena alla sezione di chiusura del bacino richiede la disponibilità di osservazioni storiche contemporanee su differenti stazioni pluviografiche, rappresentative dell’intero bacino, sufficientemente estese per costituire un campione rappresentativo.

L’uso di modelli di trasformazione afflussi-deflussi per la definizione di idrogrammi sintetici di piena è tuttavia molto comune poiché, di norma, la disponibilità di dati pluviometrici e di gran lunga più elevata della disponibilità di dati idrometrici e/o di portata.

Per quanto riguarda il fiume Toce si è osservato che, mentre l’informazione pluviografica risulta piuttosto ampia, mancano completamente serie consistenti di dati pluviografici e idrografici contemporanei e ciò è presupposto indispensabile per la taratura di modelli afflussi-deflussi che possano essere ritenuti affidabili. Per quanto riguarda invece la stazione idrometrografica di Candoglia si osserva invece una serie storica di misura di portate consistente, a partire dal 1933.

Tale condizione ha suggerito, per la determinazione degli idrogrammi sintetici di piena, l’utilizzo di una metodologia basata sull’elaborazione di dati di portata registrati a Candoglia (analisi locale) ed una successiva analisi regionale volta alla determinazione delle onde di piena nelle altre sezioni d’interesse, secondo un criterio di similitudine idrologica.

A tal fine si è innanzi tutto fatto riferimento ad uno studio realizzato nel 2000, commissionato dall’Autorità di Bacino al Consorzio del Ticino, elaborato dal prof. Paolo Mignosa e dal dott. Massimo Tomirotti relativo allo “Studio idrologico-idraulico del tratto del fiume Toce che va da monte del Ponte di Migiadone al Lago Maggiore”.

Detto studio, finalizzato all’individuazione delle distribuzioni di probabilità delle portate di piena del Toce e dei livelli lacuali nella zona di interesse, contiene la descrizione della metodologia utilizzata per la ricostruzione delle onde di piena sintetiche del Toce per tempi di ritorno di 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 e 500 anni.

Nell’ambito del presente studio, gli scriventi hanno proceduto ad un’attenta analisi dei dati, della metodologia e dei risultati ottenuti dagli estensori dello studio suddetto.

Stanti le informazioni disponibili relativamente alle misure di portata, l’analisi condotta ha confermato che, sia per quanto riguarda i dati utilizzati sia per quanto concerne la metodologia impiegata, lo studio in questione rappresenta l’approccio più corretto ed affidabile nell’ottica della definizione di onde sintetiche nella sezione strumentata di Candoglia.

Per questo motivo si è ritenuto corretto adottare i risultati forniti dallo studio in oggetto come punto di partenza per le ulteriori elaborazioni a cui è finalizzato il presente lavoro.

Nel seguito si riporta dunque – in forma completa – il citato studio del prof. Mignosa [1].

## 3.1	Dati utilizzati

### 3.1.1	Idrogrammi di piena del fiume Toce a Candoglia

Per le elaborazioni statistiche necessarie alla determinazione degli idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno sono state utilizzate le registrazioni relative ai maggiori eventi di piena registrati alla stazione idrometrografica di Candoglia. Tale stazione ha funzionato negli anni dal 1933 al 1970 e dal 1977 al 1982 sotto la gestione del Servizio Idrografico e Mareografico Italiano; lo strumento utilizzato per la registrazione in continuo delle altezze idrometriche è stato fino al 1979 un idrometrografo con quota dello zero idrometrico posta a 197,99 m s.l.m. e, in seguito, un idrometro registratore con quota dello zero idrometrico di 195,99 m s.l.m. Dal 1988 è in funzione presso la stazione di Candoglia un teleidrometro gestito dal Consorzio del Ticino; lo stesso Consorzio ha fornito le relative registrazioni, già raccolte su supporto magnetico a scansione oraria e in qualche caso inferiore all’ora per gli anni dal 1988 al 1999.

Dalle registrazioni sono stati estratti gli idrogrammi di piena a scansione oraria relativi agli eventi che hanno comportato il superamento di un valore di soglia di portata fissato pari a 200 m3/s.

Nella fase di acquisizione dei dati relativi agli anni dal 1933 al 1970 e dal 1977 al 1982, disponibili presso la Sezione di Milano del Servizio Idrografico, si sono riscontrati numerosi problemi legati all'impossibilità di reperire una parte rilevante dei fogli contenenti le registrazioni corrispondenti agli eventi di piena. Tali periodi sono stati individuati sulla base dei valori delle portate medie giornaliere alla sezione di Candoglia, reperibili per il periodo 1933-1964 sulla Parte II degli Annali Idrologici pubblicati dal S.I.M.I. (Ufficio Idrografico di Parma).

Ventitré anni (1934-38, 1940-45, 1948-54, 1956, 1959-61, 1964) non sono stati considerati nello studio in quanto non erano disponibili i fogli relativi alle misure di altezza idrometrica nei periodi di piena.

Un anno, il 1939, sebbene incompleto, è stato incluso nell’analisi poiché i fogli mancanti riguardavano intervalli di tempo in cui non si erano verificati eventi di piena: in corrispondenza di tali periodi le portate medie giornaliere non mostravano infatti variazioni considerevoli, mantenendosi costanti attorno a valori bassi.

Tre anni (1946, 1947, 1958) sono stati inclusi nell'analisi avendo rimpiazzato le registrazioni mancanti relativamente ad alcuni eventi di piena con gli idrogrammi di portata forniti dal Consorzio del Ticino.

Per gli anni successivi al 1964 fino al 1982 si sono considerati solo gli anni per cui erano disponibili le registrazioni complete (1966, 1977-82); non avendo infatti a disposizione come supporto le informazioni pubblicate sugli Annali Idrologici, non si poteva escludere che nei periodi relativi ai fogli mancanti si fossero verificati eventi di piena (ed anzi era da presumere che risultassero mancanti proprio i fogli relativi agli stati di piena del Toce, così come si era potuto verificare per gli anni precedenti il 1964).

La digitalizzazione degli idrogrammi è stata effettuata con passo temporale variabile in modo da descrivere al meglio l'andamento dei livelli, infittendo le letture in prossimità dei colmi. Gli idrogrammi sono poi stati restituiti a scansione oraria adottando un'interpolazione lineare.

Come sopra accennato, i dati relativi alle altezze idrometriche del fiume Toce per il periodo dal 26/09/88 ad oggi sono stati forniti dal Consorzio del Ticino direttamente su supporto magnetico, con scansione oraria fino al 1994 e al quarto d’ora per gli anni successivi. Il 1988 e il 1999 sono stati esclusi dall’analisi perché i dati disponibili non giungevano a coprire l’intero anno. Anche in tal caso per le elaborazioni sono stati utilizzati idrogrammi a scansione oraria.

A causa delle numerose lacune riscontrate nelle registrazioni disponibili presso il Servizio Idrografico, il numero di anni utilizzabili nelle elaborazioni si è ridotto a 26.

In Tabella 3.1 sono riportati i 63 eventi di piena selezionati dal 1933 al 1998.

Le altezze idrometriche sono state quindi convertite in valori di portata utilizzando le scale di deflusso della sezione di Candoglia, reperite sugli Annali Idrologici per tutti gli anni precedenti il 1964; per gli anni successivi si è adottata la scala di deflusso fornita dal Consorzio del Ticino, valida per il 1991, non avendo a disposizione dati ulteriori.

### 3.1.2	Portate al colmo del fiume Toce a Candoglia

La serie dei massimi annuali delle portate al colmo (Tabella 3.2) è stata costruita integrando i dati disponibili sulle pubblicazioni riassuntive Dati Caratteristici dei Corsi d’Acqua Italiani a cura del Servizio Idrografico (1933-70) con quelli desunti dalle registrazioni reperite presso la Sezione di Milano del Servizio Idrografico (1977-82) e fornite dal Consorzio del Ticino (1989-98).

Per avere a disposizione una serie ancora più completa sono stati utilizzati anche i valori delle portate al colmo massime annuali forniti dall’Ing. Ugo Raffa – già Direttore del Consorzio dell’Adda – che hanno consentito di aggiungere al campione i dati relativi al 1983 e 1984.

| N° evento | Anno | Inizio evento | N° evento | Anno | Inizio evento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1933 | 21 Giugno | 33 | 1991 | 7 Marzo |
| 2 | 1939 | 4 Agosto | 34 | 1991 | 15 Giugno |
| 3 | 1946 | 13 Maggio | 35 | 1991 | 26 Settembre |
| 4 | 1947 | 23 Settembre | 36 | 1991 | 28 Settembre |
| 5 | 1955 | 7 Giugno | 37 | 1991 | 11 Ottobre |
| 6 | 1957 | 10 Giugno | 38 | 1992 | 1 Giugno |
| 7 | 1958 | 18 Agosto | 39 | 1992 | 22 Giugno |
| 8 | 1958 | 30 Settembre | 40 | 1992 | 31 Agosto |
| 9 | 1958 | 27 Maggio | 41 | 1992 | 22 Settembre |
| 10 | 1962 | 6 Novembre | 42 | 1992 | 28 Settembre |
| 11 | 1963 | 3 Novembre | 43 | 1992 | 2 Ottobre |
| 12 | 1966 | 11 Ottobre | 44 | 1993 | 20 Maggio |
| 13 | 1977 | 30 Aprile | 45 | 1993 | 9 Giugno |
| 14 | 1977 | 20 Agosto | 46 | 1993 | 10 Luglio |
| 15 | 1977 | 29 Agosto | 47 | 1993 | 22 Settembre |
| 16 | 1977 | 7 Ottobre | 48 | 1994 | 14 Maggio |
| 17 | 1978 | 7 Agosto | 49 | 1994 | 17 Maggio |
| 18 | 1979 | 13 Ottobre | 50 | 1994 | 14 Settembre |
| 19 | 1980 | 16 Ottobre | 51 | 1994 | 23 Settembre |
| 20 | 1981 | 29 Marzo | 52 | 1994 | 4 Novembre |
| 21 | 1981 | 10 Maggio | 53 | 1995 | 29 Maggio |
| 22 | 1981 | 25 Maggio | 54 | 1995 | 12 Settembre |
| 23 | 1981 | 28 Giugno | 55 | 1996 | 17 Maggio |
| 24 | 1981 | 23 Luglio | 56 | 1996 | 7 Luglio |
| 25 | 1981 | 22 Settembre | 57 | 1996 | 11 Novembre |
| 26 | 1982 | 31 Luglio | 58 | 1997 | 21 Giugno |
| 27 | 1982 | 3 Agosto | 59 | 1997 | 28 Giugno |
| 28 | 1982 | 6 Settembre | 60 | 1997 | 28 Agosto |
| 29 | 1982 | 26 Settembre | 61 | 1998 | 26 Maggio |
| 30 | 1989 | 3 Aprile | 62 | 1998 | 11 Settembre |
| 31 | 1989 | 12 Aprile | 63 | 1998 | 6 Ottobre |
| 32 | 1990 | 16 Ottobre |  |  |  |

Tabella 3.1 - Eventi di piena nel Fiume Toce rilevati alla stazione di Candoglia e presi in considerazione nello studio.

| Anno | Portata al colmo (m3/s) | Anno | Portata al colmo (m3/s) | Anno | Portata al colmo (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1933 | 941 | 1952 | 342 | 1977 | 1860 |
| 1934 | 1040 | 1953 | 1040 | 1978 | 1572 |
| 1935 | 1080 | 1954 | 2100 | 1979 | 1835 |
| 1936 | 634 | 1955 | 639 | 1980 | 450 |
| 1937 | 1320 | 1956 | 1310 | 1981 | 1864 |
| 1938 | 1260 | 1957 | 843 | 1982 | 1060 |
| 1939 | 1900 | 1958 | 954 | 1983 | 1560 |
| 1940 | 1090 | 1959 | 324 | 1984 | 620 |
| 1941 | 608 | 1960 | 1620 | 1989 | 252 |
| 1942 | 1830 | 1961 | 746 | 1990 | 264 |
| 1943 | 273 | 1962 | 827 | 1991 | 864 |
| 1944 | 493 | 1963 | 900 | 1992 | 1415 |
| 1945 | 1080 | 1964 | 582 | 1993 | 2535 |
| 1946 | 872 | 1965 | 1026 | 1994 | 984 |
| 1947 | 1730 | 1966 | 916 | 1995 | 304 |
| 1948 | 1930 | 1967 | 261 | 1996 | 1021 |
| 1949 | 615 | 1968 | 2030 | 1997 | 930 |
| 1950 | 597 | 1969 | 750 | 1998 | 485 |
| 1951 | 1410 | 1970 | 518 |  |  |

Tabella 3.2 - Portate al colmo massime annuali del Fiume Toce rilevate alla stazione di Candoglia.

## 3.2	Costruzione delle onde di piena sintetiche di assegnato tempo di ritorno del fiume Toce

### Metodologie applicabili

Sebbene non possa essere definito un valore del tempo di ritorno in riferimento ad un’onda di piena nel suo complesso ma solo ad alcuni parametri caratteristici dell’onda - come la portata al colmo, o il volume al di sopra di un assegnato valore di portata, o la portata media in un’assegnata durata - è consuetudine nella pratica ingegneristica, laddove le condizioni di rischio siano determinate anche dalla distribuzione temporale delle portate, assumere come riferimento onde di piena sintetiche ottenute sulla base di opportune elaborazioni statistiche condotte sugli idrogrammi osservati.

Poiché le caratteristiche globali più rilevanti dell’idrogramma di piena sono la portata al colmo, il volume al di sopra di un assegnato valore di soglia ed il volume in un’assegnata durata (o, che è lo stesso, la portata media nella medesima durata) e poiché l’onda sintetica deve essere rappresentativa del rischio per tutte le possibili scelte dei valori di soglia o di durata, si può attribuire all’onda stessa un prefissato valore del tempo di ritorno imponendo che alla portata al colmo, ai volumi al di sopra di ogni valore di portata o alle massime portate medie in ogni durata parziale corrisponda un unico valore del tempo di ritorno, pari a quello assegnato.

Oltre alle classiche elaborazioni delle portate al colmo, per ricavare l’informazione necessaria all’individuazione di un’onda di piena di assegnato tempo di ritorno è possibile procedere in due differenti modi. Considerato un generico idrogramma di piena è possibile infatti:

- fissare una serie di valori di portate di soglia e analizzare i volumi al di sopra di quelle portate;

- fissare una serie di valori di durata e analizzare, mediante un’analisi a finestra mobile, il valore massimo del volume (o della portata media) compreso in dette durate.

Una prima difficoltà connessa con il metodo dell’analisi al di sopra di prefissate portate consiste nella progressiva diminuzione della numerosità dei campioni di dati disponibili al crescere dei valori di portata di soglia considerati. Tale aspetto è tanto più limitante quanto maggiore è il tempo di ritorno di riferimento. Con il tempo di ritorno cresce infatti la differenza tra il valore della portata al colmo dell’onda sintetica ed il valore massimo della portata di soglia ammissibile, in relazione al mantenimento di una sufficiente numerosità del campione dei volumi di piena. Ad esempio, nel caso in questione, su un campione disponibile di 56 valori massimi annuali di portata al colmo di piena solo 3 presentano un valore di portata al colmo superiore a 2000 m3/s. E’ evidente quindi che tale portata di soglia è già troppo elevata, in quanto riduce eccessivamente la numerosità del campione. Poiché, come verrà giustificato più avanti, la portata al colmo duecentennale del Toce alla sezione di Candoglia è superiore a 3000 m3/s, adottando questo metodo di analisi la porzione dell’idrogramma sintetico sovrastante il massimo valore di soglia risulterebbe descritto in modo inadeguato.

Una seconda difficoltà consiste nel fatto che occorre definire un qualche criterio per analizzare le piene in cui è presente più di un picco. In questi casi l’onda di piena può intersecare il valore della portata di soglia più di due volte (come invece avviene per le piene monopicco) e non è univoco come ci si debba comportare in questi casi. Nei periodi intermedi in cui la portata scende al di sotto della soglia occorrerebbe infatti tenere conto di un parziale svuotamento delle capacità di invaso presenti nel tronco fluviale in esame. Risulta dunque chiaro che la definizione di un’onda sintetica basata sull’analisi statistica dei volumi di piena al di sopra di prefissate soglie di portata è legata all’assunzione di ipotesi, più o meno schematiche, sul comportamento idraulico del sistema che deve essere studiato.

Il secondo tipo di approccio si basa sull’elaborazione statistica delle massime portate medie in assegnata durata D

QD=max1Dt−DtQ(τ)dτ,	(3.1)

dove il massimo è calcolato rispetto a tutte le possibili finestre temporali (t-D, t) di ampiezza D contenute nel generico idrogramma di piena. Tale metodologia non è soggetta alle limitazioni sopra evidenziate relativamente all’analisi per volumi sopra prefissate portate di soglia. Infatti la finestra temporale di riferimento è compatta, sicché non vi è alcuna necessità di introdurre ipotesi circa il comportamento idraulico del sistema da analizzare. Inoltre il numero di dati disponibili per l’analisi non decresce con l’aumentare dei valori di portata considerati, ossia con il diminuire della finestra temporale.

Si è deciso dunque di agire in questo modo: per ciascun idrogramma di piena è stato calcolato il valore massimo assunto dalla portata media per n durate prefissate. Si sono così ottenute n serie di portate composte ciascuna da un numero di dati pari al numero di eventi.

### Estrazione della massima portata media in assegnata durata ed individuazione della posizione del picco

Nel prosieguo delle elaborazioni sono state considerate le durate 0, 1, 2…..60 ore, per un totale di 61 valori. La scelta di tali finestre temporali è stata fatta in base ad un’analisi preliminare della durata della parte significativa degli idrogrammi di piena registrati ed è ampiamente giustificata, come si vedrà, dalle onde di piena sintetiche risultanti.

In Figura 3.1 è rappresentata, a scopo esemplificativo, la metodologia adottata per estrarre la portata media di assegnata durata da un evento generico.

Figura 3.1 – Estrazione della portata media Q24 e della posizione del picco r di un’assegnata durata per un evento generico.

Le aree tratteggiate (di cui quella a tratteggio incrociato è comune) sono ovviamente uguali, per definizione di media. La massima portata media è indicata sull’asse delle ordinate con Q24. Per ciascuna durata viene anche calcolata la posizione r assunta dal picco (0≤r≤1), definita come rapporto tra la frazione della finestra temporale che precede il picco (Db) e l’intera durata considerata (D). Questo parametro, come si vedrà, è di fondamentale importanza nella determinazione della forma d’onda da costruire.

Per ogni evento e per ciascuna durata sono state estratte quindi due informazioni: la massima portata media e la posizione del picco r. Complessivamente sono stati estratti 6361 valori di portata e lo stesso numero di posizioni del picco r. Il campione di dati a disposizione contiene quindi un grande numero di informazioni e consente un buon grado di dettaglio nella ricostruzione dell’onda di piena.

La Tabella 3.3 riporta i valori estratti per alcune durate significative (0, 1, 3, 6, 12, 24, 48 e 60 ore) anche se, come già sottolineato, le elaborazioni di cui al paragrafo seguente sono state effettuate considerando tutte e 61 le durate comprese tra 0 e 60 ore.

| EV. | GG | MM | ANNO | 0 ore Q (m3/s) | 1 ora |  | 3 ore |  | 6 ore |  | 12 ore |  | 24 ore |  | 48 ore |  | 60 ore |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Q (m3/s) | r | Q (m3/s) | r | Q (m3/s) | r | Q (m3/s) | r | Q (m3/s) | r | Q (m3/s) | r | Q (m3/s) | r |
| 1 | 21 | 6 | 1933 | 1044 | 1030 | 0 | 1015 | 0.333 | 987 | 0.333 | 930 | 0.333 | 818 | 0.292 | 623 | 0.292 | 546 | 0.267 |
| 2 | 4 | 8 | 1939 | 1910 | 1871 | 1 | 1832 | 1 | 1805 | 0.833 | 1696 | 0.667 | 1434 | 0.458 | 1073 | 0.313 | 958 | 0.283 |
| 3 | 13 | 5 | 1946 | 870 | 865 | 1 | 858 | 0.333 | 828 | 0.333 | 750 | 0.333 | 606 | 0.333 | 470 | 0.167 | 439 | 0.167 |
| 4 | 23 | 10 | 1947 | 1532 | 1523 | 1 | 1511 | 0.667 | 1490 | 0.667 | 1439 | 0.667 | 1263 | 0.625 | 865 | 0.5 | 741 | 0.433 |
| 5 | 7 | 6 | 1955 | 642 | 640 | 1 | 625 | 0.667 | 594 | 0.5 | 519 | 0.5 | 392 | 0.292 | 334 | 0.917 | 341 | 0.8 |
| 6 | 10 | 6 | 1957 | 846 | 838 | 1 | 829 | 0.667 | 806 | 0.5 | 733 | 0.417 | 616 | 0.292 | 509 | 0.146 | 490 | 0.15 |
| 7 | 18 | 8 | 1958 | 954 | 943 | 1 | 931 | 0.667 | 873 | 0.667 | 715 | 0.583 | 510 | 0.333 | 387 | 0.125 | 397 | 0.117 |
| 8 | 30 | 9 | 1958 | 670 | 670 | 0 | 664 | 0.333 | 641 | 0.333 | 577 | 0.417 | 453 | 0.375 | 321 | 0.229 | 285 | 0.183 |
| 9 | 27 | 5 | 1958 | 539 | 538 | 0 | 533 | 0.333 | 518 | 0.5 | 473 | 0.417 | 409 | 0.25 | 320 | 0.188 | 292 | 0.183 |
| 10 | 6 | 11 | 1962 | 820 | 808 | 1 | 796 | 0.667 | 764 | 0.5 | 684 | 0.5 | 554 | 0.625 | 414 | 0.479 | 367 | 0.417 |
| 11 | 3 | 11 | 1963 | 900 | 898 | 0 | 895 | 0.333 | 876 | 0.333 | 822 | 0.333 | 703 | 0.333 | 529 | 0.354 | 477 | 0.483 |
| 12 | 11 | 10 | 1966 | 885 | 881 | 1 | 875 | 0.667 | 864 | 0.667 | 822 | 0.667 | 749 | 0.667 | 526 | 0.521 | 449 | 0.45 |
| 13 | 30 | 4 | 1977 | 1265 | 1263 | 0 | 1258 | 0 | 1231 | 0.333 | 1135 | 0.333 | 943 | 0.333 | 701 | 0.583 | 633 | 0.55 |
| 14 | 20 | 8 | 1977 | 667 | 663 | 1 | 653 | 0.667 | 631 | 0.5 | 580 | 0.417 | 483 | 0.458 | 380 | 0.458 | 340 | 0.55 |
| 15 | 29 | 8 | 1977 | 853 | 853 | 0 | 851 | 0.333 | 842 | 0.333 | 795 | 0.417 | 639 | 0.292 | 497 | 0.229 | 450 | 0.183 |
| 16 | 7 | 10 | 1977 | 1860 | 1855 | 0 | 1847 | 0.333 | 1820 | 0.333 | 1712 | 0.417 | 1450 | 0.417 | 1008 | 0.354 | 854 | 0.317 |
| 17 | 7 | 8 | 1978 | 1572 | 1539 | 1 | 1498 | 0.667 | 1399 | 0.333 | 1144 | 0.5 | 763 | 0.333 | 487 | 0.167 | 423 | 0.15 |
| 18 | 13 | 10 | 1979 | 1835 | 1798 | 0 | 1771 | 0.333 | 1697 | 0.5 | 1530 | 0.583 | 1255 | 0.583 | 911 | 0.417 | 802 | 0.367 |
| 19 | 16 | 10 | 1980 | 426 | 399 | 1 | 379 | 0.333 | 354 | 0.333 | 324 | 0.25 | 286 | 0.167 | 233 | 0.146 | 208 | 0.117 |
| 20 | 29 | 3 | 1981 | 543 | 538 | 1 | 535 | 0.667 | 533 | 0.833 | 527 | 0.917 | 517 | 0.792 | 463 | 0.438 | 433 | 0.4 |
| 21 | 10 | 5 | 1981 | 309 | 309 | 0 | 309 | 0.333 | 306 | 0.333 | 293 | 0.5 | 262 | 0.292 | 232 | 0.167 | 221 | 0.15 |
| 22 | 25 | 5 | 1981 | 371 | 369 | 0 | 366 | 0.333 | 359 | 0.5 | 343 | 0.25 | 331 | 0.167 | 321 | 0.75 | 304 | 0.633 |
| 23 | 28 | 6 | 1981 | 886 | 868 | 1 | 856 | 0.667 | 824 | 0.5 | 711 | 0.417 | 524 | 0.25 | 368 | 0.146 | 329 | 0.133 |
| 24 | 23 | 7 | 1981 | 247 | 247 | 0 | 247 | 0 | 246 | 0.333 | 240 | 0.333 | 224 | 0.375 | 197 | 0.25 | 187 | 0.217 |
| 25 | 22 | 9 | 1981 | 1864 | 1860 | 0 | 1846 | 0.333 | 1806 | 0.333 | 1713 | 0.5 | 1500 | 0.417 | 1102 | 0.333 | 969 | 0.3 |
| 26 | 31 | 7 | 1982 | 1021 | 1001 | 0 | 967 | 0.333 | 885 | 0.5 | 694 | 0.417 | 479 | 0.25 | 314 | 0.271 | - | - |
| 27 | 3 | 8 | 1982 | 550 | 536 | 1 | 523 | 0.333 | 486 | 0.333 | 420 | 0.25 | 345 | 0.208 | 278 | 0.146 | 260 | 0.117 |
| 28 | 6 | 9 | 1982 | 412 | 398 | 0 | 376 | 0.333 | 343 | 0.333 | 301 | 0.25 | 270 | 0.125 | 247 | 0.083 | 234 | 0.083 |
| 29 | 26 | 9 | 1982 | 1032 | 941 | 1 | 904 | 0.333 | 816 | 0.333 | 651 | 0.25 | 502 | 0.167 | 364 | 0.146 | 326 | 0.117 |
| 30 | 3 | 4 | 1989 | 231 | 231 | 0 | 229 | 0.333 | 223 | 0.333 | 210 | 0.25 | 186 | 0.208 | 155 | 0.146 | 145 | 0.167 |
| 31 | 12 | 4 | 1989 | 252 | 1030 | 1 | 248 | 0.333 | 248 | 0.333 | 241 | 0.417 | 224 | 0.417 | 197 | 0.229 | 187 | 0.217 |
| 32 | 16 | 10 | 1990 | 264 | 262 | 1 | 260 | 0.333 | 255 | 0.333 | 239 | 0.333 | 212 | 0.167 | 185 | 0.229 | 169 | 0.25 |
| 33 | 7 | 3 | 1991 | 711 | 707 | 0 | 696 | 0.333 | 664 | 0.5 | 576 | 0.417 | 449 | 0.458 | 323 | 0.396 | 288 | 0.367 |
| 34 | 15 | 6 | 1991 | 308 | 307 | 1 | 303 | 0.667 | 292 | 0.5 | 267 | 0.333 | 245 | 0.167 | 207 | 0.167 | 192 | 0.167 |
| 35 | 26 | 9 | 1991 | 488 | 486 | 0 | 467 | 0.333 | 431 | 0.5 | 368 | 0.417 | 273 | 0.25 | - | - | - | - |
| 36 | 28 | 9 | 1991 | 864 | 860 | 0 | 851 | 0 | 841 | 0.167 | 800 | 0.167 | 706 | 0.333 | 510 | 0.333 | 449 | 0.3 |
| 37 | 11 | 10 | 1991 | 547 | 541 | 1 | 535 | 0.333 | 519 | 0.5 | 481 | 0.667 | 423 | 0.75 | 356 | 0.542 | 328 | 0.417 |
| 38 | 1 | 6 | 1992 | 1415 | 1413 | 1 | 1385 | 0.667 | 1330 | 0.667 | 1156 | 0.583 | 847 | 0.458 | 550 | 0.250 | 476 | 0.200 |
| 39 | 22 | 6 | 1992 | 466 | 463 | 0 | 456 | 0.333 | 432 | 0.333 | 383 | 0.25 | 315 | 0.208 | 260 | 0.146 | 242 | 0.133 |
| 40 | 31 | 8 | 1992 | 667 | 656 | 0 | 625 | 0.333 | 539 | 0.333 | 404 | 0.333 | 283 | 0.25 | - | - | - | - |
| 41 | 22 | 9 | 1992 | 271 | 270 | 0 | 267 | 0.333 | 252 | 0.333 | 226 | 0.167 | 198 | 0.125 | 166 | 0.125 | 152 | 0.15 |
| 42 | 28 | 9 | 1992 | 311 | 310 | 1 | 307 | 0.667 | 297 | 0.5 | 268 | 0.417 | 226 | 0.208 | 207 | 0.125 | 193 | 0.117 |
| 43 | 2 | 10 | 1992 | 773 | 773 | 0 | 768 | 0.333 | 755 | 0.333 | 711 | 0.333 | 592 | 0.417 | 433 | 0.313 | 398 | 0.55 |
| 44 | 20 | 5 | 1993 | 292 | 286 | 0 | 282 | 0.333 | 271 | 0.333 | 256 | 0.5 | 231 | 0.417 | 187 | 0.271 | 173 | 0.217 |
| 45 | 9 | 6 | 1993 | 341 | 340 | 1 | 332 | 0.667 | 315 | 0.5 | 277 | 0.333 | 228 | 0.25 | 205 | 0.75 | 196 | 0.65 |
| 46 | 10 | 7 | 1993 | 275 | 274 | 1 | 270 | 0.667 | 260 | 0.5 | 231 | 0.417 | 184 | 0.25 | - | - | - | - |
| 47 | 22 | 9 | 1993 | 2535 | 2528 | 0 | 2515 | 0.333 | 2476 | 0.5 | 2350 | 0.583 | 2009 | 0.583 | 1426 | 0.729 | 1308 | 0.6 |
| 48 | 14 | 5 | 1994 | 264 | 263 | 1 | 261 | 0.333 | 253 | 0.333 | 229 | 0.25 | 189 | 0.167 | 149 | 0.167 | - | - |
| 49 | 17 | 5 | 1994 | 842 | 840 | 0 | 831 | 0.333 | 803 | 0.5 | 716 | 0.417 | 560 | 0.375 | 409 | 0.25 | 376 | 0.2 |
| 50 | 14 | 9 | 1994 | 320 | 315 | 1 | 311 | 0.667 | 301 | 0.667 | 289 | 0.75 | 246 | 0.5 | - | - | - | - |
| 51 | 23 | 9 | 1994 | 901 | 897 | 1 | 887 | 0.667 | 860 | 0.5 | 787 | 0.583 | 623 | 0.417 | 439 | 0.292 | 387 | 0.283 |
| 52 | 4 | 11 | 1994 | 985 | 979 | 0 | 977 | 0 | 958 | 0.333 | 903 | 0.333 | 814 | 0.25 | 606 | 0.333 | 534 | 0.300 |
| 53 | 29 | 5 | 1995 | 289 | 288 | 0 | 287 | 0 | 285 | 0.167 | 281 | 0.25 | 260 | 0.417 | 237 | 0.208 | 226 | 0.2 |
| 54 | 12 | 9 | 1995 | 304 | 303 | 0 | 302 | 0.333 | 292 | 0.5 | 261 | 0.333 | 210 | 0.208 | - | - | - | - |
| 55 | 17 | 5 | 1996 | 780 | 777 | 1 | 762 | 0.333 | 728 | 0.5 | 647 | 0.583 | 513 | 0.542 | 404 | 0.563 | 366 | 0.483 |
| 56 | 7 | 7 | 1996 | 325 | 323 | 0 | 318 | 0.333 | 302 | 0.5 | 266 | 0.333 | 206 | 0.208 | - | - | - | - |
| 57 | 11 | 11 | 1996 | 1021 | 1019 | 1 | 1012 | 0.333 | 1006 | 0.5 | 975 | 0.583 | 860 | 0.542 | 653 | 0.521 | 585 | 0.483 |
| 58 | 21 | 6 | 1997 | 419 | 417 | 0 | 411 | 0.333 | 392 | 0.5 | 342 | 0.417 | 263 | 0.292 | 186 | 0.271 | 165 | 0.267 |
| 59 | 28 | 6 | 1997 | 930 | 926 | 1 | 913 | 0.667 | 888 | 0.5 | 798 | 0.417 | 607 | 0.292 | 414 | 0.188 | 362 | 0.183 |
| 60 | 28 | 8 | 1997 | 758 | 747 | 0 | 725 | 0.333 | 637 | 0.333 | 461 | 0.25 | 303 | 0.167 | 191 | 0.229 | - | - |
| 61 | 26 | 5 | 1998 | 485 | 483 | 1 | 478 | 0.667 | 463 | 0.667 | 456 | 0.833 | 403 | 0.625 | 318 | 0.542 | 289 | 0.517 |
| 62 | 11 | 9 | 1998 | 308 | 307 | 1 | 304 | 0.667 | 290 | 0.500 | 254 | 0.417 | 206 | 0.583 | - | - | - | - |
| 63 | 6 | 10 | 1998 | 248 | 248 | 0 | 246 | 0.333 | 239 | 0.500 | 223 | 0.417 | 195 | 0.500 | 166 | 0.292 | 160 | 0.267 |

Tabella 3.3 – Portate massime in assegnate durate e corrispondenti posizioni del picco.

### Stima delle massime portate medie in assegnata durata assegnato tempo di ritorno

La portata Q relativa ad una sezione fluviale è variabile nel tempo, sicché può essere descritta come un processo stocastico continuo indicato con Q(t), dove t indica appunto il parametro temporale del processo. La portata media in un intervallo temporale D relativamente alla stessa sezione si ottiene integrando il processo stocastico Q(t):

Q(t; D)=1Dt−DtQ(τ)dτ	(3.2)

Dal momento che entrambi i processi risultano continui e che la continuità è l’unica proprietà che verrà utilizzata in seguito, è conveniente indicare i due processi, puntuale e mediato, con l’unica notazione Qt;D ponendo Qt;0=Qt.

Poiché l’interesse verte sui valori estremi del processo Qt;D si è condotti a studiare la probabilità che il valore massimo di Qt;D non superi il valore q in un intervallo t:

PQD(q)=ProbmaxQ(t; D)≤q, t∈(0, Δt);	(3.3)

in pratica quale periodo omogeneo di riferimento si considera l’anno: t=1 anno.

In alternativa si possono prendere in considerazione tutti i valori massimi che eccedono un certo valore di soglia:

PQD(q)=ProbmaxQ(t; D)≤q | q>q0D.	(3.4)

Dunque la stima della legge qD=qD(T) può essere condotta a partire da due diverse serie storiche, estratte, con opportune modalità, dalla serie temporale dei valori assunti dalla portata defluente nella sezione fluviale di interesse. La prima è la serie dei massimi annuali (Annual Flood Series, AFS), vale a dire la serie dei valori massimi assunti dalla variabile in ciascuno degli anni di osservazione dalla grandezza in esame; la seconda è la cosiddetta serie di durata parziale (Partial Duration Series, PDS), detta anche serie dei massimi che eccedono una soglia assegnata (Peaks Over a Threshold, POT).

In linea di principio, le analisi basate sull’uso della serie PDS, cioè sul metodo delle eccedenze, presentano alcuni vantaggi rispetto a quelle che fanno uso delle serie AFS: ad esempio non è infrequente il caso in cui in un certo anno, oltre alla piena che determina il colmo massimo annuale, si verifichino altre piene di notevole importanza, caratterizzate da un valore di colmo di entità superiore ai valori di colmo massimi annuali verificatisi in alcuni dei rimanenti anni. In situazioni del genere è evidente che l’utilizzazione di serie AFS può portare ad escludere dall’analisi alcuni dei colmi più importanti verificatisi nel periodo di osservazione e conseguentemente a sottostimare, a parità di tempo di ritorno, la portata di piena; chiaramente questo inconveniente non si verifica nel caso in cui si usi la serie PDS. Considerazioni analoghe valgono relativamente alla stima delle grandezze qDT con D>0.

Nel caso in esame, a causa delle numerose lacune riscontrate nelle registrazioni reperite presso il SIMI, il metodo delle eccedenze è risultato inapplicabile; esso infatti presuppone la conoscenza di tutti i valori della variabile QD che sono risultati superiori ai prefissati valori di soglia nel periodo di osservazione. Si è allora adottato il metodo dei massimi annuali, dopo aver verificato la completezza delle serie storiche corrispondenti (estratte dai 63 eventi di Tabella 3.1). La Tabella 3.4 riporta, per alcune durate significative, la serie delle portate massime annue.

| 0 ore |  | 1 ora |  |  | 3 ore |  |  | 6 ore |  |  | 12 ore |  |  | 24 ora |  |  | 48 ore |  |  | 60 ore |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EV | Q (m3/s) | EV | Q (m3/s) | r | EV | Q (m3/s) | r | EV | Q (m3/s) | r | EV | Q (m3/s) | r | EV | Q (m3/s) | r | EV | Q (m3/s) | r | EV | Q (m3/s) | r |
| 1 | 1044 | 1 | 1030 | 0 | 1 | 1015 | 0.333 | 1 | 987 | 0.333 | 1 | 930 | 0.333 | 1 | 818 | 0.292 | 1 | 623 | 0.292 | 1 | 546 | 0.267 |
| 2 | 1910 | 2 | 1871 | 1 | 2 | 1832 | 1 | 4 | 1805 | 0.833 | 4 | 1696 | 0.667 | 4 | 1434 | 0.458 | 4 | 1073 | 0.313 | 4 | 958 | 0.283 |
| 3 | 870 | 3 | 865 | 1 | 3 | 858 | 0.333 | 5 | 828 | 0.333 | 5 | 750 | 0.333 | 5 | 606 | 0.333 | 5 | 470 | 0.167 | 5 | 439 | 0.167 |
| 4 | 1532 | 4 | 1523 | 1 | 4 | 1511 | 0.667 | 6 | 1490 | 0.667 | 6 | 1439 | 0.667 | 6 | 1263 | 0.625 | 6 | 865 | 0.5 | 6 | 741 | 0.433 |
| 5 | 642 | 5 | 640 | 1 | 5 | 625 | 0.667 | 7 | 594 | 0.5 | 7 | 519 | 0.5 | 7 | 392 | 0.292 | 7 | 334 | 0.917 | 7 | 341 | 0.8 |
| 6 | 846 | 6 | 838 | 1 | 6 | 829 | 0.667 | 8 | 806 | 0.5 | 8 | 733 | 0.417 | 8 | 616 | 0.292 | 8 | 509 | 0.146 | 8 | 490 | 0.15 |
| 7 | 954 | 7 | 943 | 1 | 7 | 931 | 0.667 | 9 | 873 | 0.667 | 9 | 715 | 0.583 | 9 | 510 | 0.333 | 9 | 387 | 0.125 | 9 | 397 | 0.117 |
| 10 | 820 | 10 | 808 | 1 | 10 | 796 | 0.667 | 12 | 764 | 0.5 | 12 | 684 | 0.5 | 12 | 554 | 0.625 | 12 | 414 | 0.479 | 12 | 367 | 0.417 |
| 11 | 900 | 11 | 898 | 0 | 11 | 895 | 0.333 | 13 | 876 | 0.333 | 13 | 822 | 0.333 | 13 | 703 | 0.333 | 13 | 529 | 0.354 | 13 | 477 | 0.483 |
| 12 | 885 | 12 | 881 | 1 | 12 | 875 | 0.667 | 14 | 864 | 0.667 | 14 | 822 | 0.667 | 14 | 749 | 0.667 | 14 | 526 | 0.521 | 14 | 449 | 0.45 |
| 16 | 1860 | 16 | 1855 | 0 | 16 | 1847 | 0.333 | 18 | 1820 | 0.333 | 18 | 1712 | 0.417 | 18 | 1450 | 0.417 | 18 | 1008 | 0.354 | 18 | 854 | 0.317 |
| 17 | 1572 | 17 | 1539 | 1 | 17 | 1498 | 0.667 | 19 | 1399 | 0.333 | 19 | 1144 | 0.5 | 19 | 763 | 0.333 | 19 | 487 | 0.167 | 19 | 423 | 0.15 |
| 18 | 1835 | 18 | 1798 | 0 | 18 | 1771 | 0.333 | 20 | 1697 | 0.5 | 20 | 1530 | 0.583 | 20 | 1255 | 0.583 | 20 | 911 | 0.417 | 20 | 802 | 0.367 |
| 19 | 426 | 19 | 399 | 1 | 19 | 379 | 0.333 | 21 | 354 | 0.333 | 21 | 324 | 0.25 | 21 | 286 | 0.167 | 21 | 233 | 0.146 | 21 | 208 | 0.117 |
| 25 | 1864 | 25 | 1860 | 0 | 25 | 1846 | 0.333 | 27 | 1806 | 0.333 | 27 | 1713 | 0.5 | 27 | 1500 | 0.417 | 27 | 1102 | 0.333 | 27 | 969 | 0.3 |
| 29 | 1032 | 26 | 1001 | 0 | 26 | 967 | 0.333 | 28 | 885 | 0.5 | 28 | 694 | 0.417 | 31 | 502 | 0.167 | 31 | 364 | 0.146 | 31 | 326 | 0.117 |
| 31 | 252 | 31 | 249 | 1 | 31 | 248 | 0.333 | 33 | 248 | 0.333 | 33 | 241 | 0.417 | 33 | 224 | 0.417 | 33 | 197 | 0.229 | 33 | 187 | 0.217 |
| 32 | 264 | 32 | 262 | 1 | 32 | 260 | 0.333 | 34 | 255 | 0.333 | 34 | 239 | 0.333 | 34 | 212 | 0.167 | 34 | 185 | 0.229 | 34 | 169 | 0.25 |
| 36 | 864 | 36 | 860 | 0 | 36 | 851 | 0 | 38 | 841 | 0.167 | 38 | 800 | 0.167 | 38 | 706 | 0.333 | 38 | 510 | 0.333 | 38 | 449 | 0.3 |
| 38 | 1415 | 38 | 1413 | 1 | 38 | 1385 | 0.667 | 40 | 1330 | 0.667 | 40 | 1156 | 0.583 | 40 | 847 | 0.458 | 40 | 550 | 0.25 | 40 | 476 | 0.2 |
| 47 | 2535 | 47 | 2528 | 0 | 47 | 2515 | 0.333 | 49 | 2476 | 0.5 | 49 | 2350 | 0.583 | 49 | 2009 | 0.583 | 49 | 1426 | 0.729 | 49 | 1308 | 0.6 |
| 52 | 985 | 52 | 979 | 0 | 52 | 977 | 0 | 54 | 958 | 0.333 | 54 | 903 | 0.333 | 54 | 814 | 0.25 | 54 | 606 | 0.333 | 54 | 534 | 0.3 |
| 53 | 304 | 54 | 303 | 0 | 54 | 302 | 0 | 55 | 292 | 0.167 | 55 | 281 | 0.417 | 55 | 260 | 0.292 | 55 | 237 | 0.208 | 55 | 226 | 0.2 |
| 57 | 1021 | 57 | 1019 | 1 | 57 | 1012 | 0.333 | 59 | 1006 | 0.5 | 59 | 975 | 0.583 | 59 | 860 | 0.542 | 59 | 653 | 0.521 | 59 | 585 | 0.483 |
| 59 | 930 | 59 | 926 | 1 | 59 | 913 | 0.667 | 61 | 888 | 0.5 | 61 | 798 | 0.417 | 61 | 607 | 0.292 | 61 | 414 | 0.188 | 61 | 362 | 0.183 |
| 61 | 485 | 61 | 483 | 1 | 61 | 478 | 0.667 | 63 | 463 | 0.667 | 63 | 456 | 0.833 | 63 | 403 | 0.625 | 63 | 318 | 0.542 | 63 | 289 | 0.517 |

Tabella 3.4 – Portate massime annue in assegnate durate e corrispondenti posizioni del picco.

Lo scopo delle elaborazioni statistiche è la determinazione della legge qD=qD(T), che esprime l’equazione della curva di riduzione dei colmi di piena, dalla quale verranno ricavati gli idrogrammi di riferimento in corrispondenza dei tempi di ritorno di interesse.

Se i coefficienti di variazione dei campioni risultano poco variabili con la durata, ciascun elemento – una volta normalizzato rispetto alla media del campione di appartenenza – può essere considerato estratto dalla popolazione dell’unica variabile casuale Q* (avendo trascurato l’influenza dei momenti di ordine superiore al secondo). Nel grafico riportato in Figura 3.2 sono riportati i coefficienti di variazione delle serie temporali considerate. Si può notare che, al variare della durata, essi sono sensibilmente costanti, assumendo valori compresi tra 0.535 e 0.579.

Figura 3.2 – Andamento dei coefficienti di variazione di assegnata durata.

Le serie corrispondenti alle diverse durate sono state dunque normalizzate rispetto al valore medio e raggruppate a formare un unico campione della variabile Q* di numerosità pari a 61∙26, essendo 61 il numero di durate considerate nell’analisi e 26 la numerosità di ciascuna serie storica; i campioni ordinati relativi ad alcune durate sono raccolti in Tabella 3.5.

In tal modo la curva di riduzione dei colmi di piena viene ricavata adattando all’unico campione della variabile adimensionale Q* una funzione di probabilità, stimando la quantità q*(T) e moltiplicando tale valore per la media (QD) (stimata in base ai valori medi campionari delle serie storiche relative alle diverse durate):

qD(T)=q(T)μ(QD).	(3.5)

| N. | Variabile ridotta, y | Tempo di ritorno (anni) | Valori ordinati di portata (m3/s) per le durate di: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 ore | 1 ora | 3 ore | 6 ore | 12 ore | 24 ore | 48 ore | 60 ore |
| 1 | -1.19266 | 1.038 | 251.9 | 249.3 | 248.4 | 247.9 | 239 | 211.6 | 184.6 | 169.4 |
| 2 | -0.95655 | 1.080 | 264.1 | 262.4 | 260.3 | 254.5 | 240.7 | 224.2 | 196.8 | 187.2 |
| 3 | -0.78720 | 1.125 | 304.1 | 303.3 | 301.5 | 291.5 | 280.6 | 260.0 | 232.8 | 207.7 |
| 4 | -0.64686 | 1.174 | 426.2 | 398.6 | 379.1 | 354.1 | 324 | 286.1 | 236.8 | 225.9 |
| 5 | -0.52260 | 1.227 | 484.6 | 482.8 | 477.9 | 463 | 456.3 | 392.1 | 317.6 | 289.0 |
| 6 | -0.40818 | 1.286 | 642.1 | 640.4 | 625.3 | 594.2 | 518.9 | 403.0 | 334.4 | 325.6 |
| 7 | -0.30005 | 1.350 | 819.6 | 807.8 | 796.2 | 763.9 | 684.1 | 502.4 | 364.3 | 340.6 |
| 8 | -0.19589 | 1.421 | 846 | 838 | 828.7 | 806 | 693.9 | 510.1 | 387.2 | 362.2 |
| 9 | -0.09405 | 1.500 | 864 | 859.5 | 850.7 | 828.3 | 715 | 553.7 | 413.7 | 366.8 |
| 10 | 0.00677 | 1.588 | 870 | 865 | 858.3 | 840.9 | 733.4 | 606.0 | 413.8 | 397.0 |
| 11 | 0.10765 | 1.688 | 885.2 | 881.2 | 875.1 | 863.6 | 749.8 | 607.0 | 469.8 | 423.0 |
| 12 | 0.20957 | 1.800 | 900.2 | 898.1 | 894.7 | 872.5 | 798.1 | 615.7 | 487.3 | 439.3 |
| 13 | 0.31350 | 1.929 | 929.7 | 926.1 | 913.3 | 876.4 | 799.9 | 703.0 | 509.0 | 449.3 |
| 14 | 0.42041 | 2.077 | 954 | 943 | 931.3 | 884.7 | 822.4 | 706.3 | 509.7 | 449.4 |
| 15 | 0.53139 | 2.250 | 984.5 | 979 | 967.4 | 888.1 | 822.4 | 749.4 | 526.2 | 475.8 |
| 16 | 0.64770 | 2.455 | 1020.9 | 1000.9 | 977.2 | 958 | 902.8 | 763.2 | 528.5 | 476.9 |
| 17 | 0.77084 | 2.700 | 1031.9 | 1019.1 | 1012.4 | 986.7 | 929.8 | 813.7 | 549.9 | 490.1 |
| 18 | 0.90272 | 3.000 | 1043.6 | 1030.3 | 1015.1 | 1005.7 | 974.7 | 818.0 | 606.4 | 534.3 |
| 19 | 1.04584 | 3.375 | 1415 | 1413.1 | 1385.2 | 1330.1 | 1143.8 | 846.6 | 623.3 | 546.3 |
| 20 | 1.20362 | 3.857 | 1532 | 1522.6 | 1498.3 | 1398.6 | 1155.5 | 859.6 | 653.1 | 585.2 |
| 21 | 1.38105 | 4.500 | 1571.9 | 1539 | 1510.9 | 1489.8 | 1438.9 | 1255.0 | 865.3 | 741.0 |
| 22 | 1.58575 | 5.400 | 1834.6 | 1798.1 | 1771.3 | 1696.5 | 1529.9 | 1262.7 | 911.1 | 802.2 |
| 23 | 1.83044 | 6.750 | 1860.1 | 1854.6 | 1831.6 | 1804.8 | 1696 | 1433.8 | 1008.3 | 854.4 |
| 24 | 2.13891 | 9.000 | 1863.7 | 1860.1 | 1846.1 | 1806 | 1711.7 | 1449.5 | 1072.5 | 958.3 |
| 25 | 2.56446 | 13.500 | 1910.4 | 1871 | 1846.7 | 1820 | 1712.6 | 1499.6 | 1101.8 | 969.2 |
| 26 | 3.27703 | 27.000 | 2535.1 | 2527.8 | 2515 | 2475.5 | 2350.1 | 2009.2 | 1425.6 | 1307.5 |
| Media |  |  | 1078.7 | 1068.1 | 1054.5 | 1023.1 | 939.4 | 782.4 | 574.2 | 514.4 |
| Scarto quadratico medio |  |  | 580.4 | 576.2 | 570.9 | 560.2 | 528.0 | 452.4 | 313.6 | 275.2 |
| Coefficiente di variazione |  |  | 0.538 | 0.539 | 0.541 | 0.548 | 0.562 | 0.578 | 0.546 | 0.535 |

Tabella 3.5 – Caratteristiche principali dei campioni analizzati.

Questo modo di procedere garantisce un andamento assai regolare alla curva di riduzione, dato che la dipendenza dalla durata D è contenuta solo nel coefficiente (QD) che varia in modo graduale con la durata; inoltre, poiché (QD) è decrescente con la durata, la (3.5) assicura che la curva di riduzione risulti monotona decrescente; se infatti i valori delle durate sono sufficientemente vicini, elaborando separatamente i campioni corrispondenti alle diverse durate può accadere che le distribuzioni di probabilità i cui parametri sono stati tarati sulla base dei singoli campioni (e che quindi sono stati ottenuti considerando oltre alla media anche i momenti di ordine superiore dei campioni) per tempi di ritorno sufficientemente elevati forniscano in corrispondenza di qualche durata un valore della massima portata media più bassa di quella di durata maggiore. A questa condizione, ammettendo che le funzioni di probabilità adattate ai singoli campioni siano tutte dello stesso tipo, corrisponderebbe l’intersezione nella carta probabilistica di due (o più di due) delle rette che rappresentano tali distribuzioni.

Sulla base delle conclusioni ottenute al paragrafo precedente, per interpretare il campione della variabile adimensionale Q* è stata adottata la distribuzione di Gumbel definita dall’espressione:

PX=e−e−x−uα	(3.6)

Introducendo la variabile ridotta

Y=X−uα	(3.7)

la (3.6) assume la forma canonica

PX=e−e−y.	(3.8)

La media e lo scarto quadratico medio della (3.8) sono:

μ(Y)=γ≈0.5772, σ(Y)=π6≈1.283,	(3.9)

dove  è la costante di Eulero.

Essendo poi

μ(Y)=μ(X)−uα, σ(Y)=1ασ(X)	(3.10)

dalla (3.9) si ottiene, risolvendo le (3.10) rispetto a u e 

u=μX−0.5772α,     α=0.779σX	(3.11)

Per la stima dei parametri della distribuzione è stato utilizzato il metodo dei momenti, tenendo conto che μ (media) mentre s (scarto).

Dalle (11) si è così ottenuto u=0.754, α=0.427.

Sostituendo tali valori nella (3.9) e tenendo conto della (3.8) si è ottenuto infine

qD(T)=0.754−0.427ln−ln1−1Tμ(QD),	(3.12)

che rappresenta l’equazione della curva di riduzione dei colmi di piena.

Nelle Figure 3.3 – 3.9 per alcune delle durate considerate sono riportate nelle carte probabilistiche relative alla distribuzione di Gumbel la distribuzione teorica insieme alle osservazioni sperimentali.

Nella Figura 3.10 sono riportate le distribuzioni teoriche delle portate medie di assegnata durata nel piano (QD, T). Come si vede dalle figure, l’adattamento della distribuzione ai punti sperimentali appare complessivamente buono.

Nella costruzione delle carte probabilistiche le durate sono state analizzate separatamente perché i campioni relativi a durate diverse non sono tra loro indipendenti: spesso infatti lo stesso evento contiene i valori massimi delle portate medie relativamente a più durate; in tali condizioni la frequenza cumulata relativa del generico elemento del campione adimensionale utilizzato per la taratura della funzione di probabilità non è rappresentativa della frequenza di non superamento sperimentale dello stesso valore. Al contrario, gli elementi appartenenti ai campioni ottenuti per durata assegnata sono tra loro indipendenti, dato che appartengono ad eventi diversi, definiti in modo da poter essere considerati indipendenti l’uno dall’altro.

Inoltre il confronto per durate distinte consente di verificare la rappresentatività della (3.12), in cui il fattore di crescita è stato tarato sulla base del campione adimensionale Q*, nei confronti dei diversi valori della durata.

Figura 3.3 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3.4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D = 0 ore).

Figura 3.4 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3.4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D = 3 ore).

Figura 3.5 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3.4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D =6 ore).

Figura 3.6 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3.4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D = 12 ore).

Figura 3.7 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3.4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D = 24 ore).

Figura 3.8 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3 4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D = 48 ore).

Figura 3.9 – Distribuzione teorica e punti sperimentali di Tabella 3.4 nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel (D = 60 ore).

Figura 3.10 – Distribuzioni teoriche delle portate medie di assegnata durata nel piano (QD, T).

### Curve di riduzione dei colmi di piena

Le cosiddette curve di riduzione del colmo di piena - analoghe alle curve di possibilità pluviometrica per le precipitazioni - consentono di rappresentare le relazioni che legano le caratteristiche degli eventi di piena, cioè la portata media Q e la sua durata D, alla probabilità di accadimento.

Per il caso del fiume Toce alla sezione di Candoglia le curve di riduzione sono descritte dall’equazione (3.12). In Figura 3.11 sono tracciate le curve corrispondenti a tempi di ritorno pari a 2, 5, 10, 25, 50, 100, 200 e 500 anni e a durate D comprese tra 0 e 60 ore. In Tabella 3.6 sono riportati i valori numerici.

Come si vede, le curve di riduzione presentano un andamento monotono decrescente molto regolare. Il rapporto di riduzione delle portate tra la durata 60 ore e la durata 0 ore (costante al variare del tempo di ritorno per il modo in cui sono state costruite) è pari al 52%. Al crescere della durata le massime portate medie diminuiscono dapprima rapidamente, poi sempre più lentamente. Questa tendenza è messa in evidenza da un flesso che si può localizzare intorno alla durata D=14 ore.

| Dur. | Tempo di ritorno (anni) |  |  |  |  |  |  |  | Dur. | Tempo di ritorno (anni) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ore) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | (ore) | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 0 | 982 | 1503 | 1849 | 2285 | 2609 | 2930 | 3250 | 3673 | 31 | 640 | 981 | 1206 | 1491 | 1702 | 1912 | 2120 | 2396 |
| 1 | 975 | 1493 | 1836 | 2270 | 2591 | 2910 | 3228 | 3648 | 32 | 632 | 967 | 1189 | 1470 | 1678 | 1885 | 2091 | 2363 |
| 2 | 967 | 1481 | 1822 | 2252 | 2571 | 2887 | 3203 | 3619 | 33 | 623 | 954 | 1173 | 1450 | 1656 | 1860 | 2063 | 2331 |
| 3 | 959 | 1468 | 1805 | 2232 | 2548 | 2862 | 3174 | 3587 | 34 | 615 | 941 | 1158 | 1431 | 1634 | 1835 | 2035 | 2300 |
| 4 | 949 | 1454 | 1788 | 2210 | 2523 | 2834 | 3143 | 3552 | 35 | 607 | 929 | 1142 | 1412 | 1612 | 1811 | 2009 | 2270 |
| 5 | 939 | 1438 | 1769 | 2186 | 2496 | 2804 | 3110 | 3514 | 36 | 599 | 917 | 1128 | 1394 | 1592 | 1788 | 1983 | 2241 |
| 6 | 929 | 1422 | 1749 | 2162 | 2468 | 2772 | 3075 | 3474 | 37 | 591 | 906 | 1114 | 1377 | 1572 | 1765 | 1958 | 2213 |
| 7 | 917 | 1405 | 1728 | 2136 | 2438 | 2738 | 3038 | 3432 | 38 | 584 | 895 | 1100 | 1360 | 1552 | 1743 | 1934 | 2185 |
| 8 | 906 | 1387 | 1706 | 2109 | 2407 | 2704 | 2999 | 3389 | 39 | 577 | 884 | 1087 | 1343 | 1534 | 1722 | 1911 | 2159 |
| 9 | 894 | 1369 | 1683 | 2081 | 2375 | 2668 | 2960 | 3344 | 40 | 570 | 873 | 1074 | 1327 | 1515 | 1702 | 1888 | 2133 |
| 10 | 882 | 1350 | 1660 | 2052 | 2343 | 2632 | 2919 | 3298 | 41 | 564 | 863 | 1061 | 1312 | 1498 | 1682 | 1866 | 2109 |
| 11 | 869 | 1331 | 1637 | 2023 | 2310 | 2594 | 2878 | 3252 | 42 | 557 | 853 | 1049 | 1297 | 1481 | 1663 | 1845 | 2085 |
| 12 | 857 | 1312 | 1613 | 1994 | 2277 | 2557 | 2836 | 3205 | 43 | 551 | 844 | 1038 | 1283 | 1464 | 1645 | 1824 | 2062 |
| 13 | 844 | 1292 | 1589 | 1965 | 2243 | 2519 | 2794 | 3158 | 44 | 545 | 835 | 1026 | 1269 | 1448 | 1627 | 1804 | 2039 |
| 14 | 831 | 1273 | 1565 | 1935 | 2209 | 2481 | 2752 | 3110 | 45 | 539 | 826 | 1015 | 1255 | 1433 | 1609 | 1785 | 2017 |
| 15 | 819 | 1254 | 1542 | 1905 | 2175 | 2443 | 2710 | 3062 | 46 | 533 | 817 | 1005 | 1242 | 1418 | 1592 | 1766 | 1996 |
| 16 | 806 | 1234 | 1518 | 1876 | 2142 | 2406 | 2668 | 3015 | 47 | 528 | 808 | 994 | 1229 | 1403 | 1576 | 1748 | 1975 |
| 17 | 793 | 1215 | 1494 | 1847 | 2108 | 2368 | 2627 | 2968 | 48 | 523 | 800 | 984 | 1216 | 1389 | 1560 | 1730 | 1955 |
| 18 | 781 | 1196 | 1471 | 1818 | 2075 | 2331 | 2586 | 2922 | 49 | 517 | 792 | 974 | 1204 | 1375 | 1544 | 1713 | 1935 |
| 19 | 769 | 1177 | 1448 | 1789 | 2043 | 2294 | 2545 | 2876 | 50 | 512 | 784 | 965 | 1192 | 1361 | 1529 | 1696 | 1916 |
| 20 | 757 | 1159 | 1425 | 1761 | 2011 | 2258 | 2505 | 2831 | 51 | 507 | 777 | 955 | 1181 | 1348 | 1514 | 1679 | 1898 |
| 21 | 745 | 1140 | 1402 | 1733 | 1979 | 2223 | 2466 | 2786 | 52 | 502 | 769 | 946 | 1169 | 1335 | 1499 | 1663 | 1879 |
| 22 | 733 | 1123 | 1380 | 1706 | 1948 | 2188 | 2427 | 2743 | 53 | 498 | 762 | 937 | 1158 | 1323 | 1486 | 1648 | 1862 |
| 23 | 722 | 1105 | 1359 | 1680 | 1918 | 2154 | 2389 | 2700 | 54 | 493 | 755 | 929 | 1148 | 1311 | 1472 | 1633 | 1845 |
| 24 | 711 | 1088 | 1338 | 1654 | 1888 | 2121 | 2352 | 2658 | 55 | 489 | 748 | 920 | 1138 | 1299 | 1459 | 1618 | 1829 |
| 25 | 700 | 1071 | 1318 | 1629 | 1859 | 2088 | 2316 | 2617 | 56 | 485 | 742 | 912 | 1128 | 1288 | 1446 | 1604 | 1813 |
| 26 | 689 | 1055 | 1298 | 1604 | 1831 | 2057 | 2281 | 2578 | 57 | 480 | 736 | 905 | 1118 | 1277 | 1434 | 1591 | 1798 |
| 27 | 679 | 1039 | 1278 | 1580 | 1804 | 2026 | 2247 | 2539 | 58 | 477 | 730 | 898 | 1109 | 1267 | 1423 | 1578 | 1783 |
| 28 | 669 | 1024 | 1259 | 1557 | 1777 | 1996 | 2214 | 2502 | 59 | 473 | 724 | 891 | 1101 | 1257 | 1412 | 1566 | 1769 |
| 29 | 659 | 1009 | 1241 | 1534 | 1751 | 1967 | 2182 | 2465 | 60 | 470 | 719 | 884 | 1093 | 1248 | 1401 | 1555 | 1757 |
| 30 | 650 | 995 | 1223 | 1512 | 1726 | 1939 | 2151 | 2430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella 3.6 – Valori numerici delle curve di riduzione delle portate al colmo.

Figura 3.11 – Curve di riduzione delle portate al colmo.

Per quanto riguarda le portate di picco relative alla durata D=0 queste passano da un valore massimo di 3570 m3/s per l’evento con tempo di ritorno pari a 500 anni, a 982 m3/s per l’evento con tempo di ritorno di 2 anni.

### Posizione del picco

Come si è già accennato, per ricostruire la forma dell’onda di piena è necessario ricavare dagli idrogrammi di piena originari l’informazione sulla posizione r che la portata al colmo assume all’interno della finestra temporale che contiene il valore massimo delle portate medie di assegnata durata.

Per come è stato definito, il valore della posizione del picco r può variare tra 0 e 1. In particolare assume il valore 0 se il picco cade all’inizio della finestra temporale considerata mentre assume valore 1 se il picco cade alla fine della finestra temporale.

Si hanno così a disposizione tante serie temporali di posizioni del picco quante sono le durate analizzate. Ai fini della ricostruzione dell’onda di piena è stato calcolato il valore medio di ogni serie.

Riportando in un piano cartesiano (Figura 3.12) le posizioni medie assunte dal picco per ciascuna durata si nota un andamento progressivamente decrescente di r all’aumentare della durata.

Al fine di ottenere per l’onda sintetica una forma il più possibile regolare i punti (D, r), ottenuti con la procedura sopra descritta, sono stati interpolati con una curva polinomiale del secondo ordine il cui andamento è mostrato, assieme ai valori osservati, nel grafico di Figura 3.12.

I valori medi di r interpolati passano da 0.54 per le durate più basse a poco più di 0.32 per quelle più elevate. Come si può notare dal grafico, r diminuisce al crescere della durata dapprima rapidamente, poi sempre più lentamente. Infatti per le durate comprese tra 1 e 30 ore r passa dal valore massimo di 0.54 ad un minimo di 0.37 con un tasso di riduzione del 31%; mentre per le durate comprese tra 30 e 60 ore si ha una riduzione di r decisamente più modesta, pari al 14%.

La tendenza di r a diminuire con l’aumentare della durata comporta, come si vedrà meglio nel prossimo paragrafo che descrive le modalità di costruzione dell’onda di piena sintetica, un arretramento progressivo del picco che rivela la maggior ripidità del ramo ascendente dell’idrogramma rispetto a quello di esaurimento.

Figura 3.12 – Posizione del picco r in funzione della durata D e curva interpolante.

### Costruzione dell’idrogramma sintetico

Fissato il valore del tempo di ritorno di riferimento e una successione di durate {D0=0, D1,…,Dn} (Dj+1>Dj), la costruzione dell’idrogramma di piena può essere effettuata a partire dalla curva di riduzione dei colmi come segue:

Si attribuisce al valore di colmo dell’onda sintetica il valore Q0(T) ottenuto dalla curva di riduzione dei colmi di piena in corrispondenza della durata D0=0 ore;

Ciascuna durata Dj (j>0) viene suddivisa in due parti: Dbj=rjDj e Daj=(1rj)Dj, rispettivamente precedente e seguente il picco.

Il volume di piena Vj nella durata Dj (j>0) da distribuire attorno al picco nell’intervallo (tbj, taj), dove tbj=rjDj e taj=(1rj)Dj, viene dedotto dalla curva di riduzione dei colmi per D=Dj moltiplicando il valore Qj(T) da essa fornito per la durata Dj:

Vj=tbjtajQ(τ)dτ=Qj(T)Dj;	(3.14)

tale volume viene suddiviso nelle due porzioni rjVj e (1rj)Vj relative agli intervalli (tbj, 0) e (0, taj);

L’idrogramma sintetico è assunto lineare negli intervalli (tbj+1, tbj) e (taj, taj+1).

Le condizioni sopra enunciate determinano in modo univoco l’idrogramma di riferimento.

Per la durata D1, i valori Qb1(T) e Qa1(T) dell’idrogramma sintetico sono dunque calcolati imponendo che il volume dell’onda sia pari a V1=Q1(T)D1 e sia distribuito tra gli istanti tb1= r1D1 e ta1=(1r1)D1 nelle due porzioni r1V1 e (1r1)V1 e che l’idrogramma presenti un andamento lineare negli intervalli (tb1, 0) e (0, ta1). Si possono così scrivere le due equazioni

Q0+Qa12(1−r1)D1=(1−r1)Q1D1, Q0+Qb12r1D1=r1Q1D1,	(3.15)

da cui si ricavano i valori Qa1 e Qb1.

La situazione è esemplificata in Figura 3.13. per D1=1 ora e T=200 anni: il volume V1=Q1(T)D1 corrispondente all’area del rettangolo compreso tra il segmento a quota Q1(200) e l’asse Q=0 è suddiviso intorno al picco nelle due porzioni r1V1 e (1–r1)V1 relative ai due intervalli (tb1, 0) e (0, ta1); l’onda sintetica presenta in tali intervalli un andamento lineare e sottende rispetto all’asse Q=0 aree rispettivamente pari a r1V1 e (1–r1)V1.

Figura 3.13 – Costruzione dell’onda di piena sintetica relativamente alla prima durata D=1 ora.

Per la durata successiva D2, le portate Qb2 e Qa2 corrispondenti agli istanti tb2=r2D2 e ta2=(1r2)D2 si ricavano dalle condizioni che il volume di piena V2=Q2(T)D2 sia suddiviso nelle due porzioni r2V2 e (1r2)V2 relative agli intervalli (tb2, 0) e (0, ta2) e che l’idrogramma presenti un andamento lineare negli intervalli (tb2, tb1) e (ta1, ta2); negli stessi intervalli i volumi di piena devono valere rispettivamente r2V2r1V1 e (1r2)V2 (1r1)V1 dato che il volume di piena V1=Q1(T)D1 relativo alla durata D1 (già suddiviso nelle due porzioni r1V1 e (1r1)V1 e distribuito negli intervalli (tb1, 0) e (0, ta1)) è contenuto nel volume di piena relativo alla durata D2>D1.

Si possono così scrivere le due equazioni

Qb2+Qb12(D2r2−D1r1)=Q2D2r2−Q1D1r1, Qa2+Qa12[D2(1−r2)−D1(1−r1)]=Q2D2(1−r2)−Q1D1(1−r1),	(3.16)

da cui si ricavano Qa2 e Qb2.

La situazione è mostrata in Figura 3.14 per D2=2 ore e T=200 anni.

Figura 3.14 – Costruzione dell’onda di piena sintetica relativamente alla seconda durata (D=2 ore).

Per le durate successive si applica il medesimo procedimento adottato per la durata D2. Imponendo un andamento lineare all’idrogramma nell’intervallo (tbi+1, tbi) e (tai, tai+1), e che negli stessi intervalli i volumi di piena valgano rispettivamente ri+1Vi+1riVi e (1ri+1)Vi+1(1ri)Vi, con Vj=Qj(T)Dj, si possono scrivere le due equazioni

Qbi+1+Qbi2(Di+1ri+1−Diri)=Qi+1Di+1ri+1−QiDiri, Qai+1+Qai2[Di+1(1−ri+1)−Di(1−ri)]=Qi+1Di+1(1−ri+1)−QiDi(1−ri),	(3.17)

dalle quali si ricavano le portate Qai+1 e Qbi+1, noti i valori Qai e Qbi relativi alla durata precedente.

L’onda di piena così generata è caratterizzata da un volume congruente con quello deducibile dalla curva di riduzione del colmo di piena nel senso che la massima portata media di assegnata durata D contenuta nell’idrogramma sintetico è quella fornita dalla curva di riduzione del colmo di piena di Figura 3.11.

In Figura 3.15 sono riportati gli idrogrammi di piena generati con il metodo precedentemente descritto per diversi tempi di ritorno. La Tabella 3.7 riporta i valori numerici delle medesime onde sintetiche; lo zero dell’asse dei tempi è in questo caso stato spostato al primo punto degli idrogrammi.

Figura 3.15 – Onde di piena sintetiche alla sezione di Candoglia per T=2, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200 e 500 anni.

| Tempo |  | Portata (m3/s) per le onde di piena sintetiche di tempo di ritorno |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ore) | T=2 anni | T=5 anni | T=10 anni | T = 20 anni | T=25 anni | T=50 anni | T=100 anni | T=200 anni | T=500 anni |
| 0.00 | 277 | 425 | 523 | 617 | 646 | 737 | 828 | 919 | 1038 |
| 3.62 | 200 | 306 | 376 | 443 | 464 | 530 | 595 | 661 | 746 |
| 6.66 | 204 | 312 | 384 | 453 | 475 | 542 | 609 | 675 | 763 |
| 8.19 | 247 | 378 | 465 | 548 | 574 | 656 | 736 | 817 | 923 |
| 9.83 | 342 | 523 | 644 | 759 | 795 | 908 | 1020 | 1131 | 1278 |
| 11.69 | 492 | 754 | 927 | 1093 | 1146 | 1308 | 1470 | 1630 | 1842 |
| 13.85 | 678 | 1039 | 1277 | 1506 | 1579 | 1802 | 2024 | 2246 | 2537 |
| 15.07 | 769 | 1178 | 1448 | 1708 | 1790 | 2044 | 2296 | 2546 | 2877 |
| 16.40 | 860 | 1318 | 1620 | 1910 | 2003 | 2287 | 2568 | 2849 | 3219 |
| 17.85 | 931 | 1426 | 1753 | 2067 | 2167 | 2474 | 2779 | 3083 | 3483 |
| 18.36 | 950 | 1456 | 1790 | 2111 | 2212 | 2526 | 2837 | 3147 | 3556 |
| 18.88 | 968 | 1483 | 1824 | 2151 | 2254 | 2573 | 2890 | 3206 | 3623 |
| 19.43 | 982 | 1503 | 1849 | 2180 | 2285 | 2609 | 2930 | 3250 | 3673 |
| 19.88 | 968 | 1483 | 1824 | 2151 | 2254 | 2573 | 2890 | 3206 | 3623 |
| 20.36 | 951 | 1457 | 1792 | 2113 | 2215 | 2528 | 2840 | 3150 | 3559 |
| 20.85 | 933 | 1429 | 1758 | 2073 | 2172 | 2480 | 2786 | 3090 | 3492 |
| 22.40 | 869 | 1330 | 1636 | 1929 | 2022 | 2309 | 2593 | 2877 | 3250 |
| 24.07 | 796 | 1218 | 1498 | 1766 | 1852 | 2114 | 2374 | 2634 | 2976 |
| 25.85 | 724 | 1108 | 1363 | 1607 | 1684 | 1923 | 2160 | 2396 | 2707 |
| 29.69 | 585 | 896 | 1102 | 1299 | 1362 | 1555 | 1747 | 1937 | 2189 |
| 33.83 | 487 | 745 | 917 | 1081 | 1133 | 1294 | 1453 | 1612 | 1821 |
| 38.19 | 409 | 626 | 770 | 908 | 952 | 1087 | 1221 | 1354 | 1530 |
| 42.66 | 364 | 558 | 686 | 809 | 848 | 968 | 1087 | 1206 | 1363 |
| 51.62 | 285 | 436 | 536 | 632 | 663 | 756 | 850 | 942 | 1065 |
| 60.00 | 247 | 378 | 465 | 548 | 575 | 656 | 737 | 817 | 924 |

Tabella 3.7 – Valori numerici degli idrogrammi sintetici alla sezione di Candoglia.

### Verifica delle portate al colmo di piena di assegnato tempo di ritorno utilizzando la serie completa dei massimi annuali

Poiché la dimensione della serie storica dei valori massimi annuali di portata al colmo di piena alla sezione di Candoglia - composta da 56 osservazioni - risulta assai maggiore rispetto alle dimensioni dei campioni di valori massimi annuali della variabile QD per D>0, dopo aver costruito gli idrogrammi sintetici di assegnato tempo di ritorno si è ritenuto opportuno stimare i valori delle portate di colmo a partire dall'intero campione disponibile. A tal scopo sono state considerate due distribuzione statistiche tra le più utilizzate in campo idrologico per l'elaborazione di valori estremi: la distribuzione di Gumbel (si veda paragrafo 3.2.3) e la distribuzione GEV.

Nella tabella che segue sono mostrati i parametri delle due distribuzioni, come ricavati a partire dalle statistiche campionarie sui dati disponibili.

| Stazione | Gumbel | uGumbel | GEV | GEV | GEV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candoglia | 435.27 | 789.93 | 475.45 | 0.0458 | 787.38 |

Tabella 3.8 - parametri delle distribuzioni di Gumbel e GEV, stimati in base ai momenti campionari.

In Figura 3.16 sono riportati i valori delle portate al colmo massime annue di Tabella 3.2 e le distribuzioni di Gumbel e GEV nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel.

Applicando il test di Hosking risulta confermata l’idoneità della distribuzione di Gumbel ad interpretare i dati osservati.

Adottando dunque questa distribuzione per l'analisi statistica delle portate al colmo di piena massime annuali si ottengono, in corrispondenza di alcuni valori significativi del tempo di ritorno, le stime raccolte in Tab 3.9. Per completezza, nella stessa tabella sono anche riportati i valori forniti dalla distribuzione GEV e gli scarti percentuali rispetto ai corrispondenti valori stimati attraverso la legge di Gumbel. Come si vede dalla tabella, lo scarto massimo non supera il 4% per i tempi di ritorno considerati.

Differenze un po’ maggiori (5%) si riscontrano invece, a parità di distribuzione, con le portate al colmo ottenute dalle analisi degli eventi di piena (solo 26 anni) riportate al precedente par.3.2.4 e sintetizzate nella Tabella 3.6. Tali differenze sono peraltro del tutto giustificate dalla diversa dimensione dei due campioni (56 e 26 anni) e dal fatto di aver considerato nel secondo caso anche le massime portate medie relative a durate comprese tra 1 e 60 ore.

Nelle successive analisi idrologiche ed idrauliche si sono adottati cautelativamente i valori ottenuti con la metodologia di cui al par.3.2.4, che fornisce, a parità di tempo di ritorno, valori di portata maggiori.

Figura 3.16 - Portate al colmo massime annue di Tabella 3.2 e distribuzioni teoriche (Gumbel e GEV) nella carta probabilistica della distribuzione di Gumbel.

| T (anni) | Q Gumbel (m3/s) | Q GEV (m3/s) | Scarti (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 949 | 960 | -1 |
| 5 | 1443 | 1477 | -2 |
| 10 | 1769 | 1804 | -2 |
| 25 | 2182 | 2202 | -1 |
| 50 | 2488 | 2486 | 0 |
| 100 | 2792 | 2760 | 1 |
| 200 | 3095 | 3023 | 2 |
| 500 | 3495 | 3359 | 4 |

Tabella 3.9 - Portate al colmo di assegnato tempo di ritorno ottenute dalla distribuzione di Gumbel e dalla GEV.

## Considerazioni circa l’impiego dei soli dati idrometrici della sezione di Candoglia

In sede di raccolta dei dati storici esistenti all’interno del bacino del Toce, oltre alla sezione strumentata di Candoglia si sono individuate altre due stazioni di misura delle portate dotate di idrometrografo registratore poste rispettivamente in corrispondenza di Cadarese e Fondotoce.

Per quanto riguarda la stazione di Fondotoce si sono rese disponibili solo le registrazioni relative a sei anni di osservazione (dal 1937 al 1942); essa è stata quindi esclusa dalle successive analisi considerando i dati insufficienti per qualunque tipo di elaborazione statistica volta alla determinazione di idrogrammi di piena sintetici.

Per quanto concerne la stazione di Cadarese, viceversa, si dispone di una serie temporale di osservazioni di circa 20 anni (dal 1955 al 1978).

Essa è collocata nella parte montana del bacino a una distanza di circa 60 km dal lago Maggiore a valle di una serie di opere idrauliche e sottende un bacino di 183 km2.

L’esclusione dalle elaborazioni eseguite nell’ambito del presente studio delle osservazioni relative a Cadarese deriva dal fatto che si è verificato che il regime di deflusso in detta sezione risulta fortemente alterato dalla presenza dei bacini artificiali posti a monte; l’esercizio dei suddetti invasi, infatti, determina variazioni di portata con ciclicità settimanale tali da mascherare completamente quello che dovrebbe essere il regime naturale delle portate (per i dettagli si rimanda al capitolo sulla determinazione del regime idrologico medio).

## Determinazione degli idrogrammi di piena sintetici nelle altre sezioni di interesse

Se per la stazione di Candoglia si è potuta sviluppare un’analisi locale dei dati di portata registrati, nelle stazioni di Crevoladossola e Domodossola, prive – come si è già ricordato – di qualunque osservazione relativa al regime dei deflussi, si è dovuto necessariamente ricorrere ad una procedura di tipo indiretto.

La metodologia adottata nel presente lavoro per la determinazione degli idrogrammi sintetici di piena in una sezione del fiume Toce non strumentata si basa sul presupposto di poter utilizzare una procedura di similitudine idrologica a partire dai risultati dell’analisi condotta nella sezione di Candoglia.

La scelta di utilizzare questo tipo di approccio discende, da un lato, dalla già ricordata carenza di dati pluviografici e/o idrometrici utili per la taratura di un eventuale modello di trasformazione afflussi-deflussi e, dall’altro, dal fatto che sono già stati sviluppati, negli ultimi anni, modelli di regionalizzazione dei parametri che caratterizzano le onde di piena che includono il bacino del Toce e per la cui stesura ci si è avvalsi proprio delle osservazioni disponibili per la stazione di Candoglia.

In altre parole i suddetti modelli hanno sostanzialmente dimostrato che il bacino del Toce, nel suo complesso, rientra in una regione idrologicamente “simile”.

Il modello utilizzato nel presente lavoro implica una valutazione indiretta degli idrogrammi sintetici a partire dalla stima regionale della legge di riduzione dei colmi di piena e della posizione del picco all'interno di ciascuna durata [2].

Secondo quanto esposto nel paragrafo 3.2.6 l’idrogramma sintetico è definito dalle seguenti espressioni:

−rD0Qτ;Tdτ=rDQDTD	(3.24)

01−rDDQτ;Tdτ=1−rDQDTD	(3.25)

dove QDT rappresenta la massima portata media per assegnata durata.

Le espressioni dei due rami dell’idrogramma Q(t,T) (ascendente e discendente) si ottengono differenziando le equazioni suddette rispetto alla durata D:

Qt;T=ddDrDQDTD|D=DtddDrDD|D=Dt,t=−rDD	(3.25)

Qt;T=ddD1−rDQDTD|D=DtddD1−rDD|D=Dt,t=1−rDD;	(3.26)

in cui la prima è valida per -rDfDft0 e la seconda è valida nell’intervallo temporale 0t(1-rDf)Df. e dove il valore Df rappresenta una durata sufficientemente lunga da essere rappresentativa della durata degli eventi di piena nella sezione di interesse.

Seguendo l’impostazione proposta dal NERC (1975), per la stima indiretta della curva di riduzione delle portate è conveniente porre in relazione i quantili QDT con quelli della portata al colmo Q0(T) per mezzo del rapporto di riduzione D(T) definito come rapporto tra la portata media di durata D (caratterizzata da tempo di ritorno T) e la portata al picco Q0 (di pari tempo di ritorno):

QDT=εDTQ0T,          εD=QDTQ0T	(3.27)

I quantili QDT risultano allora completamente definiti una volta che sia identificata e tarata la funzione D(T) e valutata la distribuzione di probabilità delle portate al colmo.

In generale il rapporto di riduzione dipende dalla durata D, dal tempo di ritorno T e da un insieme di parametri rappresentativi delle caratteristiche del bacino idrografico che influenzano il fenomeno di piena.

In effetti numerosi studi hanno evidenziato che i rapporti di riduzione D dedotti sulla base dell’analisi statistica delle osservazioni idrometriche risultano praticamente indipendenti del tempo di ritorno T (ciò che si verifica se – trascurando l’influenza dei momenti di ordine superiore al secondo – il coefficiente di variazione e la funzione di distribuzione di QD si mantengono costanti al variare della durata D).

In questo caso allora il rapporto di riduzione si riduce al rapporto tra le medie:

εD=μQDμQ0.	(3.28)

Se si scrive la usuale relazione regionale della portata indice:

Q0(T)=μ(Q0)⋅q(T)	(3.29)

con q*(T) = fattore di crescita, la (3.28) assume allora la forma:

qD(T)=q(T)εDμQ0	(3.30)

Avvalendosi della (3.30) per la costruzione degli idrogrammi sintetici nelle sezioni non strumentate è quindi stato necessario determinare le seguenti relazioni, valide per il bacino del fiume Toce:

a)	una legge regionale del valore medio di portata al colmo

b)	una legge regionale del rapporto di riduzione

c)	una curva di crescita regionale

d)	una legge regionale della posizione del picco dell’idrogramma

### Definizione di una legge regionale per la stima del valore medio di portata al colmo

Per quanto riguarda la definizione di una legge regionale per la stima del valore medio di portata al colmo (punto a) del precedente paragrafo) ci si è avvalsi dei risultati conseguiti recentemente nell'ambito degli studi sui metodi di regionalizzazione MG e MGs [3].

Nell’ambito di detti studi sono state ricavate diverse formule regionali mediante le quali è possibile ottenere una stima dei valori di μ(Q0) a partire dalla conoscenza di alcuni parametri caratteristici del bacino in esame sia di tipo geometrico-morfologico (area sottesa, lunghezza dell’asta principale, altitudine media, pendenza media), sia relative al regime delle precipitazioni (medie spaziali delle medie o degli scarti quadratici medi delle serie almeno ventennali relative alle altezze massime annuali di precipitazione giornaliera dei singoli pluviometri ricadenti nel bacino) sia, infine, legati alla filtrabilità dei suoli (coefficiente di deflusso mensile medio mediato su almeno un ventennio).

Tra le formule proposte per il bacino del Po è stata scelta la relazione seguente, in considerazione del fatto che, a detta degli autori, fornisce i migliori risultati in termini di ricostruzione dei valori campionari:

μQ0=3.61⋅10−5⋅Aα⋅Mhβ⋅Lγ	(3.31)

in cui:

A = l'area del bacino drenante (km2);

Mh = media spaziale (pesata) delle medie delle serie (almeno ventennali) delle precipitazioni massime giornaliere annuali dei singoli pluviometri rappresentativi del regime di precipitazioni del bacino (mm);

L = lunghezza dell'asta principale (km);

α, β, γ = parametri di taratura della legge di regionalizzazione i cui valori, calcolati dagli autori sono:

α=0.80

β=2.63

γ=−0.21

Per la determinazione del valore Mh si è proceduto alla costruzione di un database contenente, per tutte le stazioni pluviometriche all’interno del bacino sotteso alla sezione di interesse dotate di almeno venti anni di dati, le altezze massime di pioggia giornaliere annuali.

All’interno del database suddetto è quindi stato individuato il ventennio entro il quale si disponeva del maggior numero di stazioni dotate di registrazioni contemporanee in modo che l’informazione pluviometrica fosse il più possibile omogenea sull’intero bacino.

Per quanto riguarda l’operazione di peso di ciascuna media propria di ciascuno strumento si è proceduto alla costruzione dei topoieti al fine di definire l’area d'influenza di ciascuno strumento.

La Tabella 3.10 riporta l’elenco delle stazioni utilizzate ed il periodo di riferimento dei dati disponibili.

La Tabella 3.11 contiene, per ognuna delle sezioni di interesse, i valori dei parametri utilizzati per la stima di μ(Q0).

| Stazione di misura | N anni arco temporale | Media altezze max giornaliere annue in mm |
| --- | --- | --- |
| TOGGIA | 1951-1970 | 84.3 |
| LAGO VANNINO | 1951-1970 | 83.0 |
| FONDOVALLE | 1939-1968 | 110.8 |
| CADARESE | 1951-1973 | 93.6 |
| CODELAGO | 1951-1970 | 106.6 |
| GOGLIO | 1951-1970 | 105.5 |
| VERAMPIO | 1951-1970 | 101.5 |
| ISELLE | 1951-1970 | 104.2 |
| LAGO D’AVINO | 1951-1971 | 103.7 |
| VARZO | 1951-1970 | 146.3 |
| DOMODOSSOLA | 1950-1971 | 105.9 |
| CINGINO | 1951-1975 | 90.4 |
| CAMPLICCIOLI | 1951-1975 | 122.2 |
| CAMPOSECCO | 1951-1970 | 88.1 |
| ROVESCA | 1951-1973 | 111.3 |
| ALPE CAVALLI | 1951-1976 | 113.2 |
| ANZINO | 1951-1971 | 134.2 |
| PIEDIMULERA | 1951-1970 | 146.3 |

Tabella 3.10 - Stazioni considerate nello studio e range temporale dei dati necessari alla determinazione del parametro Mh considerati.

| Sezione | Mh [mm] | L[km] | Area[km2] |
| --- | --- | --- | --- |
| Crevoladossola | 104.0 | 41.5 | 768.3 |
| Domodossola | 104.6 | 43.8 | 916.4 |
| Candoglia | 110.9 | 72 | 1532 |

Tabella 3.11 - Parametri caratteristici delle sezioni di interesse utilizzati per determinare (Q0).

Per verificare l’attendibilità dei valori ottenuti si è proceduto ad un confronto, per la sezione di Candoglia, tra il valore di μ(Q0) fornito dalla formula stessa (con i parametri α, β, γ ricavati dagli autori) ed il valore di (Q0) campionario.

| Sezione | μ(Q0) dalla formula di regionalizzazione | (Q0) campionario | Differenza % |
| --- | --- | --- | --- |
| Candoglia | 1241.2 | 1078.7 | 13 % |

Tabella 3.12 - Confronto tra i valori di (Q0) calcolati a Candoglia.

Benché una differenza del 13% tra il valore ottenuto dalla formula regionale (che, ricordiamo, è valida sull’intero bacino del Po) ed il valore stimato localmente possa ritenersi senz’altro accettabile, si è proceduto ad un’operazione di “taratura” della formula di regionalizzazione allo scopo di minimizzare detto scarto. In sostanza si è leggermente modificato il parametro di maggior peso (β) variandone il valore da 2.63 a 2.60.

In definitiva la formula che è stata adottata assume la seguente forma:

μ=3.61⋅10−5A0.8Mh2.60L−0.21	(3.32)

### Definizione di una legge regionale del rapporto di riduzione

Per la definizione di una legge regionale del rapporto di riduzione εD si è fatto riferimento, tra le formulazioni disponibili in letteratura, alle due espressioni seguenti:

1. la formula di Fiorentino [4]

ε(D)=kD1−e−Dk	(3.33)

in cui il parametro k, che ha le dimensioni di un tempo, può essere con buona approssimazione espresso in funzione del tempo di ritardo del bacino idrografico e dell’esponente della CPP.

2. la formula di Bacchi [5]

ε(D)≈Γ(D)=θ2D2+e−4Dθ−3θ4D1−e−4Dθ	(3.34)

in cui la funzione (D) è la funzione di varianza, ovvero il rapporto tra la varianza del processo aggregato alla scala D e quella del processo istantaneo.

Le formule di stima regionale dei parametri k e θ, individuate da Ballarin, et al. [2] sono:

k=0.424⋅L1.05	(3.35)

θ=0.0953⋅L1.21	(3.36)

dove L = lunghezza dell’asta principale del bacino sotteso (km).

Per la sezione di Candoglia (L = 72 km) i suddetti parametri varrebbero quindi:

k=37.81

θ=16.84.

Allo scopo di verificare l’adattabilità delle formule in questione ai valori campionari disponibili a Candoglia, per entrambe le formule si è proceduto ad una stima dei parametri k e  con il metodo dei minimi quadrati, al fine di minimizzare gli scarti tra i valori di εD “locali” e i corrispondenti valori forniti dalle formule sopra riportate (Figure 3.17 e 3.18):

Figura 3.17 - Determinazione del parametro  locale[4].

Figura 3.18 - Determinazione del parametro klocale.

I valori ricavati sono i seguenti:

kloc = 35.41 (la somma quadrato degli scarti è 2 10-3) [formula di Fiorentino]

loc = 16.18 (la somma quadrato degli scarti è 8 10-4) [formula di Bacchi]

Per entrambe le formule si è dunque osservata una sostanziale corrispondenza tra i valori dei parametri suggeriti dagli autori (regionalizzati) ed i valori dei parametri stimati localmente così come si evince dalla Tabella 3.13.

| Sezione | Valori ricavati dalla formula di regionalizzazione |  | Valori locali |  | Differenza % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Candoglia | k | θ | k | θ | k | θ |
|  | 37.81 | 16.84 | 35.41 | 16.18 | 5.5 | 3.9 |

Tabella 3.13 - Confronto tra i valori di k e calcolati a Candoglia.

Tra le due espressioni si è scelto di impiegare quella di Bacchi in ragione della migliore corrispondenza tra i valori forniti dalla formula e la curva sperimentale del rapporto di riduzione.

Nella tabella che segue sono mostrati i valori del parametro  di tale formulazione: per Candoglia il valore è il risultato dell’elaborazione dei dati locali; per Crevoladossola e Domodossola il valore è quello ricavato dalla (3.36).

| Sezione | L |  |
| --- | --- | --- |
| Crevoladossola | 41.5 | 8.40 |
| Domodossola | 43.8 | 9.23 |
| Candoglia | 72 | 16.18 |

Tabella 3.14 - Valori del parametro  per la formulazione di Bacchi.

Si riportano nella Figura 3.19 l'andamento delle curve di riduzione interpolari, una a carattere locale, l'altra regionale, e l'andamento dei punti sperimentali.

Figura 3.19 - Andamento D sperimentale, analitico regionale, analitico locale.

In ragione della buona adattabilità dei valori calcolati rispetto ai dati sperimentali si è quindi stabilito di adottare la formulazione di Bacchi per il calcolo del rapporto di riduzione in corrispondenza della sezione di Crevoladossola.

Nella tabella che segue sono mostrati i valori di D calcolati nelle sezioni di interesse.

| Sezione | d=3 | d=6 | d=12 | d=24 | d=48 | d=60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crevoladossola | 0.949 | 0.864 | 0.720 | 0.551 | 0.404 | 0.364 |
| Domodossola | 0.956 | 0.880 | 0.742 | 0.574 | 0.422 | 0.381 |
| Candoglia | 0.978 | 0.948 | 0.871 | 0.725 | 0.532 | 0.477 |

Tabella 3.15 - Fattore di riduzione con la durata per le sezioni di interesse.

### Definizione della curva di crescita regionale

Per quanto concerne la definizione della curva di crescita regionale si è fatto riferimento, ancora una volta, allo studio realizzato dal prof. Mignosa[1] sviluppato in base all’elaborazione dei dati registrati a Candoglia.

Le analisi condotte nell’ambito dello studio in oggetto (riportate nei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2) hanno infatti consentito di ricavare, per la stazione di Candoglia, la seguente relazione:

qT=0.754−0.427ln−ln1−1T	(3.37)

In forza della più volte richiamata “similitudine idrologica”, caratteristica del bacino del Toce, si è quindi assunta tale formulazione valida per l’intero bacino utilizzando anche per Crevoladossola e Domodossola i valori riportati nella Tabella 3.16.

| T | q*(T) |
| --- | --- |
| 2 | 0.9105 |
| 5 | 1.3945 |
| 10 | 1.7149 |
| 20 | 2.0223 |
| 25 | 2.1198 |
| 50 | 2.4201 |
| 100 | 2.7183 |
| 200 | 3.0153 |
| 500 | 3.4072 |

Tabella 3.16 - Fattori di crescita considerati.

### Definizione della legge regionale per la determinazione della posizione del picco degli idrogrammi sintetici

In analogia con il metodo di stima regionale del rapporto di riduzione, consistente nell’adottare un modello analitico uguale per tutti i bacini a meno di una trasformazione di scala della durata, anche per la determinazione della posizione del picco degli idrogrammi è stata utilizzata una formulazione di tipo regionale ricavata nell’ambito dei risultati del citato studio a cura del prof. Maione [2].

La relazione che è stata utilizzata è la seguente:

rD(Dθ)=0.190+0.9293.35+(Dθ)1.20	(3.38)

Analogamente a quanto descritto per la determinazione della legge regionale per il rapporto di riduzione, anche in questo caso si è proceduto a verificare che l’espressione (3.38) fosse adatta a rappresentare i valori ricavati dai dati sperimentali di Candoglia.

A tale proposito sono stati riportati in grafico - nel piano adimensionale (r, D/i valori sperimentali e la traccia della formula interpolare suddetta (Figura 3.20).

Figura 3.20 - Adattamento della formula interpolare ai dati sperimentali - stazione di Candoglia.

Osservato il complessivo buon adattamento della formulazione analitica ai dati sperimentali di Candoglia si è quindi utilizzata la medesima relazione per tutte le sezioni di interesse.

### 3.4.5	Calcolo degli idrogrammi di piena sintetici nelle sezioni di Crevoladossola e Domodossola

Una volta determinate le relazioni descritte nei paragrafi 3.3.1 – 3.3.4, attraverso la (3.30) si sono finalmente potuti determinare gli idrogrammi sintetici nella sezione di Crevoladossola utilizzando le relazioni sotto riportate.

Prima del picco dell’ idrogramma:

Q(t;T)=r'QD(T)D+rDQD(T)+ε'μ(Q0)q(T)DrDr'D+rD	(3.39)

Dopo il picco dell’ idrogramma:

Q(t;T)=−r'QD(T)D+(1−rD)QD(T)+ε'μ(Q0)q(T)D(1−rD)−r'D+(1−rD)	(3.40)

in cui:

r'=−0.929⋅1.2⋅D0.21θ1.23.35+Dθ1.22	(3.41)

ε'=−θ2D2⋅2+e−4Dθ−3θ4D1−e−4Dθ+θ2D−4θe−4Dθ+3θ4D21−e−4Dθ−3θ4D4De−4Dθ⋅12⋅θ2D2+e−4Dθ−3θ4D1−e−4Dθ−0.5 (3.42)

Di seguito si riportano le tabelle 3.17 e 3.18 che riportano rispettivamente i valori delle portate al colmo calcolati in corrispondenza della sezione di interesse per i tempi di ritorno da 2 a 500 anni calcolati tramite l’analisi regionale oltre ai valori relativi alla sezione di Candoglia ricavati attraverso l’analisi locale ed i volumi di piena per i medesimi tempi di ritorno.

| Sezione | (Q0) | T= 2 | T = 5 | T = 10 | T = 20 | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 200 | T = 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crevoladossola | 588.9 | 536 | 821 | 1010 | 1191 | 1248 | 1425 | 1601 | 1776 | 2007 |
| Domodossola | 681.2 | 620 | 950 | 1168 | 1377 | 1444 | 1648 | 1852 | 2054 | 2321 |
| Candoglia | 1078.7 | 982 | 1503 | 1849 | 2180 | 2285 | 2609 | 2930 | 3250 | 3673 |

Tabella 3.17 - Portate al colmo per Tempi di ritorno (T) da 2 a 500 anni per le sezioni di interesse.

| Sezione | T= 2 | T = 5 | T = 10 | T = 20 | T = 25 | T = 50 | T = 100 | T = 200 | T = 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crevoladossola | 4.28E+07 | 6.55E+07 | 8.06E+07 | 9.50E+07 | 9.96E+07 | 1.14E+08 | 1.28E+08 | 1.42E+08 | 1.60E+08 |
| Domodossola | 5.10E+07 | 7.81E+07 | 9.61E+07 | 1.13E+08 | 1.19E+08 | 1.36E+08 | 1.52E+08 | 1.69E+08 | 1.91E+08 |
| Candoglia | 1.01E+08 | 1.55E+08 | 1.91E+08 | 2.25E+08 | 2.36E+08 | 2.69E+08 | 3.03E+08 | 3.36E+08 | 3.79E+08 |

Tabella 3.18 - Volumi di piena in m3 per Tempi di ritorno (T) da 2 a 500 anni per le sezioni di interesse.

Gli idrogrammi di piena in forma completa, tabellare e grafica, sono riportati nell’Appendice 1.

# Analisi idrologica per la determinazione delle portate provenienti dai bacini scolanti intercettati dalle opere in progetto

La determinazione dell’entità delle portate provenienti dai bacini scolanti intercettati delle opere in progetto si rende necessaria per la valutazione ed il dimensionamento di eventuali interventi da prevedersi in corrispondenza delle arginature al fine di consentire il regolare deflusso delle acque verso il Toce.

A tale scopo si è innanzi tutto proceduto all’individuazione del reticolo minore di canali che oggi raggiungono il corso del Toce e che verranno intercettati dalle arginature in progetto.

Sulla base di detto reticolo si è quindi proceduto alla delimitazione dei bacini scolanti afferenti al reticolo stesso, riportati planimetricamente sull’allegato B.1.

A questo punto, non disponendo di misure dirette né di informazioni circa l’entità delle portate di deflusso nei canali di interesse, si è reso necessario adottare una procedura indiretta basata sulla implementazione di un modello di trasformazione afflussi-deflussi.

Gli idrogrammi generati dal deflusso superficiale dei bacini in oggetto sono stati calcolati con la metodologia esposta nel seguito.

## 4.1	Curve di probabilità pluviometrica

### 4.1.1	Dati disponibili

Come è noto, esiste una procedura consolidata che permette di determinare le curve di probabilità pluviometrica, elaborando statisticamente i dati osservati dei massimi annuali di pioggia di breve durata e forte intensità.

Punto di partenza di tale elaborazione sono dunque le serie storiche delle registrazioni dei pluviografi situati all’interno dell’area in esame.

Si è dunque svolta una ricerca volta all’identificazione delle stazioni pluviografiche situate nel bacino del Toce e dotate di un significativo numero di anni di osservazioni (almeno venti anni).

Tale ricerca ha evidenziato che, all’interno del bacino del Toce, solo le stazioni di Domodossola, Iselle, Macugnaga, Rovesca e Candoglia soddisfacevano tale requisito.

In considerazione del fatto che i corsi d’acqua di interesse risultano ubicati tutti in prossimità di Candoglia e che i bacini ad essi afferenti presentano un’estensione relativamente modesta, si è ritenuto corretto assumere i dati della stazione di Candoglia come rappresentativi del regime idrologico dei bacini in oggetto.

L’analisi probabilistica è stata dunque condotta sulle registrazioni di tale stazione.

La stazione di misura citata è gestita dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale che pubblica le osservazioni relative negli Annali Idrologici.

La tabella seguente riporta il periodo di funzionamento dello strumento ed il numero effettivo di anni per i quali si hanno dati pubblicati.

| STAZIONE | Periodo di funzionamento | Numerosità effettiva del campione di dati |
| --- | --- | --- |
| Candoglia | 1957-1986 | 24 |

### 4.1.2	Metodologie di elaborazione dei dati pluviometrici

Sono state campionate le piogge massime annue di durata pari a 1, 3, 6, 12, 24 ore (desunte dalle tabelle III della seconda parte degli Annali Idrologici: Precipitazioni di massima intensità registrate ai pluviografi,), nonché le piogge massime annuali di durata pari a due e tre giorni (desunte dalle Tabelle IV Massime precipitazioni dell’anno per periodi di più giorni consecutivi).

Per la definizione delle curve di probabilità pluviometrica si è poi verificata l’adattabilità dei campioni ottenuti alla più comune legge di distribuzione probabilistica, ossia alla distribuzione asintotica del massimo valore o, come meglio nota, alla distribuzione di Gumbel.

Tale verifica è stata condotta mediante l’impiego dei test di adattamento di Pearson e di Kolmogorov-Smirnov (vedi, al proposito l’Appendice 3).

Verificato il generale adattamento dei campioni alla distribuzione di probabilità prescelta, si è proceduto come descritto nel seguito.

Come precedentemente ricordato, la distribuzione asintotica del massimo valore, o di Gumbel, ha espressione:

P(hd)=e−e−hd−udαd	(4.1)

in cui:

hd è la massima altezza di pioggia di durata d;

P(hd) è la funzione di distribuzione della variabile hd;

d e ud sono i parametri della distribuzione, che assumono la seguente forma:

αd=0.778σd	(4.2)

ud=md−0.5772αd	(4.3)

dove md e d rappresentano rispettivamente media e scarto quadratico medio del campione di assegnata durata d. Tali parametri sono stati ricavati in corrispondenza di ognuna delle durate di precipitazione sopra riportate.

Poiché la funzione di distribuzione P(hd) della variabile hd è legata al tempo di ritorno T tramite la relazione:

T=11−P(hd)	(4.4)

sono state calcolate le altezze di pioggia, per le diverse durate e per predefiniti valori del tempo di ritorno:

hd(T)=ud−1αd⋅ln−ln1−1T	(4.5)

Disponendo poi i valori ottenuti (per le diverse durate a parità di tempo di ritorno) dalla (4.5) su un piano ln(h), ln(d), è stato possibile determinare, con una procedura di regressione lineare ai minimi quadrati, una retta interpolante di equazione:

lnhdT=nTlnd+lnaT

ossia l’espressione della curva di probabilità pluviometrica, che in forma canonica si può scrivere come:

hT=aTdnT	(4.6)

Di seguito si riportano, per prefissati tempi di ritorno, i valori dei parametri a e n ottenuti.

| CANDOGLIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | n |
| Tempo di ritorno [anni] | 2 | 40.00 | 0.432 |
|  | 5 | 53.69 | 0.444 |
|  | 10 | 62.75 | 0.449 |
|  | 20 | 71.44 | 0.453 |
|  | 25 | 74.20 | 0.454 |
|  | 50 | 82.69 | 0.457 |
|  | 100 | 91.12 | 0.459 |
|  | 200 | 99.81 | 0.460 |
|  | 500 | 110.59 | 0.462 |

Tabella 4.1 - Parametri a ed n per la stazione di Candoglia

Un limite del metodo sopra esposto sta nel fatto che i parametri stimati dipendono dal tempo di ritorno: elaborando separatamente i campioni corrispondenti alle diverse durate può accadere che le distribuzioni di probabilità i cui parametri sono stati tarati sulla base dei singoli campioni (e che quindi sono stati ottenuti considerando oltre alla media anche i momenti di ordine superiore dei campioni) per tempi di ritorno sufficientemente elevati forniscano in corrispondenza di qualche durata un valore della altezza massima di pioggia più bassa di quella di durata maggiore. A questa condizione, ammettendo che le funzioni di probabilità adattate ai singoli campioni siano tutte dello stesso tipo, corrisponderebbe l’intersezione nella carta probabilistica di due (o più di due) delle rette che rappresentano tali distribuzioni.

Al fine di evitare questa incongruenza, si è ricercata una metodologia alternativa che consentisse di esprimere il parametro “n” della curva di probabilità pluviometrica in modo indipendente dal tempo di ritorno.

Tale metodo, noto come metodo vincolato, si basa sull’ipotesi che il coefficiente di variazione calcolato sui campioni delle osservazioni:

Vd=σdmd	(4.7)

sia costante al variare della durata d e quindi possa essere sostituito dalla media quadratica

V=1kNi=1kVd2⋅ni	(4.8)

dove k è il numero delle durate considerate, ni è la numerosità del campione di durata i-esima e N è la numerosità dell’intero campione. Assumendo valida quest’ipotesi e ricordando l’espressione dei parametri d e ud, si ottiene:

θ=αdud=0.78V∗1−0.45V∗	(4.9)

L’espressione (4.5) può allora essere scritta come:

hdT=ud1−θlnlnTT−1	(4.10)

in cui l’altezza di pioggia di assegnata durata e tempo di ritorno T è data dal prodotto di due termini: il primo (ud) che dipende solo dalla durata ed il secondo 1−θlnlnTT−1 funzione del solo tempo di ritorno T.

Si ricava quindi che ud deve avere la forma:

ud=cdn	(4.11)

dove c è una costante e n in questo caso è indipendente dal tempo di ritorno T.

La (4.3) si può allora scrivere come:

md=cdn(1+0.5772θ)	(4.12)

Definita la variabile:

md1+0.5772θ=md'	(4.13)

una regressione lineare nel piano doppio-logaritmico ln(m’d)-ln(d) permette di stimare i parametri cercati c e n, mentre il parametro θ può essere stimato con l’espressione:

θ=αdud=0.78V∗1−0.45V∗	(4.14)

In definitiva le curve di probabilità pluviometrica assumono l’espressione:

hdT=c1−θlnlnTT−1dn	(4.15)

Nella tabella che segue è mostrato il set di parametri del metodo vincolato, ottenuti come sopra descritto.

| Stazione | c | n |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Candoglia | 34.68 | 0.435 | 0.390 |

Poiché, come detto in precedenza, il metodo vincolato risulta applicabile soltanto nel caso in cui il valore del coefficiente di variazione dei campioni di diversa durata sia all’incirca costante, è stata verificata l’effettiva adattabilità del metodo al caso in esame.

Tale verifica per la stazione di Candoglia ha dato esito positivo.

## 4.2	Determinazione degli idrogrammi sintetici di piena

### 4.2.1	Implementazione dei modelli di trasformazione afflussi-deflussi

#### Determinazione del tempo di corrivazione

Per la stima del tempo di corrivazione relativo ai bacini di interesse si è utilizzata la nota espressione di Giandotti di seguito riportata:

Tc=4∗A+1.5∗L0.8∗H	(4.16)

dove:

A = area del bacino in km2;

L = lunghezza dell’asta principale in km;

H = altitudine media del bacino rispetto alla sezione di chiusura, in metri;

Tc = tempo di corrivazione in ore;

La tabella seguente riporta i risultati ottenuti:

| Bacino | Area [km2] | L [km] | H [m s.l.m.] | Tc [ore] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.78 | 3.86 | 429 | 0.82 |
| 2 | 5.48 | 3.88 | 675 | 0.73 |
| 3 | 1.05 | 3.03 | 750 | 0.39 |
| 4 | 0.12 | 0.65 | 197 | 0.21 |
| 5 | 0.45 | 0.89 | 498 | 0.22 |

Tabella 4.2 - Parametri calcolati per i bacini in esame

#### Definizione dello ietogramma di progetto

La determinazione delle onde di piena sintetiche per assegnati tempi di ritorno ha richiesto l’individuazione, per ciascuno dei tempi di ritorno presi in considerazione, dello ietogramma di progetto, ovvero della precipitazione sintetica da applicare in ingresso al modello di trasformazione afflussi-deflussi.

Per il caso in esame, si è scelto di adottare uno ietogramma tipo “Chicago” (Keifer e Chu, 1957), ormai largamente utilizzato. Questo tipo di ietogramma sintetico, che si costruisce a partire da una curva di possibilità pluviometrica nota, presenta le seguenti proprietà:

1.	la portata al colmo del bacino d’interesse si ha in corrispondenza di una durata critica dell’evento pluviometrico prossima al tempo di risposta del bacino stesso;

2.	fissata la durata dell’evento pluviometrico, pari a quella critica per il bacino complessivo, lo ietogramma  rappresenta piogge critiche anche per tutte le durate inferiori;

3.	per durate di pioggia complessive superiori a quella critica, lo ietogramma fornisce valori di portata al colmo che poco si discostano da quelli calcolati per la durata critica.

L’uso di tale ietogramma presenta dunque il grande vantaggio di non richiedere necessariamente la ricerca della durata critica dell’evento: infatti se la durata dello ietogramma viene assunta superiore al tempo di corrivazione del bacino, si è certi che l’evento conseguente si discosta poco da quello che sarebbe generato proprio dalla pioggia critica.

In sostanza lo ietogramma Chicago è caratterizzato dal fatto che per ogni sua durata, anche parziale, l’intensità media della precipitazione è congruente con quella definita dalla curva di possibilità climatica.

Il volume di pioggia di assegnata durata d, che viene individuato dalla curva di possibilità climatica, assume la forma:

hd=cdn⋅1−ϑlnlnTT−1=cdnfT

Dove f(T) è funzione del tempo di ritorno.

Immaginando di dividere la durata complessiva d dell’evento in due parti, dove db=rd è la parte precedente il picco e da=(1-r)d è la parte seguente il picco, con 0<r<1, le equazioni che descrivono l’andamento dell’intensità di pioggia nei due rami dello ietogramma di progetto sono:

ibd=n⋅c⋅dbrn−1fT	(4.17)

iad=n⋅c⋅da1−rn−1fT	(4.18)

in cui:

- db è il tempo contato dal picco verso l’inizio della pioggia,

- da è il tempo contato dal picco verso la fine della pioggia,

- r è il rapporto tra db e la durata totale d dell’evento.

Nel caso in esame è stato assunto un valore di r pari a 0.4 per tutti i sottobacini di calcolo.

Per quanto riguarda la durata della pioggia si è scelto di impiegare, per ogni sottobacino, una precipitazione avente una durata pari a d=12 ore. Tale scelta si basa sostanzialmente sulla considerazione che il picco dello ietogramma Chicago di durata pari a 12 ore risulta collocato dopo un tempo t=d⋅r=12⋅0.4=4.8ore dall’inizio dell’evento; questo assicura che la massima intensità di pioggia si verifichi ben oltre il tempo di corrivazione di tutti i bacini presi in esame.

#### Depurazione delle piogge

La determinazione della pioggia efficace ovvero della porzione di volume della precipitazione che contribuisce effettivamente alla formazione dell’onda di piena è stata ottenuta applicando il metodo del Curve Number (CN), introdotto dal Soil Conservation Service (SCS).

Il metodo di depurazione del Curve Number (CN) ha avuto larga diffusione soprattutto grazie alla notevole mole di dati forniti dallo stesso SCS per la taratura del metodo stesso.

Secondo tale modello, il volume specifico (altezza) di pioggia netta Pnet, dall’inizio dell’evento meteorico fino al generico istante t, risulta legato al volume specifico (altezza) di pioggia lorda P, caduta nel medesimo intervallo temporale, dalla relazione:

Pnet=P−Ia2P−Ia+S	(4.19)

dove:

S = massimo volume specifico di acqua che il terreno può trattenere in condizioni di saturazione;

Ia = perdita iniziale, ovvero valore limite dell’altezza di pioggia che il terreno può trattenere nella fase iniziale del fenomeno senza che si abbia produzione di deflusso.

Nel caso in cui siano disponibili registrazioni di eventi reali, i due parametri S e Ia possono essere determinati attraverso operazioni di taratura del modello. In mancanza di dati disponibili, per la stima di Ia si può fare ricorso alla relazione:

Ia=0.2⋅S	(4.20)

La valutazione del parametro S può essere ricondotta a quella dell’indice CN (Curve Number) a cui risulta legato dalla relazione:

S=254⋅100CN−1	(4.21)

con S espresso in mm.

L’indice CN è un valore adimensionale, compreso tra 0 e 100, funzione della natura del suolo, del tipo di copertura vegetale e delle condizioni di umidità del suolo antecedenti la precipitazione. I parametri di taratura CN e Ia (infiltrazione iniziale) del citato metodo sono stati valutati sulla base di dati di letteratura in funzione del tipo di suolo che caratterizza il bacino in esame: nel nostro caso, trattandosi di terreni con potenzialità di deflusso moderatamente elevate con scarse capacità di infiltrazione, e considerando che il territorio risulta complessivamente scarsamente urbanizzato, è stato utilizzato il valore CN = 70.

#### Individuazione del modello di trasformazione afflussi – deflussi

Per valutare la risposta di un bacino ad una sollecitazione di pioggia intensa è necessario definire l’idrogramma unitario istantaneo (I.U.H.) caratteristico;  tale idrogramma rappresenta la risposta del bacino ad una pioggia istantanea di volume unitario e dipende dalle caratteristiche morfologiche delle aree in esame.

In linea teorica la procedura di trasformazione dovrebbe prevedere, nella fase iniziale, la taratura del modello attraverso la simulazione di eventi reali contemporanei di precipitazioni e deflussi di piena.

Tuttavia, dato che per i sottobacini in esame non si dispone attualmente di alcun dato relativo a misure idrometriche, è stato necessario stimare i parametri del modello con procedure indirette: in letteratura, infatti, esistono numerosi studi che legano tali parametri alle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

La scelta ,poi, fra i diversi modelli matematici che possono essere adottati per la schematizzazione del comportamento di un bacino deve essere fondata sulle sue effettive caratteristiche dell’area in esame. Si è pertanto ritenuto corretto utilizzare il modello cinematico (o della corrivazione) in quanto si può assumere che, dato il carattere torrentizio dei corsi d’acqua in oggetto, i meccanismi di invaso dei volumi idrici siano trascurabili e quindi la risposta dei bacini sia governata solo dalla struttura del reticolo idrografico (Rinaldo et al. 1991, Troutman e Karlinger, 1985). La scelta trova numerose conferme sia nella pratica operativa, sia nei risultati sperimentali ottenuti in numerose ricostruzioni di fenomeni di piena in bacini simili.

Il metodo della corrivazione schematizza il bacino come un insieme di canali lineari, tali cioè che il percorso ed il tempo di percorrenza dell’acqua da ogni punto del bacino rispetto alla sezione di chiusura siano invarianti; inoltre, ipotizza che i fenomeni di invaso siano trascurabili. Con tali presupposti il fenomeno è descritto dalla curva aree-tempi, che rappresenta – per ogni istante di tempo inferiore al tempo di corrivazione del bacino – l’area che contribuisce alla formazione dell’idrogramma di piena nella sezione di chiusura.

Qualora la precipitazione abbia durata infinitesima  e volume unitario, sotto le ipotesi descritte, l'idrogramma di piena assume la forma:

ht=1Atot dAdt	(4.22)

Posta p(t) la funzione che rappresenta l’intensità di precipitazione netta ricavata dallo ietogramma di progetto, la risposta in termini di portata del bacino nel caso di modelli lineari è:

qt=0tht−tptdt	(4.23)

che discretizzata dà:

q(t)=j=1tp(j)⋅h(k−j+1)Δt	(4.24)

Dove l’espressione di h(t) è definita dalla (4.3).

Tenuto conto della modesta estensione dei bacini in esame e delle elevate pendenze sia dei versanti che della rete idrografica si è ritenuto corretto utilizzare curve aree-tempi lineari per tutti i bacini esaminati.

## 4.3	Risultati delle elaborazioni

Una volta determinati gli elementi necessari all’implementazione del modello di trasformazione afflussi - deflussi, si è si potuto procedere alla stima delle onde di piena sintetiche corrispondenti ai tempi di ritorno di 10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni, per ognuno dei bacini di interesse.

Gli idrogrammi di piena sono stati calcolati in corrispondenza della sezione di chiusura di ogni bacino considerato.

| Bacino | Parametri | T = 10 | T = 20 | T = 50 | T = 100 | T = 200 | T = 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qmax [m3/s] | 42.86 | 53.04 | 66.50 | 78.72 | 87.25 | 100.37 |
|  | Volume [m3] | 391359 | 484368 | 608198 | 721810 | 802307 | 927234 |
| 2 | Qmax [m3/s] | 65.77 | 81.26 | 101.87 | 117.54 | 133.77 | 153.95 |
|  | Volume [m3] | 567366 | 702205 | 881726 | 1019463 | 1163133 | 1344244 |
| 3 | Qmax [m3/s] | 17.13 | 21.25 | 26.67 | 30.78 | 35.04 | 40.33 |
|  | Volume [m3] | 108711 | 134547 | 168944 | 195335 | 222863 | 257565 |
| 4 | Qmax [m3/s] | 2.59 | 3.20 | 4.01 | 4.62 | 5.25 | 6.04 |
|  | Volume [m3] | 12424 | 15377 | 19308 | 22324 | 25470 | 29436 |
| 5 | Qmax [m3/s] | 9.72 | 12.02 | 15.04 | 17.33 | 19.70 | 22.64 |
|  | Volume [m3] | 46590 | 57663 | 72405 | 83715 | 95513 | 110385 |

Tabella 4.3 - Portate al colmo e volumi di piena dei bacini minori intercettati dalle opere in progetto

Gli idrogrammi di piena in forma completa, tabellare e grafica, sono riportati nell’Appendice 2.

Si ritiene importante segnalare che i valori di portata al colmo definiti dalla precedente tabella rappresentano la portata “idrologica" dei bacini ovvero la portata che sarebbe misurabile alla sezione di chiusura qualora il reticolo idraulico esistente fosse effettivamente in grado di convogliare detti valori. Nella realtà viceversa i corsi d’acqua in esame, osservati in prossimità dei loro tratti terminali, mostrano sezioni di deflusso di dimensione modesta, sicuramente insufficienti a convogliare al loro interno i valori di portata sopra elencati.

Qualora si verificassero fenomeni pluviometrici particolarmente intensi sui bacini di competenza, dunque, si assisterebbe, lungo i corsi d’acqua in esame, a diffusi e consistenti fenomeni di esondazione e quindi a fenomeni di laminazione naturale che porterebbero ad una significativa riduzione dei valori di portata al colmo osservati nelle sezioni terminali.

# Bibliografia

[1] Mignosa, Tomirotti, Studio idrologico del tratto del fume Toce che va da Monte del Ponte di Migiandone al Lago Maggiore, Milano, 2000.

[2] C.Ballarin, U.Maione, P.Mignosa, M.Tomirotti, “Una metodologia di stima indiretta degli idrogrammi sintetici per il progetto di opere di difesa idraulica del territorio”  — Atti del corso di aggiornamento 2-6 ottobre 2000, Politecnico di Milano- Editoriale BIOS 2001.

[3] A. Beretta, U.Maione, M.Tomirotti, “Aggiornamento del modello MG per la stima regionale delle portate al colmo di piena dei corsi d’acqua italiani” – Atti del corso di aggiornamento 2-6 ottobre 2000, Politecnico di Milano - Editoriale BIOS 2001.

[4] Fiorentino M., “La valutazione dei volumi di piena nelle reti di drenaggio urbano”, Idrotecnica (3), 1985.

[5] Bacchi B., Brath A., “Stima delle leggi di attenuazione delle massime portate in assegnata durata”, L’Energia Elettrica, 67(4), 1990.

# Appendice 1: Idrogrammi di piena nelle sezioni di Crevoladossola, Domodossola e Candoglia (T=10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni)

Si riportano di seguito le tabelle numeriche e le rappresentazioni grafiche degli idrogrammi di piena sintetici con tempo di ritorno pari a 10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni nelle sezioni di Crevoladossola, Domodossola e Candoglia.

| Sezione di Crevoladossola: idrogrammi sintetici di piena |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPO [ore] | QD T=10 | QD T=20 | QD T=50 | QD T=100 | QD T=200 | QD T=500 |
| 0.0 | 141.8 | 167.2 | 200.1 | 224.7 | 249.3 | 281.7 |
| 0.2 | 142.7 | 168.3 | 201.4 | 226.2 | 250.9 | 283.6 |
| 0.4 | 143.7 | 169.4 | 202.8 | 227.8 | 252.6 | 285.5 |
| 0.6 | 144.7 | 170.6 | 204.2 | 229.3 | 254.4 | 287.5 |
| 0.8 | 145.7 | 171.9 | 205.7 | 231.0 | 256.2 | 289.6 |
| 1.0 | 146.8 | 173.1 | 207.2 | 232.7 | 258.2 | 291.7 |
| 1.2 | 148.0 | 174.5 | 208.8 | 234.5 | 260.2 | 294.0 |
| 1.4 | 149.2 | 175.9 | 210.5 | 236.4 | 262.3 | 296.3 |
| 1.6 | 150.4 | 177.3 | 212.2 | 238.4 | 264.4 | 298.8 |
| 1.8 | 151.7 | 178.9 | 214.1 | 240.4 | 266.7 | 301.4 |
| 2.0 | 153.1 | 180.5 | 216.0 | 242.6 | 269.1 | 304.1 |
| 2.2 | 154.5 | 182.2 | 218.0 | 244.9 | 271.6 | 306.9 |
| 2.4 | 156.0 | 184.0 | 220.1 | 247.3 | 274.3 | 309.9 |
| 2.6 | 157.6 | 185.8 | 222.4 | 249.8 | 277.1 | 313.1 |
| 2.8 | 159.2 | 187.8 | 224.7 | 252.4 | 280.0 | 316.4 |
| 3.0 | 161.0 | 189.9 | 227.2 | 255.2 | 283.1 | 319.9 |
| 3.2 | 162.9 | 192.1 | 229.8 | 258.2 | 286.4 | 323.6 |
| 3.4 | 164.8 | 194.4 | 232.6 | 261.3 | 289.8 | 327.5 |
| 3.6 | 166.9 | 196.9 | 235.6 | 264.6 | 293.5 | 331.7 |
| 3.8 | 169.2 | 199.5 | 238.7 | 268.1 | 297.4 | 336.1 |
| 4.0 | 171.5 | 202.3 | 242.0 | 271.9 | 301.6 | 340.8 |
| 4.3 | 174.0 | 205.2 | 245.6 | 275.8 | 306.0 | 345.8 |
| 4.5 | 176.7 | 208.4 | 249.4 | 280.1 | 310.7 | 351.1 |
| 4.7 | 179.6 | 211.8 | 253.4 | 284.6 | 315.7 | 356.8 |
| 4.9 | 182.6 | 215.4 | 257.7 | 289.5 | 321.1 | 362.9 |
| 5.1 | 185.9 | 219.2 | 262.4 | 294.7 | 326.9 | 369.4 |
| 5.3 | 189.4 | 223.4 | 267.3 | 300.3 | 333.1 | 376.4 |
| 5.6 | 193.2 | 227.9 | 272.7 | 306.3 | 339.8 | 383.9 |
| 5.8 | 197.3 | 232.7 | 278.4 | 312.7 | 346.9 | 392.0 |
| 6.0 | 201.7 | 237.9 | 284.7 | 319.7 | 354.7 | 400.8 |
| 6.2 | 206.5 | 243.5 | 291.4 | 327.3 | 363.0 | 410.2 |
| 6.5 | 211.6 | 249.5 | 298.6 | 335.4 | 372.1 | 420.4 |
| 6.7 | 217.2 | 256.1 | 306.5 | 344.3 | 381.9 | 431.5 |
| 6.9 | 223.3 | 263.3 | 315.1 | 353.9 | 392.5 | 443.6 |
| 7.2 | 229.9 | 271.1 | 324.4 | 364.3 | 404.2 | 456.7 |
| 7.4 | 237.1 | 279.5 | 334.5 | 375.8 | 416.8 | 471.0 |
| 7.6 | 244.9 | 288.8 | 345.7 | 388.2 | 430.7 | 486.6 |
| 7.9 | 253.6 | 299.0 | 357.8 | 401.9 | 445.8 | 503.8 |
| 8.1 | 263.0 | 310.2 | 371.2 | 416.9 | 462.5 | 522.6 |
| 8.4 | 273.5 | 322.5 | 385.9 | 433.4 | 480.8 | 543.3 |
| 8.7 | 285.0 | 336.0 | 402.1 | 451.7 | 501.0 | 566.2 |
| 8.9 | 297.7 | 351.0 | 420.1 | 471.9 | 523.4 | 591.4 |
| 9.2 | 311.8 | 367.7 | 440.0 | 494.2 | 548.2 | 619.5 |
| 9.5 | 327.5 | 386.2 | 462.2 | 519.1 | 575.8 | 650.7 |
| 9.7 | 345.0 | 406.8 | 486.9 | 546.9 | 606.6 | 685.5 |
| 10.0 | 364.6 | 429.9 | 514.5 | 577.9 | 641.0 | 724.3 |
| 10.3 | 386.5 | 455.8 | 545.5 | 612.6 | 679.6 | 767.9 |
| 10.6 | 411.1 | 484.8 | 580.2 | 651.7 | 722.9 | 816.9 |
| 10.9 | 438.8 | 517.5 | 619.3 | 695.6 | 771.6 | 871.9 |
| 11.2 | 470.1 | 554.3 | 663.4 | 745.1 | 826.5 | 933.9 |
| 11.6 | 505.2 | 595.7 | 712.9 | 800.8 | 888.3 | 1003.7 |
| 11.9 | 544.7 | 642.3 | 768.7 | 863.4 | 957.8 | 1082.2 |
| 12.2 | 589.0 | 694.6 | 831.2 | 933.6 | 1035.6 | 1170.3 |
| 12.6 | 638.4 | 752.8 | 900.9 | 1011.9 | 1122.5 | 1268.3 |
| 13.0 | 692.9 | 817.1 | 977.8 | 1098.3 | 1218.3 | 1376.6 |
| 13.4 | 752.1 | 886.9 | 1061.4 | 1192.2 | 1322.5 | 1494.3 |
| 13.8 | 815.0 | 961.1 | 1150.1 | 1291.8 | 1433.0 | 1619.2 |
| 14.2 | 879.0 | 1036.6 | 1240.5 | 1393.3 | 1545.6 | 1746.5 |
| 14.6 | 939.6 | 1108.1 | 1326.1 | 1489.4 | 1652.2 | 1866.9 |
| 15.0 | 988.4 | 1165.5 | 1394.8 | 1566.7 | 1737.9 | 1963.7 |
| 15.5 | 1009.9 | 1191.0 | 1425.3 | 1600.8 | 1775.8 | 2006.6 |
| 16.0 | 988.8 | 1166.0 | 1395.4 | 1567.3 | 1738.6 | 1964.5 |
| 16.6 | 942.4 | 1111.3 | 1329.9 | 1493.7 | 1656.9 | 1872.3 |
| 17.2 | 886.5 | 1045.4 | 1251.1 | 1405.2 | 1558.8 | 1761.4 |
| 17.8 | 829.4 | 978.0 | 1170.4 | 1314.6 | 1458.3 | 1647.8 |
| 18.4 | 774.8 | 913.7 | 1093.4 | 1228.1 | 1362.3 | 1539.4 |
| 19.0 | 724.6 | 854.5 | 1022.6 | 1148.5 | 1274.0 | 1439.6 |
| 19.6 | 679.3 | 801.0 | 958.6 | 1076.7 | 1194.4 | 1349.6 |
| 20.2 | 638.9 | 753.4 | 901.6 | 1012.7 | 1123.4 | 1269.4 |
| 20.9 | 603.0 | 711.1 | 851.0 | 955.9 | 1060.3 | 1198.2 |
| 21.6 | 571.3 | 673.7 | 806.2 | 905.6 | 1004.5 | 1135.1 |
| 22.2 | 543.2 | 640.5 | 766.5 | 861.0 | 955.0 | 1079.2 |
| 22.9 | 518.2 | 611.0 | 731.3 | 821.3 | 911.1 | 1029.5 |
| 23.6 | 495.9 | 584.8 | 699.8 | 786.0 | 871.9 | 985.2 |
| 24.3 | 475.9 | 561.2 | 671.6 | 754.4 | 836.8 | 945.6 |
| 25.0 | 458.0 | 540.1 | 646.3 | 725.9 | 805.3 | 909.9 |
| 25.7 | 441.7 | 520.9 | 623.4 | 700.2 | 776.7 | 877.7 |
| 26.5 | 427.0 | 503.5 | 602.6 | 676.8 | 750.8 | 848.4 |
| 27.2 | 413.6 | 487.7 | 583.6 | 655.5 | 727.2 | 821.7 |
| 27.9 | 401.2 | 473.1 | 566.2 | 636.0 | 705.5 | 797.2 |
| 28.7 | 389.9 | 459.8 | 550.2 | 618.0 | 685.5 | 774.6 |
| 29.4 | 379.4 | 447.4 | 535.4 | 601.4 | 667.1 | 753.8 |
| 30.1 | 369.6 | 435.9 | 521.7 | 585.9 | 649.9 | 734.4 |
| 30.9 | 360.6 | 425.2 | 508.9 | 571.5 | 634.0 | 716.4 |
| 31.6 | 352.1 | 415.2 | 496.9 | 558.1 | 619.1 | 699.6 |
| 32.4 | 344.2 | 405.9 | 485.7 | 545.5 | 605.2 | 683.8 |
| 33.2 | 336.7 | 397.1 | 475.2 | 533.7 | 592.0 | 669.0 |
| 33.9 | 329.7 | 388.8 | 465.3 | 522.6 | 579.7 | 655.0 |
| 34.7 | 323.1 | 381.0 | 455.9 | 512.1 | 568.0 | 641.9 |
| 35.5 | 316.8 | 373.6 | 447.1 | 502.1 | 557.0 | 629.4 |
| 36.2 | 310.8 | 366.6 | 438.7 | 492.7 | 546.6 | 617.6 |
| 37.0 | 305.2 | 359.9 | 430.7 | 483.8 | 536.6 | 606.4 |
| 37.8 | 299.8 | 353.6 | 423.1 | 475.2 | 527.2 | 595.7 |
| 38.6 | 294.7 | 347.5 | 415.9 | 467.1 | 518.2 | 585.5 |
| 39.3 | 289.8 | 341.8 | 409.0 | 459.4 | 509.6 | 575.8 |
| 40.1 | 285.2 | 336.3 | 402.4 | 452.0 | 501.4 | 566.5 |
| 40.9 | 280.7 | 331.0 | 396.1 | 444.9 | 493.5 | 557.7 |
| 41.7 | 276.4 | 325.9 | 390.1 | 438.1 | 486.0 | 549.2 |
| 42.5 | 272.3 | 321.1 | 384.3 | 431.6 | 478.8 | 541.0 |
| 43.3 | 268.4 | 316.5 | 378.7 | 425.4 | 471.9 | 533.2 |
| 44.0 | 264.6 | 312.0 | 373.4 | 419.4 | 465.2 | 525.7 |
| 44.8 | 260.9 | 307.7 | 368.2 | 413.6 | 458.8 | 518.4 |
| 45.6 | 257.4 | 303.6 | 363.3 | 408.0 | 452.6 | 511.5 |
| 46.4 | 254.0 | 299.6 | 358.5 | 402.7 | 446.7 | 504.7 |
| 47.2 | 250.8 | 295.7 | 353.9 | 397.5 | 441.0 | 498.3 |
| 48.0 | 247.6 | 292.0 | 349.5 | 392.5 | 435.4 | 492.0 |
| 48.8 | 244.6 | 288.4 | 345.2 | 387.7 | 430.1 | 486.0 |
| 49.6 | 241.7 | 285.0 | 341.0 | 383.0 | 424.9 | 480.1 |
| 50.4 | 238.8 | 281.6 | 337.0 | 378.5 | 419.9 | 474.5 |
| 51.2 | 236.1 | 278.4 | 333.1 | 374.2 | 415.1 | 469.0 |
| 52.0 | 233.4 | 275.2 | 329.4 | 369.9 | 410.4 | 463.7 |
| 52.8 | 230.8 | 272.2 | 325.7 | 365.8 | 405.8 | 458.6 |
| 53.6 | 228.3 | 269.2 | 322.2 | 361.9 | 401.4 | 453.6 |
| 54.4 | 225.9 | 266.4 | 318.8 | 358.0 | 397.1 | 448.8 |
| 55.2 | 223.5 | 263.6 | 315.4 | 354.3 | 393.0 | 444.1 |
| 56.0 | 221.2 | 260.9 | 312.2 | 350.6 | 389.0 | 439.5 |
| 56.8 | 219.0 | 258.2 | 309.0 | 347.1 | 385.0 | 435.1 |
| 57.6 | 216.8 | 255.7 | 306.0 | 343.7 | 381.2 | 430.8 |
| 58.4 | 214.7 | 253.2 | 303.0 | 340.3 | 377.5 | 426.6 |
| 59.2 | 212.7 | 250.8 | 300.1 | 337.1 | 373.9 | 422.5 |
| 60.0 | 210.7 | 248.4 | 297.3 | 333.9 | 370.4 | 418.5 |

Tabella A1.1 - Idrogrammi sintetici di piena nella sezione di Crevoladossola per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A1.1 - Idrogrammi sintetici di piena nella sezione di Crevoladossola per i diversi tempi di ritorno presi in esame

| Sezione di Domodossola: idrogrammi sintetici di piena |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPO [ore] | QD T=10 | QD T=20 | QD T=50 | QD T=100 | QD T=200 |  | QD T=500 |
| 0.0 | 168.3 | 198.5 | 237.5 | 266.8 | 295.9 | 334.4 |  |
| 0.2 | 169.5 | 199.9 | 239.2 | 268.6 | 298.0 | 336.7 |  |
| 0.4 | 170.7 | 201.3 | 240.9 | 270.6 | 300.1 | 339.1 |  |
| 0.6 | 172.0 | 202.8 | 242.7 | 272.6 | 302.4 | 341.6 |  |
| 0.8 | 173.3 | 204.3 | 244.5 | 274.7 | 304.7 | 344.3 |  |
| 1.0 | 174.7 | 206.0 | 246.5 | 276.8 | 307.1 | 347.0 |  |
| 1.2 | 176.1 | 207.7 | 248.5 | 279.1 | 309.6 | 349.9 |  |
| 1.4 | 177.6 | 209.4 | 250.6 | 281.5 | 312.3 | 352.9 |  |
| 1.6 | 179.2 | 211.3 | 252.9 | 284.0 | 315.0 | 356.0 |  |
| 1.8 | 180.8 | 213.2 | 255.2 | 286.6 | 317.9 | 359.3 |  |
| 2.0 | 182.6 | 215.3 | 257.6 | 289.4 | 321.0 | 362.7 |  |
| 2.2 | 184.4 | 217.4 | 260.2 | 292.3 | 324.2 | 366.3 |  |
| 2.4 | 186.3 | 219.7 | 262.9 | 295.3 | 327.6 | 370.1 |  |
| 2.6 | 188.3 | 222.1 | 265.8 | 298.5 | 331.1 | 374.1 |  |
| 2.8 | 190.4 | 224.6 | 268.8 | 301.9 | 334.9 | 378.4 |  |
| 3.0 | 192.7 | 227.2 | 271.9 | 305.4 | 338.8 | 382.8 |  |
| 3.3 | 195.1 | 230.0 | 275.3 | 309.2 | 343.0 | 387.6 |  |
| 3.5 | 197.6 | 233.0 | 278.8 | 313.2 | 347.4 | 392.6 |  |
| 3.7 | 200.3 | 236.1 | 282.6 | 317.4 | 352.1 | 397.9 |  |
| 3.9 | 203.1 | 239.5 | 286.6 | 321.9 | 357.1 | 403.5 |  |
| 4.1 | 206.1 | 243.0 | 290.9 | 326.7 | 362.4 | 409.5 |  |
| 4.3 | 209.3 | 246.8 | 295.4 | 331.8 | 368.0 | 415.9 |  |
| 4.5 | 212.7 | 250.9 | 300.2 | 337.2 | 374.0 | 422.7 |  |
| 4.7 | 216.4 | 255.2 | 305.4 | 343.0 | 380.5 | 429.9 |  |
| 5.0 | 220.3 | 259.8 | 310.9 | 349.2 | 387.3 | 437.7 |  |
| 5.2 | 224.5 | 264.7 | 316.8 | 355.8 | 394.7 | 446.0 |  |
| 5.4 | 228.9 | 270.0 | 323.1 | 362.9 | 402.5 | 454.9 |  |
| 5.6 | 233.7 | 275.6 | 329.9 | 370.5 | 411.0 | 464.4 |  |
| 5.9 | 238.9 | 281.7 | 337.2 | 378.7 | 420.1 | 474.7 |  |
| 6.1 | 244.5 | 288.3 | 345.0 | 387.5 | 429.9 | 485.8 |  |
| 6.3 | 250.5 | 295.4 | 353.5 | 397.1 | 440.5 | 497.7 |  |
| 6.6 | 257.0 | 303.1 | 362.7 | 407.4 | 451.9 | 510.6 |  |
| 6.8 | 264.0 | 311.4 | 372.6 | 418.5 | 464.2 | 524.6 |  |
| 7.0 | 271.7 | 320.3 | 383.4 | 430.6 | 477.7 | 539.7 |  |
| 7.3 | 279.9 | 330.1 | 395.1 | 443.7 | 492.2 | 556.2 |  |
| 7.5 | 289.0 | 340.8 | 407.8 | 458.0 | 508.1 | 574.1 |  |
| 7.8 | 298.8 | 352.4 | 421.7 | 473.6 | 525.4 | 593.7 |  |
| 8.0 | 309.5 | 365.0 | 436.8 | 490.7 | 544.3 | 615.0 |  |
| 8.3 | 321.3 | 378.9 | 453.5 | 509.3 | 565.0 | 638.4 |  |
| 8.5 | 334.2 | 394.1 | 471.7 | 529.8 | 587.7 | 664.1 |  |
| 8.8 | 348.4 | 410.9 | 491.7 | 552.3 | 612.7 | 692.3 |  |
| 9.1 | 364.1 | 429.4 | 513.9 | 577.2 | 640.2 | 723.4 |  |
| 9.3 | 381.4 | 449.8 | 538.3 | 604.6 | 670.7 | 757.9 |  |
| 9.6 | 400.6 | 472.4 | 565.4 | 635.0 | 704.4 | 796.0 |  |
| 9.9 | 421.9 | 497.6 | 595.4 | 668.8 | 741.9 | 838.3 |  |
| 10.2 | 445.6 | 525.5 | 628.9 | 706.4 | 783.6 | 885.4 |  |
| 10.5 | 472.1 | 556.7 | 666.2 | 748.3 | 830.0 | 937.9 |  |
| 10.8 | 501.6 | 591.5 | 707.8 | 795.0 | 881.9 | 996.5 |  |
| 11.1 | 534.5 | 630.4 | 754.4 | 847.3 | 939.9 | 1062.0 |  |
| 11.4 | 571.4 | 673.8 | 806.4 | 905.7 | 1004.7 | 1135.3 |  |
| 11.8 | 612.6 | 722.4 | 864.5 | 971.0 | 1077.1 | 1217.1 |  |
| 12.1 | 658.4 | 776.5 | 929.2 | 1043.7 | 1157.7 | 1308.2 |  |
| 12.5 | 709.4 | 836.5 | 1001.1 | 1124.4 | 1247.3 | 1409.4 |  |
| 12.8 | 765.5 | 902.7 | 1080.3 | 1213.4 | 1346.0 | 1521.0 |  |
| 13.2 | 826.8 | 975.0 | 1166.8 | 1310.5 | 1453.7 | 1642.7 |  |
| 13.6 | 892.5 | 1052.5 | 1259.6 | 1414.8 | 1569.4 | 1773.3 |  |
| 14.0 | 961.4 | 1133.7 | 1356.7 | 1523.9 | 1690.4 | 1910.1 |  |
| 14.4 | 1030.5 | 1215.2 | 1454.3 | 1633.5 | 1812.0 | 2047.5 |  |
| 14.8 | 1095.0 | 1291.2 | 1545.2 | 1735.6 | 1925.3 | 2175.5 |  |
| 15.3 | 1145.9 | 1351.3 | 1617.2 | 1816.4 | 2014.9 | 2276.8 |  |
| 15.8 | 1168.1 | 1377.5 | 1648.5 | 1851.6 | 2053.9 | 2320.8 |  |
| 16.3 | 1146.3 | 1351.8 | 1617.7 | 1817.0 | 2015.6 | 2277.5 |  |
| 16.8 | 1097.6 | 1294.3 | 1549.0 | 1739.8 | 1929.9 | 2180.7 |  |
| 17.4 | 1037.9 | 1224.0 | 1464.8 | 1645.2 | 1825.0 | 2062.2 |  |
| 18.0 | 975.8 | 1150.7 | 1377.1 | 1546.7 | 1715.8 | 1938.8 |  |
| 18.6 | 915.6 | 1079.7 | 1292.1 | 1451.3 | 1609.9 | 1819.1 |  |
| 19.2 | 859.4 | 1013.5 | 1212.9 | 1362.3 | 1511.1 | 1707.5 |  |
| 19.8 | 808.1 | 953.0 | 1140.5 | 1281.0 | 1421.0 | 1605.6 |  |
| 20.5 | 761.9 | 898.4 | 1075.2 | 1207.7 | 1339.6 | 1513.7 |  |
| 21.1 | 720.5 | 849.6 | 1016.7 | 1142.0 | 1266.8 | 1431.4 |  |
| 21.8 | 683.5 | 806.0 | 964.5 | 1083.3 | 1201.7 | 1357.9 |  |
| 22.4 | 650.4 | 767.0 | 917.9 | 1031.0 | 1143.7 | 1292.3 |  |
| 23.1 | 620.9 | 732.2 | 876.3 | 984.2 | 1091.8 | 1233.7 |  |
| 23.8 | 594.5 | 701.1 | 839.0 | 942.3 | 1045.3 | 1181.2 |  |
| 24.5 | 570.8 | 673.0 | 805.5 | 904.7 | 1003.6 | 1134.0 |  |
| 25.2 | 549.3 | 647.8 | 775.2 | 870.7 | 965.9 | 1091.4 |  |
| 25.9 | 529.9 | 624.9 | 747.8 | 840.0 | 931.8 | 1052.9 |  |
| 26.6 | 512.3 | 604.1 | 722.9 | 812.0 | 900.7 | 1017.8 |  |
| 27.3 | 496.1 | 585.1 | 700.2 | 786.4 | 872.4 | 985.7 |  |
| 28.1 | 481.3 | 567.6 | 679.3 | 763.0 | 846.3 | 956.3 |  |
| 28.8 | 467.7 | 551.5 | 660.1 | 741.4 | 822.4 | 929.3 |  |
| 29.5 | 455.1 | 536.7 | 642.3 | 721.4 | 800.2 | 904.2 |  |
| 30.3 | 443.4 | 522.9 | 625.8 | 702.9 | 779.7 | 881.0 |  |
| 31.0 | 432.5 | 510.1 | 610.4 | 685.6 | 760.5 | 859.4 |  |
| 31.8 | 422.4 | 498.1 | 596.1 | 669.5 | 742.7 | 839.2 |  |
| 32.5 | 412.9 | 486.9 | 582.6 | 654.4 | 725.9 | 820.3 |  |
| 33.3 | 403.9 | 476.3 | 570.0 | 640.2 | 710.2 | 802.5 |  |
| 34.0 | 395.5 | 466.4 | 558.1 | 626.9 | 695.4 | 785.8 |  |
| 34.8 | 387.5 | 457.0 | 546.9 | 614.3 | 681.4 | 770.0 |  |
| 35.6 | 380.0 | 448.1 | 536.3 | 602.3 | 668.2 | 755.0 |  |
| 36.3 | 372.9 | 439.7 | 526.2 | 591.0 | 655.6 | 740.8 |  |
| 37.1 | 366.1 | 431.7 | 516.7 | 580.3 | 643.7 | 727.4 |  |
| 37.9 | 359.7 | 424.1 | 507.6 | 570.1 | 632.4 | 714.6 |  |
| 38.6 | 353.5 | 416.9 | 498.9 | 560.4 | 621.6 | 702.4 |  |
| 39.4 | 347.7 | 410.0 | 490.7 | 551.1 | 611.3 | 690.8 |  |
| 40.2 | 342.1 | 403.4 | 482.8 | 542.2 | 601.5 | 679.7 |  |
| 41.0 | 336.7 | 397.1 | 475.2 | 533.8 | 592.1 | 669.0 |  |
| 41.7 | 331.6 | 391.0 | 468.0 | 525.6 | 583.1 | 658.8 |  |
| 42.5 | 326.7 | 385.2 | 461.0 | 517.8 | 574.4 | 649.1 |  |
| 43.3 | 322.0 | 379.7 | 454.4 | 510.3 | 566.1 | 639.7 |  |
| 44.1 | 317.4 | 374.3 | 448.0 | 503.1 | 558.1 | 630.7 |  |
| 44.9 | 313.1 | 369.2 | 441.8 | 496.2 | 550.5 | 622.0 |  |
| 45.7 | 308.9 | 364.2 | 435.9 | 489.6 | 543.1 | 613.6 |  |
| 46.5 | 304.8 | 359.4 | 430.1 | 483.1 | 535.9 | 605.6 |  |
| 47.3 | 300.9 | 354.8 | 424.6 | 476.9 | 529.1 | 597.8 |  |
| 48.0 | 297.1 | 350.4 | 419.3 | 471.0 | 522.4 | 590.3 |  |
| 48.8 | 293.5 | 346.1 | 414.2 | 465.2 | 516.0 | 583.1 |  |
| 49.6 | 289.9 | 341.9 | 409.2 | 459.6 | 509.8 | 576.1 |  |
| 50.4 | 286.5 | 337.9 | 404.4 | 454.2 | 503.8 | 569.3 |  |
| 51.2 | 283.2 | 334.0 | 399.7 | 449.0 | 498.0 | 562.7 |  |
| 52.0 | 280.0 | 330.2 | 395.2 | 443.9 | 492.4 | 556.4 |  |
| 52.8 | 276.9 | 326.6 | 390.8 | 439.0 | 486.9 | 550.2 |  |
| 53.6 | 273.9 | 323.0 | 386.6 | 434.2 | 481.6 | 544.2 |  |
| 54.4 | 271.0 | 319.6 | 382.5 | 429.6 | 476.5 | 538.4 |  |
| 55.2 | 268.2 | 316.2 | 378.5 | 425.1 | 471.5 | 532.8 |  |
| 56.0 | 265.4 | 313.0 | 374.6 | 420.7 | 466.7 | 527.4 |  |
| 56.8 | 262.7 | 309.8 | 370.8 | 416.5 | 462.0 | 522.0 |  |
| 57.6 | 260.1 | 306.8 | 367.1 | 412.4 | 457.4 | 516.9 |  |
| 58.4 | 257.6 | 303.8 | 363.6 | 408.3 | 453.0 | 511.8 |  |
| 59.2 | 255.2 | 300.9 | 360.1 | 404.4 | 448.6 | 506.9 |  |
| 60.0 | 252.8 | 298.1 | 356.7 | 400.6 | 444.4 | 502.2 |  |

Tabella A1.2 - Idrogrammi sintetici di piena nella sezione di Domodossola per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A1.2 - Idrogrammi sintetici di piena nella sezione di Domodossola per i diversi tempi di ritorno presi in esame

| Sezione di Candoglia: idrogrammi sintetici di piena |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMPO [ore] | QD T=10 | QD T=20 | QD T=50 | QD T=100 | QD T=200 | QD T=500 |
| 0.0 | 523.0 | 616.7 | 737.0 | 828.0 | 919.0 | 1038.0 |
| 3.6 | 376.0 | 443.4 | 530.0 | 595.0 | 661.0 | 746.0 |
| 6.7 | 384.0 | 452.8 | 542.0 | 609.0 | 675.0 | 763.0 |
| 8.2 | 465.0 | 548.3 | 656.0 | 736.0 | 817.0 | 923.0 |
| 9.8 | 644.0 | 759.4 | 908.0 | 1020.0 | 1131.0 | 1278.0 |
| 11.7 | 927.0 | 1093.1 | 1308.0 | 1470.0 | 1630.0 | 1842.0 |
| 13.9 | 1277.0 | 1505.9 | 1802.0 | 2024.0 | 2246.0 | 2537.0 |
| 15.1 | 1448.0 | 1707.5 | 2044.0 | 2296.0 | 2546.0 | 2877.0 |
| 16.4 | 1620.0 | 1910.4 | 2287.0 | 2568.0 | 2849.0 | 3219.0 |
| 17.9 | 1753.0 | 2067.2 | 2474.0 | 2779.0 | 3083.0 | 3483.0 |
| 18.4 | 1790.0 | 2110.8 | 2526.0 | 2837.0 | 3147.0 | 3556.0 |
| 18.9 | 1824.0 | 2150.9 | 2573.0 | 2890.0 | 3206.0 | 3623.0 |
| 19.4 | 1849.0 | 2180.4 | 2609.0 | 2930.0 | 3250.0 | 3673.0 |
| 19.9 | 1824.0 | 2150.9 | 2573.0 | 2890.0 | 3206.0 | 3623.0 |
| 20.4 | 1792.0 | 2113.2 | 2528.0 | 2840.0 | 3150.0 | 3559.0 |
| 20.9 | 1758.0 | 2073.1 | 2480.0 | 2786.0 | 3090.0 | 3492.0 |
| 22.4 | 1636.0 | 1929.2 | 2309.0 | 2593.0 | 2877.0 | 3250.0 |
| 24.1 | 1498.0 | 1766.5 | 2114.0 | 2374.0 | 2634.0 | 2976.0 |
| 25.9 | 1363.0 | 1607.3 | 1923.0 | 2160.0 | 2396.0 | 2707.0 |
| 29.7 | 1102.0 | 1299.5 | 1555.0 | 1747.0 | 1937.0 | 2189.0 |
| 33.8 | 917.0 | 1081.4 | 1294.0 | 1453.0 | 1612.0 | 1821.0 |
| 38.2 | 770.0 | 908.0 | 1087.0 | 1221.0 | 1354.0 | 1530.0 |
| 42.7 | 686.0 | 809.0 | 968.0 | 1087.0 | 1206.0 | 1363.0 |
| 51.6 | 536.0 | 632.1 | 756.0 | 850.0 | 942.0 | 1065.0 |
| 60.0 | 465.0 | 548.3 | 656.0 | 737.0 | 817.0 | 924.0 |

Tabella A1.3 - Idrogrammi sintetici di piena nella sezione di Candoglia per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A1.3 - Idrogrammi sintetici di piena nella sezione di Candoglia per i diversi tempi di ritorno presi in esame

# Appendice 2: Idrogrammi di piena affluenti minori intercettati dalle opere in progetto (T=10, 20, 50, 100, 200 e 500 anni)

Si riportano di seguito le tabelle e i grafici relativi agli idrogrammi di piena dei bacini intercettati dalle opere in progetto.

#### Sottobacino 1

|  | T=10 |  | T=20 |  | T=50 |  | T=100 |  | T=200 |  | T=500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM |
| (ore) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) |
| 0.08 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 1.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 11 |
| 1.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.11 | 45 |
| 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 12 | 0.23 | 116 |
| 1.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0.11 | 45 | 0.40 | 235 |
| 1.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 16 | 0.22 | 110 | 0.61 | 417 |
| 2.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 50 | 0.36 | 219 | 0.86 | 676 |
| 2.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 12 | 0.22 | 116 | 0.55 | 383 | 1.16 | 1023 |
| 2.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.09 | 40 | 0.36 | 223 | 0.77 | 614 | 1.50 | 1474 |
| 2.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.18 | 93 | 0.53 | 383 | 1.03 | 923 | 1.89 | 2042 |
| 2.33 | 0.00 | 0 | 0.01 | 5 | 0.29 | 181 | 0.74 | 604 | 1.33 | 1324 | 2.33 | 2741 |
| 2.42 | 0.00 | 0 | 0.05 | 20 | 0.44 | 313 | 0.98 | 899 | 1.68 | 1827 | 2.78 | 3576 |
| 2.50 | 0.00 | 0 | 0.11 | 54 | 0.62 | 498 | 1.27 | 1279 | 2.06 | 2445 | 3.24 | 4548 |
| 2.58 | 0.01 | 2 | 0.20 | 114 | 0.82 | 745 | 1.59 | 1755 | 2.45 | 3181 | 3.71 | 5660 |
| 2.67 | 0.03 | 11 | 0.31 | 206 | 1.06 | 1064 | 1.94 | 2337 | 2.86 | 4038 | 4.18 | 6914 |
| 2.75 | 0.07 | 33 | 0.44 | 339 | 1.34 | 1465 | 2.30 | 3028 | 3.27 | 5019 | 4.66 | 8313 |
| 2.83 | 0.14 | 74 | 0.61 | 521 | 1.64 | 1957 | 2.68 | 3830 | 3.69 | 6126 | 5.16 | 9861 |
| 2.92 | 0.23 | 142 | 0.80 | 760 | 1.96 | 2545 | 3.06 | 4748 | 4.12 | 7363 | 5.67 | 11561 |
| 3.00 | 0.34 | 243 | 1.02 | 1065 | 2.28 | 3230 | 3.45 | 5784 | 4.57 | 8734 | 6.19 | 13418 |
| 3.08 | 0.47 | 383 | 1.27 | 1446 | 2.62 | 4016 | 3.86 | 6943 | 5.03 | 10243 | 6.73 | 15436 |
| 3.17 | 0.63 | 572 | 1.54 | 1907 | 2.97 | 4907 | 4.29 | 8228 | 5.51 | 11895 | 7.29 | 17622 |
| 3.25 | 0.81 | 815 | 1.82 | 2452 | 3.34 | 5908 | 4.73 | 9646 | 6.00 | 13696 | 7.86 | 19981 |
| 3.33 | 1.03 | 1124 | 2.11 | 3085 | 3.72 | 7024 | 5.19 | 11203 | 6.52 | 15653 | 8.47 | 22521 |
| 3.42 | 1.27 | 1504 | 2.42 | 3811 | 4.12 | 8259 | 5.67 | 12903 | 7.06 | 17771 | 9.10 | 25250 |
| 3.50 | 1.52 | 1959 | 2.75 | 4635 | 4.54 | 9621 | 6.18 | 14756 | 7.63 | 20061 | 9.76 | 28177 |
| 3.58 | 1.79 | 2496 | 3.09 | 5562 | 4.99 | 11117 | 6.71 | 16770 | 8.23 | 22530 | 10.46 | 31314 |
| 3.67 | 2.07 | 3118 | 3.46 | 6599 | 5.46 | 12754 | 7.28 | 18955 | 8.87 | 25192 | 11.20 | 34674 |
| 3.75 | 2.38 | 3832 | 3.85 | 7754 | 5.97 | 14544 | 7.89 | 21322 | 9.55 | 28057 | 11.99 | 38271 |
| 3.83 | 2.71 | 4646 | 4.27 | 9036 | 6.51 | 16497 | 8.54 | 23885 | 10.28 | 31142 | 12.84 | 42122 |
| 3.92 | 3.07 | 5567 | 4.73 | 10455 | 7.10 | 18627 | 9.25 | 26661 | 11.07 | 34464 | 13.75 | 46248 |
| 4.00 | 3.46 | 6606 | 5.23 | 12025 | 7.74 | 20951 | 10.02 | 29668 | 11.94 | 38045 | 14.75 | 50674 |
| 4.08 | 3.90 | 7776 | 5.79 | 13761 | 8.45 | 23487 | 10.87 | 32930 | 12.89 | 41911 | 15.86 | 55431 |
| 4.17 | 4.38 | 9090 | 6.40 | 15682 | 9.25 | 26260 | 11.82 | 36476 | 13.94 | 46095 | 17.08 | 60555 |
| 4.25 | 4.93 | 10570 | 7.10 | 17812 | 10.14 | 29302 | 12.89 | 40343 | 15.14 | 50636 | 18.46 | 66094 |
| 4.33 | 5.56 | 12238 | 7.90 | 20183 | 11.16 | 32651 | 14.12 | 44578 | 16.51 | 55589 | 20.05 | 72109 |
| 4.42 | 6.31 | 14130 | 8.84 | 22836 | 12.37 | 36362 | 15.56 | 49245 | 18.11 | 61023 | 21.91 | 78681 |
| 4.50 | 7.20 | 16291 | 9.98 | 25831 | 13.82 | 40509 | 17.29 | 54433 | 20.05 | 67039 | 24.15 | 85928 |
| 4.58 | 8.34 | 18794 | 11.42 | 29258 | 15.66 | 45207 | 19.49 | 60280 | 22.50 | 73790 | 26.99 | 94023 |
| 4.67 | 9.89 | 21762 | 13.38 | 33271 | 18.15 | 50652 | 22.46 | 67018 | 25.81 | 81534 | 30.82 | 103269 |
| 4.75 | 12.35 | 25468 | 16.48 | 38215 | 22.09 | 57279 | 27.16 | 75165 | 31.05 | 90849 | 36.87 | 114330 |
| 4.83 | 21.26 | 31845 | 27.53 | 46475 | 35.97 | 68071 | 43.60 | 88244 | 49.27 | 105630 | 57.82 | 131677 |
| 4.92 | 31.37 | 41254 | 39.83 | 58425 | 51.12 | 83407 | 61.34 | 106645 | 68.75 | 126255 | 80.01 | 155681 |
| 5.00 | 34.97 | 51744 | 44.14 | 71666 | 56.32 | 100303 | 67.36 | 126853 | 75.30 | 148845 | 87.40 | 181900 |
| 5.08 | 37.57 | 63013 | 47.20 | 85825 | 59.97 | 118294 | 71.54 | 148316 | 79.81 | 172788 | 92.43 | 209630 |
| 5.17 | 39.56 | 74881 | 49.51 | 100677 | 62.67 | 137095 | 74.60 | 170697 | 83.07 | 197711 | 96.04 | 238442 |
| 5.25 | 41.08 | 87205 | 51.23 | 116047 | 64.64 | 156485 | 76.80 | 193736 | 85.37 | 223323 | 98.53 | 268001 |
| 5.33 | 42.18 | 99859 | 52.42 | 131774 | 65.93 | 176264 | 78.19 | 217193 | 86.79 | 249359 | 100.00 | 298002 |
| 5.42 | 42.82 | 112704 | 53.04 | 147688 | 66.50 | 196215 | 78.72 | 240810 | 87.25 | 275533 | 100.37 | 328114 |
| 5.50 | 42.86 | 125562 | 52.92 | 163562 | 66.13 | 216053 | 78.13 | 264250 | 86.45 | 301468 | 99.30 | 357903 |
| 5.58 | 41.82 | 138107 | 51.43 | 178992 | 64.03 | 235263 | 75.50 | 286899 | 83.39 | 326484 | 95.60 | 386583 |
| 5.67 | 34.18 | 148360 | 41.80 | 191531 | 51.76 | 250790 | 60.84 | 305150 | 67.02 | 346589 | 76.63 | 409573 |
| 5.75 | 25.18 | 155915 | 30.73 | 200751 | 37.98 | 262183 | 44.59 | 318526 | 49.07 | 361309 | 56.06 | 426392 |
| 5.83 | 22.54 | 162678 | 27.47 | 208992 | 33.90 | 272353 | 39.77 | 330458 | 43.74 | 374430 | 49.94 | 441374 |
| 5.92 | 20.75 | 168902 | 25.25 | 216568 | 31.13 | 281692 | 36.50 | 341406 | 40.11 | 386463 | 45.78 | 455107 |
| 6.00 | 19.38 | 174718 | 23.57 | 223640 | 29.03 | 290401 | 34.02 | 351611 | 37.37 | 397675 | 42.63 | 467896 |
| 6.08 | 18.29 | 180206 | 22.23 | 230309 | 27.35 | 298607 | 32.04 | 361222 | 35.18 | 408228 | 40.11 | 479930 |
| 6.17 | 17.39 | 185422 | 21.11 | 236643 | 25.96 | 306395 | 30.39 | 370339 | 33.36 | 418237 | 38.03 | 491338 |
| 6.25 | 16.62 | 190408 | 20.16 | 242692 | 24.78 | 313828 | 29.00 | 379038 | 31.82 | 427783 | 36.26 | 502216 |
| 6.33 | 15.95 | 195193 | 19.34 | 248495 | 23.75 | 320954 | 27.79 | 387375 | 30.48 | 436928 | 34.73 | 512634 |
| 6.42 | 15.36 | 199802 | 18.62 | 254081 | 22.85 | 327810 | 26.73 | 395393 | 29.31 | 445722 | 33.38 | 522649 |
| 6.50 | 14.84 | 204255 | 17.98 | 259475 | 22.05 | 334426 | 25.78 | 403128 | 28.27 | 454203 | 32.19 | 532305 |
| 6.58 | 14.37 | 208567 | 17.40 | 264696 | 21.34 | 340827 | 24.94 | 410610 | 27.34 | 462404 | 31.12 | 541641 |
| 6.67 | 13.95 | 212753 | 16.88 | 269761 | 20.69 | 347034 | 24.18 | 417863 | 26.49 | 470353 | 30.15 | 550687 |
| 6.75 | 13.56 | 216822 | 16.41 | 274683 | 20.10 | 353064 | 23.48 | 424907 | 25.73 | 478070 | 29.27 | 559468 |
| 6.83 | 13.21 | 220785 | 15.97 | 279475 | 19.56 | 358931 | 22.84 | 431759 | 25.02 | 485577 | 28.47 | 568008 |
| 6.92 | 12.88 | 224650 | 15.57 | 284146 | 19.06 | 364649 | 22.26 | 438436 | 24.38 | 492890 | 27.72 | 576326 |
| 7.00 | 12.58 | 228425 | 15.20 | 288707 | 18.60 | 370229 | 21.71 | 444950 | 23.78 | 500023 | 27.04 | 584437 |
| 7.08 | 12.30 | 232115 | 14.86 | 293164 | 18.17 | 375681 | 21.21 | 451313 | 23.22 | 506990 | 26.40 | 592358 |
| 7.17 | 12.04 | 235727 | 14.54 | 297525 | 17.77 | 381013 | 20.74 | 457535 | 22.70 | 513801 | 25.81 | 600101 |
| 7.25 | 11.79 | 239266 | 14.24 | 301796 | 17.40 | 386233 | 20.30 | 463626 | 22.22 | 520467 | 25.26 | 607678 |
| 7.33 | 11.56 | 242735 | 13.95 | 305982 | 17.05 | 391348 | 19.89 | 469593 | 21.77 | 526996 | 24.74 | 615099 |
| 7.42 | 11.35 | 246139 | 13.69 | 310088 | 16.72 | 396364 | 19.50 | 475443 | 21.34 | 533398 | 24.25 | 622373 |
| 7.50 | 11.14 | 249483 | 13.44 | 314120 | 16.41 | 401287 | 19.14 | 481184 | 20.94 | 539679 | 23.79 | 629509 |
| 7.58 | 10.95 | 252768 | 13.20 | 318080 | 16.12 | 406123 | 18.79 | 486822 | 20.56 | 545845 | 23.35 | 636514 |
| 7.67 | 10.77 | 255998 | 12.98 | 321973 | 15.84 | 410874 | 18.46 | 492361 | 20.20 | 551904 | 22.94 | 643396 |
| 7.75 | 10.59 | 259176 | 12.76 | 325803 | 15.58 | 415547 | 18.15 | 497808 | 19.85 | 557860 | 22.55 | 650161 |
| 7.83 | 10.43 | 262305 | 12.56 | 329571 | 15.32 | 420144 | 17.86 | 503166 | 19.53 | 563718 | 22.18 | 656814 |
| 7.92 | 10.27 | 265386 | 12.37 | 333282 | 15.09 | 424670 | 17.58 | 508439 | 19.22 | 569484 | 21.82 | 663361 |
| 8.00 | 10.12 | 268422 | 12.19 | 336937 | 14.86 | 429127 | 17.31 | 513633 | 18.92 | 575161 | 21.49 | 669806 |
| 8.08 | 9.98 | 271415 | 12.01 | 340540 | 14.64 | 433519 | 17.06 | 518749 | 18.64 | 580754 | 21.16 | 676155 |
| 8.17 | 9.84 | 274367 | 11.84 | 344092 | 14.43 | 437849 | 16.81 | 523792 | 18.37 | 586266 | 20.85 | 682412 |
| 8.25 | 9.71 | 277279 | 11.68 | 347596 | 14.23 | 442119 | 16.58 | 528765 | 18.11 | 591700 | 20.56 | 688580 |
| 8.33 | 9.58 | 280153 | 11.52 | 351054 | 14.04 | 446331 | 16.35 | 533670 | 17.87 | 597060 | 20.28 | 694663 |
| 8.42 | 9.46 | 282991 | 11.38 | 354467 | 13.86 | 450488 | 16.13 | 538511 | 17.63 | 602349 | 20.01 | 700664 |
| 8.50 | 9.34 | 285794 | 11.23 | 357837 | 13.68 | 454592 | 15.93 | 543289 | 17.40 | 607569 | 19.74 | 706587 |
| 8.58 | 9.23 | 288563 | 11.10 | 361165 | 13.51 | 458645 | 15.73 | 548007 | 17.18 | 612723 | 19.49 | 712435 |
| 8.67 | 9.12 | 291299 | 10.96 | 364454 | 13.35 | 462649 | 15.54 | 552668 | 16.97 | 617814 | 19.25 | 718211 |
| 8.75 | 9.02 | 294004 | 10.84 | 367705 | 13.19 | 466605 | 15.35 | 557273 | 16.77 | 622844 | 19.02 | 723916 |
| 8.83 | 8.92 | 296678 | 10.71 | 370919 | 13.04 | 470516 | 15.17 | 561824 | 16.57 | 627814 | 18.79 | 729554 |
| 8.92 | 8.82 | 299323 | 10.59 | 374096 | 12.89 | 474382 | 15.00 | 566323 | 16.38 | 632728 | 18.58 | 735127 |
| 9.00 | 8.72 | 301940 | 10.48 | 377240 | 12.75 | 478206 | 14.83 | 570772 | 16.19 | 637586 | 18.37 | 740637 |
| 9.08 | 8.63 | 304530 | 10.37 | 380350 | 12.61 | 481989 | 14.67 | 575173 | 16.02 | 642391 | 18.16 | 746086 |
| 9.17 | 8.54 | 307093 | 10.26 | 383427 | 12.48 | 485731 | 14.51 | 579527 | 15.84 | 647144 | 17.97 | 751476 |
| 9.25 | 8.46 | 309630 | 10.15 | 386473 | 12.35 | 489435 | 14.36 | 583835 | 15.68 | 651848 | 17.78 | 756809 |
| 9.33 | 8.37 | 312142 | 10.05 | 389489 | 12.22 | 493101 | 14.21 | 588100 | 15.52 | 656503 | 17.59 | 762086 |
| 9.42 | 8.29 | 314630 | 9.95 | 392475 | 12.10 | 496731 | 14.07 | 592321 | 15.36 | 661110 | 17.41 | 767310 |
| 9.50 | 8.22 | 317095 | 9.86 | 395432 | 11.98 | 500325 | 13.93 | 596501 | 15.21 | 665673 | 17.24 | 772482 |
| 9.58 | 8.14 | 319537 | 9.77 | 398362 | 11.87 | 503885 | 13.80 | 600641 | 15.06 | 670191 | 17.07 | 777604 |
| 9.67 | 8.06 | 321956 | 9.68 | 401265 | 11.76 | 507412 | 13.67 | 604742 | 14.92 | 674666 | 16.91 | 782676 |
| 9.75 | 7.99 | 324354 | 9.59 | 404141 | 11.65 | 510906 | 13.54 | 608804 | 14.78 | 679099 | 16.75 | 787701 |
| 9.83 | 7.92 | 326731 | 9.50 | 406991 | 11.54 | 514369 | 13.42 | 612830 | 14.64 | 683492 | 16.59 | 792679 |
| 9.92 | 7.85 | 329087 | 9.42 | 409817 | 11.44 | 517801 | 13.30 | 616820 | 14.51 | 687844 | 16.44 | 797612 |
| 10.00 | 7.79 | 331423 | 9.34 | 412618 | 11.34 | 521203 | 13.18 | 620774 | 14.38 | 692159 | 16.30 | 802501 |
| 10.08 | 7.72 | 333740 | 9.26 | 415396 | 11.24 | 524575 | 13.07 | 624694 | 14.26 | 696436 | 16.15 | 807347 |
| 10.17 | 7.66 | 336039 | 9.18 | 418151 | 11.15 | 527920 | 12.96 | 628581 | 14.13 | 700676 | 16.01 | 812152 |
| 10.25 | 7.60 | 338318 | 9.11 | 420883 | 11.06 | 531236 | 12.85 | 632436 | 14.02 | 704880 | 15.88 | 816915 |
| 10.33 | 7.54 | 340580 | 9.03 | 423593 | 10.97 | 534526 | 12.74 | 636259 | 13.90 | 709050 | 15.75 | 821639 |
| 10.42 | 7.48 | 342824 | 8.96 | 426282 | 10.88 | 537789 | 12.64 | 640050 | 13.79 | 713186 | 15.62 | 826325 |
| 10.50 | 7.42 | 345050 | 8.89 | 428950 | 10.79 | 541027 | 12.54 | 643812 | 13.68 | 717288 | 15.49 | 830972 |
| 10.58 | 7.37 | 347260 | 8.82 | 431597 | 10.71 | 544239 | 12.44 | 647544 | 13.57 | 721358 | 15.37 | 835583 |
| 10.67 | 7.31 | 349454 | 8.76 | 434225 | 10.63 | 547427 | 12.34 | 651248 | 13.46 | 725397 | 15.25 | 840157 |
| 10.75 | 7.26 | 351631 | 8.69 | 436833 | 10.55 | 550590 | 12.25 | 654923 | 13.36 | 729405 | 15.13 | 844697 |
| 10.83 | 7.21 | 353793 | 8.63 | 439422 | 10.47 | 553730 | 12.16 | 658571 | 13.26 | 733382 | 15.02 | 849202 |
| 10.92 | 7.15 | 355939 | 8.57 | 441992 | 10.39 | 556848 | 12.07 | 662191 | 13.16 | 737330 | 14.90 | 853673 |
| 11.00 | 7.10 | 358071 | 8.51 | 444544 | 10.32 | 559942 | 11.98 | 665786 | 13.06 | 741249 | 14.79 | 858111 |
| 11.08 | 7.06 | 360187 | 8.45 | 447078 | 10.24 | 563015 | 11.90 | 669355 | 12.97 | 745140 | 14.69 | 862517 |
| 11.17 | 7.01 | 362289 | 8.39 | 449594 | 10.17 | 566066 | 11.81 | 672898 | 12.88 | 749003 | 14.58 | 866891 |
| 11.25 | 6.96 | 364377 | 8.33 | 452094 | 10.10 | 569096 | 11.73 | 676417 | 12.79 | 752838 | 14.48 | 871235 |
| 11.33 | 6.91 | 366452 | 8.28 | 454576 | 10.03 | 572105 | 11.65 | 679911 | 12.70 | 756648 | 14.38 | 875548 |
| 11.42 | 6.87 | 368512 | 8.22 | 457042 | 9.96 | 575094 | 11.57 | 683382 | 12.61 | 760431 | 14.28 | 879831 |
| 11.50 | 6.82 | 370560 | 8.17 | 459492 | 9.90 | 578064 | 11.49 | 686830 | 12.53 | 764189 | 14.18 | 884086 |
| 11.58 | 6.78 | 372594 | 8.11 | 461926 | 9.83 | 581013 | 11.42 | 690254 | 12.44 | 767922 | 14.09 | 888312 |
| 11.67 | 6.74 | 374616 | 8.06 | 464345 | 9.77 | 583944 | 11.34 | 693657 | 12.36 | 771630 | 13.99 | 892510 |
| 11.75 | 6.70 | 376625 | 8.01 | 466748 | 9.71 | 586856 | 11.27 | 697037 | 12.28 | 775314 | 13.90 | 896681 |
| 11.83 | 6.66 | 378621 | 7.96 | 469136 | 9.65 | 589749 | 11.20 | 700396 | 12.20 | 778974 | 13.81 | 900825 |
| 11.92 | 6.62 | 380606 | 7.91 | 471510 | 9.58 | 592625 | 11.13 | 703734 | 12.12 | 782612 | 13.72 | 904942 |
| 12.00 | 6.58 | 382578 | 7.86 | 473869 | 9.53 | 595483 | 11.06 | 707051 | 12.05 | 786227 | 13.64 | 909033 |
| 12.08 | 5.90 | 384348 | 7.06 | 475986 | 8.55 | 598047 | 9.92 | 710027 | 10.81 | 789469 | 12.24 | 912704 |
| 12.17 | 5.23 | 385917 | 6.25 | 477861 | 7.57 | 600319 | 8.79 | 712665 | 9.58 | 792343 | 10.84 | 915956 |
| 12.25 | 4.56 | 387285 | 5.45 | 479498 | 6.61 | 602300 | 7.67 | 714965 | 8.35 | 794849 | 9.46 | 918793 |
| 12.33 | 3.90 | 388455 | 4.66 | 480896 | 5.65 | 603994 | 6.55 | 716930 | 7.14 | 796991 | 8.08 | 921217 |
| 12.42 | 3.24 | 389427 | 3.87 | 482058 | 4.69 | 605401 | 5.44 | 718563 | 5.93 | 798770 | 6.71 | 923231 |
| 12.50 | 2.58 | 390202 | 3.09 | 482984 | 3.74 | 606523 | 4.34 | 719866 | 4.73 | 800189 | 5.35 | 924837 |
| 12.58 | 1.93 | 390781 | 2.31 | 483677 | 2.80 | 607362 | 3.25 | 720840 | 3.54 | 801250 | 4.00 | 926038 |
| 12.67 | 1.28 | 391167 | 1.54 | 484138 | 1.86 | 607920 | 2.16 | 721487 | 2.35 | 801956 | 2.66 | 926836 |
| 12.75 | 0.64 | 391359 | 0.77 | 484368 | 0.93 | 608198 | 1.08 | 721810 | 1.17 | 802307 | 1.33 | 927234 |

Tabella A2.1 - Idrogrammi di piena e volumi cumulati del sottobacino 1 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A2.1 - Idrogrammi di piena del sottobacino 1 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

#### Sottobacino 2

|  | T=10 |  | T=20 |  | T=50 |  | T=100 |  | T=200 |  | T=500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM |
| (ore) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) |
| 0.08 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 1.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 18 |
| 1.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0.18 | 73 |
| 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 20 | 0.38 | 186 |
| 1.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 3 | 0.18 | 73 | 0.64 | 379 |
| 1.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 24 | 0.35 | 178 | 0.98 | 672 |
| 2.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0.18 | 79 | 0.58 | 353 | 1.39 | 1088 |
| 2.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.06 | 19 | 0.34 | 182 | 0.88 | 617 | 1.87 | 1648 |
| 2.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.15 | 64 | 0.56 | 351 | 1.24 | 989 | 2.42 | 2375 |
| 2.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.29 | 150 | 0.83 | 600 | 1.66 | 1488 | 3.05 | 3289 |
| 2.33 | 0.00 | 0 | 0.02 | 7 | 0.47 | 292 | 1.16 | 948 | 2.15 | 2132 | 3.70 | 4398 |
| 2.42 | 0.00 | 0 | 0.08 | 33 | 0.71 | 505 | 1.54 | 1411 | 2.70 | 2941 | 4.36 | 5705 |
| 2.50 | 0.00 | 0 | 0.18 | 87 | 0.99 | 802 | 1.99 | 2007 | 3.26 | 3920 | 5.03 | 7213 |
| 2.58 | 0.01 | 3 | 0.32 | 183 | 1.33 | 1200 | 2.48 | 2751 | 3.84 | 5072 | 5.70 | 8924 |
| 2.67 | 0.05 | 17 | 0.50 | 332 | 1.71 | 1714 | 2.98 | 3646 | 4.43 | 6400 | 6.40 | 10844 |
| 2.75 | 0.12 | 53 | 0.71 | 546 | 2.15 | 2357 | 3.50 | 4697 | 5.03 | 7909 | 7.11 | 12975 |
| 2.83 | 0.22 | 120 | 0.98 | 839 | 2.60 | 3136 | 4.03 | 5907 | 5.65 | 9604 | 7.83 | 15324 |
| 2.92 | 0.36 | 229 | 1.28 | 1224 | 3.06 | 4054 | 4.58 | 7282 | 6.28 | 11489 | 8.57 | 17897 |
| 3.00 | 0.54 | 391 | 1.64 | 1716 | 3.54 | 5116 | 5.15 | 8827 | 6.94 | 13570 | 9.34 | 20699 |
| 3.08 | 0.76 | 617 | 2.02 | 2322 | 4.04 | 6327 | 5.73 | 10547 | 7.62 | 15855 | 10.13 | 23738 |
| 3.17 | 1.01 | 921 | 2.42 | 3046 | 4.55 | 7693 | 6.34 | 12450 | 8.32 | 18351 | 10.95 | 27024 |
| 3.25 | 1.31 | 1314 | 2.83 | 3895 | 5.09 | 9220 | 6.98 | 14542 | 9.05 | 21065 | 11.80 | 30565 |
| 3.33 | 1.65 | 1807 | 3.26 | 4874 | 5.65 | 10916 | 7.64 | 16833 | 9.81 | 24009 | 12.69 | 34373 |
| 3.42 | 2.00 | 2408 | 3.72 | 5991 | 6.25 | 12790 | 8.33 | 19333 | 10.61 | 27193 | 13.62 | 38460 |
| 3.50 | 2.38 | 3120 | 4.20 | 7252 | 6.87 | 14851 | 9.06 | 22052 | 11.46 | 30630 | 14.60 | 42841 |
| 3.58 | 2.78 | 3953 | 4.72 | 8666 | 7.53 | 17111 | 9.84 | 25004 | 12.35 | 34334 | 15.64 | 47533 |
| 3.67 | 3.20 | 4913 | 5.26 | 10245 | 8.24 | 19582 | 10.66 | 28203 | 13.29 | 38322 | 16.74 | 52555 |
| 3.75 | 3.66 | 6011 | 5.85 | 11999 | 8.99 | 22280 | 11.55 | 31667 | 14.31 | 42615 | 17.92 | 57929 |
| 3.83 | 4.15 | 7257 | 6.48 | 13942 | 9.80 | 25221 | 12.50 | 35415 | 15.40 | 47234 | 19.18 | 63684 |
| 3.92 | 4.69 | 8664 | 7.17 | 16092 | 10.69 | 28427 | 13.53 | 39473 | 16.58 | 52209 | 20.55 | 69850 |
| 4.00 | 5.28 | 10248 | 7.92 | 18467 | 11.65 | 31923 | 14.65 | 43870 | 17.88 | 57572 | 22.05 | 76465 |
| 4.08 | 5.93 | 12029 | 8.75 | 21092 | 12.72 | 35739 | 15.90 | 48639 | 19.30 | 63363 | 23.71 | 83577 |
| 4.17 | 6.67 | 14028 | 9.68 | 23996 | 13.91 | 39913 | 17.29 | 53827 | 20.90 | 69633 | 25.55 | 91243 |
| 4.25 | 7.50 | 16277 | 10.74 | 27217 | 15.27 | 44493 | 18.87 | 59487 | 22.71 | 76445 | 27.65 | 99537 |
| 4.33 | 8.46 | 18814 | 11.95 | 30803 | 16.82 | 49540 | 20.68 | 65691 | 24.79 | 83880 | 30.05 | 108553 |
| 4.42 | 9.59 | 21691 | 13.39 | 34821 | 18.66 | 55138 | 22.82 | 72538 | 27.24 | 92052 | 32.89 | 118421 |
| 4.50 | 10.97 | 24983 | 15.14 | 39363 | 20.89 | 61407 | 25.42 | 80164 | 30.21 | 101116 | 36.34 | 129322 |
| 4.58 | 12.73 | 28802 | 17.36 | 44573 | 23.73 | 68525 | 28.72 | 88780 | 33.99 | 111313 | 40.71 | 141534 |
| 4.67 | 15.14 | 33344 | 20.41 | 50695 | 27.60 | 76806 | 33.22 | 98747 | 39.14 | 123056 | 46.67 | 155534 |
| 4.75 | 19.01 | 39047 | 25.28 | 58279 | 33.80 | 86946 | 40.42 | 110872 | 47.37 | 137267 | 56.18 | 172388 |
| 4.83 | 33.24 | 49019 | 42.95 | 71164 | 55.98 | 103739 | 66.01 | 130674 | 76.48 | 160211 | 89.65 | 199283 |
| 4.92 | 49.40 | 63838 | 62.60 | 89943 | 80.17 | 127791 | 93.60 | 158755 | 107.59 | 192488 | 125.08 | 236808 |
| 5.00 | 55.05 | 80352 | 69.34 | 110744 | 88.31 | 154283 | 102.77 | 189586 | 117.81 | 227830 | 136.59 | 277786 |
| 5.08 | 59.05 | 98066 | 74.04 | 132955 | 93.88 | 182447 | 108.99 | 222282 | 124.67 | 265232 | 144.24 | 321059 |
| 5.17 | 62.02 | 116673 | 77.45 | 156191 | 97.85 | 211802 | 113.35 | 256287 | 129.42 | 304059 | 149.46 | 365898 |
| 5.25 | 64.16 | 135921 | 79.84 | 180142 | 100.51 | 241955 | 116.20 | 291146 | 132.45 | 343796 | 152.70 | 411707 |
| 5.33 | 65.47 | 155563 | 81.19 | 204498 | 101.87 | 272517 | 117.54 | 326409 | 133.77 | 383926 | 153.95 | 457894 |
| 5.42 | 65.77 | 175293 | 81.26 | 228876 | 101.62 | 303001 | 117.02 | 361513 | 132.94 | 423809 | 152.75 | 503718 |
| 5.50 | 64.28 | 194576 | 79.10 | 252606 | 98.53 | 332561 | 113.21 | 395477 | 128.38 | 462324 | 147.22 | 547885 |
| 5.58 | 52.13 | 210216 | 63.77 | 271739 | 79.00 | 356261 | 90.48 | 422622 | 102.33 | 493023 | 117.03 | 582995 |
| 5.67 | 37.77 | 221548 | 46.12 | 285573 | 57.01 | 373364 | 65.22 | 442188 | 73.69 | 515129 | 84.21 | 608257 |
| 5.75 | 33.64 | 231640 | 41.01 | 297876 | 50.62 | 388550 | 57.87 | 459548 | 65.33 | 534728 | 74.61 | 630640 |
| 5.83 | 30.85 | 240894 | 37.56 | 309144 | 46.31 | 402444 | 52.91 | 475421 | 59.70 | 552638 | 68.14 | 651082 |
| 5.92 | 28.75 | 249518 | 34.97 | 319634 | 43.08 | 415367 | 49.18 | 490176 | 55.47 | 569278 | 63.28 | 670067 |
| 6.00 | 27.07 | 257639 | 32.90 | 329505 | 40.50 | 427516 | 46.22 | 504040 | 52.10 | 584908 | 59.42 | 687892 |
| 6.08 | 25.69 | 265345 | 31.20 | 338864 | 38.37 | 439026 | 43.77 | 517170 | 49.32 | 599705 | 56.23 | 704760 |
| 6.17 | 24.51 | 272699 | 29.75 | 347789 | 36.57 | 449996 | 41.70 | 529679 | 46.97 | 613796 | 53.53 | 720819 |
| 6.25 | 23.50 | 279749 | 28.50 | 356340 | 35.01 | 460499 | 39.91 | 541651 | 44.94 | 627279 | 51.20 | 736180 |
| 6.33 | 22.61 | 286532 | 27.41 | 364563 | 33.65 | 470594 | 38.34 | 553154 | 43.17 | 640229 | 49.17 | 750930 |
| 6.42 | 21.82 | 293079 | 26.44 | 372496 | 32.44 | 480326 | 36.95 | 564240 | 41.59 | 652707 | 47.36 | 765139 |
| 6.50 | 21.12 | 299415 | 25.57 | 380167 | 31.36 | 489734 | 35.71 | 574954 | 40.19 | 664763 | 45.75 | 778864 |
| 6.58 | 20.48 | 305559 | 24.79 | 387604 | 30.38 | 498850 | 34.59 | 585332 | 38.92 | 676439 | 44.29 | 792152 |
| 6.67 | 19.90 | 311529 | 24.08 | 394827 | 29.50 | 507699 | 33.58 | 595405 | 37.76 | 687768 | 42.97 | 805044 |
| 6.75 | 19.37 | 317340 | 23.42 | 401854 | 28.69 | 516305 | 32.64 | 605198 | 36.71 | 698781 | 41.76 | 817574 |
| 6.83 | 18.88 | 323005 | 22.83 | 408702 | 27.94 | 524688 | 31.79 | 614735 | 35.74 | 709503 | 40.65 | 829770 |
| 6.92 | 18.43 | 328534 | 22.27 | 415383 | 27.25 | 532864 | 31.00 | 624035 | 34.85 | 719957 | 39.63 | 841659 |
| 7.00 | 18.01 | 333937 | 21.76 | 421910 | 26.61 | 540849 | 30.27 | 633115 | 34.02 | 730162 | 38.68 | 853263 |
| 7.08 | 17.62 | 339224 | 21.28 | 428294 | 26.02 | 548655 | 29.58 | 641990 | 33.24 | 740135 | 37.79 | 864601 |
| 7.17 | 17.26 | 344400 | 20.83 | 434543 | 25.46 | 556294 | 28.95 | 650674 | 32.52 | 749892 | 36.97 | 875692 |
| 7.25 | 16.91 | 349475 | 20.41 | 440666 | 24.94 | 563777 | 28.35 | 659179 | 31.85 | 759446 | 36.20 | 886550 |
| 7.33 | 16.59 | 354452 | 20.02 | 446671 | 24.45 | 571113 | 27.79 | 667515 | 31.21 | 768809 | 35.47 | 897191 |
| 7.42 | 16.29 | 359339 | 19.64 | 452564 | 23.99 | 578311 | 27.26 | 675693 | 30.61 | 777993 | 34.78 | 907626 |
| 7.50 | 16.00 | 364140 | 19.29 | 458352 | 23.56 | 585378 | 26.76 | 683721 | 30.05 | 787008 | 34.14 | 917867 |
| 7.58 | 15.73 | 368859 | 18.96 | 464040 | 23.14 | 592322 | 26.29 | 691608 | 29.51 | 795862 | 33.53 | 927925 |
| 7.67 | 15.47 | 373501 | 18.65 | 469634 | 22.75 | 599148 | 25.84 | 699360 | 29.01 | 804564 | 32.95 | 937809 |
| 7.75 | 15.23 | 378069 | 18.35 | 475137 | 22.38 | 605863 | 25.41 | 706984 | 28.53 | 813122 | 32.40 | 947527 |
| 7.83 | 14.99 | 382567 | 18.06 | 480555 | 22.03 | 612471 | 25.01 | 714487 | 28.07 | 821542 | 31.87 | 957089 |
| 7.92 | 14.77 | 386999 | 17.79 | 485892 | 21.69 | 618979 | 24.62 | 721874 | 27.63 | 829831 | 31.37 | 966500 |
| 8.00 | 14.56 | 391367 | 17.53 | 491150 | 21.37 | 625389 | 24.25 | 729150 | 27.21 | 837995 | 30.90 | 975769 |
| 8.08 | 14.36 | 395674 | 17.28 | 496333 | 21.06 | 631708 | 23.90 | 736320 | 26.82 | 846040 | 30.44 | 984901 |
| 8.17 | 14.16 | 399922 | 17.04 | 501445 | 20.77 | 637938 | 23.56 | 743389 | 26.43 | 853970 | 30.00 | 993902 |
| 8.25 | 13.97 | 404114 | 16.81 | 506489 | 20.48 | 644083 | 23.24 | 750361 | 26.07 | 861790 | 29.59 | 1002778 |
| 8.33 | 13.79 | 408253 | 16.59 | 511467 | 20.21 | 650146 | 22.93 | 757240 | 25.72 | 869506 | 29.18 | 1011533 |
| 8.42 | 13.62 | 412339 | 16.38 | 516381 | 19.95 | 656132 | 22.63 | 764030 | 25.38 | 877120 | 28.80 | 1020173 |
| 8.50 | 13.46 | 416376 | 16.18 | 521235 | 19.70 | 662042 | 22.34 | 770733 | 25.06 | 884636 | 28.43 | 1028702 |
| 8.58 | 13.30 | 420365 | 15.98 | 526030 | 19.46 | 667880 | 22.07 | 777354 | 24.74 | 892060 | 28.07 | 1037123 |
| 8.67 | 13.14 | 424308 | 15.80 | 530768 | 19.23 | 673647 | 21.80 | 783894 | 24.44 | 899393 | 27.73 | 1045442 |
| 8.75 | 12.99 | 428206 | 15.61 | 535452 | 19.00 | 679348 | 21.54 | 790358 | 24.15 | 906638 | 27.40 | 1053661 |
| 8.83 | 12.85 | 432061 | 15.44 | 540084 | 18.78 | 684983 | 21.30 | 796747 | 23.87 | 913800 | 27.08 | 1061785 |
| 8.92 | 12.71 | 435874 | 15.27 | 544664 | 18.58 | 690556 | 21.06 | 803064 | 23.60 | 920881 | 26.77 | 1069815 |
| 9.00 | 12.58 | 439646 | 15.10 | 549196 | 18.37 | 696068 | 20.83 | 809312 | 23.34 | 927883 | 26.47 | 1077757 |
| 9.08 | 12.45 | 443380 | 14.95 | 553679 | 18.18 | 701521 | 20.60 | 815492 | 23.09 | 934810 | 26.18 | 1085611 |
| 9.17 | 12.32 | 447076 | 14.79 | 558117 | 17.99 | 706917 | 20.38 | 821607 | 22.84 | 941662 | 25.90 | 1093381 |
| 9.25 | 12.20 | 450735 | 14.64 | 562509 | 17.80 | 712258 | 20.17 | 827660 | 22.61 | 948444 | 25.63 | 1101070 |
| 9.33 | 12.08 | 454359 | 14.50 | 566859 | 17.62 | 717545 | 19.97 | 833651 | 22.37 | 955157 | 25.37 | 1108680 |
| 9.42 | 11.96 | 457948 | 14.36 | 571166 | 17.45 | 722780 | 19.77 | 839582 | 22.15 | 961802 | 25.11 | 1116214 |
| 9.50 | 11.85 | 461503 | 14.22 | 575432 | 17.28 | 727965 | 19.58 | 845456 | 21.93 | 968382 | 24.86 | 1123674 |
| 9.58 | 11.74 | 465026 | 14.09 | 579659 | 17.12 | 733100 | 19.39 | 851274 | 21.72 | 974899 | 24.62 | 1131061 |
| 9.67 | 11.64 | 468517 | 13.96 | 583847 | 16.96 | 738188 | 19.21 | 857037 | 21.52 | 981355 | 24.39 | 1138378 |
| 9.75 | 11.53 | 471978 | 13.83 | 587997 | 16.81 | 743230 | 19.03 | 862748 | 21.32 | 987751 | 24.16 | 1145627 |
| 9.83 | 11.43 | 475408 | 13.71 | 592111 | 16.66 | 748226 | 18.86 | 868407 | 21.13 | 994089 | 23.94 | 1152810 |
| 9.92 | 11.34 | 478809 | 13.59 | 596189 | 16.51 | 753179 | 18.70 | 874015 | 20.94 | 1000370 | 23.73 | 1159928 |
| 10.00 | 11.24 | 482181 | 13.48 | 600232 | 16.37 | 758089 | 18.53 | 879575 | 20.75 | 1006596 | 23.52 | 1166983 |
| 10.08 | 11.15 | 485526 | 13.37 | 604242 | 16.23 | 762957 | 18.37 | 885088 | 20.57 | 1012769 | 23.31 | 1173977 |
| 10.17 | 11.06 | 488844 | 13.26 | 608218 | 16.09 | 767784 | 18.22 | 890553 | 20.40 | 1018889 | 23.11 | 1180911 |
| 10.25 | 10.97 | 492135 | 13.15 | 612162 | 15.96 | 772572 | 18.07 | 895974 | 20.23 | 1024958 | 22.92 | 1187788 |
| 10.33 | 10.88 | 495400 | 13.04 | 616075 | 15.83 | 777321 | 17.92 | 901350 | 20.06 | 1030977 | 22.73 | 1194607 |
| 10.42 | 10.80 | 498640 | 12.94 | 619958 | 15.70 | 782033 | 17.78 | 906684 | 19.90 | 1036948 | 22.55 | 1201371 |
| 10.50 | 10.72 | 501856 | 12.84 | 623810 | 15.58 | 786707 | 17.64 | 911975 | 19.74 | 1042871 | 22.37 | 1208080 |
| 10.58 | 10.64 | 505047 | 12.74 | 627633 | 15.46 | 791345 | 17.50 | 917225 | 19.59 | 1048748 | 22.19 | 1214737 |
| 10.67 | 10.56 | 508215 | 12.65 | 631427 | 15.34 | 795949 | 17.37 | 922435 | 19.44 | 1054579 | 22.02 | 1221343 |
| 10.75 | 10.48 | 511360 | 12.55 | 635194 | 15.23 | 800517 | 17.24 | 927605 | 19.29 | 1060367 | 21.85 | 1227897 |
| 10.83 | 10.41 | 514482 | 12.46 | 638933 | 15.12 | 805052 | 17.11 | 932738 | 19.15 | 1066111 | 21.68 | 1234403 |
| 10.92 | 10.33 | 517582 | 12.37 | 642645 | 15.01 | 809555 | 16.98 | 937832 | 19.01 | 1071812 | 21.52 | 1240860 |
| 11.00 | 10.26 | 520661 | 12.29 | 646331 | 14.90 | 814024 | 16.86 | 942890 | 18.87 | 1077472 | 21.37 | 1247270 |
| 11.08 | 10.19 | 523719 | 12.20 | 649992 | 14.79 | 818463 | 16.74 | 947912 | 18.73 | 1083092 | 21.21 | 1253634 |
| 11.17 | 10.12 | 526756 | 12.12 | 653627 | 14.69 | 822870 | 16.62 | 952898 | 18.60 | 1088672 | 21.06 | 1259952 |
| 11.25 | 10.06 | 529773 | 12.04 | 657238 | 14.59 | 827247 | 16.51 | 957850 | 18.47 | 1094213 | 20.91 | 1266226 |
| 11.33 | 9.99 | 532770 | 11.96 | 660824 | 14.49 | 831595 | 16.39 | 962768 | 18.34 | 1099716 | 20.77 | 1272457 |
| 11.42 | 9.92 | 535747 | 11.88 | 664387 | 14.39 | 835913 | 16.28 | 967654 | 18.22 | 1105181 | 20.63 | 1278645 |
| 11.50 | 9.86 | 538705 | 11.80 | 667927 | 14.30 | 840203 | 16.18 | 972506 | 18.10 | 1110610 | 20.49 | 1284792 |
| 11.58 | 9.80 | 541645 | 11.72 | 671444 | 14.21 | 844465 | 16.07 | 977327 | 17.98 | 1116003 | 20.35 | 1290897 |
| 11.67 | 9.74 | 544566 | 11.65 | 674939 | 14.12 | 848700 | 15.96 | 982116 | 17.86 | 1121361 | 20.22 | 1296963 |
| 11.75 | 9.68 | 547469 | 11.58 | 678412 | 14.03 | 852907 | 15.86 | 986875 | 17.74 | 1126685 | 20.09 | 1302989 |
| 11.83 | 9.62 | 550355 | 11.50 | 681863 | 13.94 | 857089 | 15.76 | 991604 | 17.63 | 1131974 | 19.96 | 1308976 |
| 11.92 | 9.56 | 553223 | 11.43 | 685293 | 13.85 | 861244 | 15.66 | 996303 | 17.52 | 1137230 | 19.83 | 1314926 |
| 12.00 | 9.50 | 556074 | 11.37 | 688703 | 13.77 | 865374 | 15.57 | 1000973 | 17.41 | 1142454 | 19.71 | 1320839 |
| 12.08 | 8.42 | 558601 | 10.07 | 691725 | 12.20 | 869034 | 13.79 | 1005112 | 15.43 | 1147083 | 17.46 | 1326078 |
| 12.17 | 7.35 | 560805 | 8.79 | 694360 | 10.64 | 872226 | 12.03 | 1008721 | 13.46 | 1151120 | 15.23 | 1330647 |
| 12.25 | 6.28 | 562689 | 7.51 | 696613 | 9.09 | 874954 | 10.28 | 1011806 | 11.50 | 1154570 | 13.02 | 1334552 |
| 12.33 | 5.22 | 564254 | 6.24 | 698484 | 7.55 | 877221 | 8.54 | 1014369 | 9.55 | 1157436 | 10.81 | 1337796 |
| 12.42 | 4.16 | 565503 | 4.98 | 699977 | 6.03 | 879028 | 6.81 | 1016412 | 7.62 | 1159722 | 8.62 | 1340383 |
| 12.50 | 3.11 | 566436 | 3.72 | 701093 | 4.51 | 880380 | 5.09 | 1017941 | 5.70 | 1161431 | 6.45 | 1342317 |
| 12.58 | 2.07 | 567057 | 2.47 | 701835 | 2.99 | 881278 | 3.39 | 1018957 | 3.79 | 1162567 | 4.29 | 1343603 |
| 12.67 | 1.03 | 567366 | 1.23 | 702205 | 1.49 | 881726 | 1.69 | 1019463 | 1.89 | 1163133 | 2.14 | 1344244 |

Tabella A2.2 - Idrogrammi di piena del sottobacino 2 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A2.2 - Idrogrammi di piena del sottobacino 2 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

#### Sottobacino 3

|  | T=10 |  | T=20 |  | T=50 |  | T=100 |  | T=200 |  | T=500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM |
| (ore) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) |
| 0.08 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 6 |
| 1.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 25 |
| 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 7 | 0.13 | 64 |
| 1.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 25 | 0.22 | 131 |
| 1.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 8 | 0.12 | 61 | 0.34 | 232 |
| 2.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.06 | 27 | 0.20 | 122 | 0.46 | 369 |
| 2.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 7 | 0.12 | 63 | 0.30 | 212 | 0.58 | 543 |
| 2.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 | 22 | 0.19 | 121 | 0.41 | 334 | 0.70 | 755 |
| 2.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.10 | 52 | 0.28 | 206 | 0.51 | 488 | 0.83 | 1004 |
| 2.33 | 0.00 | 0 | 0.01 | 3 | 0.16 | 101 | 0.38 | 319 | 0.62 | 674 | 0.96 | 1291 |
| 2.42 | 0.00 | 0 | 0.03 | 11 | 0.24 | 173 | 0.47 | 460 | 0.73 | 893 | 1.09 | 1618 |
| 2.50 | 0.00 | 0 | 0.06 | 30 | 0.32 | 270 | 0.57 | 630 | 0.84 | 1146 | 1.22 | 1983 |
| 2.58 | 0.00 | 1 | 0.11 | 63 | 0.41 | 392 | 0.66 | 829 | 0.96 | 1433 | 1.35 | 2390 |
| 2.67 | 0.02 | 6 | 0.17 | 114 | 0.49 | 539 | 0.77 | 1059 | 1.07 | 1756 | 1.49 | 2837 |
| 2.75 | 0.04 | 18 | 0.24 | 186 | 0.58 | 713 | 0.87 | 1320 | 1.20 | 2114 | 1.63 | 3327 |
| 2.83 | 0.08 | 41 | 0.31 | 278 | 0.67 | 914 | 0.98 | 1613 | 1.32 | 2510 | 1.78 | 3861 |
| 2.92 | 0.13 | 79 | 0.38 | 392 | 0.76 | 1144 | 1.09 | 1940 | 1.45 | 2945 | 1.93 | 4440 |
| 3.00 | 0.18 | 134 | 0.46 | 529 | 0.86 | 1402 | 1.20 | 2301 | 1.58 | 3419 | 2.08 | 5065 |
| 3.08 | 0.24 | 207 | 0.53 | 689 | 0.96 | 1692 | 1.32 | 2699 | 1.72 | 3935 | 2.25 | 5739 |
| 3.17 | 0.31 | 299 | 0.62 | 874 | 1.07 | 2013 | 1.45 | 3133 | 1.86 | 4494 | 2.41 | 6463 |
| 3.25 | 0.37 | 412 | 0.70 | 1084 | 1.18 | 2368 | 1.58 | 3608 | 2.02 | 5099 | 2.59 | 7240 |
| 3.33 | 0.45 | 545 | 0.79 | 1322 | 1.30 | 2758 | 1.72 | 4123 | 2.17 | 5751 | 2.77 | 8072 |
| 3.42 | 0.52 | 701 | 0.89 | 1589 | 1.43 | 3186 | 1.86 | 4682 | 2.34 | 6454 | 2.97 | 8963 |
| 3.50 | 0.60 | 881 | 0.99 | 1886 | 1.56 | 3653 | 2.02 | 5288 | 2.52 | 7210 | 3.18 | 9915 |
| 3.58 | 0.69 | 1087 | 1.10 | 2216 | 1.70 | 4163 | 2.18 | 5943 | 2.71 | 8023 | 3.40 | 10934 |
| 3.67 | 0.78 | 1320 | 1.22 | 2582 | 1.85 | 4718 | 2.36 | 6652 | 2.91 | 8896 | 3.63 | 12024 |
| 3.75 | 0.88 | 1584 | 1.35 | 2986 | 2.01 | 5322 | 2.55 | 7417 | 3.13 | 9836 | 3.89 | 13189 |
| 3.83 | 0.99 | 1880 | 1.48 | 3431 | 2.19 | 5979 | 2.76 | 8245 | 3.37 | 10847 | 4.16 | 14438 |
| 3.92 | 1.11 | 2211 | 1.64 | 3922 | 2.39 | 6695 | 2.99 | 9142 | 3.63 | 11937 | 4.47 | 15778 |
| 4.00 | 1.24 | 2583 | 1.81 | 4464 | 2.60 | 7477 | 3.24 | 10114 | 3.92 | 13114 | 4.80 | 17218 |
| 4.08 | 1.39 | 2999 | 2.00 | 5063 | 2.85 | 8331 | 3.52 | 11172 | 4.25 | 14388 | 5.18 | 18771 |
| 4.17 | 1.56 | 3466 | 2.21 | 5726 | 3.12 | 9267 | 3.85 | 12325 | 4.61 | 15772 | 5.60 | 20452 |
| 4.25 | 1.75 | 3992 | 2.46 | 6464 | 3.44 | 10300 | 4.22 | 13590 | 5.04 | 17284 | 6.09 | 22281 |
| 4.33 | 1.98 | 4588 | 2.75 | 7290 | 3.81 | 11444 | 4.65 | 14986 | 5.54 | 18946 | 6.67 | 24283 |
| 4.42 | 2.26 | 5267 | 3.11 | 8222 | 4.27 | 12724 | 5.18 | 16539 | 6.14 | 20788 | 7.37 | 26494 |
| 4.50 | 2.61 | 6052 | 3.55 | 9288 | 4.83 | 14174 | 5.84 | 18290 | 6.89 | 22856 | 8.24 | 28966 |
| 4.58 | 3.08 | 6975 | 4.14 | 10528 | 5.58 | 15847 | 6.70 | 20300 | 7.89 | 25222 | 9.39 | 31783 |
| 4.67 | 3.74 | 8097 | 4.97 | 12020 | 6.64 | 17840 | 7.94 | 22682 | 9.30 | 28013 | 11.03 | 35091 |
| 4.75 | 4.88 | 9561 | 6.40 | 13940 | 8.46 | 20378 | 10.05 | 25697 | 11.71 | 31526 | 13.81 | 39234 |
| 4.83 | 9.54 | 12424 | 12.19 | 17597 | 15.72 | 25093 | 18.42 | 31222 | 21.23 | 37895 | 24.75 | 46660 |
| 4.92 | 14.81 | 16867 | 18.58 | 23171 | 23.57 | 32163 | 27.36 | 39430 | 31.30 | 47286 | 36.21 | 57523 |
| 5.00 | 16.35 | 21772 | 20.38 | 29286 | 25.71 | 39877 | 29.76 | 48357 | 33.95 | 57470 | 39.17 | 69273 |
| 5.08 | 17.13 | 26910 | 21.25 | 35661 | 26.67 | 47879 | 30.78 | 57592 | 35.04 | 67981 | 40.33 | 81370 |
| 5.17 | 17.10 | 32039 | 21.10 | 41991 | 26.36 | 55786 | 30.33 | 66691 | 34.44 | 78313 | 39.54 | 93233 |
| 5.25 | 13.28 | 36023 | 16.27 | 46873 | 20.19 | 61844 | 23.15 | 73635 | 26.20 | 86173 | 29.99 | 102229 |
| 5.33 | 8.62 | 38610 | 10.55 | 50037 | 13.06 | 65762 | 14.96 | 78123 | 16.91 | 91247 | 19.35 | 108033 |
| 5.42 | 7.44 | 40842 | 9.08 | 52762 | 11.23 | 69132 | 12.85 | 81978 | 14.52 | 95604 | 16.60 | 113013 |
| 5.50 | 6.68 | 42846 | 8.15 | 55207 | 10.06 | 72150 | 11.51 | 85430 | 12.99 | 99502 | 14.84 | 117464 |
| 5.58 | 6.13 | 44686 | 7.47 | 57448 | 9.22 | 74915 | 10.53 | 88589 | 11.89 | 103067 | 13.57 | 121535 |
| 5.67 | 5.71 | 46399 | 6.95 | 59533 | 8.56 | 77484 | 9.78 | 91523 | 11.03 | 106377 | 12.59 | 125312 |
| 5.75 | 5.37 | 48010 | 6.53 | 61491 | 8.04 | 79896 | 9.17 | 94276 | 10.34 | 109480 | 11.80 | 128851 |
| 5.83 | 5.08 | 49535 | 6.18 | 63344 | 7.60 | 82176 | 8.67 | 96877 | 9.78 | 112413 | 11.15 | 132195 |
| 5.92 | 4.84 | 50988 | 5.88 | 65109 | 7.23 | 84345 | 8.25 | 99352 | 9.29 | 115200 | 10.59 | 135373 |
| 6.00 | 4.64 | 52379 | 5.62 | 66796 | 6.91 | 86418 | 7.88 | 101716 | 8.88 | 117863 | 10.11 | 138407 |
| 6.08 | 4.45 | 53715 | 5.40 | 68416 | 6.63 | 88408 | 7.56 | 103983 | 8.51 | 120417 | 9.70 | 141316 |
| 6.17 | 4.29 | 55003 | 5.20 | 69977 | 6.39 | 90324 | 7.28 | 106166 | 8.19 | 122874 | 9.33 | 144114 |
| 6.25 | 4.15 | 56247 | 5.02 | 71485 | 6.16 | 92173 | 7.02 | 108272 | 7.90 | 125244 | 9.00 | 146814 |
| 6.33 | 4.02 | 57452 | 4.87 | 72944 | 5.97 | 93963 | 6.79 | 110310 | 7.64 | 127537 | 8.70 | 149424 |
| 6.42 | 3.90 | 58623 | 4.72 | 74360 | 5.78 | 95698 | 6.59 | 112286 | 7.41 | 129760 | 8.43 | 151953 |
| 6.50 | 3.79 | 59760 | 4.59 | 75736 | 5.62 | 97384 | 6.40 | 114205 | 7.19 | 131918 | 8.19 | 154409 |
| 6.58 | 3.69 | 60868 | 4.47 | 77076 | 5.47 | 99025 | 6.22 | 116072 | 7.00 | 134018 | 7.96 | 156797 |
| 6.67 | 3.60 | 61949 | 4.35 | 78383 | 5.33 | 100624 | 6.06 | 117891 | 6.82 | 136063 | 7.75 | 159123 |
| 6.75 | 3.52 | 63004 | 4.25 | 79658 | 5.20 | 102184 | 5.92 | 119665 | 6.65 | 138057 | 7.56 | 161392 |
| 6.83 | 3.44 | 64036 | 4.15 | 80904 | 5.08 | 103708 | 5.78 | 121398 | 6.49 | 140005 | 7.38 | 163607 |
| 6.92 | 3.37 | 65045 | 4.06 | 82123 | 4.97 | 105199 | 5.65 | 123093 | 6.35 | 141910 | 7.22 | 165772 |
| 7.00 | 3.30 | 66034 | 3.98 | 83316 | 4.86 | 106658 | 5.53 | 124752 | 6.21 | 143773 | 7.06 | 167890 |
| 7.08 | 3.23 | 67004 | 3.90 | 84486 | 4.77 | 108088 | 5.42 | 126377 | 6.08 | 145598 | 6.91 | 169964 |
| 7.17 | 3.17 | 67955 | 3.83 | 85634 | 4.67 | 109490 | 5.31 | 127970 | 5.96 | 147388 | 6.78 | 171998 |
| 7.25 | 3.11 | 68889 | 3.76 | 86761 | 4.59 | 110866 | 5.21 | 129533 | 5.85 | 149143 | 6.65 | 173992 |
| 7.33 | 3.06 | 69807 | 3.69 | 87867 | 4.50 | 112217 | 5.12 | 131068 | 5.74 | 150866 | 6.53 | 175950 |
| 7.42 | 3.01 | 70710 | 3.63 | 88955 | 4.43 | 113544 | 5.03 | 132576 | 5.64 | 152559 | 6.41 | 177873 |
| 7.50 | 2.96 | 71597 | 3.57 | 90024 | 4.35 | 114850 | 4.94 | 134058 | 5.55 | 154223 | 6.30 | 179763 |
| 7.58 | 2.91 | 72471 | 3.51 | 91077 | 4.28 | 116134 | 4.86 | 135516 | 5.46 | 155860 | 6.20 | 181621 |
| 7.67 | 2.87 | 73332 | 3.45 | 92113 | 4.21 | 117398 | 4.78 | 136951 | 5.37 | 157470 | 6.10 | 183450 |
| 7.75 | 2.83 | 74180 | 3.40 | 93134 | 4.15 | 118643 | 4.71 | 138364 | 5.29 | 159056 | 6.00 | 185251 |
| 7.83 | 2.79 | 75015 | 3.35 | 94140 | 4.09 | 119869 | 4.64 | 139756 | 5.21 | 160618 | 5.91 | 187024 |
| 7.92 | 2.75 | 75839 | 3.31 | 95132 | 4.03 | 121078 | 4.57 | 141128 | 5.13 | 162157 | 5.82 | 188771 |
| 8.00 | 2.71 | 76652 | 3.26 | 96110 | 3.97 | 122270 | 4.51 | 142481 | 5.06 | 163674 | 5.74 | 190493 |
| 8.08 | 2.67 | 77455 | 3.22 | 97075 | 3.92 | 123446 | 4.45 | 143815 | 4.99 | 165171 | 5.66 | 192192 |
| 8.17 | 2.64 | 78247 | 3.18 | 98028 | 3.87 | 124607 | 4.39 | 145131 | 4.92 | 166647 | 5.59 | 193867 |
| 8.25 | 2.61 | 79029 | 3.14 | 98969 | 3.82 | 125752 | 4.33 | 146431 | 4.86 | 168105 | 5.51 | 195521 |
| 8.33 | 2.58 | 79801 | 3.10 | 99898 | 3.77 | 126883 | 4.28 | 147714 | 4.80 | 169543 | 5.44 | 197153 |
| 8.42 | 2.55 | 80565 | 3.06 | 100816 | 3.72 | 128001 | 4.22 | 148981 | 4.74 | 170964 | 5.37 | 198765 |
| 8.50 | 2.52 | 81320 | 3.02 | 101723 | 3.68 | 129105 | 4.17 | 150233 | 4.68 | 172368 | 5.31 | 200357 |
| 8.58 | 2.49 | 82066 | 2.99 | 102619 | 3.64 | 130196 | 4.12 | 151470 | 4.62 | 173755 | 5.24 | 201930 |
| 8.67 | 2.46 | 82804 | 2.96 | 103506 | 3.60 | 131275 | 4.08 | 152693 | 4.57 | 175126 | 5.18 | 203485 |
| 8.75 | 2.43 | 83534 | 2.92 | 104383 | 3.56 | 132342 | 4.03 | 153903 | 4.52 | 176481 | 5.12 | 205023 |
| 8.83 | 2.41 | 84256 | 2.89 | 105250 | 3.52 | 133397 | 3.99 | 155099 | 4.47 | 177822 | 5.07 | 206543 |
| 8.92 | 2.38 | 84971 | 2.86 | 106109 | 3.48 | 134441 | 3.94 | 156282 | 4.42 | 179148 | 5.01 | 208047 |
| 9.00 | 2.36 | 85679 | 2.83 | 106958 | 3.44 | 135474 | 3.90 | 157453 | 4.37 | 180460 | 4.96 | 209534 |
| 9.08 | 2.34 | 86379 | 2.80 | 107799 | 3.41 | 136497 | 3.86 | 158612 | 4.33 | 181758 | 4.91 | 211007 |
| 9.17 | 2.31 | 87073 | 2.78 | 108632 | 3.37 | 137509 | 3.82 | 159759 | 4.28 | 183043 | 4.86 | 212464 |
| 9.25 | 2.29 | 87760 | 2.75 | 109457 | 3.34 | 138511 | 3.79 | 160895 | 4.24 | 184316 | 4.81 | 213906 |
| 9.33 | 2.27 | 88441 | 2.72 | 110274 | 3.31 | 139504 | 3.75 | 162019 | 4.20 | 185576 | 4.76 | 215335 |
| 9.42 | 2.25 | 89116 | 2.70 | 111083 | 3.28 | 140488 | 3.71 | 163133 | 4.16 | 186824 | 4.72 | 216749 |
| 9.50 | 2.23 | 89784 | 2.67 | 111885 | 3.25 | 141462 | 3.68 | 164237 | 4.12 | 188060 | 4.67 | 218150 |
| 9.58 | 2.21 | 90447 | 2.65 | 112680 | 3.22 | 142427 | 3.65 | 165330 | 4.08 | 189285 | 4.63 | 219538 |
| 9.67 | 2.19 | 91104 | 2.63 | 113468 | 3.19 | 143384 | 3.61 | 166414 | 4.05 | 190498 | 4.58 | 220914 |
| 9.75 | 2.17 | 91755 | 2.60 | 114249 | 3.16 | 144333 | 3.58 | 167488 | 4.01 | 191701 | 4.54 | 222277 |
| 9.83 | 2.15 | 92401 | 2.58 | 115023 | 3.13 | 145273 | 3.55 | 168553 | 3.97 | 192894 | 4.50 | 223628 |
| 9.92 | 2.14 | 93042 | 2.56 | 115791 | 3.11 | 146205 | 3.52 | 169609 | 3.94 | 194076 | 4.46 | 224967 |
| 10.00 | 2.12 | 93677 | 2.54 | 116553 | 3.08 | 147130 | 3.49 | 170655 | 3.91 | 195248 | 4.43 | 226295 |
| 10.08 | 2.10 | 94307 | 2.52 | 117308 | 3.06 | 148047 | 3.46 | 171694 | 3.87 | 196410 | 4.39 | 227612 |
| 10.17 | 2.08 | 94933 | 2.50 | 118057 | 3.03 | 148956 | 3.43 | 172723 | 3.84 | 197563 | 4.35 | 228918 |
| 10.25 | 2.07 | 95553 | 2.48 | 118801 | 3.01 | 149858 | 3.40 | 173745 | 3.81 | 198706 | 4.32 | 230214 |
| 10.33 | 2.05 | 96169 | 2.46 | 119539 | 2.98 | 150754 | 3.38 | 174758 | 3.78 | 199841 | 4.28 | 231499 |
| 10.42 | 2.04 | 96780 | 2.44 | 120271 | 2.96 | 151642 | 3.35 | 175764 | 3.75 | 200966 | 4.25 | 232774 |
| 10.50 | 2.02 | 97387 | 2.42 | 120998 | 2.94 | 152524 | 3.33 | 176761 | 3.72 | 202083 | 4.22 | 234039 |
| 10.58 | 2.01 | 97990 | 2.40 | 121719 | 2.92 | 153399 | 3.30 | 177752 | 3.69 | 203192 | 4.18 | 235294 |
| 10.67 | 1.99 | 98588 | 2.39 | 122435 | 2.90 | 154267 | 3.28 | 178735 | 3.67 | 204292 | 4.15 | 236540 |
| 10.75 | 1.98 | 99181 | 2.37 | 123146 | 2.87 | 155130 | 3.25 | 179711 | 3.64 | 205384 | 4.12 | 237777 |
| 10.83 | 1.97 | 99771 | 2.35 | 123852 | 2.85 | 155986 | 3.23 | 180679 | 3.61 | 206468 | 4.09 | 239005 |
| 10.92 | 1.95 | 100357 | 2.34 | 124553 | 2.83 | 156836 | 3.21 | 181641 | 3.59 | 207544 | 4.06 | 240224 |
| 11.00 | 1.94 | 100939 | 2.32 | 125250 | 2.81 | 157680 | 3.18 | 182596 | 3.56 | 208613 | 4.03 | 241434 |
| 11.08 | 1.93 | 101516 | 2.31 | 125941 | 2.79 | 158519 | 3.16 | 183545 | 3.54 | 209675 | 4.01 | 242636 |
| 11.17 | 1.91 | 102090 | 2.29 | 126628 | 2.78 | 159351 | 3.14 | 184487 | 3.51 | 210729 | 3.98 | 243829 |
| 11.25 | 1.90 | 102661 | 2.27 | 127311 | 2.76 | 160179 | 3.12 | 185423 | 3.49 | 211776 | 3.95 | 245014 |
| 11.33 | 1.89 | 103227 | 2.26 | 127989 | 2.74 | 161000 | 3.10 | 186352 | 3.47 | 212815 | 3.92 | 246192 |
| 11.42 | 1.88 | 103791 | 2.25 | 128663 | 2.72 | 161817 | 3.08 | 187275 | 3.44 | 213848 | 3.90 | 247361 |
| 11.50 | 1.87 | 104350 | 2.23 | 129332 | 2.70 | 162628 | 3.06 | 188193 | 3.42 | 214875 | 3.87 | 248523 |
| 11.58 | 1.85 | 104906 | 2.22 | 129997 | 2.69 | 163434 | 3.04 | 189104 | 3.40 | 215894 | 3.85 | 249677 |
| 11.67 | 1.84 | 105459 | 2.20 | 130658 | 2.67 | 164235 | 3.02 | 190010 | 3.38 | 216908 | 3.82 | 250824 |
| 11.75 | 1.83 | 106008 | 2.19 | 131315 | 2.65 | 165031 | 3.00 | 190910 | 3.36 | 217915 | 3.80 | 251964 |
| 11.83 | 1.82 | 106555 | 2.18 | 131969 | 2.64 | 165822 | 2.98 | 191805 | 3.34 | 218915 | 3.78 | 253097 |
| 11.92 | 1.81 | 107098 | 2.16 | 132618 | 2.62 | 166608 | 2.96 | 192694 | 3.31 | 219910 | 3.75 | 254222 |
| 12.00 | 1.80 | 107637 | 2.15 | 133263 | 2.61 | 167390 | 2.95 | 193578 | 3.29 | 220898 | 3.73 | 255341 |
| 12.08 | 1.44 | 108068 | 1.72 | 133778 | 2.08 | 168013 | 2.35 | 194283 | 2.63 | 221686 | 2.97 | 256233 |
| 12.17 | 1.07 | 108390 | 1.28 | 134163 | 1.55 | 168480 | 1.76 | 194810 | 1.96 | 222276 | 2.22 | 256901 |
| 12.25 | 0.71 | 108604 | 0.85 | 134419 | 1.03 | 168789 | 1.17 | 195160 | 1.31 | 222668 | 1.48 | 257344 |
| 12.33 | 0.36 | 108711 | 0.43 | 134547 | 0.51 | 168944 | 0.58 | 195335 | 0.65 | 222863 | 0.74 | 257565 |

Tabella A2.3 - Idrogrammi di piena del sottobacino 3 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A2.3 - Idrogrammi di piena del sottobacino 3 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

#### Sottobacino 4

|  | T=10 |  | T=20 |  | T=50 |  | T=100 |  | T=200 |  | T=500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM |
| (ore) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) |
| 0.08 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 |
| 1.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 5 |
| 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 12 |
| 1.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 5 | 0.04 | 24 |
| 1.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.02 | 12 | 0.05 | 39 |
| 2.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 5 | 0.03 | 22 | 0.07 | 59 |
| 2.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.02 | 12 | 0.05 | 36 | 0.08 | 83 |
| 2.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 4 | 0.03 | 21 | 0.06 | 53 | 0.09 | 112 |
| 2.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 10 | 0.04 | 34 | 0.07 | 75 | 0.11 | 145 |
| 2.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 18 | 0.05 | 50 | 0.08 | 100 | 0.12 | 182 |
| 2.42 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0.04 | 29 | 0.06 | 70 | 0.10 | 128 | 0.14 | 224 |
| 2.50 | 0.00 | 0 | 0.01 | 6 | 0.05 | 43 | 0.08 | 92 | 0.11 | 161 | 0.15 | 270 |
| 2.58 | 0.00 | 0 | 0.02 | 12 | 0.06 | 60 | 0.09 | 119 | 0.12 | 198 | 0.17 | 321 |
| 2.67 | 0.00 | 1 | 0.03 | 20 | 0.07 | 79 | 0.10 | 148 | 0.14 | 239 | 0.19 | 377 |
| 2.75 | 0.01 | 3 | 0.03 | 30 | 0.08 | 102 | 0.11 | 182 | 0.15 | 284 | 0.20 | 438 |
| 2.83 | 0.01 | 8 | 0.04 | 43 | 0.09 | 128 | 0.12 | 219 | 0.17 | 333 | 0.22 | 504 |
| 2.92 | 0.02 | 14 | 0.05 | 59 | 0.10 | 158 | 0.14 | 260 | 0.18 | 388 | 0.24 | 575 |
| 3.00 | 0.03 | 22 | 0.06 | 77 | 0.11 | 191 | 0.15 | 306 | 0.20 | 446 | 0.26 | 652 |
| 3.08 | 0.03 | 33 | 0.07 | 98 | 0.12 | 228 | 0.17 | 355 | 0.21 | 510 | 0.28 | 735 |
| 3.17 | 0.04 | 45 | 0.08 | 122 | 0.13 | 268 | 0.18 | 409 | 0.23 | 579 | 0.30 | 823 |
| 3.25 | 0.05 | 61 | 0.09 | 149 | 0.15 | 312 | 0.20 | 468 | 0.25 | 653 | 0.32 | 918 |
| 3.33 | 0.06 | 78 | 0.10 | 179 | 0.16 | 361 | 0.21 | 532 | 0.27 | 734 | 0.34 | 1020 |
| 3.42 | 0.07 | 99 | 0.11 | 213 | 0.18 | 414 | 0.23 | 601 | 0.29 | 820 | 0.36 | 1128 |
| 3.50 | 0.08 | 122 | 0.13 | 251 | 0.19 | 472 | 0.25 | 675 | 0.31 | 912 | 0.39 | 1244 |
| 3.58 | 0.09 | 149 | 0.14 | 292 | 0.21 | 535 | 0.27 | 756 | 0.33 | 1012 | 0.41 | 1368 |
| 3.67 | 0.10 | 179 | 0.15 | 338 | 0.23 | 604 | 0.29 | 843 | 0.36 | 1119 | 0.44 | 1501 |
| 3.75 | 0.11 | 212 | 0.17 | 389 | 0.25 | 679 | 0.31 | 937 | 0.38 | 1234 | 0.47 | 1643 |
| 3.83 | 0.13 | 250 | 0.19 | 444 | 0.27 | 760 | 0.34 | 1039 | 0.41 | 1358 | 0.51 | 1796 |
| 3.92 | 0.14 | 292 | 0.20 | 506 | 0.30 | 849 | 0.37 | 1150 | 0.45 | 1491 | 0.55 | 1959 |
| 4.00 | 0.16 | 339 | 0.23 | 574 | 0.32 | 946 | 0.40 | 1270 | 0.48 | 1636 | 0.59 | 2136 |
| 4.08 | 0.18 | 392 | 0.25 | 649 | 0.35 | 1052 | 0.44 | 1400 | 0.52 | 1793 | 0.64 | 2326 |
| 4.17 | 0.20 | 451 | 0.28 | 732 | 0.39 | 1169 | 0.48 | 1544 | 0.57 | 1964 | 0.69 | 2534 |
| 4.25 | 0.22 | 518 | 0.31 | 825 | 0.43 | 1298 | 0.53 | 1701 | 0.63 | 2152 | 0.75 | 2760 |
| 4.33 | 0.25 | 594 | 0.35 | 930 | 0.48 | 1442 | 0.58 | 1876 | 0.69 | 2360 | 0.83 | 3009 |
| 4.42 | 0.29 | 682 | 0.40 | 1049 | 0.54 | 1604 | 0.65 | 2072 | 0.77 | 2591 | 0.92 | 3286 |
| 4.50 | 0.34 | 784 | 0.46 | 1187 | 0.62 | 1790 | 0.74 | 2296 | 0.88 | 2855 | 1.04 | 3600 |
| 4.58 | 0.41 | 906 | 0.54 | 1349 | 0.72 | 2008 | 0.87 | 2556 | 1.02 | 3160 | 1.21 | 3962 |
| 4.67 | 0.50 | 1057 | 0.67 | 1549 | 0.88 | 2272 | 1.05 | 2871 | 1.23 | 3528 | 1.45 | 4397 |
| 4.75 | 0.69 | 1263 | 0.89 | 1816 | 1.17 | 2624 | 1.39 | 3287 | 1.61 | 4011 | 1.89 | 4965 |
| 4.83 | 1.52 | 1720 | 1.93 | 2396 | 2.47 | 3365 | 2.89 | 4152 | 3.31 | 5005 | 3.85 | 6120 |
| 4.92 | 2.45 | 2454 | 3.05 | 3311 | 3.84 | 4518 | 4.44 | 5486 | 5.07 | 6526 | 5.84 | 7873 |
| 5.00 | 2.59 | 3232 | 3.20 | 4272 | 4.01 | 5722 | 4.62 | 6872 | 5.25 | 8101 | 6.04 | 9684 |
| 5.08 | 1.95 | 3817 | 2.39 | 4989 | 2.97 | 6613 | 3.41 | 7894 | 3.86 | 9259 | 4.42 | 11009 |
| 5.17 | 1.12 | 4153 | 1.37 | 5401 | 1.70 | 7123 | 1.95 | 8479 | 2.21 | 9921 | 2.53 | 11767 |
| 5.25 | 0.94 | 4435 | 1.15 | 5746 | 1.42 | 7550 | 1.63 | 8967 | 1.84 | 10473 | 2.10 | 12398 |
| 5.33 | 0.83 | 4683 | 1.01 | 6049 | 1.25 | 7924 | 1.43 | 9396 | 1.62 | 10957 | 1.85 | 12951 |
| 5.42 | 0.75 | 4908 | 0.92 | 6324 | 1.13 | 8264 | 1.29 | 9784 | 1.46 | 11395 | 1.67 | 13451 |
| 5.50 | 0.69 | 5116 | 0.84 | 6577 | 1.04 | 8576 | 1.19 | 10141 | 1.34 | 11798 | 1.53 | 13911 |
| 5.58 | 0.65 | 5310 | 0.79 | 6813 | 0.97 | 8867 | 1.11 | 10473 | 1.25 | 12172 | 1.43 | 14339 |
| 5.67 | 0.61 | 5493 | 0.74 | 7035 | 0.91 | 9141 | 1.04 | 10785 | 1.17 | 12525 | 1.34 | 14740 |
| 5.75 | 0.58 | 5667 | 0.70 | 7246 | 0.86 | 9400 | 0.99 | 11081 | 1.11 | 12858 | 1.27 | 15120 |
| 5.83 | 0.55 | 5832 | 0.67 | 7447 | 0.82 | 9647 | 0.94 | 11363 | 1.06 | 13175 | 1.21 | 15482 |
| 5.92 | 0.53 | 5990 | 0.64 | 7639 | 0.79 | 9883 | 0.90 | 11632 | 1.01 | 13478 | 1.15 | 15827 |
| 6.00 | 0.51 | 6142 | 0.62 | 7823 | 0.76 | 10109 | 0.86 | 11890 | 0.97 | 13769 | 1.10 | 16159 |
| 6.08 | 0.49 | 6289 | 0.59 | 8001 | 0.73 | 10328 | 0.83 | 12139 | 0.93 | 14049 | 1.06 | 16478 |
| 6.17 | 0.47 | 6431 | 0.57 | 8173 | 0.70 | 10539 | 0.80 | 12379 | 0.90 | 14319 | 1.03 | 16785 |
| 6.25 | 0.46 | 6569 | 0.55 | 8340 | 0.68 | 10743 | 0.77 | 12612 | 0.87 | 14581 | 0.99 | 17083 |
| 6.33 | 0.44 | 6702 | 0.54 | 8501 | 0.66 | 10941 | 0.75 | 12837 | 0.85 | 14835 | 0.96 | 17372 |
| 6.42 | 0.43 | 6832 | 0.52 | 8658 | 0.64 | 11133 | 0.73 | 13056 | 0.82 | 15081 | 0.93 | 17652 |
| 6.50 | 0.42 | 6958 | 0.51 | 8811 | 0.62 | 11320 | 0.71 | 13269 | 0.80 | 15320 | 0.91 | 17924 |
| 6.58 | 0.41 | 7082 | 0.50 | 8960 | 0.61 | 11503 | 0.69 | 13477 | 0.78 | 15554 | 0.88 | 18190 |
| 6.67 | 0.40 | 7202 | 0.49 | 9106 | 0.59 | 11681 | 0.68 | 13679 | 0.76 | 15782 | 0.86 | 18449 |
| 6.75 | 0.39 | 7320 | 0.47 | 9248 | 0.58 | 11855 | 0.66 | 13877 | 0.74 | 16004 | 0.84 | 18702 |
| 6.83 | 0.38 | 7435 | 0.46 | 9387 | 0.57 | 12025 | 0.64 | 14071 | 0.72 | 16221 | 0.82 | 18949 |
| 6.92 | 0.38 | 7548 | 0.45 | 9524 | 0.56 | 12192 | 0.63 | 14260 | 0.71 | 16434 | 0.81 | 19191 |
| 7.00 | 0.37 | 7659 | 0.45 | 9657 | 0.54 | 12355 | 0.62 | 14445 | 0.69 | 16643 | 0.79 | 19428 |
| 7.08 | 0.36 | 7768 | 0.44 | 9788 | 0.53 | 12515 | 0.61 | 14627 | 0.68 | 16847 | 0.77 | 19660 |
| 7.17 | 0.36 | 7874 | 0.43 | 9917 | 0.52 | 12672 | 0.60 | 14806 | 0.67 | 17047 | 0.76 | 19888 |
| 7.25 | 0.35 | 7979 | 0.42 | 10043 | 0.51 | 12827 | 0.58 | 14981 | 0.66 | 17244 | 0.75 | 20111 |
| 7.33 | 0.34 | 8082 | 0.41 | 10168 | 0.51 | 12978 | 0.57 | 15153 | 0.64 | 17438 | 0.73 | 20331 |
| 7.42 | 0.34 | 8184 | 0.41 | 10290 | 0.50 | 13127 | 0.56 | 15323 | 0.63 | 17628 | 0.72 | 20547 |
| 7.50 | 0.33 | 8283 | 0.40 | 10410 | 0.49 | 13274 | 0.56 | 15489 | 0.62 | 17815 | 0.71 | 20759 |
| 7.58 | 0.33 | 8382 | 0.39 | 10528 | 0.48 | 13418 | 0.55 | 15653 | 0.61 | 17998 | 0.70 | 20968 |
| 7.67 | 0.32 | 8479 | 0.39 | 10645 | 0.47 | 13561 | 0.54 | 15815 | 0.60 | 18180 | 0.69 | 21174 |
| 7.75 | 0.32 | 8574 | 0.38 | 10760 | 0.47 | 13701 | 0.53 | 15974 | 0.59 | 18358 | 0.68 | 21376 |
| 7.83 | 0.31 | 8668 | 0.38 | 10873 | 0.46 | 13839 | 0.52 | 16130 | 0.59 | 18534 | 0.67 | 21576 |
| 7.92 | 0.31 | 8761 | 0.37 | 10985 | 0.45 | 13975 | 0.52 | 16285 | 0.58 | 18707 | 0.66 | 21772 |
| 8.00 | 0.31 | 8853 | 0.37 | 11095 | 0.45 | 14109 | 0.51 | 16437 | 0.57 | 18878 | 0.65 | 21966 |
| 8.08 | 0.30 | 8943 | 0.36 | 11204 | 0.44 | 14242 | 0.50 | 16588 | 0.56 | 19047 | 0.64 | 22158 |
| 8.17 | 0.30 | 9033 | 0.36 | 11312 | 0.44 | 14373 | 0.49 | 16736 | 0.55 | 19213 | 0.63 | 22347 |
| 8.25 | 0.29 | 9121 | 0.35 | 11418 | 0.43 | 14502 | 0.49 | 16883 | 0.55 | 19378 | 0.62 | 22533 |
| 8.33 | 0.29 | 9208 | 0.35 | 11523 | 0.43 | 14630 | 0.48 | 17028 | 0.54 | 19540 | 0.61 | 22717 |
| 8.42 | 0.29 | 9294 | 0.35 | 11626 | 0.42 | 14756 | 0.48 | 17171 | 0.53 | 19700 | 0.61 | 22899 |
| 8.50 | 0.28 | 9380 | 0.34 | 11729 | 0.42 | 14880 | 0.47 | 17312 | 0.53 | 19859 | 0.60 | 23079 |
| 8.58 | 0.28 | 9464 | 0.34 | 11830 | 0.41 | 15004 | 0.47 | 17452 | 0.52 | 20016 | 0.59 | 23257 |
| 8.67 | 0.28 | 9547 | 0.33 | 11930 | 0.41 | 15126 | 0.46 | 17590 | 0.52 | 20170 | 0.59 | 23432 |
| 8.75 | 0.28 | 9630 | 0.33 | 12029 | 0.40 | 15246 | 0.46 | 17727 | 0.51 | 20324 | 0.58 | 23606 |
| 8.83 | 0.27 | 9712 | 0.33 | 12127 | 0.40 | 15365 | 0.45 | 17862 | 0.51 | 20475 | 0.57 | 23778 |
| 8.92 | 0.27 | 9792 | 0.32 | 12224 | 0.39 | 15484 | 0.45 | 17996 | 0.50 | 20625 | 0.57 | 23948 |
| 9.00 | 0.27 | 9872 | 0.32 | 12321 | 0.39 | 15600 | 0.44 | 18128 | 0.49 | 20773 | 0.56 | 24116 |
| 9.08 | 0.26 | 9952 | 0.32 | 12416 | 0.39 | 15716 | 0.44 | 18259 | 0.49 | 20920 | 0.55 | 24283 |
| 9.17 | 0.26 | 10030 | 0.31 | 12510 | 0.38 | 15831 | 0.43 | 18389 | 0.48 | 21066 | 0.55 | 24448 |
| 9.25 | 0.26 | 10108 | 0.31 | 12603 | 0.38 | 15944 | 0.43 | 18517 | 0.48 | 21210 | 0.54 | 24611 |
| 9.33 | 0.26 | 10185 | 0.31 | 12696 | 0.37 | 16056 | 0.42 | 18645 | 0.48 | 21352 | 0.54 | 24772 |
| 9.42 | 0.25 | 10262 | 0.31 | 12787 | 0.37 | 16168 | 0.42 | 18771 | 0.47 | 21493 | 0.53 | 24932 |
| 9.50 | 0.25 | 10337 | 0.30 | 12878 | 0.37 | 16278 | 0.42 | 18896 | 0.47 | 21633 | 0.53 | 25091 |
| 9.58 | 0.25 | 10412 | 0.30 | 12968 | 0.36 | 16387 | 0.41 | 19019 | 0.46 | 21772 | 0.52 | 25248 |
| 9.67 | 0.25 | 10487 | 0.30 | 13058 | 0.36 | 16496 | 0.41 | 19142 | 0.46 | 21910 | 0.52 | 25404 |
| 9.75 | 0.25 | 10561 | 0.29 | 13146 | 0.36 | 16603 | 0.41 | 19264 | 0.45 | 22046 | 0.51 | 25558 |
| 9.83 | 0.24 | 10634 | 0.29 | 13234 | 0.36 | 16710 | 0.40 | 19385 | 0.45 | 22181 | 0.51 | 25711 |
| 9.92 | 0.24 | 10706 | 0.29 | 13321 | 0.35 | 16815 | 0.40 | 19504 | 0.45 | 22315 | 0.51 | 25863 |
| 10.00 | 0.24 | 10778 | 0.29 | 13407 | 0.35 | 16920 | 0.40 | 19623 | 0.44 | 22448 | 0.50 | 26014 |
| 10.08 | 0.24 | 10850 | 0.29 | 13493 | 0.35 | 17024 | 0.39 | 19740 | 0.44 | 22579 | 0.50 | 26163 |
| 10.17 | 0.24 | 10921 | 0.28 | 13578 | 0.34 | 17127 | 0.39 | 19857 | 0.44 | 22710 | 0.49 | 26311 |
| 10.25 | 0.23 | 10991 | 0.28 | 13662 | 0.34 | 17230 | 0.39 | 19973 | 0.43 | 22840 | 0.49 | 26458 |
| 10.33 | 0.23 | 11061 | 0.28 | 13746 | 0.34 | 17331 | 0.38 | 20088 | 0.43 | 22968 | 0.49 | 26603 |
| 10.42 | 0.23 | 11130 | 0.28 | 13829 | 0.34 | 17432 | 0.38 | 20202 | 0.43 | 23096 | 0.48 | 26748 |
| 10.50 | 0.23 | 11199 | 0.27 | 13911 | 0.33 | 17532 | 0.38 | 20315 | 0.42 | 23223 | 0.48 | 26891 |
| 10.58 | 0.23 | 11267 | 0.27 | 13993 | 0.33 | 17631 | 0.37 | 20427 | 0.42 | 23348 | 0.47 | 27034 |
| 10.67 | 0.23 | 11335 | 0.27 | 14074 | 0.33 | 17730 | 0.37 | 20539 | 0.42 | 23473 | 0.47 | 27175 |
| 10.75 | 0.22 | 11403 | 0.27 | 14155 | 0.33 | 17827 | 0.37 | 20650 | 0.41 | 23597 | 0.47 | 27316 |
| 10.83 | 0.22 | 11470 | 0.27 | 14235 | 0.32 | 17925 | 0.37 | 20760 | 0.41 | 23720 | 0.46 | 27455 |
| 10.92 | 0.22 | 11536 | 0.27 | 14315 | 0.32 | 18021 | 0.36 | 20869 | 0.41 | 23842 | 0.46 | 27593 |
| 11.00 | 0.22 | 11602 | 0.26 | 14394 | 0.32 | 18117 | 0.36 | 20977 | 0.40 | 23963 | 0.46 | 27730 |
| 11.08 | 0.22 | 11668 | 0.26 | 14472 | 0.32 | 18212 | 0.36 | 21085 | 0.40 | 24084 | 0.45 | 27867 |
| 11.17 | 0.22 | 11733 | 0.26 | 14550 | 0.32 | 18307 | 0.36 | 21192 | 0.40 | 24203 | 0.45 | 28002 |
| 11.25 | 0.22 | 11798 | 0.26 | 14628 | 0.31 | 18400 | 0.35 | 21298 | 0.40 | 24322 | 0.45 | 28137 |
| 11.33 | 0.21 | 11862 | 0.26 | 14705 | 0.31 | 18494 | 0.35 | 21403 | 0.39 | 24440 | 0.45 | 28270 |
| 11.42 | 0.21 | 11926 | 0.26 | 14781 | 0.31 | 18586 | 0.35 | 21508 | 0.39 | 24558 | 0.44 | 28403 |
| 11.50 | 0.21 | 11990 | 0.25 | 14857 | 0.31 | 18679 | 0.35 | 21612 | 0.39 | 24674 | 0.44 | 28535 |
| 11.58 | 0.21 | 12053 | 0.25 | 14933 | 0.31 | 18770 | 0.35 | 21716 | 0.39 | 24790 | 0.44 | 28666 |
| 11.67 | 0.21 | 12115 | 0.25 | 15008 | 0.30 | 18861 | 0.34 | 21819 | 0.38 | 24905 | 0.43 | 28796 |
| 11.75 | 0.21 | 12178 | 0.25 | 15082 | 0.30 | 18951 | 0.34 | 21921 | 0.38 | 25019 | 0.43 | 28926 |
| 11.83 | 0.21 | 12240 | 0.25 | 15157 | 0.30 | 19041 | 0.34 | 22023 | 0.38 | 25133 | 0.43 | 29055 |
| 11.92 | 0.21 | 12302 | 0.25 | 15230 | 0.30 | 19131 | 0.34 | 22124 | 0.38 | 25246 | 0.43 | 29182 |
| 12.00 | 0.20 | 12363 | 0.24 | 15304 | 0.30 | 19219 | 0.33 | 22224 | 0.37 | 25358 | 0.42 | 29309 |
| 12.08 | 0.14 | 12404 | 0.16 | 15352 | 0.20 | 19278 | 0.22 | 22291 | 0.25 | 25433 | 0.28 | 29394 |
| 12.17 | 0.07 | 12424 | 0.08 | 15377 | 0.10 | 19308 | 0.11 | 22324 | 0.12 | 25470 | 0.14 | 29436 |
| 12.25 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |
| 12.33 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |
| 12.42 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |
| 12.50 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |
| 12.58 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |
| 12.67 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |
| 12.75 | 0.00 | 12424 | 0.00 | 15377 | 0.00 | 19308 | 0.00 | 22324 | 0.00 | 25470 | 0.00 | 29436 |

Tabella A2.4 - Idrogrammi di piena del sottobacino 4 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A2.4 - Idrogrammi di piena del sottobacino 4 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

#### Sottobacino 5

|  | T=10 |  | T=20 |  | T=50 |  | T=100 |  | T=200 |  | T=500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM | Q | VOL CUM |
| (ore) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) | (m3/s) | (m3) |
| 0.08 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 0.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.33 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 1.58 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 5 |
| 1.67 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.05 | 18 |
| 1.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 5 | 0.09 | 46 |
| 1.83 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 | 18 | 0.14 | 89 |
| 1.92 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 6 | 0.08 | 43 | 0.20 | 148 |
| 2.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.04 | 19 | 0.13 | 82 | 0.25 | 222 |
| 2.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 5 | 0.08 | 44 | 0.17 | 134 | 0.30 | 313 |
| 2.17 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.04 | 16 | 0.12 | 80 | 0.22 | 200 | 0.36 | 419 |
| 2.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.07 | 36 | 0.16 | 128 | 0.27 | 280 | 0.41 | 542 |
| 2.33 | 0.00 | 0 | 0.01 | 2 | 0.10 | 67 | 0.20 | 189 | 0.31 | 373 | 0.47 | 682 |
| 2.42 | 0.00 | 0 | 0.02 | 8 | 0.14 | 109 | 0.24 | 261 | 0.36 | 481 | 0.52 | 838 |
| 2.50 | 0.00 | 0 | 0.04 | 21 | 0.17 | 161 | 0.28 | 347 | 0.41 | 604 | 0.58 | 1012 |
| 2.58 | 0.00 | 1 | 0.07 | 43 | 0.21 | 224 | 0.33 | 445 | 0.46 | 742 | 0.64 | 1204 |
| 2.67 | 0.01 | 4 | 0.10 | 74 | 0.25 | 298 | 0.37 | 557 | 0.51 | 895 | 0.70 | 1413 |
| 2.75 | 0.03 | 13 | 0.13 | 113 | 0.29 | 384 | 0.42 | 682 | 0.56 | 1065 | 0.76 | 1642 |
| 2.83 | 0.05 | 29 | 0.16 | 162 | 0.33 | 482 | 0.47 | 822 | 0.62 | 1251 | 0.83 | 1889 |
| 2.92 | 0.08 | 52 | 0.19 | 220 | 0.37 | 592 | 0.51 | 976 | 0.68 | 1454 | 0.89 | 2157 |
| 3.00 | 0.10 | 83 | 0.23 | 288 | 0.41 | 716 | 0.57 | 1146 | 0.74 | 1674 | 0.96 | 2445 |
| 3.08 | 0.13 | 123 | 0.26 | 367 | 0.46 | 853 | 0.62 | 1332 | 0.80 | 1913 | 1.03 | 2755 |
| 3.17 | 0.16 | 170 | 0.30 | 457 | 0.51 | 1005 | 0.68 | 1534 | 0.86 | 2172 | 1.11 | 3087 |
| 3.25 | 0.19 | 227 | 0.34 | 558 | 0.56 | 1172 | 0.73 | 1755 | 0.93 | 2451 | 1.19 | 3443 |
| 3.33 | 0.22 | 294 | 0.38 | 672 | 0.61 | 1354 | 0.80 | 1994 | 1.00 | 2751 | 1.27 | 3824 |
| 3.42 | 0.26 | 370 | 0.42 | 799 | 0.66 | 1554 | 0.86 | 2252 | 1.08 | 3074 | 1.36 | 4231 |
| 3.50 | 0.29 | 458 | 0.47 | 940 | 0.72 | 1771 | 0.93 | 2532 | 1.16 | 3421 | 1.45 | 4666 |
| 3.58 | 0.33 | 557 | 0.52 | 1096 | 0.79 | 2008 | 1.01 | 2834 | 1.24 | 3794 | 1.55 | 5131 |
| 3.67 | 0.37 | 670 | 0.57 | 1268 | 0.86 | 2266 | 1.09 | 3161 | 1.34 | 4195 | 1.66 | 5629 |
| 3.75 | 0.42 | 795 | 0.63 | 1458 | 0.93 | 2546 | 1.18 | 3514 | 1.44 | 4627 | 1.78 | 6162 |
| 3.83 | 0.47 | 937 | 0.70 | 1667 | 1.02 | 2851 | 1.27 | 3897 | 1.55 | 5091 | 1.91 | 6734 |
| 3.92 | 0.53 | 1094 | 0.77 | 1897 | 1.11 | 3184 | 1.38 | 4311 | 1.67 | 5593 | 2.05 | 7348 |
| 4.00 | 0.59 | 1271 | 0.85 | 2152 | 1.21 | 3547 | 1.50 | 4761 | 1.81 | 6135 | 2.21 | 8009 |
| 4.08 | 0.66 | 1469 | 0.94 | 2433 | 1.33 | 3945 | 1.63 | 5251 | 1.96 | 6724 | 2.38 | 8724 |
| 4.17 | 0.74 | 1692 | 1.04 | 2746 | 1.46 | 4383 | 1.79 | 5788 | 2.14 | 7366 | 2.59 | 9501 |
| 4.25 | 0.84 | 1943 | 1.16 | 3095 | 1.61 | 4868 | 1.97 | 6379 | 2.35 | 8070 | 2.83 | 10350 |
| 4.33 | 0.95 | 2229 | 1.31 | 3488 | 1.80 | 5408 | 2.19 | 7035 | 2.59 | 8848 | 3.11 | 11284 |
| 4.42 | 1.09 | 2557 | 1.49 | 3935 | 2.03 | 6016 | 2.45 | 7771 | 2.90 | 9718 | 3.47 | 12324 |
| 4.50 | 1.28 | 2940 | 1.72 | 4450 | 2.32 | 6713 | 2.79 | 8608 | 3.29 | 10704 | 3.92 | 13500 |
| 4.58 | 1.52 | 3397 | 2.03 | 5059 | 2.72 | 7528 | 3.25 | 9585 | 3.82 | 11849 | 4.53 | 14858 |
| 4.67 | 1.89 | 3965 | 2.50 | 5808 | 3.31 | 8522 | 3.94 | 10767 | 4.60 | 13231 | 5.44 | 16491 |
| 4.75 | 2.57 | 4736 | 3.35 | 6812 | 4.39 | 9839 | 5.19 | 12326 | 6.03 | 15041 | 7.09 | 18619 |
| 4.83 | 5.71 | 6450 | 7.24 | 8984 | 9.27 | 12620 | 10.82 | 15572 | 12.43 | 18770 | 14.44 | 22951 |
| 4.92 | 9.18 | 9204 | 11.44 | 12415 | 14.41 | 16943 | 16.66 | 20571 | 19.00 | 24471 | 21.91 | 29523 |
| 5.00 | 9.72 | 12119 | 12.02 | 16020 | 15.04 | 21456 | 17.33 | 25770 | 19.70 | 30380 | 22.64 | 36314 |
| 5.08 | 7.31 | 14312 | 8.97 | 18710 | 11.14 | 24797 | 12.77 | 29603 | 14.47 | 34720 | 16.56 | 41284 |
| 5.17 | 4.20 | 15573 | 5.15 | 20255 | 6.38 | 26713 | 7.32 | 31798 | 8.28 | 37204 | 9.47 | 44126 |
| 5.25 | 3.52 | 16629 | 4.30 | 21546 | 5.33 | 28311 | 6.10 | 33628 | 6.90 | 39273 | 7.89 | 46491 |
| 5.33 | 3.11 | 17561 | 3.79 | 22684 | 4.69 | 29717 | 5.36 | 35236 | 6.06 | 41090 | 6.92 | 48568 |
| 5.42 | 2.82 | 18406 | 3.43 | 23714 | 4.24 | 30989 | 4.85 | 36690 | 5.47 | 42731 | 6.25 | 50443 |
| 5.50 | 2.60 | 19186 | 3.16 | 24663 | 3.90 | 32160 | 4.46 | 38028 | 5.03 | 44241 | 5.74 | 52166 |
| 5.58 | 2.43 | 19914 | 2.95 | 25549 | 3.64 | 33251 | 4.15 | 39274 | 4.69 | 45646 | 5.35 | 53770 |
| 5.67 | 2.29 | 20599 | 2.78 | 26382 | 3.42 | 34277 | 3.90 | 40445 | 4.40 | 46967 | 5.02 | 55276 |
| 5.75 | 2.17 | 21249 | 2.63 | 27172 | 3.24 | 35249 | 3.70 | 41554 | 4.17 | 48217 | 4.75 | 56701 |
| 5.83 | 2.07 | 21869 | 2.51 | 27925 | 3.09 | 36175 | 3.52 | 42610 | 3.96 | 49406 | 4.52 | 58057 |
| 5.92 | 1.98 | 22463 | 2.40 | 28646 | 2.95 | 37060 | 3.36 | 43619 | 3.79 | 50543 | 4.32 | 59352 |
| 6.00 | 1.90 | 23034 | 2.31 | 29338 | 2.83 | 37910 | 3.23 | 44588 | 3.64 | 51634 | 4.14 | 60595 |
| 6.08 | 1.83 | 23585 | 2.22 | 30005 | 2.73 | 38729 | 3.11 | 45521 | 3.50 | 52684 | 3.99 | 61791 |
| 6.17 | 1.77 | 24117 | 2.15 | 30650 | 2.64 | 39520 | 3.00 | 46422 | 3.38 | 53698 | 3.85 | 62945 |
| 6.25 | 1.72 | 24632 | 2.08 | 31274 | 2.55 | 40285 | 2.91 | 47293 | 3.27 | 54679 | 3.72 | 64062 |
| 6.33 | 1.67 | 25133 | 2.02 | 31880 | 2.47 | 41027 | 2.82 | 48139 | 3.17 | 55630 | 3.61 | 65144 |
| 6.42 | 1.62 | 25620 | 1.96 | 32469 | 2.40 | 41749 | 2.74 | 48960 | 3.08 | 56553 | 3.50 | 66194 |
| 6.50 | 1.58 | 26094 | 1.91 | 33042 | 2.34 | 42451 | 2.66 | 49759 | 2.99 | 57452 | 3.41 | 67217 |
| 6.58 | 1.54 | 26557 | 1.86 | 33601 | 2.28 | 43135 | 2.60 | 50537 | 2.92 | 58327 | 3.32 | 68212 |
| 6.67 | 1.51 | 27008 | 1.82 | 34147 | 2.23 | 43803 | 2.53 | 51297 | 2.85 | 59181 | 3.24 | 69183 |
| 6.75 | 1.47 | 27450 | 1.78 | 34681 | 2.18 | 44456 | 2.47 | 52039 | 2.78 | 60015 | 3.16 | 70131 |
| 6.83 | 1.44 | 27882 | 1.74 | 35203 | 2.13 | 45094 | 2.42 | 52764 | 2.72 | 60830 | 3.09 | 71058 |
| 6.92 | 1.41 | 28306 | 1.70 | 35714 | 2.08 | 45719 | 2.37 | 53475 | 2.66 | 61628 | 3.02 | 71965 |
| 7.00 | 1.38 | 28721 | 1.67 | 36215 | 2.04 | 46331 | 2.32 | 54171 | 2.61 | 62410 | 2.96 | 72854 |
| 7.08 | 1.36 | 29129 | 1.64 | 36706 | 2.00 | 46932 | 2.27 | 54853 | 2.55 | 63176 | 2.90 | 73724 |
| 7.17 | 1.33 | 29529 | 1.61 | 37189 | 1.96 | 47521 | 2.23 | 55522 | 2.51 | 63928 | 2.85 | 74579 |
| 7.25 | 1.31 | 29922 | 1.58 | 37663 | 1.93 | 48100 | 2.19 | 56180 | 2.46 | 64666 | 2.79 | 75417 |
| 7.33 | 1.29 | 30308 | 1.55 | 38129 | 1.90 | 48668 | 2.15 | 56825 | 2.42 | 65391 | 2.75 | 76241 |
| 7.42 | 1.27 | 30689 | 1.53 | 38587 | 1.86 | 49227 | 2.12 | 57460 | 2.38 | 66103 | 2.70 | 77050 |
| 7.50 | 1.25 | 31063 | 1.50 | 39038 | 1.83 | 49777 | 2.08 | 58085 | 2.34 | 66804 | 2.65 | 77846 |
| 7.58 | 1.23 | 31432 | 1.48 | 39482 | 1.80 | 50319 | 2.05 | 58700 | 2.30 | 67494 | 2.61 | 78630 |
| 7.67 | 1.21 | 31795 | 1.46 | 39919 | 1.78 | 50852 | 2.02 | 59305 | 2.26 | 68174 | 2.57 | 79401 |
| 7.75 | 1.19 | 32153 | 1.44 | 40350 | 1.75 | 51378 | 1.99 | 59901 | 2.23 | 68843 | 2.53 | 80160 |
| 7.83 | 1.18 | 32506 | 1.42 | 40775 | 1.73 | 51895 | 1.96 | 60489 | 2.20 | 69502 | 2.49 | 80909 |
| 7.92 | 1.16 | 32854 | 1.40 | 41194 | 1.70 | 52406 | 1.93 | 61069 | 2.17 | 70152 | 2.46 | 81647 |
| 8.00 | 1.15 | 33198 | 1.38 | 41607 | 1.68 | 52910 | 1.91 | 61640 | 2.14 | 70793 | 2.43 | 82374 |
| 8.08 | 1.13 | 33537 | 1.36 | 42015 | 1.66 | 53407 | 1.88 | 62204 | 2.11 | 71426 | 2.39 | 83092 |
| 8.17 | 1.12 | 33872 | 1.34 | 42418 | 1.64 | 53898 | 1.86 | 62761 | 2.08 | 72050 | 2.36 | 83801 |
| 8.25 | 1.10 | 34203 | 1.33 | 42816 | 1.62 | 54383 | 1.83 | 63310 | 2.05 | 72666 | 2.33 | 84500 |
| 8.33 | 1.09 | 34530 | 1.31 | 43210 | 1.60 | 54861 | 1.81 | 63853 | 2.03 | 73275 | 2.30 | 85191 |
| 8.42 | 1.08 | 34854 | 1.30 | 43598 | 1.58 | 55334 | 1.79 | 64390 | 2.00 | 73877 | 2.27 | 85873 |
| 8.50 | 1.07 | 35173 | 1.28 | 43983 | 1.56 | 55802 | 1.77 | 64920 | 1.98 | 74471 | 2.25 | 86547 |
| 8.58 | 1.05 | 35490 | 1.27 | 44362 | 1.54 | 56264 | 1.75 | 65444 | 1.96 | 75058 | 2.22 | 87213 |
| 8.67 | 1.04 | 35802 | 1.25 | 44738 | 1.52 | 56721 | 1.73 | 65962 | 1.94 | 75639 | 2.20 | 87872 |
| 8.75 | 1.03 | 36112 | 1.24 | 45110 | 1.51 | 57173 | 1.71 | 66475 | 1.91 | 76213 | 2.17 | 88523 |
| 8.83 | 1.02 | 36418 | 1.23 | 45478 | 1.49 | 57621 | 1.69 | 66982 | 1.89 | 76782 | 2.15 | 89167 |
| 8.92 | 1.01 | 36721 | 1.21 | 45842 | 1.48 | 58063 | 1.67 | 67483 | 1.87 | 77344 | 2.12 | 89805 |
| 9.00 | 1.00 | 37022 | 1.20 | 46202 | 1.46 | 58501 | 1.66 | 67980 | 1.85 | 77900 | 2.10 | 90436 |
| 9.08 | 0.99 | 37319 | 1.19 | 46559 | 1.45 | 58935 | 1.64 | 68471 | 1.84 | 78451 | 2.08 | 91060 |
| 9.17 | 0.98 | 37613 | 1.18 | 46912 | 1.43 | 59365 | 1.62 | 68958 | 1.82 | 78996 | 2.06 | 91678 |
| 9.25 | 0.97 | 37905 | 1.17 | 47262 | 1.42 | 59790 | 1.61 | 69440 | 1.80 | 79536 | 2.04 | 92290 |
| 9.33 | 0.96 | 38194 | 1.16 | 47609 | 1.40 | 60212 | 1.59 | 69917 | 1.78 | 80071 | 2.02 | 92896 |
| 9.42 | 0.95 | 38481 | 1.15 | 47953 | 1.39 | 60629 | 1.58 | 70390 | 1.77 | 80600 | 2.00 | 93497 |
| 9.50 | 0.95 | 38765 | 1.14 | 48293 | 1.38 | 61043 | 1.56 | 70859 | 1.75 | 81125 | 1.98 | 94092 |
| 9.58 | 0.94 | 39046 | 1.13 | 48631 | 1.37 | 61453 | 1.55 | 71323 | 1.73 | 81645 | 1.96 | 94681 |
| 9.67 | 0.93 | 39325 | 1.12 | 48966 | 1.35 | 61859 | 1.53 | 71783 | 1.72 | 82161 | 1.95 | 95265 |
| 9.75 | 0.92 | 39602 | 1.11 | 49297 | 1.34 | 62262 | 1.52 | 72240 | 1.70 | 82672 | 1.93 | 95844 |
| 9.83 | 0.91 | 39876 | 1.10 | 49626 | 1.33 | 62662 | 1.51 | 72692 | 1.69 | 83178 | 1.91 | 96418 |
| 9.92 | 0.91 | 40149 | 1.09 | 49953 | 1.32 | 63058 | 1.50 | 73141 | 1.67 | 83680 | 1.90 | 96987 |
| 10.00 | 0.90 | 40419 | 1.08 | 50277 | 1.31 | 63451 | 1.48 | 73585 | 1.66 | 84178 | 1.88 | 97551 |
| 10.08 | 0.89 | 40687 | 1.07 | 50598 | 1.30 | 63840 | 1.47 | 74027 | 1.65 | 84672 | 1.87 | 98111 |
| 10.17 | 0.89 | 40953 | 1.06 | 50916 | 1.29 | 64227 | 1.46 | 74464 | 1.63 | 85162 | 1.85 | 98666 |
| 10.25 | 0.88 | 41217 | 1.05 | 51232 | 1.28 | 64611 | 1.45 | 74899 | 1.62 | 85649 | 1.84 | 99217 |
| 10.33 | 0.87 | 41479 | 1.05 | 51546 | 1.27 | 64991 | 1.44 | 75329 | 1.61 | 86131 | 1.82 | 99763 |
| 10.42 | 0.87 | 41739 | 1.04 | 51858 | 1.26 | 65369 | 1.43 | 75757 | 1.60 | 86610 | 1.81 | 100305 |
| 10.50 | 0.86 | 41997 | 1.03 | 52167 | 1.25 | 65744 | 1.41 | 76181 | 1.58 | 87085 | 1.79 | 100843 |
| 10.58 | 0.85 | 42253 | 1.02 | 52474 | 1.24 | 66116 | 1.40 | 76603 | 1.57 | 87556 | 1.78 | 101377 |
| 10.67 | 0.85 | 42508 | 1.02 | 52778 | 1.23 | 66486 | 1.39 | 77021 | 1.56 | 88024 | 1.77 | 101907 |
| 10.75 | 0.84 | 42760 | 1.01 | 53081 | 1.22 | 66853 | 1.38 | 77436 | 1.55 | 88489 | 1.75 | 102433 |
| 10.83 | 0.84 | 43011 | 1.00 | 53381 | 1.21 | 67217 | 1.37 | 77848 | 1.54 | 88950 | 1.74 | 102955 |
| 10.92 | 0.83 | 43260 | 0.99 | 53680 | 1.21 | 67579 | 1.36 | 78257 | 1.53 | 89408 | 1.73 | 103474 |
| 11.00 | 0.83 | 43508 | 0.99 | 53976 | 1.20 | 67938 | 1.35 | 78664 | 1.52 | 89863 | 1.72 | 103989 |
| 11.08 | 0.82 | 43754 | 0.98 | 54271 | 1.19 | 68295 | 1.35 | 79068 | 1.51 | 90314 | 1.70 | 104501 |
| 11.17 | 0.81 | 43999 | 0.97 | 54563 | 1.18 | 68650 | 1.34 | 79469 | 1.50 | 90763 | 1.69 | 105008 |
| 11.25 | 0.81 | 44241 | 0.97 | 54854 | 1.17 | 69002 | 1.33 | 79867 | 1.49 | 91209 | 1.68 | 105513 |
| 11.33 | 0.80 | 44483 | 0.96 | 55142 | 1.17 | 69352 | 1.32 | 80263 | 1.48 | 91651 | 1.67 | 106014 |
| 11.42 | 0.80 | 44722 | 0.96 | 55429 | 1.16 | 69699 | 1.31 | 80656 | 1.47 | 92091 | 1.66 | 106512 |
| 11.50 | 0.79 | 44961 | 0.95 | 55714 | 1.15 | 70045 | 1.30 | 81046 | 1.46 | 92528 | 1.65 | 107007 |
| 11.58 | 0.79 | 45198 | 0.94 | 55998 | 1.14 | 70388 | 1.29 | 81435 | 1.45 | 92962 | 1.64 | 107498 |
| 11.67 | 0.78 | 45433 | 0.94 | 56279 | 1.14 | 70729 | 1.29 | 81820 | 1.44 | 93394 | 1.63 | 107987 |
| 11.75 | 0.78 | 45667 | 0.93 | 56559 | 1.13 | 71068 | 1.28 | 82204 | 1.43 | 93823 | 1.62 | 108472 |
| 11.83 | 0.78 | 45900 | 0.93 | 56837 | 1.12 | 71405 | 1.27 | 82585 | 1.42 | 94249 | 1.61 | 108954 |
| 11.92 | 0.77 | 46131 | 0.92 | 57114 | 1.12 | 71740 | 1.26 | 82964 | 1.41 | 94672 | 1.60 | 109434 |
| 12.00 | 0.77 | 46361 | 0.92 | 57389 | 1.11 | 72073 | 1.26 | 83340 | 1.40 | 95093 | 1.59 | 109910 |
| 12.08 | 0.51 | 46514 | 0.61 | 57572 | 0.74 | 72294 | 0.83 | 83590 | 0.93 | 95373 | 1.06 | 110227 |
| 12.17 | 0.25 | 46590 | 0.30 | 57663 | 0.37 | 72405 | 0.42 | 83715 | 0.47 | 95513 | 0.53 | 110385 |
| 12.25 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |
| 12.33 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |
| 12.42 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |
| 12.50 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |
| 12.58 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |
| 12.67 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |
| 12.75 | 0.00 | 46590 | 0.00 | 57663 | 0.00 | 72405 | 0.00 | 83715 | 0.00 | 95513 | 0.00 | 110385 |

Tabella A2.5 - Idrogrammi di piena del sottobacino 5 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

Figura A2.5 - Idrogrammi di piena del sottobacino 5 per i diversi tempi di ritorno presi in esame

# Appendice 3: Test statistici utilizzati

Il test di Pearson , significativo per campioni di una certa numerosità, presuppone che il campo di esistenza della variabile (in questo caso altezza di pioggia) possa essere suddiviso in k-intervalli, che si escludono a vicenda, di cui pi è la probabilità che un’osservazione qualsiasi ricada nell’i-esimo intervallo, così come si ricava dalla distribuzione di probabilità di cui si vuole indagare l’adattamento.

Indicando con Ni il numero di elementi del campione ricadenti nella i-ma classe, la grandezza

Χ2=i=1kNi−Npi2Npi	(A3.1)

è asintoticamente distribuita come una variabile 2 caratterizzata da un numero di gradi di libertà pari a k–s–1, dove s è il numero dei parametri della distribuzione stimati su base campionaria. Il test è ritenuto positivo (cioè si accetta l’ipotesi che il campione sia estratto da una popolazione distribuita con la funzione di distribuzione indagata) se è verificata la condizione:

Χ2≤Pχk−s−12−11−α	(A3.2)

Dove Pχk−s−12−1(1−α) è l’inverso della distribuzione di probabilità 2 con k-s-1 gradi di libertà associata alla probabilità (1-), con pari al livello di significatività del test (assunto in questo caso pari al 5%).

Nella Tabella A3.1 si riportano i valori del X2 calcolati con i vari campioni e il valore del test Pχk−s−12−1(1−α).

|  |  | DURATA [ORE] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAZIONE |  | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 |
| CANDOGLIA | X2campione | 2.500 | 3.250 | 0.750 | 6.250 | 1.250 | 1.500 | 0.000 |
|  | 2 rif | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |

Tabella A3.1 - Test di Pearson sui campioni di dati: sono evidenziate in corsivo le durate non verificate.

Il test di Kolmogorov-Smirnov, invece, si basa sulla valutazione della grandezza:

DN=maxFξi−Pξi,	(A3.3)

dove ξi e F indicano il generico elemento del campione utilizzato per l’esecuzione del test e la frequenza cumulata relativa. Si può infatti dimostrare che nell'ipotesi che il campione sia descritto dalla distribuzione indagata la distribuzione della variabile DN risulta indipendente dalla particolare funzione di probabilità considerata, essendo legata solo alla numerosità del campione. Il test è ritenuto positivo (cioè si accetta l’ipotesi che il campione sia estratto da una popolazione distribuita con la funzione di distribuzione indagata) se è verificata la condizione:

DN≤PDN−11−α	(A3.4)

con  livello di significatività del test (anche in questo caso assunto pari al 5%).

Nella Tabella A3.2 sono mostrati i valori di DN calcolati con i vari campioni e il valore di riferimento PDN−11−α.

|  |  | DURATA [ORE] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAZIONE |  | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | 72 |
| CANDOGLIA | DNcampione | 0.103 | 0.126 | 0.075 | 0.072 | 0.075 | 0.068 | 0.078 |
|  | P-1(1-) rif | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.304 | 0.304 |

Tabella A3.2 - Test di Kolmogorov-Smirnov sui campioni di dati.

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Toce nel tratto da Masera alla foce - 2004.

I dati relativi alla misura delle piogge intense registrati contemporaneamente a dati di portate per almeno un ventennio si limitano a 2 o 3 stazioni su tutto il bacino.

E’ stata poi effettuata, limitatamente al campione dei 56 valori delle portate al colmo massime annuali, un confronto tra la distribuzione di Gumbel e la distribuzione generalizzata del massimo valore (GEV). I risultati, riportati nel successivo par.3.2.7, hanno confermato la scelta di adottare in questo caso la distribuzione di Gumbel per l’interpretazione statistica dei dati.

I valori della variabile ridotta corrispondenti ai valori osservati sono stati calcolati in base alla Plotting Position.

yi=−ln(−ln(Fi)); Fi=niNc+1,	(3.13)

dove ni e Nc indicano rispettivamente la frequenza cumulata assoluta del generico valore osservato e la dimensione del campione.

Si fa osservare che nello studio del prof. Mignosa non era stato considerato l’idrogramma per il tempo di ritorno di 20 anni; nel presente lavoro esso è stato ottenuto riscalando l'idrogramma per T = 10 anni per il rapporto dei coefficienti di crescita q'(T) relativi ai 20 e ai 10 anni di tempo di ritorno.

La procedura impiegata per la costruzione dell’idrogramma sintetico di Figura 15 è analoga a quella impiegata per la costruzione degli ietogrammi di progetto del tipo Chicago a partire dall’analisi delle precipitazioni osservate. In quel caso il primo passo è la costruzione della curva di possibilità climatica hD(T) corrispondente al tempo di ritorno di interesse; da questa si ottiene la curva dell’intensità media iD=hD(T)/D di precipitazione di assegnata durata D che, nel caso delle precipitazioni intense, ha lo stesso significato della curva di riduzione dei colmi di piena. Lo ietogramma Chicago (Keifer e Chu, 1957) ha la proprietà che, se si considera una durata parziale all’interno della durata complessiva di pioggia, il valore massimo della intensità media di precipitazione relativa a tale durata parziale è congruente con la curva di possibilità climatica.

Supponendo che lo ietogramma presenti un massimo per t=0 e per ogni durata D di precipitazione collocata tra gli istanti tb=rD e ta=(1r)D (0r1) rispettivamente seguente e precedente il picco deve valere perciò la relazione

tbtai(τ)dτ=hD(T),

che è esattamente analoga alla (3.14).

L’unica differenza tra la procedura che conduce alla determinazione dello ietogramma Chicago e quella che conduce alla determinazione dell’idrogramma sintetico qui proposto sta nella definizione del coefficiente r, esprimente la posizione del picco all’interno della finestra temporale in cui si ha il massimo valore dell’intensità media di precipitazione in assegnata durata, che nel primo caso viene assunto indipendente dalla durata stessa. La valutazione di r viene dunque fatta in tal caso in modo globale attraverso un’analisi statistica effettuata sugli ietogrammi osservati nel sito in esame.

La distribuzione GEV (Generalized Extreme-Value), introdotta da Jenkinson (1955) permette di compendiare in un’unica espressione le tre diverse distribuzioni asintotiche dei valori estremi; l’espressione della funzione di probabilità è

P(x)=exp−1−k(x−ξ)α1/k.	(3.18)

Per k=0 la (C.1) si riduce alla funzione di probabilità di Gumbel (EV1):

Per k<0 la (C.1) è limitata inferiormente (EV2), mentre per k>0 è limitata superiormente (EV3); in entrambi i casi il limite vale x+α/k.

L’inversa della (C.1) espressa in funzione del tempo di ritorno attraverso la (B.3) è

x=ξ+αk1−−ln1−1Tk (k≠0)	(3.19)

mentre per k=0 si riduce alla (B.4).

Generalmente la stima dei 3 parametri della (C.1) viene effettuata con il metodo dei momenti pesati in probabilità, definiti dagli integrali

βr=01x(P)PrdP (r=0, 1,...),	(3.20)

dove r e x(P) indicano rispettivamente l’ordine del momento e l’inversa della funzione di distribuzione PX(x). Per k¹0 le relazioni fra i parametri della (C.1) ed i momenti βr sono (Hosking et al., 1985):

βr=1r+1x+αk1−1(r+1)kG(1+k)(k>-1),	(3.21)

dove (.) indica la funzione Gamma di Eulero.

Una stima indistorta br dei momenti βr è data dalla formula

br=1Ni=1N(i−1)...(i−r)(N−1)...(N−r)xi,	(3.22)

dove xi è l’i-ma osservazione nel campione ordinato in senso crescente (Hosking et al., 1985).

La stima dei parametri si ottiene risolvendo il sistema formato dalle equazioni (C.5) per r=0, 1, 2, dopo aver rimpiazzato i momenti βr con le corrispondenti stime br.

Naturalmente, eliminate le incognite  e , la determinazione di k richiederebbe metodi numerici iterativi; tuttavia Hosking et al. (1985) hanno ricavato per tale parametro la seguente formula approssimata,

k=7.8590c+2.955c2, c=2b1−b03b2−b0−ln2ln3,	(3.23)

che conduce a risultati assai accurati nell'intervallo di valori 1/2<k<1/2.

Un test statistico particolarmente semplice per stabilire se un campione di dati è meglio interpretato da una distribuzione di Gumbel piuttosto che da una distribuzione GEV è stato proposto da Hosking et al. (1985) a partire dalla stima di k ottenuta dal campione attraverso il metodo dei momenti pesati in probabilità. Si può infatti dimostrare che nell'ipotesi che il campione sia generato da una Gumbel il valore stimato di k è asintoticamente distribuito secondo una normale con media 0 e varianza pari a 0.5633/Nc.

Il test consiste dunque nel confrontare il valore della variabile Z=k(Nc/0.5633)½ con i valori critici di una distribuzione normale standard; valori significativamente positivi di Z implicano il rifiuto dell'ipotesi k=0 in favore dell'ipotesi k>0, mentre valori significativamente negativi di k implicano il rifiuto dell'ipotesi k=0 in favore dell'ipotesi k<0.

Nel caso in esame, si trova Z=0.456, valore molto inferiore Z5=1.96 e Z10=1.64 (corrispondenti a livelli di significatività rispettivamente del 5% e 10%) al di sopra dei quali si dovrebbe rigettare l'ipotesi k=0 in favore dell'ipotesi k>0. Risulta pertanto confermata l’idoneità della distribuzione di Gumbel ad interpretare i dati osservati.

National Environmental Research Council, Londra.

La numerosità effettiva si riferisce al N° di anni in cui era disponibile la misura di altezza di pioggia fosse essa di massima  intensità per durate da 1 a 24 ore o di massima precipitazione annuale per durata di 2 e 3 giorni.

Ovviamente per t>Tc tutta l’area contribuisce all’afflusso alla sezione di chiusura.