RELAZIONE SULLE INDAGINI GEOTECNICHE

1.	Premesse	1

2.	Comune di Masera: caratterizzazione granulometrica del materiale d’alveo	3

3	Indagini geognostiche	7

3.1	Inquadramento generale dell’area in esame	7

3.2	Individuazione delle caratteristiche fisiche e geotecniche dei terreni indagati	8

3.2.1	Comune di Mergozzo: intervento TO-IS-06	8

3.2.2	Comune di Gravellona Toce: intervento TO-IS-07	9

3.2.3	Comune di Ornavasso: intervento TO-IS-05	10

3.3	Materiali per la costruzione dei rilevati arginali	11

4	Verifiche idrauliche	13

4.1	Premessa	13

4.2	Descrizione del codice di calcolo	13

4.3	Descrizione delle simulazioni	15

4.3.1	Simulazioni relative all’argine	16

4.4	Conclusioni	20

5	Verifiche di stabilità dei rilevati arginali	22

6	Analisi delle tendenze evolutive del corso d’acqua	27

6.1	Premessa	27

6.2	Metodologia di studio	27

6.2.1	Acquisizione dati	27

6.2.2	Analisi dell’evoluzione planimetrica e altimetrica storica e dei trend futuri	28

6.3	Conclusioni	30

# Premesse

La presente relazione affronta le problematiche di carattere geotecnico ed idraulico legate alla progettazione dei seguenti tre interventi, definiti di alta priorità all’interno dello “Studio di fattibilità della sistemazione idraulica nel tratto da Masera alla foce”, redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po:

- TO-IS-05: realizzazione di una nuova linea arginale, in sponda destra, in comune di Ornavasso a protezione dell’abitato medesimo;

- TO-IS-07: realizzazione di una nuova linea arginale, in sponda destra, in comune di Gavellona Toce a protezione dell’abitato medesimo.

Come previsto dalla Normativa vigente (D.M. 11/03/88 e D.M. 24/03/82) la relazione comprende:

- la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni che andranno a costituire i corpi arginali e gli strati di fondazione sui quali saranno realizzate le nuove strutture;

- le verifiche idrauliche sui moti di filtrazione che potranno generarsi nel nuovo rilevato in occasione di piene eccezionali;

- le verifiche di stabilità dei rilevati nella loro conformazione di progetto.

Si riporta infine un’analisi delle tendenze evolutive del corso d’acqua con riferimento alle capacità erosive dello stesso, in ordine alla necessità di prevedere particolari accorgimenti a protezione delle opere in progetto.

Per la caratterizzazione geotecnica del tratto in oggetto ed in conformità a quanto previsto dalla Normativa geotecnica, è stata predisposta una campagna di indagini geognostiche. Tale campagna è consistita nella esecuzione di complessive n.18 prove penetromeriche volte all’analisi delle caratteristiche del terreno di fondazione e del materiale che potrà essere utilizzato per la realizzazione dei rilevati.

Lungo il tracciato degli argini in progetto sono state eseguite n° 15 prove penetrometriche dinamiche (spinte sino a 10 m di profondità rispetto al piano campagna) più due prove di permeabilità a carico variabile.

Nelle zone di possibile prelievo del materiale da utilizzare per i rilevati, sono state eseguite altre due prove penetrometriche dinamiche. Per accertare l’idoneità del materiale all’uso previsto, in tali aree è stato prelevato un campione di terreno da sottoporre a prove di laboratorio. In particolare sono stati prelevati 50 Kg di terreno, sui quali è stata eseguita una prova di costipamento del tipo Proctor Modificata per la determinazione delle caratteristiche di riferimento (densità secca massima e umidità ottima) per la compattazione in fase di posa.

I risultati dettagliati della campagna d’indagini, eseguita dalla GHEOS s.a.s. di Sacchi G. & C., vengono riportati in allegato alla presente relazione.

# Comune di Masera: caratterizzazione granulometrica del materiale d’alveo

La caratterizzazione granulometrica del materiale costituente l’alveo nella zona dove si prevede di operare la ricalibratura del corso d’acqua è stata eseguita mediante il campionamento del materiale prelevato in sei distinte sezioni d’alveo. Per ciascuna sezione si è proceduto all’analisi di diversi campioni raccolti lungo la sezione medesima e caratterizzanti, quindi, l’intera larghezza del corso d’acqua in esame.

La tabella seguente riporta, per ogni sezione, il numero di campioni prelevati.

| Sezione | n° campioni |
| --- | --- |
| 1 | 11 |
| 2 | 7 |
| 3 | 6 |
| 4 | 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |

Nel seguito si riporta uno stralcio planimetrico con l’indicazione della posizione delle sei sezioni di campionamento.

1

6

2

3

4

5

Ubicazione delle sezioni di campionamento del materiale d’alveo

Il materiale individuato è apparso caratterizzato da una forte predominanza di ghiaie e ciottoli e con significativi depositi di sabbia. La tabella seguente riporta i risultati dell’indagine eseguita definendo - per ogni campione – la composizione granulometrica.

| Cod sezione | Cod prelievo | Coordx | Coordy | Dmax | D90 | D84 | D75 | D50 | D25 | D16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G030_1Ae1 | 446206 | 5107706 | 134 | 130 | 110 | 90 | 41 | 19 | 12.5 |
| 1 | G030_2Ae1 | 446193 | 5107704 | 342 | 320 | 300 | 280 | 215 | 160 | 125 |
| 1 | G030_3Ae2 | 446193 | 5107704 | 121 | 125 | 100 | 87 | 50 | 11 | 2.7 |
| 1 | G030_4Ts1 | 446175 | 5107702 | 110 | 140 | 120 | 100 | 57 | 20 | 6.3 |
| 1 | G030_5Be1 | 446143 | 5107699 | - | 60 | 51 | 38 | 13 | 1.3 | 0.7 |
| 1 | G030_6Be1 | 446125 | 5107696 | 382 | 360 | 330 | 305 | 235 | 200 | 140 |
| 1 | G030_7Be2 | 446125 | 5107696 | 100 | 93 | 78 | 60 | 30 | 5.6 | 1.5 |
| 1 | G030_8Be1 | 446074 | 5107690 | - | 0.84 | 0.56 | 0.41 | 0.27 | 0.16 | 0.13 |
| 1 | G030_9Ts1 | 446059 | 5107690 | - | 50 | 44 | 40 | 23 | 12 | 8 |
| 1 | G030_10Be1 | 446043 | 5107688 | 136 | 160 | 150 | 130 | 100 | 70 | 62 |
| 1 | G030_11Be2 | 446043 | 5107688 | - | 51 | 47 | 40 | 20 | 5.3 | 1.6 |
| 2 | G030.2Pg_1Ae1 | 445617 | 5108695 | - | 0.81 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.18 | 0.15 |
| 2 | G030.2Pg_2Ae1 | 445611 | 5108685 | - | 43 | 39 | 30 | 17 | 3 | 0.77 |
| 2 | G030.2Pg_3Ae1 | 445605 | 5108677 | 162 | 160 | 130 | 110 | 60 | 17 | 5.4 |
| 2 | G030.2Pg_4Ae1 | 445603 | 5108672 | 129 | 140 | 110 | 95 | 60 | 21 | 5.4 |
| 2 | G030.2Pg_5Ae1 | 445601 | 5108667 | 280 | 245 | 210 | 200 | 130 | 105 | 84 |
| 2 | G030.2Pg_6Ae2 | 445601 | 5108667 | - | 49 | 40 | 31 | 16 | 1.7 | 0.61 |
| 2 | G030.2Pg_7As1 | 445598 | 5108662 | 150 | 160 | 140 | 120 | 78 | 37 | 10.6 |
| 3 | G035.1P_1Be1 | 447757 | 5110833 | 345 | 370 | 350 | 310 | 265 | 190 | 130 |
| 3 | G035.1P_2Be2 | 447757 | 5110833 | - | 82 | 74 | 63 | 37 | 12 | 4.3 |
| 3 | G035.1P_3Be1 | 447762 | 5110823 | 138 | 140 | 115 | 90 | 48 | 14 | 6.2 |
| 3 | G035.1P_4Ts1 | 447766 | 5110814 | - | 40 | 30 | 22 | 10 | 1.9 | 0.88 |
| 3 | G035.1P_5Be1 | 447770 | 5110807 | 220 | 230 | 210 | 200 | 130 | 105 | 91 |
| 3 | G035.1P_6Be2 | 447770 | 5110807 | - | 70 | 60 | 51 | 31 | 5.2 | 1.4 |
| 4 | G035.2Pg_1Be1 | 446141 | 5111093 | 620 | 670 | 580 | 430 | 330 | 260 | 220 |
| 4 | G035.2Pg_2Be2 | 446141 | 5111093 | 110 | 93 | 74 | 60 | 25 | 6.8 | 1.7 |
| 4 | G035.2Pg_3Ts1 | 446135 | 5111084 | 145 | 170 | 150 | 125 | 84 | 23 | 11 |
| 4 | G035.2Pg_4Bs1 | 446129 | 5111080 | 147 | 160 | 140 | 115 | 70 | 22 | 10 |
| 4 | G035.2Pg_5Be1 | 446126 | 5111073 | - | 40 | 30 | 22 | 8.1 | 1.1 | 0.66 |
| 4 | G035.2Pg_6Be1 | 446121 | 5111068 | 143 | 160 | 140 | 125 | 49 | 20 | 6 |
| 4 | G035.2Pg_7Be1 | 446118 | 5111062 | 295 | 270 | 240 | 215 | 170 | 115 | 105 |
| 4 | G035.2Pg_8Be2 | 446118 | 5111062 | - | 82 | 74 | 64 | 30 | 5.4 | 1.6 |
| 4 | G035.2Pg_9Be1 | 446115 | 5111057 | - | 0.93 | 0.74 | 0.54 | 0.31 | 0.19 | 0.15 |
| 5 | G036_1Be1 | 446645 | 5111081 | 174 | 180 | 165 | 155 | 120 | 105 | 91 |
| 5 | G036_2Be2 | 446645 | 5111081 | - | 84 | 74 | 64 | 25 | 5.3 | 2.3 |
| 5 | G036_3Be1 | 446636 | 5111082 | 215 | 230 | 205 | 190 | 130 | 105 | 93 |
| 5 | G036_4Be2 | 446636 | 5111082 | - | 60 | 50 | 40 | 20 | 5 | 2.1 |
| 5 | G036_5Be1 | 446627 | 5111083 | 120 | 115 | 98 | 89 | 65 | 20 | 10 |
| 5 | G036_6Ts1 | 446618 | 5111086 | - | 60 | 50 | 34 | 6.3 | 1.3 | 0.89 |
| 5 | G036_7Be1 | 446610 | 5111088 | - | 46 | 40 | 31 | 17 | 4 | 1.4 |
| 6 | G037_1Ae1 | 447385 | 5109050 | 160 | 165 | 140 | 120 | 83 | 30 | 12 |
| 6 | G037_2Ae1 | 447386 | 5109067 | 165 | 165 | 150 | 130 | 100 | 70 | 61 |
| 6 | G037_3Ae1 | 447385 | 5109067 | - | 49 | 41 | 33 | 14 | 1.7 | 0.51 |
| 6 | G037_4Ae1 | 447385 | 5109089 | - | 59 | 50 | 40 | 17 | 1.2 | 0.37 |
| 6 | G037_5Ae1 | 447385 | 5109095 | - | 0.5 | 0.44 | 0.39 | 0.23 | 0.15 | 0.12 |
| 6 | G037_6Ae1 | 447384 | 5109103 | 255 | 245 | 220 | 205 | 130 | 105 | 90 |
| 6 | G037_7Ae2 | 447384 | 5109103 | - | 69 | 60 | 49 | 23 | 7 | 2.7 |
| 6 | G037_8Ts1 | 447384 | 5109109 | - | 52 | 47 | 40 | 21 | 7.5 | 3.8 |

Stanti le caratteristiche del materiale si ritiene che le sezioni di ricalibratura del corso d’acqua possano essere realizzate con una pendenza delle sponde pari a 3 su 2 senza che si inneschino significativi fenomeni di instabilità.

Stante la capacità erosiva del corso d’acqua, come meglio precisato nello specifico capitolo, si ritiene comunque consigliabile procedere ad un rivestimento della sponda, per uno spessore di almeno un metro, con i massi di maggiore diametro provenienti dal disalveo. Il peso di detti massi non dovrà essere inferiore a 1500-2000 kg.

# 3	Indagini geognostiche

Viene di seguito riportata la caratterizzazione geotecnica degli strati di fondazione e del materiale da utilizzare per la realizzazione dei rilevati e manufatti sulla base di quanto emerso dalla campagna di indagini geognostiche e geotecniche svolta nel mese di dicembre del 2004 per conto della GHEOS s.a.s. di Sacchi G. & C. e consistita, come detto, nell’esecuzione di prove penetrometriche dinamiche e prove di permeabilità a carico variabile.

## Inquadramento generale dell’area in esame

Le zone d’indagine sono ubicate nel fondo valle in prossimità del fiume Toce. Geologicamente parlando i terreni che formano il fondo valle sono di natura alluvionale, litologicamente costituiti da sabbie medio-fini, a volte debolmente limose, soprattutto in superficie, con scarsi ciottoli di ghiaia sparsi.

L’idrologia della zona è logicamente influenzata dal corso d’acqua principale e dai suoi affluenti. Si è in presenza infatti di una falda di sub-alveo che al momento delle indagini (prima metà di dicembre 2004) aveva un livello compreso tra i quattro e cinque metri di profondità dal piano campagna.

## Individuazione delle caratteristiche fisiche e geotecniche dei terreni indagati

### Comune di Mergozzo: intervento TO-IS-06

Lungo il tracciato arginale in prossimità dell’abitato di Mergozzo sono state eseguite le prove penetrometriche dinamiche n.° 1, 2 e 3. In allegato alla presente relazione vengono riportati l’ubicazione e i risultati delle suddette prove.

Dalla campagna d’indagine emerge una sostanziale omogeneità sia verticale che orizzontale dei piani stratigrafici. In particolare, lungo la fascia di terreno sulla quale verrà realizzato il nuovo argine, la stratigrafia del suolo è risultata mediamente costituita dai seguenti materiali:

- un primo strato di materiali inerti dello spessore di alcune decine di centimetri, che verranno asportati con le operazioni di scotico al di sotto del rilevato di nuova costruzione;

- uno strato, sottostante al primo, dello spessore medio di circa due metri, composto da sabbia fine debolmente limosa;

- uno strato più profondo che si estende fino alla massima profondità indagata (10 metri dal piano campagna), costituito principalmente da sabbie medio – fini;

Trattandosi di sabbie sciolte la densità relativa di questi terreni supera di poco il 20%.

La falda, infine, si trova mediamente ad una profondità di 4 – 5 metri dalla quota di piano campagna.

### Comune di Gravellona Toce: intervento TO-IS-07

Lungo il tracciato arginale in progetto, a difesa dell’abitato di Gravellona Toce, sono state eseguite le prove penetrometriche dinamiche n° 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In allegato alla presente relazione vengono riportati l’ubicazione e i risultati delle suddette prove.

Dalla campagna d’indagine emerge una sostanziale omogeneità sia verticale che orizzontale dei piani stratigrafici. In particolare, lungo la fascia di terreno sulla quale verrà realizzato il nuovo argine, la stratigrafia del suolo è risultata mediamente costituita dai seguenti materiali:

- un primo strato di materiali inerti dello spessore di alcune decine di centimetri, che verranno asportati con le operazioni di scotico al di sotto del rilevato di nuova costruzione;

- uno strato, sottostante al primo, dello spessore medio di circa due metri, composto da sabbie fini debolmente limose;

- uno strato più profondo, dello spessore medio di circa sei metri, composto da sabbie medio – fini;

inoltre:

- le prove 5 e 8 presentano uno strato superficiale di sabbia e ghiaia dello spessore di un metro circa.

Trattandosi di sabbie sciolte la densità relativa dei terreni sabbiosi supera di poco il 20% mentre per quelli ghiaiosi si presenta superiore al 30%.

La falda, infine, si trova mediamente ad una profondità di 4 – 5 metri dalla quota di piano campagna.

### Comune di Ornavasso: intervento TO-IS-05

Lungo il tracciato arginale in progetto, a difesa dell’abitato di Ornavasso, sono state eseguite le prove penetrometriche dinamiche n° 11, 12, 13, 14 e 15. In allegato alla presente relazione vengono riportati l’ubicazione e i risultati delle suddette prove.

Dalla campagna d’indagine emerge una sostanziale similitudine con le tipologie di terreni incontrati nelle aree d’indagine precedentemente descritte anche se i sondaggi risultano diversi tra loro. In particolare:

- La prova 11 si presenta in superficie con un livello ghiaioso sabbioso seguito da sabbie e limi sabbiosi sino alla profondità di circa 5 m. Oltre questo livello e sino a fine prova si sono individuate ghiaie sabbiose;

- Nella prova 12 i terreni superficiali sono prevalentemente sabbiosi sino a circa 7 metri, oltre sono state intercettate ghiaie sabbiose;

- Nelle prove 13 e 14 a causa della loro vicinanza ad un affluente di destra del Toce, che apporta materiale grossolano, si sono intercettati anche in superficie ghiaie e ciottoli mentre le sabbie sono in subordine;

- La prova 15 rientra invece nell’uniformità della maggior parte delle prove eseguite, infatti, in superficie prevalgono le sabbie fini debolmente limose, mentre in profondità si sono rinvenute ghiaie sabbiose.

Trattandosi di sabbie sciolte la densità relativa dei terreni sabbiosi supera di poco il 20% mentre per quelli ghiaiosi si presenta superiore al 30%. La natura e tipologia dei terreni offre sufficienti garanzie per la realizzazione e stabilità dei manufatti.

La falda, infine, si trova mediamente ad una profondità di 4 – 4.5 metri dalla quota di piano campagna.

In due perforazioni penetrometriche, utilizzando la tecnica di aste e rivestimento è stato possibile eseguire due prove di permeabilità a carico variabile.

La prima prova, eseguita nella perforazione n° 3 in sponda sinistra ad una profondità compresa tra 2.80 e 4.20 metri, ha fornito per lo strato sabbioso un valore di permeabilità k = 4.7 * 10-2 cm/s.

La seconda prova, eseguita nella perforazione n° 11 in sponda destra ad una profondità compresa tra 1.60 e 1.80 metri, ha fornito per lo strato sabbioso limoso un valore di permeabilità k = 2.3 * 10-2 cm/s.

## Materiali per la costruzione dei rilevati arginali

Per il reperimento dei materiali necessari alla realizzazione degli argini in progetto sono state individuate delle aree di prelievo in alveo, in corrispondenza delle quali sono state eseguite due prove penetrometriche dinamiche e prelevato un campione di terreno da sottoporre a prove di laboratorio.

In allegato alla presente relazione vengono riportati l’ubicazione e i risultati delle suddette prove.

In particolare dalle due prove penetrometriche dinamiche n° 17 e 18, eseguite in alveo, emerge che:

- i primi tre metri di terreno sono costituiti da sabbie sciolte che per una densità relativa pari al 20 % presentano un valore dell’angolo di attrito pari a circa 24.5°;

- dai tre metri fino alle profondità indagate si incontrano invece delle ghiaie che per valori di densità del 40 % sono caratterizzate da un angolo d’attrito pari a circa 28.5°;

Per quanto riguarda le prove di laboratorio sono stati prelevati circa 50 Kg di terreno alla profondità di 80 – 100 cm, nei pressi della prova penetrometrica n°18. Il campione è stato quindi sottoposto a una prova di costipamento del tipo Proctor Modificata per la determinazione delle caratteristiche di riferimento (densità secca massima e umidità ottima) per la compattazione in fase di posa.

Il valore caratteristico della densità secca massima gd ottenuto dalla prova di costipamento Proctor Modificata è risultato pari a 2.10 t/m3, al quale corrisponde un contenuto d'acqua ottimo del 10 %. In termini di densità massima secca relativa alla prova Proctor Standard, si può stimare un valore corrispondente pari a 2.00 t/m3 circa (vedi allegato).

In fase di posa del materiale, si dovrà provvedere alla sua stesa per strati di spessore non superiore a 0.35 m, adeguatamente compattati sino a raggiungere una densità pari ad almeno il 90% di quella ottenibile con prove Proctor Standard, sopra indicati.

# Verifiche idrauliche

## Premessa

Nel presente capitolo si descrivono le analisi dei fenomeni di filtrazione condotte tramite il software di calcolo FLAC version 4.0 della ITASCA Consoulting Group. Il presente studio è stato impostato considerando una configurazione geometrica de rilevati che prevede che le arginature vengano realizzate con una pendenza del paramento pari a 2 (orizzontale) su 1 (veriticale) e con una larghezza della testa pari a 4.00 metri.

Il controllo della stabilità del terreno soggetto alle forze di filtrazione (sifonamento) è stato svolto ricorrendo al metodo del gradiente, come descritto in dettaglio nelle pagine successive.

## Descrizione del codice di calcolo

Il codice FLAC version 4.0 dell’ITASCA Consoulting Group è un programma di calcolo alle differenze finite che consente, tra l’altro, di simulare il moto di filtrazione nel terreno.

Il programma utilizza un metodo alle differenze finite elaborato da Wilkins che consente di risolvere le equazioni differenziali in una maglia costituita da elementi quadrilateri di forma qualsiasi. FLAC suddivide successivamente ciascun quadrilatero (tracciando le sue diagonali) in due set di coppie di elementi triangolari per il calcolo delle grandezze desiderate. Le equazioni utilizzate per la determinazione del campo di moto sono le seguenti:

- Legge di Darcy, valida in un mezzo eterogeneo poroso e anisotropo, descrive il legame fra la velocità di filtrazione ed il gradiente idraulico. Nel software utilizzato la suddetta legge ha la forma:

dove Vi è la velocità di filtrazione nella i-esima direzione in m/s, kij il tensore di permeabilità in m2/Pa s, p la pressione in Pa e x la coordinata spaziale in m.

Il singolo elemento del tensore di permeabilità, cioè il coefficiente di mobilità, è legato alla conducibilità idraulica kH dalla relazione:

in cui kH è la conducibilità idraulica in m/s, g l’accelerazione di gravità, pari a 9.81 m/s2 e  la densità dell’acqua, assunta pari a 1000 kg/m3. Il vettore di velocità Vi può essere calcolato per un generico elemento triangolare usando la seguente espressione:

dove è la somma sui tre lati di lunghezza s del triangolo.

Considerando, ad esempio, il contributo di un lato (ab) del triangolo (abc) si ha:

analoghi contributi si possono scrivere per gli altri due lati. Viene quindi calcolata la portata liquida ad ogni singolo nodo della griglia a partire dal vettore velocità, come:

dove è la normale del lato del triangolo i ed s è la lunghezza del lato deltriangolo; ad esempio, la portata transitante nel nodo a sarà:

dove il termine 2 al denominatore indica che la portata transitante lungo un lato del triangolo viene suddivisa tra i due nodi posti all’estremità di tale lato.

- Equazione di continuità, espressa nella forma:

in cui n è la porosità del suolo, V il volume di suolo considerato in m3 e  l’inverso della compressibilità, assunta pari a 0.5x10-9 Pa nel caso di acqua.

Le equazioni precedentemente riportate, con le opportune condizioni iniziali e al contorno, descrivono completamente il fenomeno di filtrazione in mezzi porosi saturi ed insaturi di un fluido.

## Descrizione delle simulazioni

La verifica al sifonamento è stata condotta in condizioni stazionarie, considerando come condizione all’interno della golena il livello d’acqua generato dal passaggio dell’evento di piena. A questo scopo è stata presa in considerazione la sezione più critica, cioè quella in cui è maggiore il livello d’acqua rispetto al piano campagna. Poiché il profilo arginale è stato definito mantenendo un franco di un metro rispetto al livello d’acqua generato dall’onda di piena, tale sezione risulta essere quella per cui l’altezza dell’argine risulta maggiore. Inoltre tale verifica è stata espletata in condizioni di permeabilità isotropa, ossia assumendo la permeabilità uniforme in tutte le direzioni.

Le simulazioni sono state condotte per due configurazioni della sezione arginale. In un caso il rilevato è stato considerato costituito da un unico materiale omogeneo, nel secondo si è invece considerata la presenza di una lastra in c.a. a protezione del lato fiume del rilevato stesso.

### Simulazioni relative all’argine

Per la simulazione della filtrazione attraverso l’argine è stata considerata la sezione tipica dell’opera per la condizione più sfavorevole di altezza pari a 4 metri, larghezza alla base pari a 20 m e con un inclinazione delle scarpe di 2 su 1(fig.1). Tale sezione è stata inserita in un reticolo di calcolo di lunghezza complessiva pari a 50.00 m e con limite inferiore posto a un a profondità di 30 metri rispetto al piano campagna.

Figura n° 1: Sezione tipo del rilevato arginale.

Per descrivere il terreno sottostante è stata utilizzata una maglia di forma rettangolare con elementi di 1.00 m di larghezza ed un altezza variabile, compresa tra 50 e 140 cm; per il rilevato, invece, è stata utilizzata una maglia costituita da celle trapezoidali alte 50 cm e con larghezza variabile compresa tra 20 cm e un metro (la maglia utilizzata è rappresentata nello “Schema del reticolo di calcolo" allegato alla presente relazione).

Per il lato fiume del manufatto è stato considerato una battente di 3 m, mentre per il lato campagna dello stesso si è assunto prudenzialmente che la falda si trovi a soli 2 metri al di sotto del piano campagna.

Nella discretizzazione del dominio di calcolo si è tenuto conto dei vari materiali costituenti l’opera ed il terreno circostante. In particolare, per la simulazione sono stati definiti i seguenti elementi:

- rilevato arginale;

- rivestimento in pietrame intasato a protezione del paramento del lato fiume;

- 1° strato (primi due metri di terreno);

- 2° strato (da due metri di profondità fino a 30 metri di profondità rispetto al piano campagna).

Le condizioni al contorno adottate sono state scelte rispettando la natura del fenomeno fisico ed elencate nel seguito:

- a monte del rilevato è stata imposta una distribuzione di pressione idrostatica a partire dalla quota di massimo invaso fino al piano campagna;

- a valle del rilevato è stata imposta una distribuzione di pressione idrostatica a partire dalla quota media della falda fino all’estremo inferiore del limite sinistro del dominio;

- pressione nulla sul contorno del rilevato e sul terreno non a contatto con l’acqua (limite superiore e sinistro del dominio);

- impossibilità di flusso attraverso il limite destro e inferiore del dominio di calcolo.

I valori di permeabilità adottati sono derivati dalle prospezioni ed indagini eseguite per quanto riguarda il terreno di fondazione e da valori di letteratura per quanto riguarda il rilevato.

Di seguito sono presentati i valori di permeabilità adottati.

|  | Permeabilità |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona | (m2/Pa s) | (cm2/s) |  |  |
| Rilevato arginale | 2.3·10-8 | 2.3·10-2 |  |  |
| Strato protetto con lastre in c.a. | 2.3·10-9 | 2.3·10-3 |  |  |
| 1° strato di fondazione | 2.3·10-8 | 2.3·10-2 |  |  |
| 2° strato di fondazione | 4.8·10-8 | 4.7·10-2 |  |  |

Tabella n° 1: Valori di permeabilità.

Come condizione iniziale per le simulazioni effettuate è stata ipotizzata la completa saturazione del terreno al di sotto della superficie freatica e, viceversa, saturazione nulla del terreno al di sopra di tale livello.

Nelle pagine che seguono si descrive l’esito delle verifiche per l’argine con e senza rivestimento di protezione, rimandando al termine della relazione per le figure riguardanti lo schema del reticolo di calcolo (input), l’andamento delle superfici isobare (compresa la superficie a pressione atmosferica), nonché il campo di moto.

Si ritiene importante sottolineare che le verifiche in oggetto si riferiscono ad una situazione stazionaria ovvero all’ipotesi che il livello di piena si mantenga costantemente pari al massimo per un tempo sufficiente al completo sviluppo del fenomeno. Detta condizione, nel caso del Toce risulta senza dubbio molto conservativa in considerazione del fatto che le piene hanno una durata di alcune ore.

Per quanto concerne l’arginatura senza protezione, dalla figura relativa alle superfici isobariche si osserva anche l’andamento della superficie a pressione atmosferica. Tale linea risulta, in corrispondenza del piede del rilevato, lato campagna, coincidere con il piano campagna. Dal campo di moto si ricavano i valori di velocità (praticamente nulle e prive di componente verticale) che consentono di ottenere i gradienti di pressione alla base della verifica da eseguire. Con il metodo del gradiente, la condizione di sifonamento si ha quando il gradiente idraulico raggiunge il valore critico, cioè:

icr=g'gW

dove:

- ' = peso di volume del terreno immerso;

- w = peso specifico dell’acqua.

Poiché il peso di volume del terreno saturo in esame è di 1.89 t/m³, il peso del terreno immerso risulta essere di 0.89 t/m³ ed il gradiente critico sarà pari a 0.89 t/m³. Nel caso in esame i valori massimi del gradiente al piede del rilevato (zona maggiormente esposta a fenomeni di sifonamento) sono dell’ordine di 0.09, per cui il margine di sicurezza è di 9.9.

Dalla stessa figura si può osservare infine come il flusso interessi solo una parte ristretta del rilevato arginale.

Per quanto concerne invece l’arginatura con rivestimento di protezione, dalla figura con le superfici isobariche si osserva che l’andamento della superficie a pressione atmosferica in corrispondenza del piede del rilevato, risulta circa 75 cm al di sotto del piano campagna. Dal campo di moto si osserva inoltre che fino ad una profondità di 1.00 m le velocità sono nulle, non potendosi quindi innescare alcun fenomeno di sifonamento.

Va inoltre osservato che per quanto riguarda l’assunzione dei parametri fisici adottati nelle due simulazioni si è fatto riferimento a parametri leggermente cautelativi rispetto a quelli ottenuti dalle indagini geognostiche.

In particolare, per rilevato arginale è stata considerata un permeabilità corrispondente ad una densità secca del materiale pari a 1.4 t/m3. Dalla prova di costipamento (allegata alla presente relazione) è risultato che la densità secca massima raggiungibile in fase di realizzazione del rilevato è di circa 2.0 t/m3.

Poiché, com’è noto, all’aumentare della densità la permeabilità diminuisce, i valori di permeabilità effettivi, per il corpo arginale, saranno con ogni probabilità più bassi di quelli considerati nelle simulazioni, portando conseguentemente a fattori di sicurezza rispetto al sifonamento ancora più alti.

## Conclusioni

I risultati ottenuti dalle analisi descritte nei precedenti paragrafi appaiono pienamente soddisfacenti per quanto riguarda la verifica al sifonamento.

Infatti, anche nella configurazione dell’argine senza rivestimento, il fattore di sicurezza risulta decisamente elevato.

La presenza di tale protezione c.a. dovrà quindi essere valutata in ordine alla necessità di proteggere la scarpata dal rischio di erosione da parte della corrente fluviale piuttosto che per ridurre i fenomeni di infiltrazione entro il corpo arginale.

# Verifiche di stabilità dei rilevati arginali

In questo paragrafo sono riportati i risultati delle verifiche di stabilità dei rilevati arginali di progetto svolte, in corrispondenza della sezione più critica (di altezza pari a 4 m e larghezza alla base complessiva pari 20 m), utilizzando il metodo di Bishop semplificato.

Le verifiche sono state effettuate per il paramento lato campagna, con analisi che interessano sia la stabilità locale della scarpata sia la stabilità globale argine-terreno di fondazione, nella condizione più gravosa, con il livello d’acqua nel fiume generato dalla piena e la superficie della linea di filtrazione verso campagna calcolata nel paragrafo precedente.

Con riferimento alle figure riportate nella pagina successiva, il metodo di Bishop procede ipotizzando superfici di scorrimento circolari di raggio R, quindi suddivide in conci (delimitati verticalmente) di larghezza b il materiale coinvolto nello scivolamento. Per ciascuno dei suddetti conci si determina infine il coefficiente di sicurezza F come rapporto fra i momenti, calcolati rispetto al centro del cerchio, stabilizzanti MS e ribaltanti MR, cioè:

F=MSMR

Il contributo al momento stabilizzante Ms è determinato in generale per mezzo della resistenza critica al taglio alla base, somma del contributo del peso W ortogonale alla base stessa moltiplicata per la tangente dell'angolo di attrito interno ' e della coesione c' moltiplicata per la distanza b/cosa (dove a è l'inclinazione della base del concio rispetto all'orizzontale). Considerando, infine, che il concio sia parzialmente immerso in acqua e che alla base la pressione idraulica valga u, si ottiene:

MS=c'b+W−ub⋅tgϕ'm(α)⋅R

dove:

m(α)=cosα⋅1+tgα⋅tgϕ'F

Il contributo al momento ribaltante MR di un concio è fornito dalla somma dei momenti della componente del peso W parallela alla base del concio (detratta la componente verticale dell’azione sismica) e della componente orizzontale dell’azione sismica:

MR=WRsinα

Sostituendo le formule dei momenti sopra riportate nell’espressione del coefficiente di sicurezza, si ottiene per il singolo concio:

F=c'b+W−ub⋅tgϕ'cosα⋅1+tgα⋅tgϕ'FWsinα

Per l’intera superficie circolare di scivolamento il coefficiente di sicurezza risulta:

F=i=1nci'bi+Wi−uib⋅tgϕi'cosαi⋅1+tgαi⋅tgϕi'Fi=1nWisinαi

in cui il pedice i si riferisce all’i-esimo concio facente parte della superficie di scivolamento.

Tale equazione, come si può facilmente dedurre, è di tipo implicito e di conseguenza deve essere risolta con un metodo iterativo. Definito un valore F0 di primo tentativo, corrispondente ad mi() unitario, lo si sostituisce nel membro di destra dell’equazione implicita ricavando in tal modo un nuovo valore di F. Tale valore, se diverso dal precedente, s’inserisce nuovamente nel membro di destra per ricercare un ulteriore valore di F e così via. La convergenza dell’algoritmo di risoluzione dell’equazione implicita assicura la determinazione del coefficiente di sicurezza dell’intera superficie di scivolamento.

Poiché la superficie di scorrimento più probabile è a priori incognita, il metodo va applicato ripetutamente a diverse superfici aventi centro e curvatura differenti, fino a trovare quella caratterizzata dal coefficiente di sicurezza minore.

La verifica di stabilità relativa al rilevato arginale è stata effettuata assumendo i seguenti parametri:

- coesione c' nulla sia per il rilevato che per il terreno;

- angolo di attrito interno del materiale costituente il rilevato j' pari a 30° (*);

- peso specifico secco del materiale costituente il rilevato pari a 21 kN/m3 (*);

- peso specifico saturo del materiale costituente il rilevato a 23 kN/m3;

- angolo di attrito interno del materiale costituente il terreno j' pari a 24.5°;

- peso specifico saturo del materiale costituente il terreno a 14 kN/m3;

- peso specifico saturo del materiale costituente il terreno a 19 kN/m3.

(*) Valori raggiungibili con il costipamento in fase di costruzione dell’argine

La verifica è stata effettuata per il paramento lato campagna nella condizione più gravosa con il livello d’acqua in golena generato dall’onda di piena. La pressione idraulica u è stata determinata nell’ipotesi di una distribuzione di pressione idrostatica a partire dalla superficie libera.

Di seguito sono riportati i risultati delle verifiche svolte, con le superfici di scivolamento che hanno fornito i valori minimi dei coefficienti di sicurezza.

Per quanto riguarda sia le verifiche locali del paramento lato campagna che le verifiche di stabilità che interessano il complesso rilevato-terreno di fondazione, il valore minimo del coefficiente di sicurezza è risultato essere pari a 1.29 (secondo Bishop). Tale valore risulta superiore al minimo previsto dalla normativa geotecnica vigente, pari ad 1.2 (D.M. 11/03/88 e D.M. 24/03/82), e quindi  accettabile.

# Analisi delle tendenze evolutive del corso d’acqua

## Premessa

Nel presente capitolo si riporta un’analisi delle tendenze evolutive del corso d’acqua nelle aree interessate dalla realizzazione dei nuovi rilevati arginali, con riferimento in particolare alla capacità di modificare il proprio assetto plano-altimetrico.

Le modifiche geometriche e morfologiche dell’alveo fluviale sono state considerate, sia dal punto di vista planimetrico che altimetrico, con l’obiettivo di ricostruire le tendenze evolutive storiche ed individuare possibili trend morfologici in atto e futuri, in relazione all’ubicazione degli interventi in progetto.

I risultati della presente analisi sono rappresentati graficamente in allegato alla presente relazione.

## Metodologia di studio

### Acquisizione dati

L’analisi morfologica si è basata principalmente sull’studio dei movimenti planimetrici dell’alveo di piena che si sono avuti negli ultimi 120 anni. Questi spostamenti sono stati desunti da mappe e fotografie aeree storiche e con il supporto di sopralluoghi.

Le mappe e foto aeree disponibili per lo studio sono le seguenti:

| Anno | Riferimento | Scarto temporale |
| --- | --- | --- |
| 1885 | Cartografia (IGM) |  |
|  |  | 69 anni |
| 1954 | Foto aeree (GAI) |  |
|  |  | 25 anni |
| 1979 | Foto aeree (Alifoto Torino –CNR IRPI) |  |
|  |  | 16 anni |
| 1995 | Ortofoto (IGM o AIMA) |  |
|  |  | 7 anni |
| 2002 | Ortofoto |  |

Le fotografie aeree del 2002, sono state utilizzate sia come elemento conoscitivo dal quale trarre informazioni sull’evoluzione morfologica più recente, sia per verificare le conclusioni raggiunte tramite l’analisi multitemporale eseguita sulla documentazione disponibile.

Un altro elemento conoscitivo di cui si è tenuto conto è quello relativo alla presenza di eventuali difese spondali realizzate proprio per limitare l’erosione delle sponde e la mobilità laterale del fiume.

### Analisi dell’evoluzione planimetrica e altimetrica storica e dei trend futuri

Il tratto d’alveo in esame è stato suddiviso in due tronchi omogenei in base alla classificazione di Rosgen che tiene conto delle caratteristiche morfologiche, delle pendenze e della granulometria d’alveo.

Una volta digitalizzati tutti gli alvei storici disponibili per il tratto d’interesse, sono stati caricati su uno sfondo comune (in questo caso la Ortofoto 2002) per permettere il confronto diretto e immediato dell’evoluzione planimetrica dal tardo 1800 ad oggi. Questa rappresentazione ha permesso di eseguire i calcoli morfometrici, evidenziare andamenti morfologici pregressi e le forme relitte.

In particolare sono stati desunti i seguenti elementi:

- Andamento e variazione nei percorsi degli alvei di magra e fasce golenali.

- Localizzazione degli attuali settori in erosione mediante analisi degli spostamenti delle sponde dell’alveo di piena e con riscontro diretto tramite sopralluoghi. In particolare si è proceduto alla digitalizzazione dell’area in erosione nel periodo più recente tra il 1995 e 2002. Da qui si è ottenuto lo spostamento medio della sponda dividendo l’area in erosione rispetto alla lunghezza dell’arco curvilineo interessato dal fenomeno. Tale tasso di erosione è stato quindi attribuito alle zone in erosione ipotizzando che questo interessi attualmente le stesse aree e che si mantenga lo stesso trend. Il trend erosivo così desunto è stato indicato con delle frecce sull’allegata planimetria di analisi.

- Identificazione delle fascia di mobilità di medio termine e di lungo termine. La fascia di mobilità di medio termine rappresenta la fascia entro la quale si può prevedere lo spostamento dell’alveo nell’arco dei prossimi 15-20 anni. Questa fascia, riportata sulle planimetrie di sintesi, è stata ottenuta estrapolando il trend evolutivo del fiume con particolare riferimento agli ultimi anni. In pratica si è definita questa fascia osservando gli spostamenti laterali nei vari scenari storici a disposizione ed estrapolando la tendenza attuale. La fascia di mobilità di lungo termine viceversa, rappresenta l’area che potrebbe occupare il fiume su un orizzonte temporale più distante, pari a 30 – 50 anni. La fascia di mobilità di lungo termine può, in generale, coincidere con limiti fisici rappresentati da strutture rigide artificiali (difese in massi, in calcestruzzo, ecc.) ovvero da vincoli naturali (versanti rocciosi ecc.). È evidente che le sopraddette analisi risultano fortemente influenzate dalla presenza di eventuali interventi antropici, con particolare riferimento alla realizzazione di difese spondali, che possono incidere pesantemente sul trend evolutivo del corso d’acqua. Sulla cartografia di analisi si sono inoltre rappresentate alcune indicazioni circa la stima del trend evolutivo dell’alveo dal punto di vista altimetrico. In assenza di informazioni storiche attendibili sulle modificazioni del fondo alveo, l’analisi si è in questo caso basata essenzialmente su quello che si è potuto desumere dalle variazioni planimetriche.

## Conclusioni

Nel seguito si sintetizzano i risultati della presente attività di indagine con riferimento alle planimetrie allegate.

I tratto – da Nord dell’abitato di Ornavasso all’altezza del campo sportivo di Mergozzo

In base alla forma planimetrica, alla pendenza presente (0.02% circa) ed ai tipi di sedimenti presenti, il tratto è stato classificato, secondo Rosgen, come appartenente alla categoria F4.

Questo tratto è influenzato pesantemente dalla presenza della conoide alluvionale di Ornavasso, che spinge il corso principale del fiume a transitare lungo la parte sinistra della valle.

Il risultato è che in generale la morfologia del fiume risulta essere abbastanza stabile, come confermato dall’analisi storica del tratto.

Prima di raggiungere Orvanasso il fiume curva prima a sinistra e poi a destra, ed in entrambi i casi è evidente che sono avvenuti fenomeni di erosione nella parte esterna delle curve. Tali fenomeni sono però stati ostacolati e sostanzialmente eliminati a seguito della costruzione di protezioni spondali.

La possibilità di futuri spostamenti laterali risulta in definitiva limitata.

All’interno di questa area ricadono i primi tratti dell’intervento arginale in progetto TO–IS–05. Come si può osservare l’arginatura in progetto presenterà una distanza dall’alveo inciso abbastanza variabile ed in generale minore di 150 m. Nonostante le considerazioni fatte circa la relativa stabilità evolutiva dell’alveo, sarà quindi opportuno prevedere una adeguata protezione del paramento lato fiume per prevenire eventuali fenomeni di erosione da parte della corrente di piena.

II tratto – dall’altezza del campo sportivo di Mergozzo allo svincolo di Gravellona Toce della A26

In base alla forma planimetrica, alla pendenza presente (0.16% circa) ed ai tipi di sedimenti presenti, il tratto è stato classificato, secondo Rosgen, come appartenente alla categoria F5.

Il fiume, in questo tratto, è stato abbastanza stabile lungo tutto il periodo di cui si dispone di dati ed ha presentato un valore di sinuosità basso. In questo tratto si è osservato un progressivo restringimento della larghezza del fiume che è passato da una larghezza di circa 130 m nel 1881, ad una larghezza di circa 90 m nel 1995. Tale restringimento è con ogni probabilità associato a fenomeni di abbassamento del fondo alveo.

All’interno di questa area ricadono, l’ultimo tratto dell’intervento arginale TO–IS–05 e, per intero, gli altri due interventi in progetto TO-IS-06 e TO-IS-07.

La caratteristica principale di questo tratto è data da una leggera tendenza all’erosione di fondo nella zona centrale e della sponda destra in prossimità dello svincolo di Ornavasso della SS 33.

Il tratto arginale più critico dal punto di vista del rischio di erosione risulta quello che corre sull’esterno della curva che il fiume compie a monte del centro abitato di Gravellona Toce. In questo caso sarà necessario prevedere un’opportuna difesa della sponda per evitare fenomeni di scalzamento al piede del rilevato che possono compromettere la stabilità dello stesso.

Anche per tutto il tratto arginale in progetto all’interno del comune di Gravellona Toce, che si mantiene a distanze minori di 150 metri dall’alveo principale, sarà opportuno prevedere un adeguata protezione del paramento lato fiume.

In conclusione si osserva che il fiume Toce, che nel tratto in esame è caratterizzato da deboli pendenze ed da un letto composto da sabbie fini, risulta senz’altro influenzato dalla presenza del Lago Maggiore. La divagazione del fiume sembra essere poco evidente probabilmente anche a causa della recente tendenza all’incisione del corso d’acqua.

In generale, le più significative variazioni nella morfologia del tratto fluviale in esame sono oggi più limitate rispetto al passato a causa della maggior presenza di difese spondali.

È quindi probabile che il fiume sarà in futuro meno mobile che in passato.

Le evoluzioni morfologiche naturali si manifestano principalmente in occasione di eventi di piena del fiume Toce o dei sui affluenti. E chiaro che, non essendo possibile prevedere queste eventi, la loro successione temporale e distribuzione spaziale, è assai difficile ottenere delle previsioni di tendenza morfologica più precise e puntuali.

Piana di Masera – Tratto compreso tra la confluenza del t. Isorno e la confluenza del t. Melezzo

In base alla forma planimetrica, alla pendenza presente (0.98% circa) ed ai tipi di sedimenti presenti, il tratto è stato classificato, secondo Rosgen, come appartenente alla categoria C3.

La morfologia di questo tratto è dominata dall’impatto dei quattro affluenti che si incontrano nel nodo idraulico costituito dalla piana di Masera. L’analisi storica indica che il fiume è stato molto attivo per quel che riguarda gli spostamenti laterali, negli ultimi 120 anni.

Ognuno dei quattro affluenti contribuisce, da solo, con una portata liquida e solida sufficiente a condizionare la morfologia del corso principale. Inoltre tutti e quattro i tributari si immettono nella piana di Masera da diverse direzioni. Il risultato di ciò è che una singola piena di uno degli affluenti è in grado di fare spostare lateralmente il corso principale che, in particolare, viene spinto dalla parte opposta della valle rispetto al lato di ingresso del tributario. La posizione del fiume Toce è quindi  il risultato della combinazione e della sequenza delle piene dei 4 tributari, per cui in questo tratto risulta difficoltoso determinare gli scenari futuri o gli spostamenti cui sarà soggetto il corso principale.

Alla confluenza del Toce con il Diveria e l’Isorno, il fiume Toce risulta essere influenzato dalle conoidi alluvionali presenti, per cui in questo tratto il canale principale si mantiene in posizione abbastanza centrale.

A valle di questa confluenza, la larghezza del fiume aumenta repentinamente, per effetto delle variazione di portate solide e liquide in arrivo da monte: questa area è potenzialmente a pericolo di sedimentazione durante gli eventi di piena.

In questo tratto sono presenti delle barre longitudinali, ed il tipo e la natura della vegetazione presenti suggeriscono il fatto che probabilmente tali barre hanno una vita di pochi anni e che, durante gli eventi di piena più gravosi, queste vengono erose e si riformano da qualche altra parte. Gli ingressi nel canale principale dei torrenti Bogna e Melezzo, sono orientati verso valle e questo è un indizio della predominanza in termini di portate, dei tributari presenti più a monte (Toce e Diveria).

In questo tratto sono presenti delle opere di protezione lungo la sponda destra, mentre la sponda sinistra risulta essere vulnerabile all’erosione come si è visto durante l’evento di piena del 2000.

Si deve tuttavia rimarcare che recentemente l’A.N.A.S. ha realizzato una difesa di sponda in sinistra a protezione del rilevato della SS 33.

In seguito alle fluttuazioni del carico di sedimenti in arrivo dai tributari, il livello di fondo alveo della piana di Masera risulterà essere abbastanza variabile nel tempo.

David L. Rosgen, A classification of natural river, 1994, Catena