I N D I C E

1	Premesse	1

2	Descrizione del modello di simulazione implementato: comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce	2

2.1	Geometria utilizzata	3

2.2	Valutazione dei coefficienti di scabrezza	3

2.3	Condizioni al contorno utilizzate	9

3	Descrizione del codice di calcolo	10

4	Risultati delle simulazioni condotte	13

4.1	Tratto in corrispondenza di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce	13

# Premesse

La presente relazione riporta la descrizione della metodologia adottata e dei risultati conseguiti in ordine all’analisi idraulica del fiume Toce in corrispondenza del passaggio di un’onda di piena caratterizzata da un tempo di ritorno duecentenario nei tratti di interesse della presente progettazione.

Le opere in progetto riguardano infatti la realizzazione di nuovi tratti di arginatura idonei al contenimento dei livelli della piena duecentenaria, a protezione di aree edificate ed infrastrutture esistenti nonchè opere di risagomatura dell’alveo.

Il presente studio idraulico è stato realizzato a partire dai risultati di analoghe analisi condotte nell’ambito di uno studio di fattibilità dell’Autorità di Bacino del Po volto alla definizione del livello di rischio idraulico presente nella regione fluviale del Toce ed alla individuazione delle opere necessarie alla riduzione di detto rischio a livelli compatibili con le previsioni del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico).

Le valutazioni condotte nel presente lavoro, condotte ad una scala decisamente più ristretta rispetto alle analisi sopra citate, rappresentano un approfondimento di dettaglio volto alla migliore definizione dei livelli idrici e delle caratteristiche idrodinamiche del flusso della corrente di piena in prossimità delle opere in progetto.

Le analisi effettuate e riportate nel seguito hanno dunque consentito di valutare i massimi livelli d’acqua raggiunti dalla piena a cui si dovrà fare riferimento nella progettazione delle previste linee arginali.

Come meglio descritto nel seguito, lo studio in oggetto è stato condotto per le due aree di interesse mediante l’implementazione di specifici  modelli matematici di simulazione in moto vario. Per il tratto più a valle, inoltre, si è utilizzato uno schema di calcolo di tipo “quasi bidimensionale”.

Rispetto ad un modello di tipo monodimensionale, detto schema di calcolo consente infatti di valutare le condizioni di deflusso lungo l’alveo principale e lungo i piani golenali in maniera differenziata, tenendo conto delle differenze di geometria, di scabrezza, di tirante idrico e di velocità di percorrenza che si riscontrano normalmente tra corso d’acqua vero e proprio e aree di golena.

# 2	Descrizione del modello di simulazione implementato: comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce

Come accennato nelle premesse l’analisi idraulica del tratto in esame è stata condotta mediante l’implementazione di un modello di propagazione in moto vario di tipo “quasi bidimensionale”.

Tale schematizzazione ha consentito di simulare le modalità di propagazione lungo l’alveo principale e lungo le principali aree golenali trattando i suddetti elementi come “alvei” tra loro indipendenti ed idraulicamente interconnessi; ai base allo schema adottato, il modello è stato infatti in grado di calcolare differenti profili di corrente restituendo, in ognuna delle sezioni di calcolo, livelli d’acqua, portate transitanti e velocità calcolati in funzione della geometria del corso d’acqua, dei valori di scabrezza e delle condizioni al contorno di ciascun “alveo”.

L’interconnessione tra gli elementi del modello è rappresentata da una sequenza di sfioratori che rappresentano gli elementi morfologici esistenti su suolo attraverso i quali può avvenire interscambio di portata tra l’alveo principale e le aree golenali.

Rispetto ad un modello di tipo monodimensionale, lo schema di calcolo adottato consente una rappresentazione dei fenomeni fisici legati alla propagazione delle onde di piena sui piani golenali maggiormente aderente alla realtà; l’attivazione delle golene, infatti, avviene solo nel momento in cui i livelli idrici nell’alveo principale superano le quote di sponda e le quote degli eventuali elementi morfologici presenti sul territorio (rilevati arginali, rilevati stradali o ferroviari, terrazzi morfologici ecc.) che – di fatto – dividono il corso d’acqua dalle aree limitrofe; la propagazione del flusso d’acqua lungo le golene viene quindi calcolata un modo autonomo rispetto all’alveo principale, tenendo conto degli elementi morfologici, delle scabrezze e della geometria di ciascuna area golenale.

L’implementazione del suddetto modello ha consentito di pervenire alla mappatura delle zone coinvolte dall’allagamento generato dall’esondazione del Fiume Toce dall’evento di piena duecentennale, fornendo indicazioni circa i massimi tiranti idrici e le velocità di scorrimento della corrente in prossimità dei tratti lungo i quali è prevista la realizzazione di nuove arginature (o muri di sponda).

Lo schema di funzionamento del modello – riportato graficamente nella Tav. C.1 allegata allo studio – è rappresentato dai seguenti elementi principali:

- l’alveo del Fiume Toce, rappresentato attraverso 51 sezioni trasversali, per uno sviluppo complessivo di circa 7500 m, nel tratto che va dalla sezione 10, a valle confluenza del torrente Strona, alla sezione 510, in prossimità della località Albo; lungo il tratto in oggetto sono rappresentati nel modello i ponti della SS 34 del Lago Maggiore (sez. 20) e della SS.33 Domodossola-Gravellona Toce (sez. 360);

- l’area golenale in sponda sinistra, rappresentata attraverso 26 sezioni trasversali, poste in corrispondenza di quelle dell’alveo principale, per uno sviluppo complessivo di circa 3500 metri, nel tratto compreso tra la sezione 30 (a monte del ponte della SS 34 del Lago Maggiore) e la sezione 280 (in località S.Rocco, in comune di Mergozzo);

- l’area golenale in sponda destra, rappresentata attraverso 20 sezioni trasversali,  anch’esse poste in corrispondenza di quelle dell’alveo principale, per uno sviluppo complessivo di circa 2600 metri, nel tratto compreso tra la sezione 130 (tra le frazioni di C. Passera e C. Morandi) e la sezione 320 (a valle del centro abitato di Ornavasso).

Come prima anticipato le aree golenali sopra descritte sono state collegate al corso principale attraverso strutture sfioranti bidirezionali che rappresentano gli elementi morfologici del territorio attraverso i quali si propagano i fenomeni di allagamento per sormonto delle quote del terreno. Dette strutture possono funzionare nei due versi simulando sia il flusso dall’alveo principale all’area golenale che viceversa, a seconda del tirante idrico che si genera nei differenti elementi in cui è suddiviso il modello (alveo e golene).

Il passaggio di portata attraverso i suddetti elementi viene valutato dal modello per ogni passo temporale di calcolo.

## Geometria utilizzata

La geometria dell’alveo e delle aree golenali inserite nel modello di simulazione è stata ricavata attraverso 51 sezioni trasversali estese fino ai limiti di allagamento ovvero fino alla posizione in prossimità della quale si prevede di realizzare i nuovi rilevati arginali.

La distanza tra le sezioni di calcolo lungo l’asse del Toce risulta mediamente pari a 150 m.

Le sezioni trasversali inserite nel modello sono state tratte, in parte, da uno specifico rilievo celerimetrico ed in parte sono state ricavate da un modello digitale del terreno (DEM) generato sulla base di un volo aereo effettuato nell’ambito dello studio dell’Autorità di Bacino precedentemente citato. La posizione planimetrica delle sezioni in oggetto è riportata sulla tavola C.1 allegata.

Nella geometria sopradescritta sono stati inseriti anche i due ponti presenti nell’area di studio, quello della superstrada Gravellona-Domodossola all’altezza di Ornavasso (sez 360) e quello alla sezione 20 all’altezza di Gravellona Toce.

## Valutazione dei coefficienti di scabrezza

La valutazione dei coefficienti rappresentativi della scabrezza da assegnare all’alveo ed alle aree golenali rappresenta un’operazione particolarmente delicata soprattutto - come nel caso del Toce – quando l’eterogeneità della copertura del suolo lungo le sezioni estese alla piana golenale fa assumere alla determinazione di questo parametro un valore rilevante ai fini dello studio per la determinazione delle fasce di allagamento sia per la sua influenza sul regime di moto della corrente sia per il calcolo, sebbene approssimato, della distribuzione di velocità lungo la sezione

Nel presente lavoro si è fatto riferimento ad un’analisi estremamente dettagliata ed approfondita condotta a questo proposito nell’ambito dello Studio dell’Autorità di Bacino precedentemente citato e di cui si riporta nel seguito una sintesi.

Il valore della scabrezza, per una sezione fluviale, rappresenta, in generale, l’insieme di tutte i meccanismi di dissipazione energetica legati alla forma della sezione, alle caratteristiche del materiale di fondo, nonché al grado di sommergenza.

La sua determinazione è stata condotta:

- in forma discreta ricavando il valore che caratterizza la sezione da una media pesata dei dati di letteratura  relativi alle diverse forme di copertura sul contorno della sezione.

- in forma globale, assegnando cioè a priori un valore unico rappresentativo della sezione.

I dati utilizzati per l’attribuzione dei valori di scabrezza sono stati ricavati sulla base dell’uso del suolo, della copertura vegetale e della granulometria del materiale.

Le informazioni derivano dall’analisi delle ortofotografie, sulla base di specifici sopralluoghi e di indagini condotte per la definizione della granulometria.

Per quanto riguarda l’alveo principale, qualora i valori di scabrezza siano variabili trasversalmente lungo la sezione, il modello utilizzato nel presente studio procede al calcolo di una scabrezza equivalente sulla base della seguente equazione:

nc=i=1NPini1.5P23

dove:

nc = coefficiente di scabrezza equivalente;

P = perimetro bagnato dell’intero canale;

Pi = perimetro bagnato dell’i-esimo tratto con scabrezza ni;

ni = coefficiente di scabrezza dell’i-esimo tratto di sezione;

N = numero di tratti a differente scabrezza in cui è suddivisa la sezione trasversale.

Per quanto concerne le aree di golena la variazione di scabrezza viene calcolata dal modello suddividendo la sezione trasversale in tante parti quanti sono i tratti a differente scabrezza e calcolando la “conveyance” complessiva della golena secondo la seguente formula:

Q=KSf12

dove:

Sf = cadente piezometrica calcolata tra due sezioni;

K=i=1NKi=i=1N1.486niAiRi23

dove:

Ri = raggio idraulico dell’i-esimo tratto con scabrezza ni;

Ai = area bagnata dell’i-esimo tratto con scabrezza ni;

ni = coefficiente di scabrezza dell’i-esimo tratto di sezione;

N = numero di tratti a differente scabrezza in cui è suddivisa la golena.

Al fine di determinare il coefficiente di scabrezza la prima analisi effettuata ha richiesto la definizione del parametro ks0 caratteristico di superfici senza ostacoli rigidi (parametro caratteristico della resistenza offerta dalla “microrugosità”). Questo è stato calcolato per l’alveo inciso e per le zone golenali estese a tutta la larghezza della piana fluviale.

Per la parte di alveo vero e proprio il valore del ks0 adottato è stato ricavato da dati di letteratura con l’ausilio di delle curve granulometriche del materiale d’alveo.

| Alveo tipo: | Monocursale |
| --- | --- |
| Sponda sinistra: | Generalmente ripida, sabbiosa e ricoperta da vegetazione, talora con blocchi antropici |
| Sponda destra: | Generalmente ripida, sabbiosa e ricoperta da vegetazione |
| Classe granulometrica prevalente: | Prevalentemente sabbia e ghiaia con rari ciottoli |

- Fiume Toce a monte dell’abitato di Ornavasso

Per ciascuna delle sezioni in esame è stata valutata la scabrezza in termini di coefficiente di Strickler secondo la formulazione dello stesso autore (rif. a d5o) per la sola granulometria dell’alveo.

Nel tratto in esame si è assunto un valore ks0 = 35 [m1/3s-1]

La stima del ks0 nelle aree golenali è stata ottenuta a partire dalla delimitazione in zone omogenee delle aree di interesse. Ad ogni zona è stato attribuito un valore di coefficiente di scabrezza di riferimento (ks0) ossia il valore della scabrezza del terreno senza considerare l’effetto degli ostacoli, vegetazione e abitazioni (resistenza da macrorugosità, calcolata nel seguito). La tabella seguente riporta i valori attribuiti a ciascuna area

- Classi di uso del suolo e valori del Ks0

| Tipologia uso suolo | ks0 [m1/3 s-1] |
| --- | --- |
| Case sparse | 40 |
| Case dense | 50 |
| Suolo tra vegetazione fitta | 28 |
| Suolo tra vegetazione rada | 28 |
| Prato | 28 |
| Terreni nudi | 25 |
| Ferrovia | 25 |
| Alveo | 35 |

Per la stima del coefficiente di scabrezza effettivo (combinazione della resistenza offerta dalla microrugosità e della macrorugosità), che tiene conto dell’effetto della vegetazione e degli ostacoli rigidi nelle aree urbanizzate, si è fatto ricorso alla metodologia di Petryks e Bosmajian, sviluppata per il calcolo della scabrezza nel caso in cui il deflusso avviene in presenza di ostacoli rigidi (piante, cespugli).

Secondo tale approccio, la resistenza offerta dai suddetti ostacoli viene calcolata analizzando la resistenza offerta dalle singole piante.

- Schema di calcolo della scabrezza in presenza di piante singole.

In moto uniforme la componente della forza peso nella direzione del moto di un tratto di canale lungo L (ρgALE)è bilanciata dagli sforzi alla parete agenti sul contorno Cont,(τ0ContL) e dalla resistenza idrodinamica offerta dalle singole piante (Rpj):

ρgALiE=τ0ContL+Rpj

- Schema dell’ingombro di una singola pianta.

Dove:

è la densità dell’acqua;

iEla cadente della linea dell’energia.

La resistenza offerta dalla singola pianta può essere espressa in funzione del coefficiente di resistenza CR e della sezione d’ingombro medio delle piante Apj e della velocità U:

Rpj=CRρApjU22

Tramite sostituzione e passaggi matematici e definita con

Λv=CRApjaxay

la densità della vegetazione, si ha (Petrysks e Bosmajian, 1975)

ks−veg=ks01+Λv2gks02Rh13

dove:

Apj= sezione orizzontale di ingombro di una pianta [m2];

CR= coefficiente di resistenza;

axdistanza tra le piante nella direzione della corrente;

aydistanza tra le piante nella direzione perpendicolare alla corrente;

Rhraggio idraulico dell’area interessata;

ks0coefficiente di Strickler del terreno [m1/3/s].

Valori ricorrenti di questi parametri sono riportati nella tabella successiva.

- Parametri tipici della vegetazione in funzione delle diverse tipologie.

Sono state assimilate a vegetazione rigida anche quelle aree non coperte da vegetazione ma che presentano ostacoli evidenti di tipo non flessibile: ricadono in questa categoria le aree urbane e industriali con costruzioni mediamente ravvicinate.

Con i valori stimati per la vegetazione in base ai sopralluoghi condotti, ad ogni poligono di classe di uso del suolo precedentemente individuato, si è potuto definire un valore del parametro v che compare nella formula di Petryks e Bosmajian e che caratterizza complessivamente l’effetto della vegetazione sulla scabrezza.

| Tipologia uso suolo | ks0 [m1/3 s-1] | Spaziatura [m] | Diametro [m] | v | ks effettivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case sparse | 30 | 15 | 10 | 0.0444 | 10 |
| Case dense | 30 | 10 | 10 | 0.1 | 5 |
| Vegetazione fitta | 28 | 2.5 | 0.25 | 0.12 | 4 |
| Vegetazione rada | 28 | 10 | 0.4 | 0.004 | 24 |
| Prato | 28 | - | - | - | 28 |
| Terreni nudi | 25 | - | - | - | 25 |
| Ferrovia | 25 | - | - | - | 25 |
| Vegetazione in alveo | 20 - 40 | 1 - 7 | 0.2 – 0.3 | 0.0153 – 0.6 | 1 - 14 |
| Alveo | 35 | - | - | - | 35 |

I valori di scabrezza così calcolati sono quindi stati inseriti nel modello di simulazione per ognuna delle sezioni di calcolo.

## Condizioni al contorno utilizzate

La condizione al contorno di monte del modello è costituita dall’idrogramma di piena valutato nella fase di studio idrologico alla sezione di Candoglia e riportato di seguito.

Le condizioni al contorno di valle sono invece costituite da condizioni esterne, di tipo Dirichelet, rappresentate, nel caso specifico da un livello d’acqua calcolato in corrispondenza della sezione 10.

Per ricavarsi detto livello alla sezione 10, è stata preliminarmente eseguita una simulazione in moto permanente delle modalità di deflusso  nel tratto che va da tale sezione fino alla foce nel Lago Maggiore. La suddetta simulazione di moto permanente è stata condotta imponendo come condizione di monte una portata di 3985 m3/s, stimata considerando l’onda di piena duecentenaria del Toce incrementata del contributo del bacino dello Strona, che confluisce nel Toce proprio in prossimità della sezione 10.

Come condizione di valle si è assunto il livello del lago associato all’evento di piena duecentennale del fiume Toce, pari a 198.11 m s.l.m. Tale livello è stato ricavato sulla base dell’analisi della correlazione fra le portate di piena del Toce e i livelli di piena del lago, condotta nell’ambito dello “Studio idrologico-idraulico del tratto del fiume Toce che va da monte del ponte di Migiandone al lago Maggiore” redatto dal Prof. Ing. P. Mignosa e dal Dott. M. Tomirotti per conto del Consorzio del Ticino.

La simulazione in moto permanente ha fornito un livello d’acqua nella sezione 10 pari a 199.17 m s.l.m.

Detto livello è stato a sua volta utilizzato – come prima anticipato – come condizione al contorno di valle per le successive simulazioni in moto vario condotte lungo il tratto di interesse del presente studio, mantenendolo cautelativamente costante per tutta la durata dell’evento di piena.

# Descrizione del codice di calcolo

I transitori di piena fluviali appartengono alla categoria delle onde lunghe che si propagano su profondità limitata. Per esse è quindi appropriata la assunzione di linearità della corrente, ovvero di distribuzione idrostatica della pressione.

In virtù della scala di osservazione del fenomeno, risulta inoltre lecita l’ipotesi di moto sostanzialmente monodimensionale. Le leggi che governano il fenomeno sono le ben note equazioni differenziali di De Saint Venant. Tali equazioni, che derivano dall’applicazione dei principi di conservazione della massa e del momento ad un volume elementare di corrente, hanno la seguente espressione:

∂Q∂x+∂A∂t=q

∂Q∂t+∂QV∂x+gA∂z∂x+QQC22.208R43A2=0

in cui:

Q(x, t)	= portata (m3/s);

A(h)	= area trasversale (m2);

V(h)	= volume elementare (m3)

q(x, t)	= afflusso specifico laterale (m2/s);

z(x, t)	= quota superficie libera (m);

C(h)	= coefficiente di resistenza di Chezy (m1/2s-1);

R(h)	= raggio idraulico;

x	= ascissa curvilinea.

La risoluzione numerica del sistema di equazioni non lineari sopra riportato è stata ottenuta, attraverso la linearizzazione e la discretizzazione alle differenze finite delle suddette equazioni e l’applicazione di uno schema implicito di calcolo, usando il codice di calcolo “HEC-RAS River Analysis System, Versione 3.1.1 dell’U.S. Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center”.

Per la determinazione delle perdite di carico concentrate dovute alla variazione di area bagnata della sezione trasversale, ipotizzando una situazione di graduale variazione tra una sezione e l'altra ed una situazione di variazione generalmente più brusca in presenza di ponti, sono stati utilizzati i seguenti coefficienti di contrazione e di espansione.

|  | Contrazione | Espansione |
| --- | --- | --- |
| ##### Variazione graduale | 0.1 | 0.3 |
| Ponte | 0.3 | 0.5 |

Coefficienti di contrazione ed espansione

Il modello idraulico implementato per il tratto di valle (Ornavasso-Gravellona Toce) simula la presenza di numerose strutture idrauliche quali sfioratori laterali, ponti e fornici (culverts).

Tali strutture sono utilizzate per simulare in maniera quasi bidimensionale i meccanismi idraulici di propagazione dell’onda di piena nell’area studiata.

- Sfioratori laterali

Come si può notare dalla figura seguente, in generale lungo uno sfioratore laterale la superficie d’acqua non è orizzontale e lo stesso vale per il ciglio dello sfioratore.

L’equazione standard che rappresenta il funzionamento di uno sfioratore non rigurgitato prevede invece che la superficie d’acqua sia parallela alla cresta dello sfioratore:

Q=CLH32

in cui:

C = 	coefficiente di deflusso dello sfioratore;

L = 	larghezza della cresta dello sfioratore (m);

H = 	energia totale di monte dell’acqua sulla cresta dello sfioratore (m);

HEC-RAS è in grado di simulare la condizione generale in cui sia il ciglio dello sfioratore sia la superficie idraulica non sono orizzontali (vedi figura precedente).

Il calcolo procede integrando l’equazione standard lungo lo sviluppo della superficie sfiorante ricavando la seguente equazione generale per sfioratori laterali:

Qx1−x2=2C5a1((a1x2+C1)52−(a1x1+C1)52)

in cui:

a1=aws−aw 	: differenza tra la cadente idraulica e la pendenza dello sfioratore (m/m); quando a1 è pari a zero la superficie d’acqua e lo sfioratore sono paralleli e viene quindi utilizzata l’equazione standard;

C1=Cws−Cw 	: differenza tra la quota iniziale della superficie d’acqua e quella dello sfioratore (m);

x1 , x2 	: estremi, in coordinate curvilinee, dello sfioratore (m).

- Ponti

Le perdite di energia determinate dalla presenza di manufatti interferenti con il deflusso della corrente (ponti) vengono calcolate da HEC-RAS in tre parti: la prima parte riguarda le perdite che si verificano nel tratto di canale immediatamente a valle della struttura per via dell’espansione del flusso; la seconda parte riguarda le perdite dovute all’attraversamento della struttura e – a seconda dei casi – viene trattata con differenti metodologie di calcolo; l’ultima parte consiste nelle perdite che si verificano nel tratto immediatamente a monte della struttura, dove il flusso si contrae verso l’apertura del ponte.

Le routines di calcolo di HEC-RAS consentono di simulare sia situazioni in cui la corrente, nell’attraversamento del ponte, mantiene ovunque le caratteristiche di una corrente lenta (class A low flow), sia quando durante il passaggio attraverso la sezione ristretta del ponte il profilo di corrente attraversa lo stato critico (class B low flow), sia quando la corrente, nell’attraversamento della struttura, mantiene ovunque le caratteristiche di una corrente veloce (class C low flow).

E’ inoltre possibile simulare il funzionamento del ponte nei casi in cui il profilo di corrente colpisce l’impalcato ovvero lo sormonta (high flow computations).

Poiché nel presente studio la sola situazione che si riscontra riguarda il primo caso (condizioni di corrente lenta), si riporta la descrizione del calcolo che il modello opera in questa situazione (class A low flow).

Il calcolo della perdita di energia è ottenuto con il metodo definito “Energy Equation  (standard step method)”.

In sostanza le sezioni del ponte vengono in questo caso trattate come sezioni ordinarie del canale salvo il fatto che, in corrispondenza del manufatto, nel calcolo dell’area bagnata e del perimetro bagnato si tiene conto della geometria del manufatto stesso.

In prossimità di ogni ponte si è fatto ricorso a quattro sezioni di calcolo.

Di queste quattro sezioni, partendo da valle verso monte, la prima descrive la sezione ordinaria a valle del ponte, al termine dell’eventuale tratto di raccordo; la seconda e la terza sezione descrivono, rispettivamente, la faccia di valle e la faccia di monte del ponte e sono poste ad una distanza fra loro pari alla larghezza dell’impalcato; la quarta, infine, descrive la sezione ordinaria a monte del manufatto, immediatamente prima dell’eventuale tratto di raccordo.

In definitiva, questo schema consente al modello di sovrapporre all’andamento dell’alveo l’ingombro del ponte e cioè di rappresentare l’effettivo stato di fatto della sezione trasversale, tenendo conto sia dell’eventuale effetto dell’impalcato, sia del fatto che il ponte possa avere forma diversa in ingresso e in uscita.

# Risultati delle simulazioni condotte

## 4.1	Tratto in corrispondenza di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce

I principali risultati delle simulazioni condotte sono rappresentati graficamente nelle tavole C.2.2, C.3.2, C.3.3, C.3.4, C.4.2 e C.5.2 allegate al presente studio e, numericamente nella tabella riportata di seguito.

Dal punto di vista generale si osserva che i livelli d’acqua calcolati in prossimità dei tratti lungo i quali sono previste le nuove linee arginali confermano la necessità di prevedere strutture di contenimento atte ad evitare l’allagamento delle aree retrostanti.

Per quanto riguarda le quote d’acqua calcolate nell’alveo ed all’interno delle aree golenali, si osserva una sostanziale uniformità a conferma del fatto che la morfologia del territorio non presenta elementi geometrici in grado di separare idraulicamente in modo netto il corso d’acqua dalle golene; il prossimità del passaggio del colmo di piena i livelli idrici nell’alveo principale risultano quindi molto simili ai livelli calcolati in prossimità delle arginature in progetto.

Per quanto riguarda le massime velocità di scorrimento, viceversa, le stime condotte mostrano come il deflusso nelle aree golenali avvenga con valori significativamente più bassi rispetto a quelli calcolati lungo l’asta principale del Toce. Il diverso comportamento cinematico – che peraltro era logico attendersi - è principalmente da attribuire ai differenti tiranti idrici (che nelle aree golenali risultano molto più modesti) ed ai differenti valori di scabrezza (mediamente decisamente più elevati rispetto all’alveo).

| Sezione | Progr. (m). | Fondo (m s.l.m.) |  | Massima altezza d’acqua (m s.l.m.) |  |  |  | Velocità (m/s) |  |  |  | N. di Froude |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alveo | Golena SX |  | Alveo | Golena DX | Golena SX |  | Alveo | Golena DX | Golena SX |  | Alveo | Golena DX |
| 510 | 0.00 | 195.71 |  |  | 206.50 |  |  |  | 2.44 |  |  |  | 0.25 |  |
| 500 | 260.77 | 194.74 |  |  | 206.46 |  |  |  | 2.38 |  |  |  | 0.23 |  |
| (010.1) 490 | 492.67 | 193.48 |  |  | 206.39 |  |  |  | 2.42 |  |  |  | 0.24 |  |
| 480 | 656.43 | 194.93 |  |  | 206.27 |  |  |  | 3.30 |  |  |  | 0.33 |  |
| (010) 470 | 888.23 | 193.58 |  |  | 206.09 |  |  |  | 3.79 |  |  |  | 0.35 |  |
| 460 | 1011.17 | 194.53 |  |  | 205.91 |  |  |  | 2.51 |  |  |  | 0.25 |  |
| 450 | 1179.06 | 194.59 |  |  | 205.31 |  |  |  | 3.07 |  |  |  | 0.32 |  |
| 440 | 1332.30 | 193.56 |  |  | 205.33 |  |  |  | 2.61 |  |  |  | 0.27 |  |
| 430 | 1537.23 | 193.43 |  |  | 205.15 |  |  |  | 3.30 |  |  |  | 0.34 |  |
| 420 | 1679.40 | 193.39 |  |  | 205.03 |  |  |  | 3.44 |  |  |  | 0.35 |  |
| (009.4) 410 | 1724.61 | 192.62 |  |  | 204.67 |  |  |  | 4.38 |  |  |  | 0.43 |  |
| 400 | 1785.05 | 193.00 |  |  | 204.75 |  |  |  | 4.12 |  |  |  | 0.41 |  |
| 390 | 1905.75 | 192.27 |  |  | 204.67 |  |  |  | 3.92 |  |  |  | 0.38 |  |
| 380 | 2025.57 | 192.29 |  |  | 204.83 |  |  |  | 3.06 |  |  |  | 0.29 |  |
| (009.3) 370 | 2146.14 | 193.79 |  |  | 204.79 |  |  |  | 3.03 |  |  |  | 0.32 |  |
| (009.2P) 361 | 2334.47 | 192.56 |  |  | 204.53 |  |  |  | 3.78 |  |  |  | 0.38 |  |
| 360 | Bridge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 2334.57 | 192.56 |  |  | 203.60 |  |  |  | 4.21 |  |  |  | 0.44 |  |
| (009.1) 350 | 2453.69 | 191.33 |  |  | 203.80 |  |  |  | 3.78 |  |  |  | 0.37 |  |
| 340 | 2530.27 | 192.13 |  |  | 203.63 |  |  |  | 3.81 |  |  |  | 0.39 |  |
| 330 | 2603.62 | 192.84 |  |  | 203.50 |  |  |  | 3.98 |  |  |  | 0.43 |  |
| 320 | 2693.90 | 193.85 |  |  | 203.24 | 203.12 |  |  | 4.48 | 0.01 |  |  | 0.49 | 0.01 |
| 310 | 2869.31 | 192.54 |  |  | 203.03 | 203.09 |  |  | 4.47 | 0.01 |  |  | 0.49 | 0.00 |
| (009) 300 | 2932.82 | 193.23 |  |  | 202.46 | 203.08 |  |  | 5.62 | -0.08 |  |  | 0.61 | 0.03 |
| 290 | 3084.34 | 192.80 |  |  | 203.10 | 203.08 |  |  | 3.36 | -0.06 |  |  | 0.35 | 0.02 |
| 280 | 3246.86 | 192.50 | 203.05 |  | 203.01 | 203.08 | 0.00 |  | 3.41 | -0.09 | 0.00 |  | 0.37 | 0.04 |
| 270 | 3347.65 | 192.63 | 203.06 |  | 203.10 | 203.08 | -0.78 |  | 2.91 | -0.05 | 0.27 |  | 0.30 | 0.02 |
| (008.1) 260 | 3459.62 | 192.64 | 203.08 |  | 203.11 | 203.08 | 0.33 |  | 2.90 | 0.11 | 0.10 |  | 0.31 | 0.03 |
| 250 | 3560.84 | 192.70 | 202.99 |  | 203.05 | 203.05 | 0.49 |  | 3.12 | 0.41 | 0.11 |  | 0.34 | 0.15 |
| 240 | 3657.25 | 192.80 | 202.94 |  | 202.97 | 202.95 | 0.70 |  | 3.51 | 0.67 | 0.16 |  | 0.37 | 0.26 |
| 230 | 3794.94 | 192.93 | 202.87 |  | 202.81 | 202.81 | 0.72 |  | 3.64 | 0.75 | 0.19 |  | 0.39 | 0.27 |
| (008) 220 | 3923.09 | 192.95 | 202.75 |  | 202.80 | 202.74 | 0.65 |  | 3.52 | 0.50 | 0.18 |  | 0.37 | 0.11 |
| 210 | 4065.98 | 192.01 | 202.60 |  | 202.55 | 202.72 | 0.71 |  | 3.94 | 0.62 | 0.20 |  | 0.42 | 0.21 |
| 200 | 4222.63 | 192.03 | 202.57 |  | 202.56 | 202.61 | 0.33 |  | 3.19 | 0.21 | 0.10 |  | 0.35 | 0.08 |
| 190 | 4376.80 | 192.04 | 202.54 |  | 202.54 | 202.50 | 0.28 |  | 2.95 | -0.48 | 0.08 |  | 0.33 | 0.18 |
| 180 | 4493.16 | 192.05 | 202.53 |  | 202.53 | 202.53 | 0.24 |  | 2.85 | 0.26 | 0.06 |  | 0.31 | 0.09 |
| (007.1) 170 | 4597.89 | 191.01 | 202.51 |  | 202.50 | 202.48 | 0.32 |  | 2.89 | 0.50 | 0.10 |  | 0.30 | 0.12 |
| 160 | 4781.27 | 191.59 | 202.42 |  | 202.43 | 202.46 | 0.38 |  | 2.89 | 0.28 | 0.10 |  | 0.30 | 0.07 |
| 150 | 4910.31 | 191.64 | 202.30 |  | 202.40 | 202.37 | 0.69 |  | 2.97 | 0.63 | 0.20 |  | 0.32 | 0.18 |
| 140 | 5086.36 | 191.67 | 202.17 |  | 202.23 | 202.27 | 0.80 |  | 3.34 | 0.02 | 0.24 |  | 0.37 | 0.00 |
| (007) 130 | 5272.25 | 192.60 | 202.12 |  | 201.97 | 201.97 | 0.43 |  | 3.88 | 0.04 | 0.10 |  | 0.42 | 0.02 |
| 120 | 5395.04 | 191.05 | 202.06 |  | 202.22 |  | 0.71 |  | 2.60 |  | 0.23 |  | 0.28 |  |
| 110 | 5533.61 | 191.66 | 201.94 |  | 201.82 |  | 0.85 |  | 4.03 |  | 0.26 |  | 0.47 |  |
| 100 | 5703.04 | 190.62 | 201.86 |  | 201.54 |  | 0.58 |  | 4.19 |  | 0.17 |  | 0.47 |  |
| 90 | 5880.72 | 190.95 | 201.68 |  | 201.57 |  | 0.70 |  | 3.51 |  | 0.22 |  | 0.39 |  |
| 80 | 6033.25 | 190.59 | 201.48 |  | 200.80 |  | 0.42 |  | 5.00 |  | 0.14 |  | 0.59 |  |
| (006.1) 70 | 6204.32 | 190.04 | 201.35 |  | 200.90 |  | 0.19 |  | 4.04 |  | 0.10 |  | 0.45 |  |
| 60 | 6339.79 | 188.38 | 201.23 |  | 200.85 |  | 0.58 |  | 4.01 |  | 0.28 |  | 0.43 |  |
| 50 | 6514.67 | 188.71 | 201.07 |  | 200.58 |  | 0.39 |  | 4.11 |  | 0.16 |  | 0.46 |  |
| 40 | 6613.89 | 189.01 | 200.91 |  | 200.54 |  | 0.50 |  | 3.99 |  | 0.25 |  | 0.46 |  |
| (006) 30 | 6743.77 | 187.12 | 200.83 |  | 200.83 |  | 0.24 |  | 2.79 |  | 0.08 |  | 0.29 |  |
| 25 | 6930.77 | 189.15 |  |  | 200.64 |  |  |  | 3.27 |  |  |  | 0.34 |  |
| (005.1P) 21 | 7040.85 | 190.34 |  |  | 199.70 |  |  |  | 3.63 |  |  |  | 0.41 |  |
| 20 | Bridge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7040.95 | 189.34 |  |  | 199.56 |  |  |  | 3.85 |  |  |  | 0.42 |  |
| 15 | 7260.95 | 188.66 |  |  | 199.55 |  |  |  | 3.61 |  |  |  | 0.39 |  |
| (005) 10 | 7555.03 | 187.74 |  |  | 199.17 |  |  |  | 0.88 |  |  |  | 0.10 |  |

(*) I codici tra parentesi si riferiscono alla numerazione delle sezioni adottata nello Studio dell’Autorità di Bacino del Po

Stante la complessità dello schema modellistico implementato, si è proceduto alla verifica della congruenza dei volumi idrici transitanti lungo l’alveo principale e nelle aree golenali.

A titolo d’esempio si riporta il risultato della verifica condotta in corrispondenza della sezione 130.

Il grafico mette in evidenza come avviene temporalmente l’allagamento della golena sinistra nel momento in cui i livelli d’acqua raggiunti nel alveo sono sufficientemente alti da permettere il sormonto delle quote del piano campagna.

In particolare, per la sezione in esame si osserva che nell’area golenale transita un volume complessivo pari a circa 12.500 m3 con un picco di portata di 449 m3/s, mentre nell’alveo transita un volume di circa 312.400 m3 con un picco di 2.746 m3/s.

Al fine di valutare l’effetto di laminazione generato dall’allagamento delle aree golenali si è infine proceduto ad un confronto tra l’idrogramma in ingresso al modello (sezione 510), l’idrogramma in una sezione intermedia (sez. 130) e l’idrogramma in uscita nella sezione terminale (sezione 10).

Nella figura che segue sono rappresentati i tre idrogrammi.

La verifica ha mostrato che, stanti le caratteristiche dell’onda di piena duecentenaria e le modalità di propagazione della suddetta onda lungo il corso del Toce, i fenomeni di laminazione, per il tratto di fiume considerato, risultano complessivamente modesti.

La riduzione del valore al colmo della portata risulta infatti pari a circa 65 m3/s a fronte di una portata complessiva pari a circa 3250 m3/s.

Tale comportamento è da attribuire, probabilmente, al fatto che l’allagamento delle aree golenali si innesca già con portate dell’ordine dei 2400-2500 m3/s e che al momento del passaggio del colmo della piena le golene sono già abbondantemente allagate; il trasferimento del colmo di piena in queste condizioni avviene in modo sincrono nel canale principale e nelle aree golenali, limitando l’effetto di riduzione della portata a valori molto modesti.

Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Toce nel tratto da Masera alla foce - 2004