DATI GENERALI

Zone d’intervento e di cantiere

Zone d’intervento ubicate sulla sponda destra del fiume Toce, nei comuni di Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce.

Il tracciato arginale in progetto all’interno dei comuni di Ornavasso e Mergozzo, si articola in un primo tratto di monte, a partire dal rilevato ferroviario della linea Novara Domodossola, per circa 430 m fino alla confluenza col Rio San Carlo. Il tracciato attraversa prevalentemente una zona agricola.  Un secondo tratto corre per circa 200 m lungo la sponda destra del Rio San Carlo e poi parallelamente lungo il Toce per uno sviluppo di circa 1800 m. Le aree attraversate sono prevalentemente aree agricole o boschive tranne una prima zona, che continua dal tratto precedente, segnalata come area per servizi ed impianti consolidata.

Tra le infrastrutture va segnalata la presenza della superstrada Gravellona-Domodossola che interferisce in maniera rilevante con l’opera di difesa in progetto.  Dopo aver attraversato il fiume Toce, essa interseca il tracciato arginale in progetto con un tratto di viadotto e prosegue poi verso sud su rilevato.

L’ultimo tratto ha uno sviluppo di circa di 950 m, parte dal rilevato della superstrada Gravellona-Domodossola, attraversa un’area agricola-boschiva e costeggia nell’ultima parte lo svincolo della superstrada stessa.

A completamento dell’intervento vi è un piccolo argine a forma semicircolare previsto in corrispondenza del fornice del rilevato della superstrada, situato in area agricola.

L’intervento in comune di Gravellona Toce è ubicato in sponda destra del Toce tra la località di Cascina Passera e la confluenza del torrente Strona (nei comuni di Mergozzo e Gravellona Toce). Anche in questo caso l’area in oggetto è caratterizzata dalla presenza del rilevato della ferrovia Novara-Domodossola e di quello della superstrada Gravellona-Domodossola. In un breve tratto si è rilevata la presenza di una piccola area boscata.

Mentre nel tratto di valle i due brevi rilevati arginali a forma di semicerchio a protezione di due sottopassi stradali esistenti le aree sono agricole.

Posizione dell’area “cantiere” da definire con l’Impresa Appaltatrice.

Committente

AIPo – PARMA ; Ufficio Operativo di Alessandria.

Natura dell’opera

- Costruzione di rilevati in terra e muri in cls di difesa arginale

Coordinatore per la progettazione

Dott.Ing.Carlo Condorelli

Coordinatore per l’esecuzione

Da nominare

Data presunta d’inizio lavori in cantiere

da definire.

Durata presunta dei lavori in cantiere

540 giorni

Apparecchiature mezzi ed attrezzi impiegati

- autogru

- autobetoniera e pompa per cls autocarrata

- autocarri con cassone ribaltabile

- escavatori cingolati

- pale meccaniche cingolate

- pale meccaniche gommate

- carrelli a tre assi per il trasporto delle macchine operatrici

- furgoni per uso promiscuo

- autovetture

- pompe ad immersione

- rulli dentati

- motoseghe

- tronchesine

- motocompressori e demolitori ad aria

- ponteggi metallici

- casseri per cls

- piegaferro

- attrezzatura di officina

- attrezzi minuti box deposito attrezzi

- attrezzi di uso corrente

- Personale in cantiere

- Capo cantiere

- capisquadra

- operatori di macchine edili

- personale operario di 1°-2° e 3° livello

- B) SOGGETTI INTERESSATI

| - COMMITTENTE | - Il committente o il responsabile dei lavori deve: - attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al Dlgs 81/08 - valutare attentamente - il Piano di Sicurezza e Coordinamento - il Fascicolo - richiedere alle imprese esecutrici (nel caso di subappalti regolarmente autorizzati dal Committente) - 1. l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato - 2. l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. - 3. dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali. - comunicare il Piano di Sicurezza e coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare le offerte - trasmettere, agli organi di vigilanza territorialmente competenti, la Notifica Preliminare prima dell’inizio dei lavori. |
| --- | --- |

| - COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE | - L’importo dei lavori è di € 8.031.735,69 - con incidenza della manodopera di circa il 20%. |
| --- | --- |

| - COORDINATORE PER L’ESECUZIONE | - Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione ottempera a quanto disposto all’art.92 del Dlgs 81/08: - assicura l’applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento - adegua il Piano di Sicurezza ed il Fascicolo in relazione alle proposte dell’Appaltatore (una volta discusse e accettate e dal C.S.P.) ed all’evoluzione dei lavori - organizza il coordinamento delle attività e dell’ informazione - verifica il coordinamento tra i Rappresentanti per la Sicurezza - propone al Committente, in caso di gravi inosservanze, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi o la risoluzione del contratto con l’Appaltatore - sospende, in caso di grave pericolo, le singole lavorazioni. |
| --- | --- |

| - DATORE DI LAVORO - (APPALTATORE) | - Durante la realizzazione dell’opera il datore di lavoro: - osserva le misure generali di tutela di cui al Dlgs 81/08 - applica le prescrizioni di cui al Dlgs 81/08 - cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi - cura che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle materie avvenga correttamente - attua quanto previsto nei piano di Sicurezza e Coordinamento. |
| --- | --- |

| - LAVORATORI | - Sono i beneficiari delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. - I loro obblighi sono: - osservare le norme e le misure di sicurezza ed igiene vigenti - osservare le misure disposte dal datore di lavoro, dal direttore tecnico e dal preposto - utilizzare con cura i dispositivi di sicurezza e ogni altro mezzo di protezione fornito dal datore di lavoro. - segnalare immediatamente ai propri superiori le eventuali deficienze dei dispositivi, dei mezzi di sicurezza, di protezione, di igiene e qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza - adoperarsi direttamente per eliminare o ridurre eventuali pericoli - non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione, senza averne ottenuta l’autorizzazione dai propri superiori - non compiere operazioni che non siano di propria competenza e che possano risultare pericolose per la propria e altrui incolumità. |
| --- | --- |

- C)  RISCHI PARTICOLARI DEL CANTIERE

- RISCHI					MISURE DI PREVENZIONE

| - INVESTIMENTI | - All’interno dell’area interessata ai lavori, la velocità di autocarri, autotreni, autoarticolati e macchine operatrici sarà regolata a passo d’uomo. - A tale proposito, sarà posta in opera idonea segnaletica stradale di limitazione e divieto - In caso di manovre, gli operatori dei mezzi richiederanno l’assistenza del personale a terra. - Con apposita segnaletica sarà segnalata l’uscita degli autocarri e la possibilità di autocarri in manovra. - Sarà vietata la presenza di lavoratori nel raggio di azione delle macchine operatrici, tramite l’esposizione di apposita segnaletica sui lati delle macchine. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |

| - CADUTA DI MATERIALI | - Questo rischio si manifesta principalmente in lavorazioni svolte sotto il raggio d’azione dei mezzi di sollevamento ed in fondo agli scavi. - Il rischio risulta segnalato con apposita segnaletica all’ingresso del cantiere e nel posto di caricamento degli argani. - Sotto al raggio di azione dei mezzi di sollevamento o comunque in presenza del rischi di caduta materiali, i lavoratori addetti a eventuali lavorazioni fisse, devono essere protetti da robusto impalcato posto all’altezza non maggiore di mt.3 da terra. - Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera, per impedire la permanenza e il transito sotto i carichi; l’imbracatura dei carichi sarà effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione. - Nel caso di demolizioni, anche parziali o piccole, nella zona sottostante sarà vietata la sosta o il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. - Alle vie d’accesso ed ai punti pericolosi e non proteggibili saranno apposte opportune segnalazioni. - E’ vietato gettare materiale dall’alto. - Lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti necessari per il lavori. - L’imbracatura per il sollevamento/trasporto di materiale, con funi d’acciaio, catene o fasce in materiale tessile, deve essere fatta passando le funi sotto i pacchi con sistema a “strozzo”. - Non devono essere agganciate le legature dei pacchi. - Durante la movimentazione dei carichi a terra e al ricevimento dei materiali, sui luoghi di posa e sui ponti di servizio, i lavoratori si tengono a distanza di sicurezza finché il carico non sia a pochi cm da terra o dal luogo di posa. - Deve essere controllato il regolare imbraco ed il corretto collegamento al gancio prima di iniziare la manovra di sollevamento. - Il carico deve seguire un tracciato al di sotto del quale non siano presenti lavoratori. - Il ciglio dello scavo deve essere pulito dai detriti che si formano durante lo scavo. |
| --- | --- |
|  | - E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, nel caso dovesse essere inevitabile per le condizioni di lavoro, si provvederà alla puntellatura della parete di scavo. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |

| - CADUTA DI PERSONE NELLO SCAVO E CADUTA DEI LAVORATORI ADDETTI AL TAGLIO PIANTE SULLA SPONDA DEL FIUME | - La zona superiore dello scavo sarà segnalata con nastro bicolore sostenuto da picchetti; con il procedere dello scavo, nell’eventualità che alcune zone dello scavo possano essere interessate dal transito pedonale sarà predisposto un parapetto con tavola fermapiedi. - L’accesso al fondo degli scavi verrà reso possibile utilizzando scale metalliche munite di tamponi in gomma antiscivolo alle estremità e lunghe almeno un metro in più del piano superiore di arrivo. - Quando il fronte di scavo aperto risulti molto lungo >m 10,00 saranno utilizzate, per l’accesso al fondo dello scavo, più scale (con un minimo di due) poste a m 15,00 l’una dall’altra. - Nei lavori di taglio delle piante, gli operatori saranno imbracati e usufruiranno di “ LINEA VITA” saldamente ancorata a terra con paletti d’acciaio in fondazione propria di calcestruzzo. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |

| - CADUTA DI PERSONE | - Il rischio di caduta delle persone risulta presente sia nei lavori in altezza, di costruzione e demolizione, che nei lavori a terra in vicinanza degli scavi o più semplicemente può essere dato dal disordine che più o meno viene creato nel cantiere. - Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali sarà eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. - Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle e le andatoie, posti ad altezza maggiore di m 2,00, saranno provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti, il cui margine superiore sarà posto a non meno di m 1,00 dal piano di calpestìo, e di tavola ferma piede, alta non meno di cm 20,00, messa in costa e aderente al tavolato. - Correnti e tavola fermapiedi non devono lasciare una luce in senso verticale maggiore di cm 60,00. - Sia i correnti sia la tavola fermapiedi saranno applicati dalla parte interna dei montanti. - Le andatoie e passerelle avranno una larghezza di cm 60,00, se destinate al passaggio dei lavoratori e di cm 120,00 se destinate al trasporto dei materiali. - Devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiedi e sulle tavole saranno fissati dei listelli trasversali a distanza non maggiore di cm 40,00. - Le opere provvisionali saranno allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate allo scopo; esse devono essere conservate in buono stato d’efficienza per l’intera durata dei lavori. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |

| - SCHIACCIAMENTO | - Mentre le macchine operatrici movimentano i materiali per la costruzione degli argini, nessun lavoratore si dovrà trovare nel raggio d’azione e sufficientemente lontano (almeno 10 m) per evitare il rischio che il rotolamento di qualche masso possa investirlo. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |
| - FOLGORAZIONE | - Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza inferiore di m 5,00 dalla costruzione o dai ponteggi. - Le macchine operatrici (gru autocarrate, pale meccaniche, escavatori a cucchiaia, etc…) potranno muovere nell’area di cantiere, anche per spostamenti modesti, solamente se il braccio sarà stato completamente abbassato. - N.B. nella zona dei lavori sono presenti linee di alta/media tensione. - E’ vietato l’uso di utensili elettrici portatili alimentati da tensione superiore a V 220. - E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione. - Le spine e le prese saranno del tipo C.E.E. - EURONORM - Le prolunghe saranno realizzate con cavo H07-RNF a doppio isolamento. - Le macchine elettriche da cantiere saranno collegate elettricamente all’impianto generale di terra. - Le strutture metalliche di opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici situati all’aperto, saranno collegate elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. - L’impianto elettrico in tutte le sue parti costruttive sarà mantenuto in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi in tensione. - Le prolunghe per l’utilizzo di macchine mobili avranno un percorso tale da impedire l’usura meccanica e saranno posizionate in modo da non intralciare il passaggio. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |

| - RUMORE | - Quando risulta possibile le lavorazioni rumorose saranno sfalsate in modo da evitare un’alta concentrazione di rumorosità e di personale. - Nell’uso prolungato di martelli demolitori si effettuerà una rotazione del personale per limitare l’esposizione sia al rumore che alle vibrazioni. - Comunque, il personale è dotato dei dispositivi di protezione individuale e ha l’obbligo di utilizzarli. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |

| - INALAZIONE DI POLVERE | - Nel caso durante il transito degli automezzi in cantiere si dovessero creare nuvole di polvere, si provvederà ad irrorare con acqua la sede stradale in modo da limitare al massimo il sollevamento della polvere. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |
| - URTI CON MEZZI D’OPERA | - Le macchine operatrici non vengono usate per le operazioni diverse da quelle per cui sono state costruite. - E’ vietata la presenza di lavoratori nel raggio di azione delle macchine operatrici, tramite l’esposizione di apposita segnaletica sui lati delle macchine. - Durante la fase di scaricamento e/o caricamento dei materiali, gli autisti ed il personale debbono mantenersi a distanza di sicurezza dall’automezzo. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |

| - LESIONI DORSO LOMBARI | - Il Direttore Tecnico fornisce ai lavoratori informazioni riguardanti il peso di un carico e i rischi che i lavoratori corrono se la movimentazione non viene svolta in modo corretto. - Il cantiere sarà organizzato con mezzi di sollevamento/trasporto a seconda delle necessità e condizioni del cantiere per limitare la movimentazione manuale dei carichi. - Nelle zone dove l’uso delle macchine non sia possibile o non sia sufficiente ad evitare la movimentazione manuale dei carichi, si renderà disponibile all’uso di cantiere; elevatori a cavalletto o a bandiera, carrelli elevatori manuali o elettrici a batterie ricaricabili, carriola, carrucole e funi, ecc. al fine di ridurre il rischio. - Comunque il lavoro sarà organizzato in modo che la movimentazione dei carichi risulti sicura e sana, predisponendo piani di carico per i ritiro dei materiali ai piani, adeguati castelli per elevatori, adeguate passerelle per il transito di carriole ecc. ed altre opere provvisionali per garantire la sicurezza dei lavoratori contro altri rischi. - I lavoratori addetti alla manutenzione manuale dei carichi vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria dal medico competente previa segnalazione dei nominativi interessati a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. - I lavoratori e tutto il personale direttivo di cantiere ed autorizzato ad entrare in cantiere anche occasionalmente dovranno indossatore il casco di protezione ad esclusione dei momenti in cui si troveranno nei box ufficio/deposito. |
| --- | --- |

| - DIVIETI PARTICOLARI | - E’ vietata la somministrazione di vino, birra ed altre bevande alcoliche all’interno del cantiere. - I lavoratori non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche degli impianti, costituiscano pericolo per l’incolumità personale. - E’ vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. - E’ vietato pulire, oliare ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. |
| --- | --- |

| - PERICOLO DI ANNEGAMENTO | - Il personale delle macchine operatrici e gli operatori al barchino opererà, in presenza d’acqua, con salvagente a giubbino indossato; il personale appiedato oppure che abbandona la macchina operatrice dovrà essere agganciato con fune e moschettone ad un cavo saldamente ancorato sulle due sponde del fiume (vedi LINEA VITA). |
| --- | --- |

- D) ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE

- DELIMITAZIONE AREA DEI LAVORI

La conformazione della recinzione sarà definita in rapporto alla realtà esterna in cui sarà collocata l’area dei lavori.

- La delimitazione del perimetro delle varie zone di lavoro, sarà eseguita con rete plastificata di opportuna resistenza, supportata da paletti in legno/metallo infissi nel terreno.

- N.B. l’area d’intervento si presenta, praticamente, aperta quindi di facile accesso a chiunque.

- L’appaltatore dovrà curare particolarmente questo aspetto, dando direttive al personale per l’allontanamento degli estranei ai lavori con l’apposizione preventiva di opportuna segnaletica di divieto di accesso alla zona dei lavori stessi.

- CANTIERE E RELATIVI ACCESSI

- Pur se la zona dei lavori è così ampia, dovrà essere creata una zona di cantiere, propriamente detta.

- Verranno realizzati accessi al cantiere uno adibito all’entrata e l’altro all’uscita, se necessario.

- La recinzione, realizzata come detto per le aree dei lavori, sarà dotata di cancello/i carraio/i e pedonale/i, quest’ultimo/i distinto/i dal carraio/i.

- All’interno di quest’area, troveranno sistemazione box ufficio, box e servizi, box materiali ed attrezzature ed uno spazio di sosta per i mezzi che permetta di non generare situazioni di rischio per la viabilità.

- All’ingresso del cantiere dovrà essere esposto il cartello riportante i dati necessari alla identificazione del lavoro.

- In tutti gli accessi saranno esposti i seguenti cartelli:

- divieto di accesso alle persone non autorizzate

- obbligo all’uso dei Dispositivi e di Protezione Individuali (cuffie antirumore, cinture di sicurezza, casco, calzature, occhiali, guanti, indumenti)

- limite di velocità dei mezzi in entrata

- avviso uscita automezzi

- Nella zona servizi/spogliatoi saranno esposti:

- norme generali per la prevenzione degli infortuni

- soccorso d’urgenza.

- VIABILITÀ’ INTERNA ALLE AREE DEI LAVORI

- All’interno delle aree dei lavori, la circolazione dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici sarà regolata tramite la normale segnaletica stradale all’ingresso del cantiere onde permettere di ridurre la velocità dei mezzi e macchine operatrici obbligando a procedere a passo d’uomo.

- Saranno impediti, con segnalazioni ed eventuali transennature, gli avvicinamenti pericolosi a ponteggi, servizi, impianti, etc.

- Nel caso di eccessiva polvere al passaggio dei mezzi, le vie di transito saranno innaffiate.

- SEGNALETICA

- All’ingresso di ogni singola area di lavoro verrà esposto il cartello riportante i dati necessari alla identificazione del lavoro.

- In tutti gli accessi saranno esposti i seguenti cartelli:

- divieto di accesso alle persone non autorizzate

- obbligo all’uso dei Dispositivi e di Protezione Individuali (cuffie antirumore, cinture di sicurezza, casco, calzature, occhiali, guanti, indumenti)

- limite di velocità dei mezzi in entrata

- avviso uscita automezzi

- norme generali per la prevenzione degli infortuni

- soccorso d’urgenza.

- DISLOCAZIONE DELLE PRINCIPALI MACCHINE E/O ATTREZZATURE

- I materiali saranno scaricati all’interno delle singole aree di lavoro.

- Le attrezzature saranno ubicate di volta in volta vicino ai luoghi di lavoro.

- DEPOSITO DI MATERIALI

- I materiali, per quanto possibile, si faranno arrivare in cantiere al momento del loro utilizzo o comunque non effettuando grandissime scorte.

- UBICAZIONE E CONSISTENZA DEI SERVIZI

- L’area dei servizi sarà ricavata all’interno del cantiere, provvedendo a delimitare con transenne lo spazio necessario per una sicura entrata/uscita del personale.

- Per impedire la trasmissione dell’umidità dal suolo, i pavimenti dei servizi saranno mantenuti sopraelevati dal piano di posa tramite la creazione di intercapedini.

- La consistenza dei servizi sarà così valorizzata:

- n.1 box spogliatoio, servizi igienici e doccia.

- Viene omessa l’installazione di box mensa in quanto i lavoratori utilizzeranno mense alternative.

- CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

| - ILLUMINAZIONE | - Tramite luce naturale proveniente da finestrature che per dimensioni e quantità assicureranno una sufficiente illuminazione. |
| --- | --- |
| - AERAZIONE - ACQUA | - Il ricambio d’aria sarà assicurato da porte e finestre in quantità sufficiente. - Il cantiere risulta dotato d’acqua potabile. |
| - ANTINCENDIO | - I locali di servizio saranno dotati di estintori a polvere da Kg.5 per fuochi di tipo A-B-C, gli estintori di tipo approvato (D.M. 20. 12.1982) vengono regolarmente e periodicamente verificati da personale esperto. |
| - SCARICHI - PULIZIA | - Le acque reflue saranno confluite nella fognatura pubblica esistente, con le stesse modalità e caratteristiche utilizzate per le abitazioni civili e previa autorizzazione comunale. - Nel caso ciò non fosse possibile, si useranno fosse settiche che saranno periodicamente svuotate. - La pulizia dei locali di servizio sarà affidata ad un addetto facente parte dell’organico. |

- E) IDENTIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

- DESCRIZIONE  GENERALE  DELL’INTERVENTO

Opere da realizzare

Il rilevato arginale sarà di forma trapezoidale ed avrà entrambi i paramenti con una pendenza pari a 2 su 1. larghezza alla base dell'argine sarà variabile in funzione dell'altezza del manufatto (differente per i vari tratti), mentre la larghezza in sommità, dove è prevista una pista di servizio in misto stabilizzato calcareo di 3.00 metri di larghezza, sarà uniforme e pari a 4.00 metri.

In alcuni tratti il manufatto, lato fiume, sarà protetto nei confronti di eventuali fenomeni di erosione con lastre in cls il cui ciglio superiore coinciderà con la quota di massima piena (franco 1.00 metro rispetto al ciglio dell’argine). Fra le lastre in calcestruzzo ed il paramento del rilevato sarà posato uno strato di tessuto non tessuto di peso pari a 400 g/m2 ed un foglio di polietilene dello spessore di 1-1.5 mm; le lastre saranno infine rivestite da 30 cm di strato rinverdito. Sempre nei tratti in cui sono previste le lastre sarà presente al piede dell’argine, lato fiume, anche un taglione in c.a. di dimensioni pari a 2.50 x 0.80 metri. Le lastre saranno fissate al taglione con anelli e tondi di ancoraggio e sigillate con materiale elastoplastico.

In un breve tratto  al posto delle lastre, sarà realizzata una mantellata in massi di cava  sul paramento ed una berma, sempre in massi di cava al piede del rilevato.

Nei tratti laddove il manufatto non risulta investito direttamente dalla corrente e non necessita quindi di protezioni, il paramento sarà ricoperto con terreno vegetale di spessore pari a 30 cm, recuperato dallo scavo di scortico e inerbito.

Il muro arginale in c.a. con fondazione di dimensioni pari a m 2.70 x 0.60 e parete verticale di dimensioni variabili da m 2.00 x 0.40 e m 3.00 x 0.40. La struttura in elevazione sarà dotata di rivestimento in massi di cava, sia lato campagna che lato fiume, di spessore pari a 30 cm. Sulla sommità del muro arginale è prevista anche una copertina di spessore pari a 30 cm e di lunghezza pari a 1.00 metro. All’estremità della fondazione, lato fiume, è previsto un taglione in c.a. di profondità variabile a seconda dei tratti tra 3.40 x 0.50 metri, e 2.40 x 0.50 metri. Per un tratto è invece previsto, al posto del taglione, un diaframma in c.a. di dimensioni pari a 7.40 x 0.80 metri . L’opera avrà il piano di appoggio ad una quota, posta al di sotto del piano campagna, variabile da circa 0.40 a 1.50 metri; la struttura in elevazione, di conseguenza, avrà un’altezza fuori terra compresa fra 1.10 e 2.90 metri.

- Ciascun intervento sarà analizzato dall’appaltatore che proporrà al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.) la relativa realizzazione per la sua eventuale modifica e successiva realizzazione

- INIZIO E TEMPI

- Inizio presunto: da definire

- Durata contrattuale: da definire

- DESCRIZIONE SEQUENZIALE DELLE LAVORAZIONI

- formazione del cantiere;

- delimitazione delle aree d’intervento;

- individuazione della sequenza delle singole lavorazioni, zona per zona, da parte dell’Appaltatore e proposta al C.S.P. delle stesse per l’eventuale modifica e successiva realizzazione.

F) MODALITÀ’ DI INFORMAZIONE AI LAVORATORI

L’informazione ai lavoratori, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, avverrà tramite:

- una riunione preliminare tra il Coordinatore della Sicurezza  in fase d’Esecuzione, i Responsabili per la Sicurezza ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, al fine di illustrare il Piano di Sicurezza e le modalità attuative delle prescrizioni in esso contenute.

- l’esposizione in cantiere della segnaletica di sicurezza che comprende:

- segnali di divieto

- segnali di avvertimento e di pericolo

- segnali di prescrizione

- segnali di salvataggio

3. Periodiche riunioni sui temi e comportamenti atti a prevenire gli infortuni sul lavoro e le situazioni che possono nuocere alla salute, le riunioni avranno come oggetto:

- il Piano di Sicurezza

- il piano di emergenza, contenente le procedure per il pronto soccorso, antincendio, evacuazione dei lavoratori

- le schede di sicurezza delle macchine, attrezzature ed impianti presenti in cantiere

- la scheda di movimentazione manuale dei carichi

- uso corretto dei dispositivi di protezione individuale

Tutta la documentazione prodotta ai fini dell’informazione dei lavoratori (compreso i verbali firmati) ed il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno essere sempre disponibili presso il box ufficio di cantiere per poter essere consultata dai lavoratori e controllata dagli enti preposti.

G) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Dotazione personale a i lavoratori, secondo le zone d’intervento, con firma per ricevuta, di:

- indumenti da lavoro in cotone;

- salvagente a giubbino;

- scarpe antifortunistiche con interlamina, puntale in acciaio e suola antiscivolo;

- casco a protezione del capo a norme U.N.I.;

- cuffia antirumore;

- occhiali antischegge;

- guanti in pelle;

- guanti in gomma.

- mascherine antipolvere

- cinture di sicurezza

- imbracature con salvagente

- occhiali protettivi da saldature

- 2.  Dotazione di cantiere consistenti in:

- .scorte di quanto sopra in ragione del 50% del personale impiegato in cantiere.

- Obbligo per il capo cantiere di mantenere le scorte e di effettuare la distribuzione.

- H) PIANI DI EMERGENZA

- PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI

- Nel cantiere, il rischio di incendio risulta limitato al baraccamento e ai depositi dei materiali, anche se questi ultimi risultano all’aperto.

- Nell’area del cantiere, e nei piani oggetti dell’intervento, verranno dislocati in posti accessibili e visibili alcuni estintori portatili, del tipo approvato da Kg.5 a polvere per fuochi tipo A-B-C.

- Tutti gli estintori dovranno essere controllati periodicamente da personale esperto.

- Nel caso di necessità, sarà assicurato il rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

- Saranno mantenute sgombre da materiali, dai mezzi, dalle attrezzature le normali vie di transito che possono diventare vie di accesso dei mezzi di soccorso.

- In caso di incendio, il capo cantiere provvederà a:

- dare l’allarme

- far allontanare i lavoratori

- organizzare le eventuali possibilità di spegnimento

- avvisare i mezzi di soccorso esterni

- avvisare il l’Impresa ed il Direttore di Cantiere.

- PRONTO SOCCORSO

- Il cantiere ed ogni singola area d’intervento (quest’ultima facendo riferimento al mezzo di trasporto del capo squadra) dovranno essere dotati di cassetta di Pronto Soccorso contenente il materiale indicato nel Dlgs 81/08.

- Inoltre, tramite apposito cartello, saranno segnalati i numeri telefonici dei posti di pronto soccorso e di pronto intervento pubblico.

- PROCEDURE IN CASO DI INFORTUNIO

- Il Direttore di Cantiere o il Capo Cantiere o il capo squadra provvederà ad accompagnare l’infortunato al più vicino PRONTO SOCCORSO.

- In caso di infortunio sul lavoro, il Direttore di Cantiere o il Capo Cantiere o il capo squadra, dovrà dare comunicazione telefonica al servizio del personale Aziendale, fornire il rapporto di infortunio compilato in ogni sua parte, compreso i nominativi di eventuali testimoni, unitamente alla copia della richiesta di visita medica ed al primo certificato medico.

- Qualora l’infortunio determini una inabilità al lavoro superiore a gg.3, il servizio del personale provvederà a trasmettere, entro ore 48 dalla data dell’infortunio:

- al Commissariato di Pubblica Sicurezza, la denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell’azienda.

- alla sede INAIL competente, la denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell’azienda.

Entrambe le denunce dovranno essere corredate da una copia del primo certificato medico.

In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito trasmessa al competente Commissariato di Pubblica Sicurezza.

Il servizio personale, a seguito di informazione da parte del Direttore di Cantiere, dovrà dare comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente entro 24 ore solari, facendo quindi seguire l’invio della denuncia di infortunio.

Si dovrà provvedere alla trascrizione dell’infortunio sul registro degli infortuni seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve essere quello indicato nella denuncia INAIL).

Al termine della inabilità temporanea al lavoro, l’infortunato dovrà consegnare il certificato medico, attestante l’avvenuta guarigione al servizio del personale Aziendale che provvederà ad annotare sul registro infortuni la data di rientro del lavoratore ed il numero dei giorni di assenza effettuati.

# TELEFONI UTILI

# N.B. L’APPALTATORE COMPILERA’ LA SEGUENTE SCHEDA E LA CONSEGNERA’ AL C.S.E. NELLA 1^ RIUNIONE DI COORDINAMENTO)

Recapiti telefonici utili:

| Polizia | 113 |
| --- | --- |
| Carabinieri | 112 |
| Comando dei Vigili Urbani |  |
| Pronto Soccorso Ambulanze |  |
| Guardia Medica |  |
| Vigili del Fuoco VV. FF. |  |
| USL territoriale |  |
| ISPESL territoriale |  |
| Direzione Provinciale del Lavoro |  |
| Reperibilità servizio guasti |  |
| Elettricità AGSM - Sede di VR |  |

| Coordinatore di sicurezza esecutivo (CSE) |  |
| --- | --- |
| Direttore dei lavori |  |
| Responsabile di cantiere |  |
| Capo cantiere |  |
| Responsabile servizio di prevenzione |  |

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE; OGNI CAPOSQUADRA DEI LAVORATORI DELLE SINGOLE ZONE D’INTERVENTO NE SARA’ DOTATOI E LO CONSEGNERA’ AL SUO SOSTITUTO IN CASO DI SUA ASSENZA TEMPORANEA O DEFINITIVA)

# NOTA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.

NOTA FINALE

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare modo all’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento, in nessun caso può sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve, all’interno delle presenti procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha, quindi, l’obbligo di redigere e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi di quanto definito dal Dlgs 81/08, in relazione alle specifiche lavorazioni ed a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento.

I) STIMA DEI COSTI

Per la salvaguardia della sicurezza e della salute nei cantieri si possono prevedere quattro capitoli di spesa:

- Costi da sostenere per i dispositivi di protezione individuali (DPI)

- Costi per allestire i dispositivi di protezione collettiva (baracche di cantiere).

- Costi da sostenere per interventi di prevenzione (aumento della durata delle fasi lavorative con costi aggiuntivi della manodopera).

- Costi per l’allestimento della segnaletica di sicurezza.

I costi sono stimati nell’elaborato allegato.

PER ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO