SOMMARIO:

A FASI LAVORATIVE……………………………………………………………………………..….

B VALUTAZIONE DEI RISCHI…………………………………………………………………….4-7

C LEGENDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE ED USO…………………………………………..8

C.1 INDICAZIONI GENERALI………………………………………………………………………………8

C.2 INDICI DI ATTENZIONE………………………………………………………………………………..8

C.3 GRADO DI ATTENZIONE - DTC……………………………………………………………………...8

C.4 INFORMAZIONE SUBAPPALTATORI………………………………………………………………..8

D SCHEDE FASI LAVORATIVE……………………………………………………………….. 9-23

# FASI LAVORATIVE

Si riportano di seguito le fasi principali dell'opera.

| Riferimento fase principale ed altre fasi | Attivo |  | Cod. | Riferimento fasi particolari |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con l’Appaltatore, il C.S.E. verificherà le varie fasi del lavoro e la sua ripartizione in zone d’intervento e, sentite le sua proposte, le discuterà e, una volta accettate, saranno oggetto di studio, in questa sede, ai fini della Sicurezza. |  |  |  |  |  |

# B  VAlutazione dei rischi

(Per un’effettiva valutazione dei rischi (art.12 D.Lgs. 494/96) si riporta, di seguito, la “TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI” derivata da “EDILIZIA SEIDUESEI” - Ricerca in materia di sicurezza, igiene e ambiente di lavoro nel settore edile finalizzato alla valutazione dei rischi durante il lavoro nelle attività edili” realizzata dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia).

Il valore numerico riportato nelle tabelle seguenti è un "indice d’attenzione", il cui significato è il seguente:

- basso

- significativo

- medio

- rilevante

- alto

| TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATURA OPERA | COSTRUZIONI EDILI IN GENERE |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA | ADEGUAMENTO IN QUOTA MURI E NUOVI MURI; REALIZZAZIONE CHIAVICHE |  |  |  |  |  |  |  |
| LAVORAZIONE | INSTALLAZIONE DI CANTIERE | SCAVI DI FONDAZIONE | SBRECCIATURA TESTA MURI | FONDAZIONE STRUTTURALE |  |  | STRUTTURE IN C.A. |  |
| ATTIVITÀ |  |  |  | CASSERATURA | POSA FERRO | GETTO | CARPENTERIA | LAVORAZ FERRO |
| CADUTE DALL’ALTO |  | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PUNTURE TAGLI ABRASIONI | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 3 | 3 |
| VIBRAZIONI |  |  | 5 |  |  | 1 |  | 1 |
| SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CALORE FIAMME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FREDDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELETTRICI | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RUMORE | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CESOIAMENTO STRITOLAMENTO | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| CADUTA MATERIALE DALL’ALTO | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ANNEGAMENTO |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| INVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATURA OPERA | ESECUZIONE ARGINI |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA | ADEGUAMENTO ARGINI E NUOVI ARGINI |  |  |  |  |
| LAVORAZIONE | SOPRAELEVAZIONE ARGINE |  |  |  |  |
| ATTIVITÀ | TRASPORTO E STOCCAGGIO MATERIALE IN SITO | SCARIFICA DELLA TESTA DELL’ARGINE | RICARICA PER STRATI CON ESCAVATORE | RULLATURA E COMPATTAMENTO CON RULLO DENTATO |  |
| URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| PUNTURE TAGLI ABRASIONI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| VIBRAZIONI |  | 3 | 3 | 3 |  |
| SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO | 1 | 5 | 5 | 5 |  |
| FREDDO |  |  |  |  |  |
| RUMORE |  |  | 3 |  |  |
| CESOIAMENTO STRITOLAMENTO |  | 1 | 1 | 1 |  |
| CADUTA MATERIALE DALL’ALTO |  | 4 | 3 | 3 |  |
| ANNEGAMENTO |  | 1 | 1 | 1 |  |
| INVESTIMENTO |  | 5 | 5 | 5 |  |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |  |  |  |  |  |
| POLVERI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| OLII MINERALI E DERIVATI | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATURA OPERA | ESCAVO DEL MATERIALE ARGINALE |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA | RICALIBRATURA PER MATERIALE ARGINALE |  |  |  |  |
| LAVORAZIONE | ESCAVAZIONE CON ESCAVATORE A CUCCHIAIA | CARICAMENTO SU CAMION | TRASPORTO DEL MATERIALE IN SITO | SCARICO E STOCCAGGIO DEL MATERIALE |  |
| URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| PUNTURE TAGLI ABRASIONI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| VIBRAZIONI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO | 1 |  | 5 | 5 |  |
| FREDDO |  |  |  |  |  |
| RUMORE | 3 | 2 | 2 | 2 |  |
| CESOIAMENTO STRITOLAMENTO |  | 1 | 1 | 1 |  |
| CADUTA MATERIALE DALL’ALTO |  | 4 | 4 | 4 |  |
| ANNEGAMENTO | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| INVESTIMENTO | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |  |  |  |  |  |
| POLVERI | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| OLII MINERALI E DERIVATI | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NATURA OPERA | MANUTENZIONE ALVEO |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOLOGIA | TAGLIO VEGETAZIONE |  |  |  |  |  |  |  |
| LAVORAZIONE | ESECUZIONE “LINEA VITA” | TAGLIO VEGETAZIONE |  | CARICO DELLA RISULTA SU CAMION |  | TRASPORTO ALLA DISCARICA |  |  |
| ATTIVITA’ |  | SFALCIATRICE | MOTOSEGA | MANUALE | PALA CARICATRICE | CAMION |  |  |
| CADUTE DALL’ALTO | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| SEPPELLIMENTO SPROFONDAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| PUNTURE TAGLI ABRASIONI | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| VIBRAZIONI |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |
| FREDDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RUMORE |  | 3 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |
| CESOIAMENTO STRITOLAMENTO |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| CADUTA MATERIALE DALL’ALTO | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| ANNEGAMENTO | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
| INVESTIMENTO |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| INFEZIONI DA MICRORGANISMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| OLII MINERALI E DERIVATI |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |

# C  Legenda rapida di consultazione ed uso

## C.1 Indicazioni generali

| Legenda | Descrizione |
| --- | --- |
| FASE LAVORATIVA | E’ riportata la fase lavorativa riportata nella parte principale del PSC. |
| LAVORAZIONE | Specifica lavorazione collegata alla Fase Lavorativa e alle eventuali specifiche di fase. |

## C.2  Indici di attenzione

| Simbolo | Legenda | Descrizione |
| --- | --- | --- |
|  | Sovrapposizione | Attenzione probabile simultaneità e/o sovr/ne con altre fasi. Massima attenzione da parte del DTC su situazione in atto e obbligo di informare le singole squadre delle differenti situazioni in contemporaneità. Controllo da parte del DTC su sostanze, attrezzature e situazioni in uso che possono essere elemento di disturbo a lavoratori diversi. |
|  | Obbligo globale otoprottetori | Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti esposizione al rumore anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione dell’udito da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere. |
|  | Obbligo globale protezione vie respiratorie | Per previste sovrapposizioni con fasi dove l’utilizzo di attrezzature comporti esposizione a polveri anche da parte di lavoratori diversi è fatto obbligo all’uso di dispositivi di protezione vie respiratorie da parte di tutti i presenti nell’area di cantiere. |
|  | Sostanze nocive e irritanti | Avvertenza di pericolo sul possibile uso nella fase e/o lavorazione di sostanze nocive in generale. Preciso obbligo da parte del DTC di segnalare al CSE le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. |
| DPI Specifico | DPI Specifico | Per particolari lavorazioni segnalazione all’obbligo di Dispositivi di Protezione Individuali specifici indicati nelle Avvertenze particolari. |

## C.3  Grado di attenzione - DTC

| Simbolo | Descrizione |
| --- | --- |
| GRADO DI ATTENZIONE - DTC 1 – 10 | Importanza della lavorazione e fase nella globalità dell’opera. Livello di attenzione - controllo da parte del DTC sul cantiere. Obbligo di informazione e formazione da parte del DTC, dei lavoratori. Cautele da predisporre ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori Da 1 (basso) a 10 (alto) |
| GRADO DI COORDINAMENTO 1 – 10 | Livello di azione del DTC sulle problematiche di coordinamento della lavorazione con altre situazioni di cantiere o specifici riferimenti Livello di coordinamento all’interno dell’ATI Da 1 (basso) a 10 (alto) |

## C.4  Informazione subappaltatori

| INFORMAZIONE SUBAPPALTATORI | La fase e/o la lavorazione ha alta probabilità di essere demandata a subappaltatori = Obbligo, da parte del DTC, di trasferire la scheda al sub/re ed illustrarne le eventuali avvertenze e particolarità. Obbligo all’Impresa principale di convocare nella riunione di coordinamento precedente alla partenza della fase e/o lavorazione il datore di lavoro dell’Azienda subappaltatrice. Obbligo di segnalare al CSE dati Azienda in subappalto. |
| --- | --- |

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 1 |
| Lavorazione | FORMAZIONE DEL CANTIERE |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPI Specifico |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 3 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 10 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

La recinzione di cantiere, eseguita mediante rete plastica o metallica resa stabile con robusti pali di legno o metallici, dovrà essere dotata di ingresso carraio e pedonale separato dal primo. Ove necessario, si realizzeranno anche un ingresso carraio ed un ingresso pedonale per l’uscita (da definire con il C.S.E. una volta decisa la posizione del cantiere). Nel cantiere saranno posizionati i box ufficio, magazzino, officina e servizi. La recinzione (se metallica) ed i box saranno elettricamente “messi a terra”. Nell’area di cantiere troverà posto anche una zona parcheggio per auto ed i mezzi d’opera.

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

Osservazioni, modifiche proposte o proprie procedure.

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Attrezzi comuni da cantiere edile | SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
|  | SI NO | 80-85 85-90 > 90 |  |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 2 |
| Lavorazione | POSA DEL PONTEGGIO |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPI Specifico |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 3 – 10 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 10 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

Nella posa del ponteggio, è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 1. predisporre il calcolo statico (solo se l’altezza dovesse superare i m 21,00) 2. attenersi alle prescrizioni in esso contenute 3. creare la base d’appoggio ai montanti della struttura del ponteggio. Durante la posa dei ponteggi ed i lavori che si svolgeranno nell’utilizzazione degli stessi, il grado di attenzione e di coordinamento del personale potrà essere considerato modesto trattandosi di opere da eseguirsi in zona tranquilla (strada arginale e/o golena del fiume) Comunque l’attenzione dovrà essere posta per i possibili movimenti di persone e mezzi estranei ai lavori e riferiti ai frontalieri che non avranno rispettato la segnaletica di seguito prescritta, Esiste il pericolo di caduta di oggetti dall’alto. N.B. ALMENO DIECI GIORNI PRIMA, DOVRANNO ESSERE POSTI IN OPERA: - ALMENO UN CARTELLO DI CANTIERE ALL’INGRESSO DELLA STRADA ARGINALE - NASTRI COLORATI CON TABELLE INDICANTI IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA E LE DATE D’INIZIO E FINE DEI LAVORI. Nel caso di necessità di calcolo statico, questo sarà stato fatto eseguire da professionista abilitato. L’elaborato sarà consegnato al D.LL. almeno 10 gg prima dell’inizio posa ponteggio. I montanti del ponteggio dovranno appoggiare su piano ripartitore. N.B. METTERE “A TERRA” IL PONTEGGIO

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

Osservazioni, modifiche proposte o proprie procedure.

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Attrezzi comuni da cantiere edile | SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
|  | SI NO | 80-85 85-90 > 90 |  |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 3 |
| Lavorazione | DEMOLIZIONE TESTA MURI DA ADEGUARE IN QUOTA |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DPI Specifici |  |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 10 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 10 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

I lavoratori dovranno operare con i DPI: - Cuffie antirumore - Occhiali di protezione - Casco - Guanti - Scarpe di Sicurezza Turnare gli operatori all’attrezzo (martello demolitore) nei tempi previsti dalle norme. Trasportare a terra la risulta mediante secchi o condotta predisposta ad hoc.

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

Osservazioni, modifiche proposte o proprie procedure.

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Attrezzi comuni da cantiere edile | SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
| Martello demolitore | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 4 |
| Lavorazione | REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IN QUOTA DEI MURI, NUOVI MURI, CHIAVICHE |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPI Specifici |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 10 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 10 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

Ove non sia possibile porre in opera adeguato ponteggio che permetta di evitare che gli operai si sbilancino verso l’esterno dei muri da sopraelevare per il fissaggio dei casseri, gli operai stessi dovranno usare tassativamente l’imbracatura vincolata ad idoneo supporto a terra (LINEA VITA). I lavoratori dovranno operare sempre con i DPI: - Casco - Guanti - Scarpe di Sicurezza

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

Osservazioni, modifiche proposte o proprie procedure.

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Attrezzi comuni da cantiere edile | SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
| autobetoniera | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |
| vibratore | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 5 |
| Lavorazione | REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO ARGINE E NUOVO ARGINE |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPI Specifici |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 5 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 5 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

I lavoratori dovranno operare con i DPI: - Casco - Guanti - Scarpe di Sicurezza Inoltre, dovranno stare a debita distanza (min. m 10) dalle macchine operatrici. Le macchine operatrici dovranno muoversi con il braccio completamente abbassato. In presenza di polvere, la zona di lavoro dovrà essere bagnata. I tratti di nuovo argine sono interessati dalla presenza di strada che, per la realizzazione dell’argine stesso, dovrà essere sopraelevata. Se ne deduce che la strada dovrà essere interrotta per tutta la durata dei lavori. La direttrice d’ingresso in città (Alessandria) sarà bloccata alternativamente: durante i lavori sulla C. Ortolano – Albergo del Ponte Nuovo questa sarà chiusa e resterà aperta la direttrice C. Nuova – Sanatorio Vittorio Emanuele III e viceversa.

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

Osservazioni, modifiche proposte o proprie procedure.

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Attrezzi comuni da cantiere edile | SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
| Escavatore a cucchiaia | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |
| Compattatore a rullo dentato | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 6 |
| Lavorazione | RICALIBRATURA ALVEO |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPI Specifici |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 5 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 5 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

I lavoratori dovranno operare con i DPI: - Casco - Auricolari - Guanti - Scarpe di Sicurezza

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Escavatore | X SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
| Autocarro | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

# D  Schede fasi lavorative

| SCHEDA LAVORAZIONE – FASE LAVORATIVA |  |
| --- | --- |
| Fase lavorativa | 7 |
| Lavorazione | MANUTENZIONE ALVEO MEDIANTE TAGLIO DELLA VEGETAZIONE |

| INDICI DI AVVERTENZA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DPI Specifici |  |
| GRADO DI ATTENZIONE – DTC 10 |  |  | GRADO DI COORDINAMENTO 10 |  |  |

AVVERTENZE PARTICOLARI

I lavoratori dovranno operare con i DPI: - Casco - Guanti - Scarpe di Sicurezza

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

Mettere in opera “Linea vita” stante la notevole quota di lavoro e la sponda del fiume particolarmente scoscesa.

| Attrezzature utilizzate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Dichiarazione conformità | Valutazione esposiz. Rumore db(A) | Responsabile |
| Attrezzi comuni da cantiere edile | SI X NO | X 80-85 85-90 > 90 | R.S.L. |
| Sfalciatrice | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |
| Motosega | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |
| camion | X SI NO | 80-85 85-90 X > 90 | R.S.L. |

Disegno di piano SI No

INTEGRAZIONE IMPRESA - PIANO OPERATIVO

(eventuali integrazioni al Piano e/o Piano operativo Impresa)

PER ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO

| Rev. n. | Data | La Committenza | L’Impresa | Il CSP | Il CSE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 26/04/’11 | A.I.Po di Alessandria |  | dr. ing. Francesco Saverio Caviasca | dr. ing. Francesco Saverio Caviasca |